Используя материалы методических указаний построить вольтамперные характеристики для указанной батареи с разными степенями разряженности:

– рассчитанной по состоянию АКБ на данных измерения;

– степенью разряженности 0%.

Выполнить анализ изученных параметров на примерах полученной и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Анализ базировать вопросах, размещенных в методических указаниях.

Построения допускается выполнять с использованием программах продуктов, при условии обеспечения требований ЕСКД. В случае отсутствия такой возможности – графические построения производить на миллиметровой бумаге. Скан(ы) листа с графическими построениями встроить в текстовый документ.

Отчет по лабораторной работе предоставить в виде текстового документа, прикрепленного в ЭОС.

Исходные данные.

Испытанию подвергались элементы системы энергоснабжения в составе аккумуляторная батарея 6СТ90ЭМ 700А

Таблица 1— Исходные данные

| Параметр | Номер аккумулятора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Марка аккумуляторной батареи | 6СТ 90ЭМ 700А |  |  |  |  |  |
| Плотность электролита при заправке, г/см3 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Уровень электролита, мм. | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Температура электролита, град С0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Плотность электролита, г/см3 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 |
| Напряжение под нагрузкой, В | 1,5 | 1,55 | 1,65 | 1,6 | 1,65 | 1,6 |
| Приведенная плотность, г/см3 |  |  |  |  |  |  |