Используя материалы методических указаний построить характеристики и выполнить анализ. Анализ базировать вопросах, размещенных в методических указаниях.

Построения допускается выполнять с использованием программах продуктов, при условии обеспечения требований ЕСКД. В случае отсутствия такой возможности – графические построения производить на миллиметровой бумаге. Скан(ы) листа с графическими построениями встроить в текстовый документ.

Отчет по лабораторной работе предоставить в виде текстового документа, прикрепленного в ЭОС.

Исходные данные.

Испытанию подвергались элементы системы энергоснабжения в составе: генераторная установка Г250, аккумуляторная батарея 6СТ90ЭМ 700

| Режим испытаний | Частота вращения ротора генератора | Параметр | Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без регулятора | 1750 | Iг, А | 5,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  | Uг, В | 22,5 | 19,5 | 16,5 | 13 | 9,5 | 6 |
|  | 2500 | Iг, А | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  | Uг, В | 29 | 27 | 23 | 14 | 15 | 10 |
| С регулятором | 1750 | Iг, А | 10 | 15 | 20 | 20 | 18 | 15 |
|  |  | Uг, В | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 13 | 11 | 8 |
|  | 2500 | Iг, А | 10 | 15 | 20 | 25 | 24 | 22 |
|  |  | Uг, В | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | 12 | 10 |

Таблица 1 – Результаты измерений параметров генератора в режиме внешней скоростной характеристики

Таблица 2 – Результаты измерений параметров генератора в режиме токоскоростной характеристики

| Режим испытаний | Параметр | Результаты измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uг=14 В | nг, А | 1100 | 1200 | 1400 | 1750 | 2000 | 2650 |
|  | Iг, А | 3,5 | 5,5 | 11 | 19 | 25 | 28 |
| Uг=15 В | nг, А | 1200 | 1550 | 1700 | 2200 | 2650 | 2980 |
|  | Iг, А | 4 | 13 | 17 | 23 | 26 | 28 |

Таблица 3 – Результаты измерений параметров генератора в режиме скоростной характеристики

| Параметр | Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nг, мин-1 | 0 | 500 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 3000 |
| UГ, А | 9,5 | 9,5 | 9 | 12,5 | 13,6 | 14,5 | 14,5 |
| IН, А | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| IГ, А | 0 | 0 | 2 | 13 | 16.5 | 17 | 17 |
| IБ, А | -9 | -9 | -8 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| IВ, А | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 1,7 |
| IК, А | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 1,07 |