Лабораторная работа 1

Измерение горизонтальных углов способом приемов

Цель работы: освоить методику измерения горизонтальных углов и обработки полученных результатов, приобрести начальные навыки измерения углов.

Исходная информация, необходимая для выполнения задания, представляет поле зрения теодолита (приложение 1).

По заданному варианту взять отсчеты на точки 1 и 2 при двух положениях круга (КЛ и КП). Результаты занести в журнал измерения горизонтальных углов и вычислить их значения (табл. 1). Если уменьшаемое меньше вычитаемого, то необходимо к уменьшаемому прибавить 360 градусов. Вычисления показать под таблицей.

Номер варианта присвоить по первой букве Вашей фамилии.

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё |  | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У, Ф |
| вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| буква | Х, Ц | Ч | Ш, Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |  |
| вариант | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |

Таблица 1

Журнал измерения горизонтальных углов

| Номер точки |  | Круг | Отсчет по микроскопу |  | Углы из 1-го и 2-го полуприемов | Среднее значение угла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стояния | визирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | градусы ° | минуты ' |  |  |
| 3 | 1 | Л | … | … |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |
|  | 2 | Л | … | … |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |
|  | 1 | П | … | … |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |
|  | 2 | П | … | … |  |  |

Приложение 1