Варианты

Таблица В.1 - Номер варианта выбирается по первой букве фамилии

| А-Б | В,Ю | Г,Я | Д | Е,Ё | Ж | З | И | К,Л | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.1 | В.2 | В.3 | В.4 | В.5 | В.6 | В.7 | В.8 | В.9 | В.10 |
| Н | О,Э | П | Р | С,Т | У | Ф,Ш | Х | Ц,Щ | Ч |
| В.11 | В.12 | В.13 | В.14 | В.15 | В.16 | В.17 | В.18 | В.19 | В.20 |

Задание.  Расчет показателей углеводородных фракций по экспериментальным данным Прямой разгонки нефти.

Вариант 1. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-110 | 0,6960 |  | 1,3920 |  |  |  |
| 2 | 110-153 | 0,7327 |  | 1,4080 |  |  |  |
| 3 | 153-183 | 0,7703 |  | 1,4280 |  |  |  |
| 4 | 183-218 | 0,7875 |  | 1,4320 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 2. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-110 | 0,6965 |  | 1,3937 |  |  |  |
| 2 | 110-160 | 0,7347 |  | 1,4085 |  |  |  |
| 3 | 160-190 | 0,7783 |  | 1,4287 |  |  |  |
| 4 | 190 -230 | 0,7975 |  | 1,4328 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 3. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 - 105 | 0,6871 |  | 1,3890 |  |  |  |
| 2 | 105 - 130 | 0,7168 |  | 1,4000 |  |  |  |
| 3 | 130 - 155 | 0,7432 |  | 1,4190 |  |  |  |
| 4 | 155 - 200 | 0,7659 |  | 1,4260 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 4. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 - 111 | 0,6877 |  | 1,3892 |  |  |  |
| 2 | 111 - 138 | 0,7268 |  | 1,4010 |  |  |  |
| 3 | 138 - 165 | 0,7462 |  | 1,4195 |  |  |  |
| 4 | 165 - 240 | 0,7989 |  | 1,4408 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 5. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55-115 | 0,6964 |  | 1,3926 |  |  |  |
| 2 | 115-158 | 0,7337 |  | 1,4087 |  |  |  |
| 3 | 158-185 | 0,7708 |  | 1,4283 |  |  |  |
| 4 | 185-228 | 0,7879 |  | 1,4328 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 6. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-115 | 0,6969 |  | 1,3939 |  |  |  |
| 2 | 115-160 | 0,7353 |  | 1,4089 |  |  |  |
| 3 | 160-195 | 0,7793 |  | 1,4289 |  |  |  |
| 4 | 195 -235 | 0,7985 |  | 1,4332 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 7. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 - 109 | 0,6873 |  | 1,3897 |  |  |  |
| 2 | 109 - 135 | 0,7178 |  | 1,4008 |  |  |  |
| 3 | 135 - 165 | 0,7452 |  | 1,4195 |  |  |  |
| 4 | 165 - 210 | 0,7669 |  | 1,4266 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 8. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=24˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 - 117 | 0,6879 |  | 1,3992 |  |  |  |
| 2 | 117 - 148 | 0,7278 |  | 1,4110 |  |  |  |
| 3 | 148 - 175 | 0,7492 |  | 1,4205 |  |  |  |
| 4 | 175 - 245 | 0,7889 |  | 1,4411 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 9. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=19˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-112 | 0,6964 |  | 1,3923 |  |  |  |
| 2 | 114-158 | 0,7329 |  | 1,4087 |  |  |  |
| 3 | 158-188 | 0,7708 |  | 1,4285 |  |  |  |
| 4 | 188-228 | 0,7879 |  | 1,4326 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 10. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=19˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-116 | 0,6961 |  | 1,3932 |  |  |  |
| 2 | 116-162 | 0,7342 |  | 1,4084 |  |  |  |
| 3 | 162-194 | 0,7783 |  | 1,4286 |  |  |  |
| 4 | 194 -235 | 0,7978 |  | 1,4325 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 11. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 - 105 | 0,6871 |  | 1,3890 |  |  |  |
| 2 | 105 - 130 | 0,7168 |  | 1,4000 |  |  |  |
| 3 | 130 - 155 | 0,7432 |  | 1,4190 |  |  |  |
| 4 | 155 - 200 | 0,7659 |  | 1,4260 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 12. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=23˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 - 111 | 0,6877 |  | 1,3892 |  |  |  |
| 2 | 111 - 138 | 0,7268 |  | 1,4010 |  |  |  |
| 3 | 138 - 165 | 0,7462 |  | 1,4195 |  |  |  |
| 4 | 165 - 240 | 0,7989 |  | 1,4408 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 13. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=21˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-112 | 0,6962 |  | 1,3922 |  |  |  |
| 2 | 112-155 | 0,7337 |  | 1,4082 |  |  |  |
| 3 | 155-185 | 0,7713 |  | 1,4270 |  |  |  |
| 4 | 185-228 | 0,7878 |  | 1,4322 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 14. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52-110 | 0,6965 |  | 1,3937 |  |  |  |
| 2 | 110-160 | 0,7347 |  | 1,4085 |  |  |  |
| 3 | 160-190 | 0,7783 |  | 1,4287 |  |  |  |
| 4 | 190 -230 | 0,7975 |  | 1,4328 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант15. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 - 115 | 0,6872 |  | 1,3894 |  |  |  |
| 2 | 115 - 135 | 0,7170 |  | 1,4045 |  |  |  |
| 3 | 135 - 175 | 0,7442 |  | 1,4195 |  |  |  |
| 4 | 175 - 230 | 0,7662 |  | 1,4264 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 16. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 - 113 | 0,6877 |  | 1,3892 |  |  |  |
| 2 | 113 - 138 | 0,7268 |  | 1,4012 |  |  |  |
| 3 | 138 - 168 | 0,7462 |  | 1,4192 |  |  |  |
| 4 | 168 - 242 | 0,7989 |  | 1,4402 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант17. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=21˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55-115 | 0,6967 |  | 1,3923 |  |  |  |
| 2 | 115-155 | 0,7345 |  | 1,4085 |  |  |  |
| 3 | 155-185 | 0,7783 |  | 1,4278 |  |  |  |
| 4 | 185-225 | 0,7898 |  | 1,4328 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                                              2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                             3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 18. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=22˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54-119 | 0,6969 |  | 1,3947 |  |  |  |
| 2 | 119-165 | 0,7357 |  | 1,4095 |  |  |  |
| 3 | 165-190 | 0,7793 |  | 1,4297 |  |  |  |
| 4 | 190 -235 | 0,7985 |  | 1,4338 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант19. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 - 125 | 0,6772 |  | 1,3898 |  |  |  |
| 2 | 125 - 165 | 0,7270 |  | 1,4054 |  |  |  |
| 3 | 165 - 195 | 0,7342 |  | 1,4197 |  |  |  |
| 4 | 195 - 230 | 0,7662 |  | 1,4267 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.

Вариант 20. Экспериментальные характеристики нефтяных фракций при tокр,среды=18˚C.

Таблица 1 – Экспериментальные характеристики нефтяных фракций

| № фракции | tнач-tкон ˚C | pt г/см3 | p20 г/см3 | ntD | n20D | RI | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 - 118 | 0,6877 |  | 1,3892 |  |  |  |
| 2 | 118 - 158 | 0,7268 |  | 1,4012 |  |  |  |
| 3 | 158 - 188 | 0,7462 |  | 1,4192 |  |  |  |
| 4 | 188 - 242 | 0,7989 |  | 1,4402 |  |  |  |

1.Рассчитать  p20 , n20D ,  RI    интерцепта   и   R удельной рефракции   для  каждой   фракции   и внести в таблицу.                                                                                                               2.Построить графически зависимость  в координатах  tфр от Vфр. Объем каждой фракции составляет 10мл.                                                                                                                                   3.Сравнить полученные значения интерцепта   с табличными данными,  сделать заключение о вероятном составе фракции.