Индивидуальное задание

1) Даны отсчеты при измерении углов теодолитом 2Т30 в точках А и С (рисунок).

Вычислить горизонтальный левый по ходу угол (от А к С) способом приемов с контролем измерений. Заполнить таблицу.

| № станции | Круг | № точки | Отсчеты |  | Величина угла |  | Средняя величина угла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ° | ' | ° | ' | ° | ' |
|  | КП | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  |  |  |  |
|  | КЛ | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С |  |  |  |  |  |  |

2) Даны отсчеты при измерении углов теодолитом 2Т30 в точках А и С.

Вычислить вертикальный угол с контролем измерений на станции. Заполнить таблицу

| Станция, № | Номера точек | Отсчеты по вертикальному кругу |  |  |  | МО |  | Угол наклона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП |  | КЛ |  |  |  |  |  |
|  |  | ◦ | ′ | ◦ | ′ | ◦ | ′ | ◦ | ′ |
| 1 | А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) Снять отсчеты по рейкам, вычислить превышение.  Описать, как выполняется контроль измерений на станции, выполнить контроль.

4)  Заполнить журнал нивелирования, написать, как выполняется контроль измерений на станции

| № Стан- ций | Номера пикетов | Отсчеты по рейке |  | Превышение, мм | Среднее превышение, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задний | передний |  |  |
|  | ПК 1 | 0578 |  |  |  |
| 1 |  | 5381 |  |  |  |
|  | ПК 2 |  | 1691 |  |  |
|  |  |  | 6493 |  |  |
|  | ПК 3 | 1108 |  |  |  |
| 2 |  | 5912 |  |  |  |
|  | ПК 4 |  | 0423 |  |  |
|  |  |  | 5225 |  |  |

5) Описать порядок выноса точки на заданную отметку (с рисунком). Исходные данные:

Н репера = 101,134 м

Н проектная =101,327 м

Отсчет по рейке а=603 мм