КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Механика 3»

В процессе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с классификацией и структурой современных механизмов и машин, освоить методы кинематического и динамического анализа механизмов, изучить методы синтеза основных механизмов, применяемых в машиностроении. Наряду с изучением традиционных графических методов анализа и синтеза механизмов, большое внимание уделяется современным аналитическим методам, которые позволяют широко использовать вычислительную технику.

Курсовая проект представляет собой самостоятельную работу студентов по теме проектирование плоских механизмов.

Объем курсовой работы составляет:

- Расчетно-пояснительная записка не менее 15 страниц формата А4,

- Два чертежа на формате А2.

Варианты заданий распределяются согласно алфавиту.

Студенты, у которых фамилия начинается:

на букву А делают 1 вариант,

на букву Б делают 2 вариант,

на букву В делают 3 вариант,

на букву Г делают 4 вариант,

на букву Д делают 5 вариант,

на буквы Е, Ё делают 6 вариант,

на букву Ж делают 7 вариант,

на букву З делают 8 вариант,

на буквы И, Й делают 9 вариант,

на букву К делают 10 вариант,

на букву Л делают 11 вариант,

на букву М делают 12 вариант,

на букву Н делают 13 вариант,

на букву О делают 14 вариант,

на букву П делают 15 вариант,

на букву Р делают 16 вариант,

на букву С делают 17 вариант,

на букву Т делают 18 вариант,

на букву У делают 19 вариант,

на букву Ф делают 20 вариант,

на букву Х делают 21 вариант,

на буквы Ц, Ч делают 22 вариант,

на буквы  Ш, Щ  делают 23 вариант,

на буквы Э, Ю  делают 24 вариант

на букву Я делают 25 вариант.

Заполнить бланк задания.

Варианты и бланк задания в Приложениях 1 и 2.

Оформление курсовой работы

Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе должна содержать:

- Титульный лист.

- Исходные данные из задания.

- Содержание.

- Раздел 1. Кинематическое исследование рычажного механизма.

- Раздел 2. Синтез кулачкового механизма.

- список использованных источников (по ГОСТ 7.1-2003);

Графическая часть курсовой работы должна содержать:

- Два чертежа на формате А2:

- Кинематическое исследование рычажного механизма

- Синтез кулачкового механизма.

Разделы в расчетно-пояснительной записке следует делить на подразделы.

Например, в разделе 1 могут быть подразделы:

  - Структурный анализ.

  - Построение планов скоростей и ускорений.

  - Построение диаграмм.

  - Сравнение данных, полученных из планов и диаграмм, выводы.

Записка должна сопровождаться иллюстрациями, обозначаемыми рис. 1.1, рис. 2.1 и т.д., со ссылками на них в тексте. Образцы оформления таблиц и рисунков  в тексте в Приложении 4.

При выполнении вычислений следует исходить из практически необходимой точности.

Записка должна быть оформлена на листах формата А4 (297x210). Первой страницей является титульный лист, второй – исходные данные и т.д. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу (кроме титульного листа).

Графическую часть проекта выполняется в графической программе Компас-3D (версии 12…16) на листах формата А2.

Каждый лист чертежей и записки должен иметь рамку с полями слева 20 мм, остальные по 5 мм. В правом нижнем углу чертежа (рис. 1.) располагают основную надпись формата 55x185.

Рис. 1. Основная надпись

Основной текст:

- должен быть набран в редакторе MS Word версии 2007 и выше системным шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов с полуторным интервалом;

- поля страниц: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху и снизу – 20 мм;

- отступ первой строки абзаца – 1,25 см;

- допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту;

- нумерация страниц должна быть начата с введения (по центру внизу страницы);

- Основной текст записки должен быть кратким, четким, но достаточным для точного и конкретного отражения содержания расчетов, графических построений и выводов.

- формулы предоставляются в редакторе формул, приводят наименование каждой величины, входящей в формулу, и единицу СИ.

Например, ξ=rb

где

  - ξ – коэффициент относительной длины кривошипа;

  - r – длина кривошипа, мм;

  - b – межцентровое расстояние, мм.

- оформление рисунков и таблиц приведены ниже.

Графическая часть:

- Чертежи можно выполняютm в графической программе Компас 3D (версии 12…16). Каждый чертеж выполняется на формате А2, в масштабе. Оформляется по правилам ЕСКД. Графические условия задач максимально увеличить, заполняя поле чертежа не менее чем на 75 %.

- Кинематические схемы механизмов должны быть изображены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.770 - 68, 2.703 - 68, 2.721 - 74. Поворачивать заданные кинематические схемы при построении на чертеже не разрешается,  т.е. вычерчиваются в том положении, в котором они заданы.

- При изображении кинематических схем механизмов с учетом длины звеньев и относительного положения кинематических пар, необходимых для кинематического анализа, следует указывать масштаб чертежа.

- На каждом листе работы в правом нижнем углу должна быть основная надпись по ГОСТ 2.104 - 68.

- На планах механизмов, скоростей, ускорений и т.п. необходимо указывать соответствующие масштабы. Например:

µl=0,0033 ммм , или µv=0,053 м/cмм .

- Планы скоростей и ускорений строятся для двух положений (одного крайнего и одного не крайнего, выделенного положения  под любым углом поворота кривошипа, кроме 90°, 180°, 270°).

- Пример оформления графической части в Приложениях 5 и 6.

Примеры выполнения курсовой работы.

# Тема 1. Кинематическое исследование  рычажного механизма

## 1.1. Исходные данные

Дана схема (рис. 2), частота вращения ведущего звена nAB = 950 об/мин и длины звеньев rAB = 110 мм, lBC = 460 мм, lBD = 290 мм. Исследование механизма производится в 11-ом положении (заданный угол поворота кривошипа).

Рис. 2. Схема механизма

## 1.2. Описание построения плана механизма

Принимаем длину кривошипа 1 на чертеже равной 40 мм.

Расчет масштабного коэффициента производим по формуле

| µl= rABAB , | (1.1) |
| --- | --- |

где	µl – масштабный коэффициент, м/мм;

rAB – длина кривошипа по заданию, м;

AB – длина кривошипа на чертеже, мм.

µl= rABAB=0,1140=0,00275.

Расчет длин звеньев механизма на чертеже ведем, используя следующую формулу

| lчерт= lдейстµl, | (1.2) |
| --- | --- |

Где  lчерт – длина звена на чертеже, мм;

lдейст – действительная длина звена, м;

µl – масштабный коэффициент, м/мм.

BC= lBCµl=0,460,00275=167,27≈167;

BD= lBDµl=0,290,00275=105,45≈105.

## 1.3. Структурный анализ механизма

Составим описание звеньев и кинематических пар механизма и занесём их соответственно в таблицу 1.1 и таблицу 1.2.

Таблица 1.1

Характеристика звеньев механизма

| Обозначение звена | Описание звена |
| --- | --- |
| 0 | стойка |
| 1 | кривошип |
| 2 | шатун |
| 3 | ползун |
| 4 | шатун |
| 5 | ползун |

Таблица 1.2

Характеристика кинематических пар механизма

| Обозначение пары | Подвижность пары | Звенья, образующие пару | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| А0-1 | одноподвижная | стойка, кривошип | низшая вращательная |
| В1-2 | одноподвижная | кривошип, шатун | низшая вращательная |
| В1-4 | одноподвижная | кривошип, шатун | низшая вращательная |
| С2-3 | одноподвижная | ползун, шатун | низшая вращательная |
| С0-3 | одноподвижная | ползун, стойка | низшая поступательная |
| D4-5 | одноподвижная | ползун, шатун | низшая вращательная |
| D0-5 | одноподвижная | ползун, стойка | низшая поступательная |

Степень свободы плоского механизма находится по формуле Чебышева

| W= 3n-2p2-p1, | (1.3) |
| --- | --- |

где	n – число подвижных звеньев, в данном механизме их 5 (табл. 1.1);

p2 – число одноподвижных кинематических пар 5 класса, в данном механизме их 7 (табл. 1.2);

p1 – количество двухподвижных пар 4 класса, в данном механизме их нет (табл. 1.2).

W= 3n-2p2-p1=3·5-2·7-0=1.

## 1.4. Построение кинематических диаграмм

По найденным на планах механизма положениям ведомого звена 5 вычерчиваем график перемещения ползуна B, начиная от крайнего нижнего положения.

Время оборота ведущего звена (кривошипа AВ) найдем по формуле

| T= 60nAB, | (1.4) |
| --- | --- |

где T – время оборота кривошипа АВ, с;

nAB – частота вращения кривошипа АВ, об/мин.

T= 60nAB=60900=0,063.

Изобразим это время на оси абсцисс отрезком x = 159 мм. Масштабный коэффициент времени на диаграмме рассчитывается по формуле

| µt= Tx, | (1.5) |
| --- | --- |

где	µt – масштабный коэффициент времени на диаграмме, с/мм;

T – время оборота кривошипа АВ, с;

x – принятая длина отрезка по оси абсцисс, мм.

µt= Tx=0,063159=0,0004.

Масштаб перемещений на диаграмме, откладываемых по оси ординат, принимаем равным величине удвоенного масштаба длины на схеме механизма.

µs= µlk=0,002750,5=0,0055

где	µl=0,00275 – масштабный коэффициент плана положений механизма, м/мм;

k – коэффициент уменьшения (увеличения) диаграммы перемещений по сравнению с планом положений;

Масштабный коэффициент угла поворота кривошипа найдем по формуле

| µφ=µt·ω1 , | (1.6) |
| --- | --- |

где	µφ – масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

µt – масштабный коэффициент времени на диаграмме, м/мм;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

Угловую скорость звена 1 можно найти по следующей формуле

| ω1= π·nAB30, | (1.7) |
| --- | --- |

где	ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

nAB – частота вращения кривошипа АВ, об/мин.

ω1= π·nAB30=3,14·95030=99,4.

Тогда

µφ=µt·ω1=0,04.

Дифференцируя график перемещений, получим график изменения скорости ведомого звена. Дифференцирование проводим графически методом хорд.

Вычисляем масштабный коэффициент скорости на диаграмме

| µv= µs·ω1µφ·Hv, | (1.8) |
| --- | --- |

где	µv – масштабный коэффициент скорости на диаграмме, м·с-1/мм;

µs – масштабный коэффициент перемещений на диаграмме, м/мм;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

µφ – масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

Hv  – полюсное расстояние, мм.

Полюсное расстояние Hv принимаю равным 40 мм.

Тогда

µv= µs·ω1µφ·Hv=0,0055·99,40,04·40=0,342.

Аналогичным способом получим кривую ускорения, дифференцируя график скорости.

Вычисляем масштабный коэффициент ускорения на диаграмме

| µw= µv·ω1µφ·Hw, | (1.9) |
| --- | --- |

где	µw – масштабный коэффициент ускорения на диаграмме, м·с-2/мм;

µv – масштабный коэффициент скорости на диаграмме, м·с-1/мм;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

µφ – масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

Hw  – полюсное расстояние, мм.

Полюсное расстояние Hw принимаю равным 40 мм.

µw= µv·ω1µφ·Hw=0,342·99,40,04·40=21,25.

## 1.5. Описание построения плана скоростей

От произвольно взятой точки Р отложим вектор скорости Pb, который направлен перпендикулярно кривошипу в направлении ω1. Принимаем длину вектора  на плане скоростей равной 40 мм.

Вращение кривошипа задано схемой механизма и направлено против часовой стрелки.

Скорость точки B кривошипа можно найти, предварительно рассчитав угловую скорость вращения кривошипа

| VB=rAB·ω1, | (1.10) |
| --- | --- |

где	VB – скорость точки В кривошипа, м/с;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

rAB – длина кривошипа по заданию, м.

VB=rAB·ω1=99,4·0,11=10,93

Расчет масштабного коэффициента скорости

| µv= VBPb , | (1.11) |
| --- | --- |

где	µv – масштабный коэффициент скорости, м·с-1/мм;

VB – скорость точки В кривошипа, м/с;

Pb – длина вектора Pb на плане скоростей, мм.

µv= VBPb=10,9340=0,27.

Для каждого из 12-и положений:

Скорость точки C ползуна найдем, решив совместно два векторных уравнения

| VC =VB+ VCB VC ‖xx | (1.12) |
| --- | --- |

Первое уравнение описывает движение т. С относительно т. В, а второе описывает движение т. С, принадлежащей ползуну.

Скорость точки D ползуна найдем, решив совместно два векторных уравнения

| VD =VB+ VDB VD ‖yy, | (1.13) |
| --- | --- |

Первое уравнение описывает движение т.  D относительно т. В, а второе описывает движение т. D, принадлежащей ползуну.

Векторы скоростей VCB и VDB строим из т. B перпендикулярно шатунам 2 и 4 до их пересечения с осями xx и уу.

После построения плана скоростей, определяем значения скоростей всех звеньев и точек механизма. Например:

VСB=cb·µv=40·0.27=10.8

VС=Рc·µv.

## 1.6. Описание построения плана ускорений

От полюса π отложим вектор нормального ускорения в направлении от В к А в виде вектора πb.

Нормальное (центростремительное) ускорение т. В кривошипа найдем по формуле

| aBn=rAB·ω12 | (1.14) |
| --- | --- |

где	aBn – нормальное ускорение т. В, м/с2;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

rAB – длина кривошипа по заданию, м.

aBn=rAB·ω12=99,42·0,11=1087.

Принимаем длину вектора πb=100 мм.

Расчет масштабного коэффициента ускорения проведем по формуле

| µa= aBnπb | (1.15) |
| --- | --- |

где	µa – масштабный коэффициент ускорения, м·с-2/мм;

aBn – нормальное ускорение т. В, м/с2;

πb – длина вектора πb на плане скоростей, мм.

µa= aBnπb=1087100=10,87.

Для каждого из 2-ух положений:

Ускорение точки C найдем, решив совместно два векторных уравнения

| aC =aBn+aCBn+aCBτ aC ‖xx | (1.16) |
| --- | --- |

Ускорение точки D найдем, решив совместно два векторных уравнения

| aD =aBn+aDBn+aDBτ aD ‖yy | (1.17) |
| --- | --- |

Нормальные ускорения aCBn и aDBn строим параллельно шатунам 2 и 4 соответственно, причем они направлены от т. С и D к т. В.

Тангенциальные ускорения aCBτ и aDBτ строим перпендикулярно нормальным ускорениям aCBn и aDBn из конца векторов до пересечения с осями xx и yy.

Для «0-го» положения:

Нормальное ускорение aCBn определим по формуле

| aCBn= VCB2lCB=(cb·µv)2lCB, | (1.18) |
| --- | --- |

где	aCBn – нормальное ускорение звена CB, м/с2;

cb – длина вектора cb скорости шатуна СВ на чертеже, мм;

lCB – действительная длина шатуна CB, м.

aCBn= (cb·µv)2lCB=(40·0.27)20,46=254;

На плане ускорений длина вектора nCB будет равна

| nCB= aCBnµa, | (1.19) |
| --- | --- |

где	nCB – длина вектора нормального ускорения точки B кривошипа, мм;

aCBn – нормальное ускорение звена CB, м/с2;

µa – масштабный коэффициент ускорения, м·с-2/мм.

nCB= aCBnµa=25410,87=23,4.

Нормальное ускорение aDBn найдем по формуле (1.18)

aDBn= (db·µv)2lDB=(0·0,27)20,29=0.

А длину вектора nDB  по формуле (1.19)

nDB= aDBnµa=010,87=0.

Для «11-го» положения:

Нормальное ускорение aCBn определим по формуле (1.18)

aCBn= (cb·µv)2lCB=(34,9·0.27)20,46=193;

На плане ускорений длина вектора nCB будет равна (1.19)

nCB= aCBnµa=25419310,87=17,8.

Нормальное ускорение aDBn найдем по формуле (1.18)

aDBn= (db·µv)2lDB=(21,2·0,27)20,29=113.

А длину вектора nDB по формуле (1.19)

nDB= aDBnµa=11310,87=10,4.

Тангенциальное ускорение звена СВ находим из плана ускорений по формуле

| aCBτ=τCB·µa, | (1.20) |
| --- | --- |

где	aCBτ – тангенциальное ускорение звена CB, м/с2;

τCB – величина вектора τСВ на плане ускорений;

µa – масштабный коэффициент ускорения, м·с-2/мм.

aCBτ=τCB·µa=48,2·10,87=523,9 ;

aDBτ=τDB·µa=88,1·10,87=957,6 .

Сравнительный анализ

  - Рассчитаем скорость и ускорение выходного звена, полученные построением планов скоростей. Для этого умножаем длину вектора абсолютной скорости ползуна С на масштабный коэффициент плана скоростей и длину вектора абсолютного ускорения на масштабный коэффициент плана ускорений:

| План скоростей | VС=Рc·µv, м/с |
| --- | --- |
| План ускорений | aC=πс·µa, м/с2 |

  - Рассчитаем скорость и ускорение выходного звена, полученные построением диаграммы скоростей. Для этого умножаем ординату диаграммы скорости ползуна С на масштабный коэффициент диаграммы скоростей и ординату диаграммы ускорения на масштабный коэффициент диаграммы ускорений (например, для второго положения механизма):

|  | VС=22´·µdsdφ, м/с |
| --- | --- |
|  | aС=22´´·µd2sdφ2, м/c2 |

  - Сравним полученные значения

Таблица 1.3

Сравнительный анализ скоростей и ускорений

| № позиции | Vпл. м/с | Vдиагр. м/с | ∆% | апл. м/с2 | адиагр. м/с2 | ∆% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

∆%=Vпл.-Vдиагр.Vпл.·100%

# Тема 2. Синтез кулачкового механизма

## 2.1. Исходные данные и схема механизма

Дана схема кулачкового механизма (рис. 3), угол удаления φу = 100º, угол дальнего стояния φд = 80º, угол возврата φв = 100º, минимальный угол передачи движения γmin=60º и подъем толкателя h=35мм=0,035м. Направление вращения кулачка против часовой стрелки.

Рис. 3 Схема кулачкового механизма

## 2.2. Построение диаграммы d2Sdφ2-φ

На оси абсцисс φ откладываем углы φУ, φД, φВ в масштабе 2º/1мм.

Масштабный коэффициент угла поворота найдем по формуле

| µφ=φУ+φД+φВφУ, | (2.1) |
| --- | --- |

где	µφ – масштабный коэффициент, рад/мм;

φУ – угол удаления, рад;

φД – угол дальнего стояния, рад;

φВ – угол возврата, рад;

L – длина отрезка на чертеже, мм.

µφ=φУ+φД+φВφУ=1,744+1,396+1,744140=0,03489.

Длину отрезка ОР находим по формуле

| ОР=1µφ, | (2.2) |
| --- | --- |

где	OP – длина отрезка OP на чертеже, мм;

– масштабный коэффициент, рад/мм.

ОР=1µφ=10,03489=28,66.

Высоту кривой принимаем равной у= 70 мм.

Разбиваем угол удаления и угол возврата на диаграмме на 12 равных частей.

Масштабный коэффициент

µd2Sdφ2=µdSdφOP·µφ=µdSdφ.

## 2.3. Построение диаграммы dSdφ-φ.

Диаграмма  dSdφ-φ получается графическим интегрированием диаграммы аналогов ускорений  µd2Sdφ2. Для этого:

разбиваем угол удаления на 12 равных частей 01; 12; 23; ...;

из середины каждой части проведем перпендикуляр до пересечения с кривой d2Sdφ2-φ; соединим полюс P с проекциями середин частей кривой на ось d2Sdφ2

на диаграмме dSdφ-φ откладываем отрезки параллельные соответствующим отрезкам, полученным в предыдущем подпункте.

Все построения ведем в масштабном коэффициенте µdSdφ=µSOP·µφ=µS.

## 2.4. Построение диаграммы S-φ

Диаграмму S-φ построим, графически проинтегрировав диаграмму аналогов скоростей  dSdφ аналогично пункту 2.3.

Замеряем наибольшую величину  Smax на чертеже, Smax = 35,06 мм.

Масштабный коэффициент  µS=hSmax=0,03535,06=0.001 м/мм.

2.5. Определение минимального радиуса кулачка.

Берем на плоскости произвольную т. О, откладываем от неё отрезок ОА, равный ходу h толкателя. Этот отрезок размечаем в соответствии с диаграммой S-φ. Через точки деления проводим перпендикуляры к линии ОА. От точек деления на перпендикулярах откладываем влево при подъеме и вправо при опускании толкателя отрезки, взятые из графика dSdφ-φ. Эти отрезки нужно откладывать в том масштабе, в котором отложен отрезок ОА, т.е. в масштабе µdSdφ -S=0,001  м/мм. Соединяем плавной кривой концы этих отрезков и получаем кривую . Проводим под углом γmin=60° горизонтали две касательные к построенной кривой. Эти прямые образуют в итоге область, в которой может располагаться центр кулачка. Выбираю длину отрезка BО равной γmin= 60 мм на чертеже. Следовательно, минимальный теоретический радиус кулачка будет равен

| rmin=µS·r0, | (2.3) |
| --- | --- |

где	rmin– минимальный теоретический радиус кулачка, м;

µS – масштабный коэффициент, м/мм;

r0 – минимальный радиус кулачка на чертеже, мм.

rmin=µS·r0=0.001·60=0,06

## 2.6. Профилирование кулачка

Построения ведем в масштабе µS=0.001 м/мм. Проведём окружность радиусом BA, полученным в предыдущем пункте. В произвольном месте окружности ОВ0 выберем точку отсчета – т. В0. Соединим точку В0 с точкой О. От полученного луча в направлении (–ω) отложим угол φу, получим точку В12. Дугу В0В12 разделим на 12 равных частей (получим точки В1, В2, В3, …). Откладываем окружности, соответствующие перемещению толкателя в каждом из положений. Отмечаем точки пересечения отрезков ОВ0, ОВ1, ОВ2,… с соответствующими окружностями. Полученные точки соединяют плавной кривой – это теоретический профиль кулачка. Радиус ролика советуется выбирать в диапазоне

| rрол=(14···116)·rmin | (2.4) |
| --- | --- |

где	rрол – радиус ролика толкателя, м;

rрол – принятый минимальный теоретический радиус кулачка, м.

rрол=14···116·rmin=14···116·0,06=0,00375···0,015.

Принимаю радиус ролика равным rрол= 15 мм = 0,015 м. Тогда радиус ролика на чертеже будет равен (2.5)

rролЧЕРТ=rролµS=0,0150,001=15.

Далее радиусом ролика проводят дуги во внутрь и строят огибающую линию теоретического профиля. Это и есть действительный профиль кулачка.

Приложение 1

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ВАРИАНТ 1. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 750; lОА=100 lАB= 400 lCD= 300 lCB= 200 lDE= 380 a= 200 b= 120 c= 380. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 250 об/мин = 100° = 80° = 100° = 45° h= 35 мм. lCB= 100 мм.. ВАРИАНТ 2. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 650; lОА= 125 lАB= 500 lВD= 375 lCB= 225 lDE= 560 a= 62 b= 100 c= 525. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 200 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h= 48 мм.. ВАРИАНТ 3. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 600; lОА= 105 lАB= 500 lAC= 200 lCD= 370 a= 240. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 125 об/мин = 156° = 44° = 100° = 60° h= 46 мм.. ВАРИАНТ 4. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 950; lОА= 110 lАB= 460 lAC= 290 lCD= 115 lDО1= 220 a= 330 b= 230. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 170 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h= 48 мм.. ВАРИАНТ 5. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 550; lОА= 95 lАB= 475 lВC= 540 lCD= 160 lDО1= 210 a= 160 b= 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 200 об/мин = 80° = 0° = 100° = 45° h= 52 мм.. ВАРИАНТ 6. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 450; lОА= 130 lАB= 600 lВC= 680 lCD= 180 lDО1= 280 a= 210 b= 140. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 250 об/мин = 180° = 200° = 120° = 60° h=50 мм.. ВАРИАНТ 7. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 875; lОА= 60 lАB= 240 lAC= 270 к = 45. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 170 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h= 48 мм.. ВАРИАНТ 8. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 500; lОА= 200 lАB= 800 lВD= 600 lCB= 360 lDЕ= 900 a= 100 b= 160 с= 840. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 420 об/мин = 108° = 84° = 108° = 45° h= 40 мм. lCB= 114 мм.. ВАРИАНТ 9. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 450; lОА= 180 lАB= 720 lСВ= 460 lCD= 540 lDЕ= 650 a= 320 b= 210 с= 680. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 325 об/мин = 96° = 64° = 140° = 60° h= 42 мм.. ВАРИАНТ 10. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 700; lОА= 100 lАB= 400 lВC= 180 lВD= 300 lDЕ= 450 a= 50 b= 80 с= 420. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 200 об/мин = 112° = 0° = 112° = 45° h=57 мм.. ВАРИАНТ 11. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 525; lОА= 160 lАB= 900 lAC= 410 lCD= 560 a= 380. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 400 об/мин = 92° = 56° = 92° = 45° h= 30 мм. lCB= 96 мм.. ВАРИАНТ 12. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 600; lОА= 160 lАB= 700 lAC= 450 lCD= 160 lDО1= 320 a= 415 b= 350. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 300 об/мин = 120° = 70° = 80° = 60° h= 45 мм.. ВАРИАНТ 13. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 650; lОА= 140 lАB= 560 lBC= 340 lCD= 420 lDE= 500 a= 250 b= 155 c= 540. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 110 об/мин = 110° = 60° = 60° = 45° h= 56 мм.. ВАРИАНТ 14. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 550; lОА= 95 lАB= 475 lBC= 540 lCD= 160 lDО1= 210 a= 160 b= 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 250 об/мин =100° =80° =100° = 45° h= 35 мм. lCB=100 мм.. ВАРИАНТ 15. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 825; lОА= 80 lАB= 320 lAC= 360 к = 60. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 150 об/мин = 144° = 30° = 96° =60° h= 40 мм.. ВАРИАНТ 16. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 700; lОА= 120 lАB= 480 lBC= 280 lCD= 360 lDE= 450 a= 220 b= 140 c= 460. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 420 об/мин = 108° = 84° = 108° = 45° h= 40 мм. lCB=114 мм.. ВАРИАНТ 17. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 575; lОА= 140 lАB= 700 lAC= 370 lCD= 490 a= 320. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 130 об/мин = 104° = 0° = 104° = 45° h= 40 мм.. ВАРИАНТ 18. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 300; lОА= 300 lАB= 1200 l BC= 500 lBD= 900 lDE= 1350 a= 150 b= 240 c= 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 300 об/мин = 1200° = 70° = 80° = 60° h= 45 мм.. ВАРИАНТ 19. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 750; lОА= 100 lАB= 500 lAC= 250 lCD= 350 a= 230. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 170 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h= 48 мм.. ВАРИАНТ 20. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 850; lОА= 125 lАB= 500 lAC= 315 lCD= 125 lDО1= 250 a= 345 b= 250. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 450 об/мин = 88° = 94° = 88° = 45° h= 30 мм. lCB= 96 мм.. ВАРИАНТ 21. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 800; lОА= 130 lАB= 520 lAC= 330 lCD= 130 lDО1= 260 a= 350 b= 260. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 420 об/мин = 108° = 84° = 108° = 45° h= 40 мм.. ВАРИАНТ 22. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 450; lОА= 130 lАB= 600 lBC= 680 lCD= 180 lDО1= 280 a= 210 b= 140. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 140 об/мин = 96° = 0° = 96° = 45° h= 60 мм.. ВАРИАНТ 23. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 1600; lОА= 80 lАB= 320 lAC= 220. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 425 об/мин = 112° = 26° = 112° = 60° h= 42 мм.. ВАРИАНТ 24. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 700; lОА= 120 lАB= 480 lAC= 480. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 490 об/мин = 84° = 82° = 84° = 45° h= 25 мм.. ВАРИАНТ 25. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм.. 80; lОА= 30 lАB= 170 lAC= 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 100 об/мин = 110° = 22° = 110° = 45° h= 48 мм..

Приложение 2

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| ВАРИАНТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 |  |  |  |  |
| Кинематическая схема механизма |  | Число оборотов кривошипа nОА (об/мин) | Размеры звеньев и расстояния, мм. |  |
| Тема 2 |  |  |  |  |
| Тип кулачкового механизма | Тип диаграммы ускорения толкателя |  |  | Исходные данные |

Студент

Группа

Преподаватель

Приложение 4

ОБРАЗЕЦ

оформления таблицы в тексте

Таблица 1 – Название таблицы

ОБРАЗЕЦ

оформления рисунков в тексте

Рисунок 1 – Название рисунков

Приложение 5

Приложение 6