ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра: “Геотехнологий и строительство подземных сооружений”

Расчетно-графическая  работа

по дисциплине: «Механика грунтов»

РАСЧЕТНО – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПД.Ф.02.04.

Студент   гр. ______  __________________ Иванов А.А.

Проверил доц., к.т.н. __________________  Каверин И.М.

Тула 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Федеральное агентство по образованию

# Государственное образовательное учреждение высшего

# профессионального образования

# «Тульский государственный университет»

# Кафедра: «Геотехнологий и строительство подземных сооружений»

# ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТНО – ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ

# Студенту(ке)_____________________ курса_______ группы__________

- Инженерно-геологическое строение площадки №

- Количество геологических скважин ___

- Количество исследуемых образцов грунта ___

Дата выдачи задания ________________________

Срок защиты РГР     ________________________

Задание выдал           ________________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Таблица 1. – Извлечение из табл. Б.16 Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011

| # Разновидность глинистых грунтов | # Число пластичности , % |
| --- | --- |
| # Супесь | # 1 ≤≤ 7 |
| # Суглинок | # 7 <≤ 17 |
| # Глина | # > 17 |

# Таблица 2. – Извлечение из табл. Б.19 Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести |
| --- | --- |
| Супесь: |  |
| - твердая | <0 |
| - пластичная | 0 ≤≤ 1 |
| - текучая | >1 |
| Суглинки и глины: |  |
| - твердые | < 0 |
| - полутвердые | 0 ≤≤ 0,25 |
| - тугопластичные | 0,25 <≤ 0,50 |
| - мягкопластичные | 0,50 <≤ 0,75 |
| - текучепластичные | 0,75 < ≤ 1,00 |
| - текучие | > 1,00 |

# Таблица 3. – Извлечение из табл. Б.9 Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011

| Разновидность грунтов | Размер зерен, частиц d, мм | Содержание зерен, частиц, % по массе |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: |  |  |
| - валунный (при преобладании неокатанных частиц – глыбовый) | крупнее 200 | более 50 |
| - галечниковый (при неокатанных гранях – щебенистый) | крупнее 10 | более 50 |
| - гравийный (при неокатанных гранях – дресвяный) | крупнее 2 | более 50 |
| Пески |  |  |
| - гравелистый | крупнее 2 | более 25 |
| - крупный | крупнее 0,5 | более 50 |
| - средней крупности | крупнее 0,25 | более 50 |
| - мелкий | крупнее 0,10 | 75 и более |
| - пылеватый | крупнее 0,10 | менее 75 |

Окончание прил.3

# Таблица 4. – Извлечение из табл. Б.11  Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011

| Разновидность грунтов | Коэффициент водонасыщения , д.е. |
| --- | --- |
| Малой степени водонасыщения | 0 <≤ 0,50 |
| Средней степени водонасыщения | 0,5 <≤ 0,80 |
| Насыщенные водой | 0,8 <≤ 1,0 |

# Таблица 5. – Извлечение из табл. Б.12  Приложение Б (обязательное) ГОСТ 25100-2011

| Разновидность песков | Коэффициент пористости е |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пески гравелистые, крупные и средней крупности | Пески мелкие | Пески пылеватые |
| Плотные | е < 0,55 | е < 0,60 | е < 0,60 |
| Средней плотности | 0,55< е ≤ 0,7 | 0,60< е ≤ 0,75 | 0,60< е ≤ 0,8 |
| Рыхлые | е > 0,70 | е > 0,75 | е > 0,80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 1. – Извлечение из табл.2.2 Приложение 2 (обязательное)  СП 35.13330.2011

| Грунты | Коэффициент пористости е | Условное сопротивление R0, пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов основания, кПа в зависимости от показателя текучести |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Супеси при ≤ 5 | 0,5 | 343 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 | - |
|  | 0,7 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 | - | - |
| Суглинки при 10 ≤ ≤ 15 | 0,5 | 392 | 343 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 |
|  | 0,7 | 343 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 | - |
|  | 1,0 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 | - | - |
| Глины при ≥ 20 | 0,5 | 588 | 441 | 343 | 294 | 245 | 196 | 147 |
|  | 0,6 | 490 | 343 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 |
|  | 0,8 | 392 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 | - |
|  | 1,1 | 294 | 245 | 196 | 147 | 98 | - | - |

Таблица 2. – Извлечение из табл.2.3  Приложение 2 (обязательное)  СП 35.13330.2011

| Песчаные грунты и их влажность | Условное сопротивление R0 песчаных грунтов средней плотности в основаниях, кПа |
| --- | --- |
| Гравелистые и крупные независимо от их влажности | 343 |
| Средней крупности: маловлажные влажные и насыщенные водой | 294 |
|  | 245 |
| Мелкие: маловлвжные влажные и насыщенные водой | 196 |
|  | 147 |
| Пылеватые: маловлажные влажные насыщенные водой | 196 |
|  | 147 |
|  | 98 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 1. – Извлечение из табл.Б.1 Приложение Б (рекомендуемое)  СП 22.13330.2011. Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения n, град. и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), песчаных грунтов четвертичных отложений

| Песчаные грунты | Обозначения характеристик грунтов | Характеристика грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Гравелистые и крупные | cn | 2(0,02) | 1(0,01) | - | - |
|  | n | 43 | 40 | 38 | - |
|  | E | 50(500) | 40(400) | 30(300) | - |
| Средней крупности | cn | 3(0,03) | 2(0,02) | 1(0,01) | - |
|  | n | 40 | 38 | 35 | - |
|  | E | 50(500) | 40(400) | 30(300) | - |
| Мелкие | cn | 6(0,06) | 4(0,04) | 2(0,02) | - |
|  | n | 38 | 36 | 32 | 28 |
|  | E | 48(480) | 38(380) | 28(280) | 18(180) |
| Пылеватые | cn | 8(0,08) | 6(0,06) | 4(0,04) | 2(0,02) |
|  | n | 36 | 34 | 30 | 26 |
|  | E | 39(390) | 28(280) | 18(180) | 11(110) |

Таблица 2. – Извлечение из табл.Б.2 Приложение Б (рекомендуемое)  СП 22.13330.2011. Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа (кгс/см2), угла внутреннего трения n, град. и модуля деформации Е, МПа (кгс/см2), пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений

| Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести |  | Обозначения характеристик грунтов | Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Супеси | 0 IL 0,25 | cn n | 21 (0,21) 30 | 17 (0,17) 29 | 15 (0,15) 27 | 13 (0,13) 24 | - - | - - | - - |
|  | 0,25 IL 0,75 | cn n | 19 (0,19) 28 | 15 (0,15) 26 | 13 (0,13) 24 | 11(0,11) 21 | 9 (0,9) 18 | - - | - - |
| Суглинки | 0 IL 0,25 | cn n | 47 (0,47) 26 | 37 (0,37) 25 | 31 (0,31) 24 | 25 (0,25) 23 | 22 (0,22) 22 | 19 (0,19) 20 | - - |
|  | 0,25 IL 0,5 | cn n | 39 (0,39) 24 | 34 (0,34) 23 | 28 (0,28) 22 | 23 (0,23) 21 | 18 (0,18) 19 | 15 (0,15) 17 | - - |
|  | 0,5 IL 0,75 | cn n | - - | - - | 25 (0,25) 19 | 20 (0,20) 18 | 16 (0,16) 16 | 14 (0,14) 14 | 12 (0,12) 12 |
| Глины | 0 IL 0,25 | cn n | - - | 81 (0,81) 21 | 68 (0,68) 20 | 54 (0,54) 19 | 47 (0,47) 18 | 41 (0,41) 16 | 36 (0,36) 14 |
|  | 0,25 IL 0,5 | cn n | - - | - - | 57 (0,57) 18 | 50 (0,50) 17 | 43 (0,43) 16 | 37 (0,37) 14 | 32 (0,32) 11 |
|  | 0,5 IL 0,75 | cn n | - - | - - | 45 (0,45) 15 | 41 (0,41) 14 | 36 (0,36) 12 | 33 (0,33) 10 | 29 (0,29) 7 |

Окончание прил.5

Таблица 3. Извлечение из табл.Б.3 Приложение Б  (рекомендованное)  СП 22.13330.2011. Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов

| Происхождение и возраст грунтов |  | Наименование грунтов и пределы нормативных значений их показателя текучести |  | Модуль деформации грунтов Е, МПа (кг/см2), при коэффициенте пористости е, равным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Четвертичные отложения | Аллювиальные, Делювиальные, Озерные, Озерно-аллювиальные | Супеси | 0 IL 0,75 | - | 32 (320) | 24 (240) | 16 (160) | 10 (100) | 7 (70) | - | - | - | - | - |
|  |  | Суглинки | 0 IL 0,25 | - | 34 (340) | 27 (270) | 22 (220) | 17 (170) | 14 (140) | 11 (110) | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,25 IL 0,5 | - | 32 (320) | 25 (250) | 19 (190) | 14 (140) | 11 (110) | 8 (80) | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,5 IL 0,75 | - | - | - | 17 (170) | 12 (120) | 8 (80) | 6 (60) | 5 (50) | - | - | - |
|  |  | Глины | 0 IL 0,25 | - | - | 28 (280) | 24 (240) | 21 (210) | 18 (180) | 15 (150) | 12 (120) | - | - | - |
|  |  |  | 0,25 IL 0,5 | - | - | - | 21 (210) | 18 (180) | 15 (150) | 12 (120) | 9 (90) | - | - | - |
|  |  |  | 0,5 IL 0,75 | - | - | - | - | 15 (150) | 12 (120) | 9 (90) | 7 (70) | - | - | - |
|  | Флювиоглянциальные | Супеси | 0 IL 0,75 | - | 33 (330) | 24 (240) | 17 (170) | 11 (110) | 7 (70) | - | - | - | - | - |
|  |  | Суглинки | 0 IL 0,25 | - | 40 (400) | 33 (330) | 27 (270) | 21 (210) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,25 IL 0,5 | - | 35 (350) | 28 (280) | 22 (220) | 17 (170) | 14 (140) | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0,5 IL 0,75 | - | - | - | 17 (170) | 13 (130) | 10 (100) | 7 (70) | - | - | - | - |
|  | Моренные | Супеси Суглинки | IL 0,5 | 75 (750) | 55 (550) | 45 (450) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Юрские отложения оксфордского яруса |  | Глины | -0,25 IL 0 | - | - | - | - | - | - | 27 (270) | 25 (250) | 22 (220) | - | - |
|  |  |  | 0 IL 0,25 | - | - | - | - | - | - | 24 (240) | 22 (220) | 19 (190) | 15 (150) | - |
|  |  |  | 0,25 IL 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (160) | 12 (120) | 10 (100) |