РЕЦЕНЗИЯ

на курсовой проект  по дисциплине

«_____УГФС_____________________________________»

Студент: __Артемьев В.Н._____________________________________________________________

ФИО студента

Тема проекта (работы): «Расчет и конструирование  АМ  радиопередатчика»

Замечания:

- Пункт 3.3 технического задания по обеспечению М=0,8 и расчету модуляционной характеристики не выполнен.

- В схемах  утроителей частоты не обеспечен  требуемый угол отсечки при положительном смещении на базах .

3. Кварцевый автогенератор при Е=12в.  обеспечит выходное переменное напряжение менее 6в.

4.Выходной  транзистор при Есм= -057в  и Uмб=0,78в работать не  будет, т.к. Iк=0, кроме того Кр для данного транзистора на частоте 148мгц  по справочным данным не  превышает 8-12, а не 114 как в ПЗ.

5.Когда КПД контура 0,324% , это в 10 раз меньше чем у паровоза Черепанова,

кому и зачем такой контур нужен?

Вопросы:

Общее заключение по курсовому проекту (работе) и итоговая оценка _В проекте присутствуют   замечания ,  итоговая оценка – без оценки.

._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Руководитель курсового проекта (работы) профессор, к.т.н. |  |  |  | Шалимов В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, ученая степень, звание |  |  |  | И.О.Фамилия 29.07.22 Дата |