РЕЦЕНЗИЯ

на курсовой проект  по дисциплине

«_____УГФС_____________________________________»

Студент: __Нагаева Е.А._____________________________________________________________

ФИО студента

Тема проекта (работы): «Расчет и конструирование   радиопередатчика»

Замечания:

- Пункт  технического задания по обеспечению М=0,8  не подтвержден.

- В схемах  утроителей частоты не обеспечен  требуемый угол отсечки при положительном смещении на базах .(угол отсечки  40 градусов.)

3. Кварцевый автогенератор при Е=12в. формирует выходное переменное напряжение менее 9в, которое по амплитуде явно избыточно для работы утроителя частоты.

4.Выходной  транзистор при Есм= -06в иUмб=0,46в работать не  может, т.к. Iк=0,кроме того Кр для данного транзистора на частоте 144мгц  по справочным данным не будет превышать 8-10, предвыходной каскад  не обеспечит Кр=182.

5Коэффициент усиления по току выходного транзистора на частоте144 мгц не превышает 10 ,а не 50 как использовано в расчетной части ПЗ, отсюда и большой Кр.

Вопросы:

Общее заключение по курсовому проекту (работе) и итоговая оценка _В проекте повторно присутствуют неисправленные  ошибки в каждом из элементов структурной схемы, исключающие работу передатчика,  итоговая оценка – без оценки.

._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Руководитель курсового проекта (работы) профессор, к.т.н. |  |  |  | Шалимов В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, ученая степень, звание |  |  |  | И.О.Фамилия 1110.22 Дата |