МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тульский государственный университет»

Практическое занятие № 1

по дисциплине

«Измерения в приборостроении и электроэнергетике»

Вариант 4

Выполнил студент гр.  ИБ 161231:

Кабанов А.В.

Проверил к.т.н., доц., проф:

Климов С.А.

Тула 2024

Практическое занятие № 1

Анализ характеристик несинусоидальных напряжений с помощью электронных вольтметров типа В3.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ

Изучение устройства и особенностей применения электронных вольтметров.

- ОСНОВЫ ТЕОРИИ

Применение электронных детекторных вольтметров для измерений различных напряжений.

Чаще всего интересует действующее значение напряжения, поэтому шкалы В3 в подавляющем большинстве проградуированы в действующих значениях синусоидального напряжения и лишь иногда – в амплитудных значениях синусоиды.

Для данного вида несинусоидального напряжения требуется определить постоянную составляющую 𝑈0 по формуле (1.1):

𝑇

1

𝑈0 = 𝑇 ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡

0

𝑇 = 2𝜋

Исходное	несинусоидальное	напряжение	(рис.1.1)	описывается

кусочно-заданной функцией. Выделим участки, на которых данная функция может быть описана элементарными функциями:

На	участке	1	исходная	кусочно-заданная	функция	описывается уравнением косинусоиды:

𝑦 = 𝐸𝑚 ∙ cos(0,5𝑤𝑡)

На	участке	2	исходная	кусочно-заданная	функция	описывается

уравнением прямой:

𝑤𝑡 = 2𝜋

Рассчитаем постоянную составляющую 𝑈0 по формуле (1.1). Для этого необходимо проинтегрировать кусочно-заданную функцию (3) в пределах от 0 до 2𝜋.

2𝜋	2𝜋

∫ 𝑒(𝑤𝑡)𝑑(𝑤𝑡) = ∫ 𝐸

- cos(0,5𝑤𝑡)𝑑(𝑤𝑡) = 𝐸𝑚

2𝜋

𝑚	2 ∙ s𝑖𝑛(0,5𝑤𝑡) | 0

0	0

= 𝐸𝑚 ∙ s𝑖 𝑛(0,5 ∙ 2𝜋) − 𝐸𝑚 ∙ s𝑖 𝑛(0,5 ∙ 0) = 𝐸𝑚 ∙ 0 − 𝐸𝑚 ∙ 0 = 0

2	2	2	2

Подставим данное значение в формулу (1.1):

1

𝑈0 = 2𝜋 ∙ 0 = 0

Таким	образом,	постоянная	составляющая	несинусоидального

напряжения на рис.1.1 равна 0 В. Изобразим постоянную составляющую на рис.1.1:

Площадь фигуры (+), расположенной выше прямой 𝑈0 = 0 равна суммарной площади фигур (-), расположенных ниже прямой 𝑈0 = 0