# Общие методические указания

Изучение курса ТОЭ требует систематической работы над учебной литературой и решения задач по курсу в домашних условиях.

При выполнении домашних контрольных работ заочников следует руководствоваться следующими правилами:

- Каждый студент выполняет домашнее задание в соответствии со своим вариантом (о выборе варианта см. ниже).

- Перед тем, как приступить к решению задачи, необходимо изучить методы расчета и физические законы, положенные в основу решения.

- По каждой задаче необходимо привести полные условия и расчетную схему, на которой указать принимаемые положительные направления искомых токов и напряжений.

- Решение задачи следует сопровождать краткими пояснениями. Искомая величина вначале определяется в буквенном выражении, затем подставляются числовые значения величин, приводятся основные этапы преобразований и конечный результат, который должен ясно выделяться из общего текста с обязательным указанием его размерности.

- При вычерчивании электрических схем  следует пользоваться обозначениями, предусмотренными ГОСТом и требованиями ЕСКД. Схемы вычерчиваются в карандаше с помощью чертежных принадлежностей.

- При построении графиков на осях координат следует наносить равномерные шкалы для откладываемых величин и их размерности. Если в одной и той же системе строится несколько графиков, то для каждой изображаемой величины необходимо выбрать свой масштаб и соответствующим  образом обозначить графики.

- Если одна и та же задача решается несколькими методами, то во всех случаях одни и те же величины должны иметь одинаковые обозначения.

- На титульной странице (открыть/скачать в формате docx) домашнего задания необходимо указать тему и номер задания, номер варианта и номера задач, а также группу, фамилию и инициалы студента, должность, фамилию и инициалы преподавателя.

Ниже приводятся указания по выбору варианта задания.

Выбор варианта:  Если номер варианта не указан преподавателем индивидуально для каждого студента, то он выбирается по двум последним цифрам номера зачетной книжки/договора студента.

# КР №1. Методы расчета сложной резистивной цепи

Исходные данные

Задана сложная электрическая цепь, содержащая n = 5 узлов (номера узлов 1, 2, 3, 4, 5), m = 8 ветвей с резисторами Rpq и источниками ЭДС Еpq, а также дополнительные ветви с источниками тока Jpq между заданными узлами p и q. Параметры отдельных элементов заданы в таблице согласно номеру варианта задания. Положительные направления источников энергии Epq и Jpq соответствуют от узла p к узлу q.

Содержание задания

- Составить схему заданной сложной цепи так, чтобы отдельные ветви схемы не пересекались между собой.

- Определить токи в ветвях схемы методом законов Кирхгофа.

- Определить токи в ветвях схемы методом контурных токов.

- Определить токи в ветвях схемы методом узловых потенциалов.

- Определить напряжения на отдельных элементах схемы.

- Определить мощности отдельных элементов схемы. Определить суммарную мощность всех источников энергии Рис = ∑Ре + ∑Рj и суммарную мощность всех приемников энергии Рпр = ∑I2×R. Проверить баланс мощностей Рис = Рпр.

- По отношению к заданной p – q ветви схемы определить параметры эквивалентного генератора напряжения (Еэ, Rо) и эквивалентного генератора тока (Jэ, Gо). Расчет параметров эквивалентного генератора рекомендуется выполнить: Еэ = Uхх – методом узловых потенциалов, J = Iкз – методом контурных токов, Rо = 1/Gо – методом свертки схемы. Проверить соотношение между параметрами генератора по формуле Еэ = Jэ×Rо.

- Рассчитать методом эквивалентного генератора напряжения (нечетные номера вариантов), или методом эквивалентного генератора тока (четные номера вариантов) функции Iрq = f(Rрq), Ррq = f(Rрq), построить совмещенную графическую диаграмму этих функций для ветви р – q при изменении сопротивления резистора Rрq в диапазоне от 0 до трехкратного заданного.

- Для исходной схемы составить направленный граф.

- Составить матрицы соединений А и В.

- Выполнить расчет токов в ветвях схемы в матричной форме методом контурных токов (нечетные номера вариантов) или методом узловых потенциалов (четные номера вариантов).

- Для выбранного контура схемы, включающего не менее 3-х источников ЭДС,  построить в масштабе потенциальную диаграмму.

| Вар. № | Эл-ты схемы | Параметры элементов ветвей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | p-q |
| 01 | R (Ом) | --- | 121 | 226 | 295 | 177 | 316 | 206 | --- | 98 | 142 |  |
| 01 | E (В) | --- | 287 | --- | -543 | --- | -482 | 376 | --- | 214 | --- | 1-5 |
| 01 | J (A) | --- | --- | --- | -1,28 | 2,21 | --- | -1,65 | --- | --- | 1,09 |  |
| 02 | R (Ом) | 157 | --- | 241 | 352 | 192 | --- | 98 | 134 | 231 | 196 |  |
| 02 | E (В) | 356 | --- | --- | --- | 269 | --- | --- | -432 | 298 | -371 | 2-3 |
| 02 | J (A) | --- | --- | 1,35 | --- | -1,91 | --- | -2,57 | --- | 0,87 | --- |  |
| 03 | R (Ом) | 184 | 239 | --- | 211 | 198 | 79 | --- | 133 | 264 | 176 |  |
| 03 | E (В) | 256 | --- | --- | --- | -341 | --- | --- | -362 | 284 | 195 | 3-4 |
| 03 | J (A) | --- | -1,45 | --- | --- | --- | 2,33 | --- | -1,18 | --- | -1,99 |  |
| 04 | R (Ом) | 158 | 271 | 94 | --- | 311 | 215 | 177 | --- | 262 | 132 |  |
| 04 | E (В) | -226 | --- | 185 | --- | -372 | --- | 221 | --- | -352 | --- | 2-3 |
| 04 | J (A) | --- | --- | -1,77 | --- | 2,32 | -1,92 | --- | --- | --- | 0,99 |  |
| 05 | R (Ом) | 144 | 218 | 324 | 96 | --- | 182 | 257 | 194 | 239 | --- |  |
| 05 | E (В) | 256 | --- | -425 | --- | --- | 321 | -268 | --- | -543 | --- | 2-4 |
| 05 | J (A) | --- | -1,34 | --- | 2,54 | --- | -1,77 | --- | --- | 1,85 | --- |  |
| 06 | R (Ом) | 264 | 135 | 181 | 256 | 316 | --- | 92 | 183 | --- | 281 |  |
| 06 | E (В) | -356 | --- | --- | -424 | --- | --- | 163 | -269 | --- | 351 | 3-4 |
| 06 | J (A) | --- | 1,67 | --- | --- | -1,44 | --- | --- | -0,94 | --- | 1,72 |  |
| 07 | R (Ом) | 118 | 143 | 106 | 211 | 94 | 245 | --- | --- | 171 | 225 |  |
| 07 | E (В) | --- | -225 | 189 | --- | -132 | --- | --- | --- | -198 | 356 | 3-5 |
| 07 | J (A) | 1,33 | --- | --- | --- | -2,45 | 0,89 | --- | --- | -1,63 | --- |  |
| 08 | R (Ом) | 187 | 245 | 271 | --- | 162 | 95 | 190 | --- | 261 | 188 |  |
| 08 | E (В) | --- | -372 | --- | --- | -285 | --- | 229 | --- | 391 | 275 | 4-5 |
| 08 | J (A) | 1,34 | --- | -2,77 | --- | --- | --- | 0,89 | --- | --- | -1,77 |  |
| 09 | R (Ом) | --- | 173 | 284 | 311 | 251 | 188 | 150 | 292 | --- | 271 |  |
| 09 | E (В) | --- | -268 | --- | 437 | --- | -284 | --- | 392 | --- | 421 | 2-4 |
| 09 | J (A) | --- | --- | 1,85 | --- | --- | 2,75 | -1,91 | --- | --- | -0,83 |  |
| 10 | R (Ом) | 231 | --- | 174 | 152 | 89 | 263 | 351 | 174 | 196 | --- |  |
| 10 | E (В) | 364 | --- | -285 | --- | 195 | --- | -413 | 218 | --- | --- | 2-5 |
| 10 | J (A) | 0,88 | --- | -1,72 | --- | -1,64 | --- | 2,11 | --- | --- | --- |  |

# Список рекомендуемой литературы

- Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники: учеб. для вузов: в 3 т./ К.С. Демирчан, Л.Р. Нейман, В.Л. Чечурин, Н.В. Коровкин. – 4-е изд., доп. для самостоятельного изучения курса. – Питер, 2004. – т.1. – 462 с.

- Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники: учеб. для вузов: в 3 т./ К.С. Демирчан, Л.Р. Нейман, В.Л. Чечурин, Н.В. Коровкин. – 4-е изд., доп. для самостоятельного изучения курса. – Питер, 2004. – т.2. –  575 с.

- Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники: учеб. для вузов: в 3 т./ К.С. Демирчан, Л.Р. Нейман, В.Л. Чечурин, Н.В. Коровкин. – 4-е изд., доп. для самостоятельного изучения курса. – Питер, 2004. – т.3. –  377 с.

- Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники: электрические цепи / Л.А. Бессонов: учеб. – 10-е изд. – М.: Гардарики, 2001. –  637 с.

- Потапов, Л.А. Краткий курс теоретических основ электротехники / Л.А. Потапов. – 2-е изд., стер. – Брянск: БГТУ, 2005. – 179 с.

- Коровкин, Н.В. Теоретические основы электротехники. Сборник задач: учеб. пособие / Н.В. Коровкин, Е.Е. Селина, В.А. Чечурин – СПб.: Питер, 2004. – 511 с.