Министерство образования РФ

ФГБОУ ВОТульский государственный университет
Кафедра «Городское строительство и архитектура»

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Автоматизация архитектурно-строительного проектирования»

Выдано студенту группы

Выполнить эскизное проектирование жилого дома с использованием системы автоматизированной разработки проектов ARCHICAD. Окончательные чертежи представить в электронном и печатном виде.

Исходные данные (вариант 8):

Размеры здания в плане в крайних осях: 11,9×10,4м.

Высота этажа:	3 м.

Состав помещений должен соответствовать требованиям главы СНиП «Жилые здания». Должны выполняться также требования СНиП по освещенности, теплотехнике, вентиляции...

Описание основных конструкций здания:

Фундаменты: монолитные ж/б.

Несущие стены: из кирпича, толщина наружных стен отапливаемой части: 400 мм (с утеплением), толщина внутренних несущих стен: 380 мм.

Перегородки:	кирпичные толщиной 120мм.

Перекрытия:	 деревянные.

Материал кровли: черепица.

Внутренняя лестница: из сборных ж/б ступеней по косоурам.

Наружные лестницы: из сборных ж/б ступеней.

Состав чертежей

Планы этажей, подвала (если есть), план кровли, разрез (доработать конструктивно), фасады, трехмерное фотоизображение, конструктивно проработать  __лестницу__.