# Лабораторная работа 2 
«Последовательное соединение элементов R, L, C. Резонанс напряжений»

Тема «Генераторы высокой частоты»

Цель работы – исследование последовательного включения элементов R, L, С в цепи синусоидального тока при изменении ёмкости.

Задачи:

- изучить условия возникновения и признаки резонанса напряжения в колебательном контуре генератора высокой частоты;

- научиться строить векторные диаграммы напряжений и токов;

- изучить схемы колебательного контура из последовательно включенных элементов R, L, С в схемах генераторов высокой частоты для начальной ионизации дугового промежутка при сварке W-Al, W-CrNi.

# 1. Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)

1.1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.

1.2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку Professional group, в ней запустите двойным щелчком программу Выполнить.

1.3. Одинарным щелчком выберите группу «Электротехника (для неэлектрических специальностей)».

1.4. Из развернувшегося перечня выберите одинарным щелчком лабораторную работу «Последовательное соединение элементов R, L, C . Резонанс напряжений».

1.5. По одинарному щелчку вам доступны файлы ВЛР «Методические материалы» и «Виртуальная лаборатория» (рис. 1).

Рис. 1. Файлы ВЛР

Выход из «Методических материалов» – (стрелка «влево» на зеленом фоне в левом нижнем углу экрана). Выход из «Виртуальной лаборатории» – клавиша F10.

!Используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt, чтобы курсор мыши имел возможность свернуть или уменьшить размер окна виртуального стола. Тогда вы сможете и работать  на своем компьютере за пределами виртуального рабочего стола, и возвращаться обратно (рис. 2).

Рис. 2. Личный рабочий стол и виртуальный

# 2. Теоретическая часть

Последовательное соединение

Если цепь, содержащую последовательно соединённые элементы R, L, С (рис. 3), подключить к источнику синусоидального напряжения:

ut=Umsinωt,                                                   (1)

то в электрической цепи установится ток:

it=Imsin(ωt+ψ).                                              (2)

Рис. 3. Последовательное соединение элементов R, L, C

Закон Ома для приведенного выше участка электрической цепи запишется следующим образом:

I=Uz=UR2+(xL-xC)2,                                   3

где z – полное сопротивление цепи; xL, xC – соответственно индуктивное и емкостное сопротивления цепи; разность x=xL-xC называют реактивным сопротивлением цепи.

Индуктивное и емкостное сопротивления проявляют зависимость от частоты и находятся по формулам (4) и (5):

xL=ω·L=2·π·f·L,	(4)

xC=1ω·C=12·π·f·C.                                        (5)

В цепях переменного тока различают активную, реактивную (индуктивную и ёмкостную) и полную мощности цепи. Активная мощность (Вт) аналитически определяется по формуле

P=R·I2=U·I·cosφ.                                    (6)

Экспериментальным путем активную мощность измеряют ваттметром.

Реактивная мощность (вар) в электрической цепи определяется по формуле:

QL=UL·I=xL·I2  ,QC=UC·I=xC·I2 ,Q=QL-QC=(xL-xC)·I2=U·I·sin⁡  .             (7)

Экспериментальным путем реактивную мощность измеряют варметром.

Полную мощность (В∙А) в электрической цепи определяют по формуле

S=P2+Q2=z·I2=U·I  .                          (8)

Если при последовательном соединении элементов R, L, C равны индуктивное и емкостное сопротивления (xL=xC), то в цепи наступит режим резонанса напряжений. Признаком его является максимальный ток, который определяется по формуле

I=UR2+(XL-XC)2=UR=Imax.                            (9)

Коэффициент мощности (cos ) в этом случае равен единице, ток и напряжение совпадают по фазе, реактивная мощность равна нулю, а полная мощность равна активной:

cosφ=1,Q=QL-QC=0,S=P.                                              (10)

При использовании последовательного соединения элементов электрической цепи R, L, C для сварочной техники, создается колебательный контур, который может работать в режиме резонанса напряжений при высокой частоте (генераторы высокой частоты). Генераторы высокой частоты (осцилляторы) применяются для начальной ионизации дугового промежутка при сварке неплавящимся электродом легированных сталей (W-CrNi) (рис. 4, а) и алюминиевых сплавов (W-Al) (рис. 4, б) в защитной среде газа. Принципиальные схемы осцилляторов показаны на рис. 4, а и 4, б.

Рис. 4. Принципиальные схемы осцилляторов: а – последовательного включения для сварки W-Al; б – параллельного включения для сварки W-CrNi

# 3. Оборудование

## 3.1. Активные клавиши

Для работы в этой лабораторной работе применяются следующие клавиши (рис. 5):

W, S, A, D – для перемещения в пространстве;

F2, Е – аналоги средней клавиши мыши-манипулятора (при первом нажатии берется объект, при последующем – ставится);

Ctrl – присесть;

F10 – выход из программы.

Рис. 5. Активные клавиши клавиатуры и мыши-манипулятора: левая клавиша мыши (1); средняя клавиша (2); правая клавиша (3)

Левая клавиша мыши (1) – при нажатии и удерживании обрабатывается (поворачивается, переключается) тот или иной объект.

Средняя клавиша (2) – при первом нажатии (прокрутка не используется) берется объект, при последующем – ставится (прикрепляется). Правая клавиша (3) – появляется курсор-указатель (при повторном – исчезает).

Примечание: при появившемся курсоре невозможно перевести взгляд вверх и в стороны.

## 3.2. Оборудование для лабораторной работы

Рис. 6. Внешний вид лабораторного стенда

В лаборатории у стены находится стенд (рис. 6) для проведения испытания. Стенд состоит из вертикальной и горизонтальной панелей.

Вертикальная панель содержит элементы схемы и разделена на 2 зоны. Линиями красного цвета изображены провода, соединяющие схему.

На схеме присутствуют элементы управления (рис. 7) – регулируемые сопротивления на 150 Ом. Изменение сопротивления происходит за один оборот (360°) – от 0 до 150 Ом.

Рис. 7. Одно из положений регулируемого сопротивления

Элемент управления на панели 2 (рис. 8) – набор конденсаторов с кнопками справа. Кнопка за одно нажатие «вжимается» внутрь и находится в таком состоянии до выключения. Общая емкость составляет сумму всех включенных кнопок. Красная кнопка – ключ: замыкает и размыкает схему. Если красная кнопка вдавлена внутрь – схема замкнута.

Рис. 8. Вид панели 2

На горизонтальной панели находится источник питания (рис. 9) (от 0 до 220 В) переменного тока. Регулировка напряжения осуществляется при помощи поворотного регулятора (ЛАТРа) снизу источника. Для включения источника питания в работу необходимо следующее.

- Включить сеть стенда (кнопка «ВКЛ» слева – загорится лампочка «СЕТЬ», выключение – кнопкой «ВЫКЛ»).

- Включить кнопку под лампочкой (два положения: вдавлена внутрь – включено, загорается лампочка; не вдавлена – выключено).

Рис. 9. Регулируемый источник питания

# 4. Порядок выполнения работы

На стенде собрана цепь по схеме (рис. 3).

4.1. Включите стенд в сеть. Включите источник питания.

4.2. Установите ЛАТРом напряжение U = 25 В.

4.3. Изменяя ёмкость батареи конденсаторов нажатием кнопок на панели 2, добейтесь резонанса в цепи.

4.4. Снимите показания приборов и занесите в табл. 1.

Таблица 1

Экспериментальные данные исследуемой электрической цепи

| Емкость С, мкФ | Измеренные значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I, A | UR, B | UC, B | UК, B | P, Вт |

4.5. Отступая от резонансной емкости Срез с шагом С = 30 мкФ в сторону увеличения и уменьшения емкости, выполните по 5 измерений. Результаты измерений занесите в табл. 1.

4.6. По результатам измерений вычислите величины, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Расчетные данные исследуемой электрической цепи

| Емкость С, мкФ | Рассчитанные значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zk, Ом | Rk, Ом | XL, Ом | L, Гн | Uk, В | UL, В | cos | cos k | XC, Ом | XL − XC, Ом | Q, вар | S, BA |

4.7. Сравните параметры (RK, L), полученные по результатам вычислений, между собою и с паспортными данными катушки.

Относительная погрешность измерений

R=RК расчетное-RК паспортRК паспорт·100%,L=Lрасчетное-LпаспортLпаспорт·100%.                          (11)

4.8. Постройте векторные диаграммы для резонанса ( = 00) и для случаев  < 00 и  > 00.

4.9. Постройте треугольники сопротивлений и мощностей для этих же случаев.

4.10. Постройте в одной системе координат и проанализируйте графики зависимостей UL(C), UC(C), I(C), cos (C).

Формулы для расчета лабораторной работы

Zk = Uk / I,

Pk = P – PR,

Uk = I ∙ Rk,

cos  = P / (UI),

Xc = Uc / I,

PR = UkI,

Rk = Pk / I2,

UL = XLI,

cos k = Pk / (UkI) = Rk / Zk ,

Q = I2(XL − XC),

S = UI,

XL=Zk2-Rk2.

# 5. Отчет

Скачайте титульный лист и бланк выполнения лабораторной работы. Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист с Ф. И. О. студента, группой (стандартный, в курсе);

- цель работы, описание оборудования и электрическую схему (бланк);

- описание выполнения работы (бланк);

- выполненные задания из раздела 4, заполненные табл. 1, 2 в бланке выполнения лабораторной работы;

- выводы и ответы на контрольные вопросы (бланк).

# 6. Контрольные вопросы

.

Начертить векторную диаграмму для произвольной цепи, содержащей последовательное соединение элементов R, L, C в режиме резонанса.

- Как зависят индуктивное, емкостное и активное сопротивления от частоты тока?

- Как определяется активная, реактивная и полная мощности цепи катушки?

- Назовите условия возникновения и признаки резонанса напряжения.

- Каким способом можно добиться резонанса в цепи?

- Объясните ход кривых, полученных в лабораторной работе.

- Перечислите элементы колебательного контура генератора высокой частоты (осциллятора), изображенного на рисунках 4, а и 4, б.