# Лабораторная работа №1. Системная плата персонального компьютера и микроЭВМ

## 1.1 Цель и задачи работы

Изучение устройства системной (материнской) платы IBM PC–совместимых персональных компьютеров и микроЭВМ с целью приобретения практических навыков грамотной эксплуатации, технического обслуживания и модернизации компьютерной техники.

1.2 Основные теоретические сведения

| Таблица 1.4 – Модели чипсетов для микропроцессоров семейства 80х86, поддерживающих интерфейс PCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фирма–разработчик чипсета | Для каких микропроцессоров предназначен | Наименования моделей чипсетов |
| Intel | Pentium | 420TX, 430LX, 430NX, 430FX, 430VX, 430HX, 430TX |
|  | Pentium Pro | 440FX, 450KX, 450GX |
|  | Pentium II (66 МГц) | 440LX, 440EX |
|  | Pentium II (100 МГц) | 440BX, 440ZX, 440MX |
|  | Pentium III, Celeron | 810E, 810E2, 810–DC100, 820, 820E |
|  |  | 815 (E, E2, P, EP, G, G), 830 (MG, M, MP) |
|  | Pentium 4, Celeron | 850, 850E |
|  |  | 845, 845G, 845E, 845GE, 845PE, 845GL, 845GV |
|  |  | 865P, 865G, 865PE, 865GV, 875P, 848P |
|  |  | 910GL, 915G, 915P, 915GL, 915PL, 915GV, 925X (E) |
|  |  | 945G, 945GZ, 945P, 945PL, 955X, 975X |
|  | Pentium M, Celeron M | 855 (PM, GM), 915 (PM, GM) |
|  | Xeon | 440GX, 840, 860, E7205, E7210, E7221, E7320, E7500, E7501, E7505, E7520, E7525 |
|  | Itanium | 460GX |
|  | Itanium 2 | E8870 |
| AMD | Pentium, AMD K5/K6 | AMD–640 |
|  | Athlon, Duron | AMD–750, AMD–760 |
|  | Athlon–MP | AMD–760MP, AMD–760MPX |
|  | Athlon 64 | AMD–8000 |
| VIA | 80486 | GMC–486 |
|  | Pentium, AMD K5/K6 | Apollo VP1, VP2, VP3, VPX, MVP3, MVP4 |
|  | Pentium II, Pentium III | Apollo Pro, Apollo Pro Plus, Apollo Pro 133 (A, T) |
|  |  | Apollo Pro PM133 (А), PL133 (T), PLE133 (T) |
|  |  | Apollo Pro 266 (T), PM266 (T), PN 266, CLE266 |
|  | Pentium 4 | P4X266 (A, E), P4M266 (A), P4X333, P4M333, P4X400 |
|  |  | P4X533, P4M800 (Pro), PT800, PM800, PN800 |
|  |  | PT880 (Pro, Ultra), PM880, PT880 Pro, PT894 Pro |
|  |  | P4M890 |
|  | Athlon (Slot–A) | Apollo KX133 |
|  | Athlon (Socket–A) | Apollo KT133 (A), KM133 (A), KL133 (A), KLE133 |
|  |  | Apollo KT266 (A), KM266, KN266 |
|  |  | KT333, KT400 (A), KM400 (A), KN400, KT600, KT880 |
|  | Athlon 64 | K8T800 (Pro), K8M800, K8N800 (A) |
|  |  | K8T890, K8M890 |
| SIS | 80486 | SiS 496/497 |
|  | Pentium, AMD K5/K6 | SiS 5571, 5581, 5591, 530, 540 |
|  | Pentium II, Pentium III | SiS 600, 620, 630 (E, S, T), 633 (T), 635 (T), 640 (T) |
|  | Pentium 4 | SiS 645 (D), 648FX, 650 (GX), 651, 661 (GX, FX) |
|  |  | SiS 655 (FX, TX), 656 (FX), 649 (FX), R658, R659 |
|  | Athlon (Socket–A) | SiS 730 (S), 733,735,740, 741 (GX), 745, 746 (FX), 748 |
|  | Athlon 64 | SiS 755 (FX), 756, 760 (GX), 761GX, 770 |
| nVidia | Pentium 4 | nForce4 SLI Intel Edition |
|  | Athlon (Socket–A) | nForce (215, 220 IGP, 415, 420 IGP) |
|  |  | nForce2 (IGP, SPP, Ultra, Ultra 400, 400, 400Gb) |
|  | Athlon 64 | nForce3 (150, 250, 250Gb, Ultra), nForce3 Go (120, 150) |
|  |  | nForce4 (4X, Standard, Ultra, SLI, SLI X16) |
|  |  | GeForce 6100, 6150 |
|  | Opteron | nForce Pro (2050, 2200) |
| ALi | 80486 | M1487/M1489 |
|  | Pentium, AMD K5/K6 | Aladdin IV, Aladdin 5 (T), Aladdin 7 |
|  | Pentium II, Pentium III | Aladdin Pro II, Aladdin TNT2 |
|  |  | Aladdin Pro 4, Aladdin Pro 5, Aladdin–T |
|  | Pentium 4 | Aladdin–P4 (A) |
|  | Athlon (Socket–A) | ALiMAGIK 1, ALiMAGIK 2 |
|  | Athlon 64 | M1687/M1563 |
| ULi | Pentium, AMD K5/K6 | M1541 |
|  | Pentium II, Pentium III | M1644T |
|  | Pentium 4 | M1672/B, M1683, M1685 |
|  | Athlon (Socket–A) | M1647 |
|  | Athlon 64 | M1689, M1695 |
| ATI | Pentium 4 | Radeon IGP 330, IGP 340, IGP 345, Radeon 9000 IGP |
|  |  | Radeon 9100 IGP, Radeon 9100 Pro IGP |
|  |  | Radeon Xpress 200 for Intel Processors (RS400, RD400, RC410) |
|  | Athlon (Socket–A) | Radeon IGP 320 |
|  | Athlon 64 | Radeon Xpress 200 (RS480, RS482, RD480, RX480) |
|  |  | Radeon RD580 |
| OPTi | Pentium, AMD, Cyrix | Viper SX, Viper–M, Viper Xpress+, Vendetta |
|  | Pentium Pro | Discovery |
| UMC | 80486 | UM8881/8886 |

Приведенная таблица содержит, в основном, наименования моделей чипсетов, предназначенных для настольных компьютеров. Для серверов и мобильных (портативных) компьютеров предназначаются, как правило, специальные чипсеты, которые являются либо самостоятельными разработками, либо модификациями чипсетов для настольных компьютеров общего назначения. Так, например, чипсет SISM661FX, предназначенный для использования в мобильных компьютерах (ноутбуках), является модификацией чипсета SIS661FX, предназначенного для использования в настольных ПК. Чипсеты для мобильных компьютеров характеризуются, как правило, наличием интегрированного видеоконтроллера и более развитыми средствами экономии электроэнергии. Чипсеты для серверных компьютеров обычно характеризуются возможностью работы с двумя и более процессорами, поддержкой больших объемов оперативной памяти (8 – 16 Гбайт), 64–разрядного интерфейса PCI–X.

В процессе выполнения данной работы следует использовать учебные и справочные пособия, которые указаны в библиографическом списке. С целью более глубокого ознакомления с современными достижениями в области аппаратуры ПК рекомендуется воспользоваться информацией, представленной в сети Интернет на сайтах www.ixbt.com, www.overclockers.ru, www.fcenter.ru, www.ferra.ru, www.3dnews.ru.

Информацию по чипсетам можно также найти в отечественных периодических изданиях "КомпьютерПресс", "Hard'n'Soft" и др.

Лабораторная работа №1. Системная плата персонального компьютера и микроЭВМ

1.3 Оборудование

Наборы различных системных плат для IBM PC/AT–совместимых ПК, микропроцессоров, а также модулей оперативной памяти. Вместо указанного оборудования возможно использование файлов с графическими изображениями системных плат (в формате GIF, JPEG и т.п.) и соответствующих программных средств для просмотра файлов на экране монитора ПК (например, Internet Explorer, XnView и др.).

1.4 Задание на работу

Задание на лабораторную работу состоит в исследовании всех компонентов лабораторной системной платы (или системной платы, представленной на ее изображениях), выявлении функциональных возможностей системной платы и ее чипсета и составлении подробного технического описания платы и чипсета.

1.5 Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с теоретическими положениями лабораторной работы, изучить конструктивные особенности системных плат и принципы структурно–функциональной организации чипсетов для IBM–совместимых компьютеров, дать ответы на контрольные вопросы, получить у преподавателя лабораторную системную плату.

- Выполнить осмотр системной платы (или ее электронного изображения) и идентифицировать установленные на ней компоненты. При необходимости извлечь из системной платы установленные в ней микропроцессор, модули памяти, платы расширения. Определить тип, марку системной платы и ее основные технические характеристики, а также типы модулей памяти и плат расширения.

- Идентифицировать модель чипсета системной платы. Выполнить поиск информационных материалов по структурно–функциональной организации чипсета, установленного на исследуемой системной плате.

- Выполнить эскиз лицевой стороны системной платы. Для платы формата АТХ выполнить эскиз интерфейсных разъемов.

- Подготовить отчет о результатах исследования системной платы. Защитить отчет перед преподавателем.

Отчет по лабораторной работе выполняется на листах писчей бумаги формата А4. По согласованию с преподавателем отчет может быть оформлен в ученической тетради. Страницы отчета должны быть пронумерованы. Отчет должен содержать:

- титульный лист, выполненный по общепринятому образцу;

- текст задания на работу;

- техническое описание изучаемой системной платы, включая схемы, рисунки и эскизы, поясняющие устройство системной платы;

- библиографический список, выполненный по ГОСТ 7.1–84.

По согласованию с преподавателем студент может представить отчет с техническим описанием системной платы своего домашнего компьютера. Для более глубокого изучения аппаратных компонентов персональных компьютеров и микроЭВМ следует воспользоваться литературными источниками, приведенными в библиографическом списке.

## 1.6 Пример описания системной платы

Системная плата модели RS480M2–IL (другое обозначение этой системной платы MS7093 Ver. 1.0) разработана и произведена фирмой Microstar International (Тайвань). Она предназначена для установки микропроцессора из семейства Athlon 64 фирмы AMD. Системная плата имеет красный цвет. Данная системная плата компьютера оснащена интегрированными видеоадаптером, аудиоадаптером и сетевым адаптером и характеризуется следующими техническими параметрами:

- форм–фактор – micro–ATX;

- габаритные размеры системной платы – 240х240 мм;

- количество процессорных разъемов – 1;

- тип процессорного разъема – Socket–939;

- количество разъемов интерфейса PCI – 3 белого цвета;

- количество разъемов интерфейса PCI–Express – 1 типа 16х черного цвета, снабжен фиксирующим устройством для видеоадаптера;

- количество разъемов для модулей оперативной памяти – 4 типа DIMM–184 для установки модулей памяти DDR SDRAM (два разъема синего цвета и два разъема черного цвета с целью идентификации двухканального режима работы контроллера оперативной памяти);

- количество разъемов интерфейса Parallel ATA – 2 по 40 выводов;

- количество разъемов интерфейса Serial ATA – 4 по 7 выводов (оранжевого цвета);

- количество разъемов интерфейса USB типа 2.0 – 4 основных и 4 дополнительных (всего 8);

- количество разъемов сетевого адаптера – 1 типа RJ–45 для подключения локальной сети типа Ethernet (10 M) или Fast Ethernet (100 M). Данный разъем оснащен двумя светодиодными индикаторами контроля работоспособности сетевого адаптера;

- количество разъемов интерфейса IEEE–1394 (FireWire) – 1 основной разъем и 1 дополнительный;

- количество разъемов последовательного интерфейса (СОМ) – 1;

- количество разъемов параллельного интерфейса (LPT) – 1.

Кроме перечисленных системная плата MSI RS480M2–IL имеет следующие разъемы для подключения периферийных устройств:

- один 34–контактный двухрядный разъем – для подключения флоппи–дисководов;

- один разъем типа VGA синего цвета – для подключения монитора;

- один 4–контактный разъем типа S–Video черного цвета – для подключения телевизора в качестве монитора;

- один коаксиальный разъем типа TV–Out желтого цвета – для подключения телевизора в качестве монитора (композитный видеосигнал);

- один коаксиальный разъем типа SPDIF–Out оранжевого цвета – для подключения приемника звукового сигнала в цифровом формате;

- три разъема интегрированного звукового адаптера – для подключения источников и приемников звуковых сигналов ("Линейный выход", "Линейный вход", "Микрофон");

- один разъем типа PS/2 фиолетового цвета – для подключения клавиатуры;

- один разъем типа PS/2 светло–зеленого цвета – для подключения манипулятора "мышь";

- два 4–контактных разъема для подключения звуковых выходов приводов CD/DVD или голосового модема.

Процессорный разъем оснащен устройством для установки охлаждающего радиатора с вентилятором. Устройство состоит из металлической пластины, устанавливаемой с обратной стороны платы, и пластмассовой рамки, устанавливаемой с лицевой стороны платы. Обе части скрепляются винтами с гайками. Рамка снабжена выступами для закрепления радиатора процессора.

На системной плате установлен чипсет модели Radeon Xpress 200. Чипсет модели Radeon Xpress 200 разработан фирмой ATI Technologies Inc. (Канада) и был анонсирован 8 ноября 2004 г. Чипсет предназначен для поддержки работы микропроцессоров семейства AMD Athlon 64, Athlon 64 FX и Sempron. Чипсет содержит две микросхемы: системный контроллер ("северный мост") – микросхема RS480 и контроллер ввода–вывода ("южный мост") – микросхема SB400 (другое наименование IXP400). Конструктивное исполнение обеих микросхем чипсета – BGA (Ball Grid Array).

Микросхема RS480 содержит модули интерфейса с микропроцессором, контроллер интерфейса PCI–Express (20 линий), видеоконтроллер. Микросхема SB400 содержит контроллеры интерфейсов PCI, PCI–Express (2 линии), Parallel ATA, Serial ATA с поддержкой технологии RAID, USB, а также модули синтезатора звука и программного модема. Микросхемы RS480 и SB400 информационно соединены между собой посредством двух линий интерфейса PCI–Express. Сопряжение микросхемы RS480 с микропроцессором типа Athlon 64 осуществляется с помощью системного интерфейса HyperTransport.

Структура чипсета Radeon Xpress 200 представлена на рисунке 1.8. Комбинация микросхем RS480+SB400 обладает следующими основными техническими параметрами:

- число поддерживаемых микропроцессоров – 1;

- типы поддерживаемых микропроцессоров – AMD Athlon 64, Athlon 64 FX и Sempron;

- конструктивное исполнение микропроцессоров – Socket–754 или Socket–939;

- эффективная тактовая частота шины HyperTransport – 800 или 1000 МГц;

- разрядность шины HyperTransport – 16 бит;

- максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти – 4 Гбайта (4096 Мбайт);

- типы поддерживаемой оперативной памяти – небуферизированная память типа DDR SDRAM без контроля ошибок (без ЕСС) спецификаций PC3200 (200 МГц), PC2700 (166 МГц), РС2100 (133 МГц);

- количество поддерживаемых разъемов для модулей оперативной памяти – 4 типа DIMM–184 для установки модулей памяти DDR SDRAM;

- поддерживаемые системные интерфейсы – PCI, PCI–Express;

- контроллер интерфейса Parallel АТА – 2 порта, максимальная скорость передачи данных – 133 Мбайт/с (протокол UltraDMA–133);

- интерфейс Serial АТА – 4 порта, максимальная скорость передачи данных – 150 Мбайт/с;

- поддержка технологии RAID с помощью интерфейса Serial ATA – уровни 0 и 1;

- количество поддерживаемых портов USB спецификации 2.0 – 8;

- количество поддерживаемых разъемов интерфейса PCI – 7 спецификации 2.3 с разрядностью шины памяти 32 бита;

- количество поддерживаемых разъемов интерфейса PCI–Express – один типа 16х, два типа 1х

"Южный мост" SB400 поддерживает спецификацию AC–97, что позволяет формировать звуковые сигналы в формате 5.1 или 7.1, необходимые для работы многоканальных акустических систем. Микросхема SB400 поддерживает также спецификацию MC–97, позволяющую подключать к чипсету программный модем. Микросхема SB400 содержит контроллер интерфейса LPC (Low Pin Count), предназначенного для подключения к чипсету низкоскоростных периферийных устройств, микросхемы Super I/O и микросхему ПЗУ с программами базовой системы ввода–вывода компьютера (BIOS), а также интерфейс SMB (System Management Bus), предназначенную для управления энергопотреблением компьютера в соответствии с технологией ACPI (Advanced Configuration & Power Interface).

Отличительной особенностью рассматриваемого чипсета является наличие в его структуре видеоконтроллера типа Radeon X300. Данный видеоконтроллер предназначен для работы с двумерными (2D) и трехмерными (3D) изображениями, поддерживает программные технологии Microsoft DirectX версии 9.0 и OpenGL. Максимальная разрешающая способность изображения, выводимого на экран монитора компьютера, – 2048х1536 пикселей пли глубине цвета 32 бита. Ядро видеоконтроллера работает с номинальной тактовой частотой 300 МГц. Ядро содержит два параллельных конвейера обработки пикселей и один конвейер обработки текстур, а также модуль трансформации и освещения T&L (Transforming and Lighting). В качестве видеопамяти с помощью технологии UMA (Unified Memory Area) используется часть общей оперативной памяти компьютера; при этом максимальный объем видеопамяти составляет 256 Мбайт. Наибольшая производительность интегрированного видеоконтроллера достигается при использовании двухканального режима работы контроллера оперативной памяти. С помощью технологии HyperMemory возможно использование в качестве видеопамяти специально выделенной локальной памяти (до 128 Мбайт), что позволяет еще более повысить скорость работы видеоконтроллера.

Видеоконтроллер поддерживает вывод изображения на аналоговый монитор через интерфейс VGA или на цифровой монитор через интерфейс DVI (Digital Visual Interface). При этом возможен одновременный вывод изображения на два монитора типа CRT/LCD (кинескопный монитор может работать совместно с жидкокристаллическим монитором). Тактовая частота цифроаналогового преобразователя видеоконтроллера (RAMDAC) составляет 400 МГц.

Видеоконтроллер поддерживает также интерфейс TV–Out, позволяющий использовать в качестве монитора компьютера бытовой телевизор. Изображение на экране телевизора может формироваться в стандартах NTSC или PAL. Максимальная разрешающая способность изображения, выводимого на экран телевизора, составляет 1024х768 пикселей при глубине цвета 32 бита. Кроме этого, видеоконтроллер содержит декодер телевизионных сигналов от внешнего TV–тюнера. Возможна одновременная работа выходов TV–Out и DVI.

Видеоконтроллер поддерживает также функции аппаратного ускорения и повышения качества сигналов DVD при воспроизведении видеофильмов. Микросхема RS480 позволяет отключить внутренний видеоконтроллер и подключить внешний видеоадаптер с помощью интерфейса PCI–Express 16x.

В качестве "южного моста" совместно с микросхемой RS480 может использоваться микросхема фирмы ULi модели М1573. Технические характеристики этой микросхемы практически полностью соответствуют характеристикам микросхемы ATI SB400, за исключением того, что RAID–контроллер поддерживает режимы работы 0, 1, 0+1, JBOD (причем режимы 0 и JBOD поддерживаются при условии подключения не более чем двух накопителей).

Микросхема RS480 имеет модификацию RX480, которая не содержит видеоконтроллер.

Микросхема "северного моста" RS480 на плате RS480M2–IL снабжена охлаждающим радиатором черного цвета.

Рассматриваемая системная плата оснащена микросхемой Super I/O фирмы SMSC модели LPC 47M997–NR, которая содержит контроллеры некоторых периферийных устройств (клавиатуры, "мыши", флоппи–дисковода, COM– и LPT–портов) и выполняет функции аппаратного мониторинга. На плате установлены два 3–контактных разъема коричневого цвета для подключения вентиляторов охлаждения микропроцессора и системного блока (обозначены на плате как CFan и SFan соответственно).

Кроме перечисленных на плате установлены следующие элементы:

- микросхема ALC658 звукового кодека фирмы Avance Logic, которая позволяет воспроизводить многоканальный звук в формате 5.1;

- микросхема RTL8100C сетевого контроллера Fast Ethernet (100 Mбит) фирмы Realtek;

- микросхема VT6307 контроллера интерфейса IEEE–1394 (FireWire) фирмы VIA;

- трехканальный регулятор напряжения питания микропроцессора, на регулирующие элементы которого установлены охлаждающие радиаторы серебристого цвета;

- элемент питания CMOS–памяти типа CR2032 с номинальным напряжением 3 В;

- микросхема ПЗУ типа Flash–ROM модели SST 49LF004A для хранения программ базовой системы ввода–вывода (BIOS) информационной емкостью 4 Мбит (512 Кбайт).

На плате установлен 24–контактный двухрядный разъем питания АТХ белого цвета и 4–контактный дополнительный разъем питания ATX12V белого цвета.

На плате установлена малогабаритная звукоизлучающая головка для звуковой индикации состояния работоспособности платы.

## 1.7 Контрольные вопросы

- Что такое системная плата?

- Какие компьютерные фирмы являются крупными производителями системных плат для IBM–совместимых ПК и микроЭВМ?

- Какие основные компоненты составляют системную плату IBM–совместимого компьютера?

- Каким образом в корпус системного блока устанавливается системная плата?

- По каким параметрам производится классификация системных плат?

- Каким образом различаются системные платы форматов АТ и АТХ?

- Каким образом на системную плату устанавливается микропроцессор?

- Каким образом на системную плату устанавливаются модули оперативной памяти?

- С какой целью на системной плате устанавливается микросхема ПЗУ?

- Какие разъемы расширения могут присутствовать на системной плате?

- Максимальное количество разъемов интерфейсов ISA, VLB, PCI, AGP, USB, которые могут присутствовать на системной плате?

- Сколько параллельных и последовательных коммуникационных портов типа COM и LPT могут присутствовать на системной плате?

- Какие интерфейсы на системной плате предназначены для подключения устройств дисковой памяти?

- Какие интерфейсы уже не применяются в современных системных платах?

- Что такое чипсет системной платы? Какие функции он выполняет?

- Какие фирмы является основными производителями чипсетов?

- Сколько микросхем входят в состав чипсета? Каким образом осуществляется информационная связь микросхем чипсета?

- Почему возникли названия "северный мост" и "южный мост" чипсета?

- Какую терминологию использует фирма Intel для идентификации микросхем чипсета?

- Какие функции выполняет "северный мост" чипсета?

- Какие функции выполняет "южный мост" чипсета?

- Какие преимущества и недостатки имеют чипсеты с несколькими интегрированными устройствами или контроллерами?

- С какой целью совместно с чипсетом используется микросхема Super I/O?

- Каким образом осуществляется охлаждение системной платы в целом и ее отдельных компонентов?

- Нуждаются в охлаждении микросхемы чипсета во время работы компьютера?

Если да, то каким образом осуществляется охлаждение микросхем?

- Каким образом назначение компьютера оказывает влияние на архитектуру и функциональные возможности чипсета?

- Какие конструктивные исполнения применяются для микросхем чипсета?

- По каким признакам системная плата считается универсальной?

- Какие преимущества и недостатки имеют интегрированные системные платы тип All–In–Ones?

- Каким образом осуществляется охлаждение компонентов системной платы?

- С какой целью системные платы оснащаются системой аппаратного мониторинга?

- Что такое "джампер"? Какое назначение имеют джамперы на системных платах?

- Каким образом системная плата сопрягается с блоком питания?

- С какой целью на системных платах устанавливаются стабилизаторы напряжения питания?

- Какой уровень потребляемой мощности имеют современные микропроцессоры и платы расширения?

- Какие компьютерные технологии внедряются в системных платах в настоящее время?

## 1.8 Библиографический список

- Айден К, Фибельман Х., Крамер М. Аппаратные средства РС. – СПб BHV, 1996. – 544 с.

- Борзенко А.Е. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация. – М.: Компьютер– Пресс, 1996. – 344 с.

- Ветров С. Компьютерное "железо". – М.: Солон-Р, 2002. – 559 с.

- Гук М. Аппаратные средства PC: Энциклопедия. – СПб: Питер, 2001. – 928 с.

- Ибрагим К.Ф. Устройство и настройка ПК. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 368 с.

- Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC. – СПб: БХВ, 2004. – 1152 с.

- Минаси М. Ваш ПК: устройство, принцип работы, модернизация, обслуживание и ремонт: Полное руководство. – К.: ВЕК+, 2004. – 1008 с.

- Мураховский В.И. Железо ПК: Практическое руководство. – М.: ДЕСС-КОМ, 2003. – 688 с.

- Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК. – М.: Вильямс, 2004.– 1344 с.

- Пилгрим А. Персональный компьютер: модернизация и ремонт – СПб: BHV, 1999. – 528 с.

- Пресс Б., Пресс М. Ремонт и модернизация ПК. Библия пользователя.– М.: Вильямс, 2000. – 1120 с.

- Рудометов Е., Рудометов В. Материнские платы и чипсеты. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

- Соломенчук В. Г., Соломенчук П.В. "Железо" ПК 2004. – СПб: БХВ, 2004. – 368 с.

- Соломенчук В. Г., Соломенчук П.В. "Железо" ПК 2005. – СПб: БХВ, 2004. – 480 с.

- Трасковский А. Устройство, модернизация, ремонт IBM PC. – СПб: БХВ, 2003. – 608 с.

- Фролов И. Компьютерное "железо". Руководство пользователя. – М.: Познавательная книга плюс, 2001. – 352 с.

Лабораторная работа №2. Системный блок персонального компьютера и микроЭВМ

2.1 Цель и задачи работы

Изучение конструкции системного блока и аппаратных компонентов IBM совместимых ПК и микроЭВМ с целью приобретения практических навыков грамотной эксплуатации и технического обслуживания компьютерной техники.

## 2.2 Основные теоретические сведения

Корпус системного блока

Подавляющее большинство IBM–совместимых персональных компьютеров и микроЭВМ обычно имеют в своем составе системный блок, к которому с помощью кабелей подключены клавиатура, монитор (или дисплей) и другие внешние периферийные устройства. Системный блок является "главным" устройством, поскольку в нем, как правило, располагаются все основные узлы компьютера:

- системная, или материнская, плата, на которой расположены электронные схемы, управляющие работой компьютера (микропроцессор, оперативная память, постоянная память, контроллеры периферийных устройств и др.);

- блок питания, обеспечивающий работоспособность всех устройств, находящихся в системном блоке;

- устройства внешней памяти (накопители на гибких и жестких магнитных дисках, приводы CD и DVD и др.);

- прочие вспомогательные устройства, например, охлаждающие устройства.

Периферийные устройства размещаются в корпусе системного блока в специально предназначенных для этого монтажных отсеках (drive bays). Монтажные отсеки системного блока характеризуются количеством и своим типоразмером, определяемым по величине номинального размера отсека по горизонтали (обычно 5,25 или 3,5 дюйма). Устанавливаемые в монтажные отсеки периферийные устройства компьютера при этом могут быть с внешним и внутренним доступом. Устройства с внешним доступом – это накопители со сменяемым носителем информации (накопители на гибких магнитных дисках, магнитооптические накопители, приводы CD/DVD и др.). Устройства с внутренним доступом требуют вскрытия системного блока для доступа к ним; к таким устройствам относятся накопители на жестких магнитных дисках ("винчестеры").

Тип корпуса системного блока – АТ или АТХ – определяется форматом устанавливаемой в корпусе системной платы.

К системному блоку можно подключать различные внешние периферийные устройства, которые подсоединяются через специальные гнезда (разъёмы), находящиеся обычно на задней стенке системного блока. В некоторых корпусах предусмотрены интерфейсные разъемы на лицевой панели и на боковых стенках. Кроме монитора и клавиатуры внешними подключаемыми устройствами обычно являются манипулятор "мышь", принтер, джойстик, сканер, плоттер, модем, акустические системы, внешние устройства памяти и многие другие.

Основными типами корпусов для настольных IBM–совместимых компьютеров универсального назначения являются Desktop, Mini–tower, Midi–tower, а для сетевых серверов и мощных графических станций применяются корпуса типа Big–tower. Большинство компьютерных корпусов изготавливается из металла и покрывается пластиком. В качестве конструкционного материала используется листовая сталь марки SECC толщиной 0,7…0,8 мм, а для корпусов специального назначения (для сетевых серверов, промышленных компьютеров и др.) – 1 мм. Реже используются алюминиевые сплавы и полимерные материалы.

Основные параметры корпусов системных блоков приведены в таблице 2.1.

| Таблица 2.1 – Основные параметры корпусов системных блоков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип корпуса | Примерные размеры, см | Расположение системной платы | Количество монтажных отсеков |
| Desktop | 15,2х53,3х41,9 | Горизонтальное | 5–6 |
| Mini–footprint | 15,2х40,6х40,9 | Горизонтальное | 5 |
| Slimline (Slim) | 10,1х40,6х40,6 | Горизонтальное | 3–4 |
| Ultra–slimline | 7,5х38,1х35,2 | Горизонтальное | 2–3 |
| Mini–tower | 43,2х15,2х43,2 | Вертикальное | 4–5 |
| Midi–tower | 49,0х17,3х43,2 | Вертикальное | 5–7 |
| Big–tower | 82,0х19,0х48,2 | Вертикальное | >8 |

В корпусе системного блока обычно предусматриваются одно–два посадочных места для установки вентиляторов с целью дополнительного охлаждения наиболее энергоемких компонентов компьютера: микропроцессора, модулей памяти, видеоадаптера, дисковых накопителей.

Как правило, на лицевой панели корпуса располагаются кнопки включения питания ("Power") и аппаратной перезагрузки компьютера ("Reset"). Некоторые устаревшие модели корпусов имеют кнопку "Turbo", с помощью которой может изменяться тактовая частота микропроцессора, а также замок для аппаратной блокировки клавиатуры от несанкционированного доступа. На лицевой панели корпуса располагаются также индикаторы наличия напряжения питания ("Power") и активности "винчестерского" накопителя ("HDD"). Кроме того, внутри корпуса установлена небольшая динамическая головка для звуковой индикации. На некоторых корпусах может присутствовать цифровой дисплей, состоящий из двух или трех семисегментных индикаторов, обычно используемых для отображения тактовой частоты микропроцессора. При этом показания такого индикатора изменяются в соответствии с положением кнопки "Turbo".

Некоторые корпуса системных блоков могут иметь кнопку "Suspend" (или "Sleep"), после нажатия которой компьютер немедленно переводится в неактивное состояние ("в спящий режим"), характеризующийся пониженным энергопотреблением.

Крупными производителями корпусов для компьютеров являются фирмы AOpen, ASUSTeK, Casetek, Codegen, Chenbro, Chieftec, CompuCase, Denco, EuroCase, Foxconn, InWin, JNC, Lokur, Microlab, Thermaltake, UTT и ряд других.

Блок питания

Блок питания системного блока обычно является составной частью корпуса. Основная его характеристика – номинальная мощность, которая обычно варьируется в пределах от 145 до 500 Вт. Наибольшее распространение получили блоки питания мощностью 200 и 230 Вт для корпусов типа АТ и блоки питания мощностью 235, 250, 300 Вт для корпусов типа АТХ. В малогабаритных корпусах типа micro–ATX и аналогичных могут использоваться блоки питания меньшей мощности – 145 и 180 Вт. В больших корпусах типа BigTower, используемых обычно для сетевых серверов, могут применяться блоки питания с повышенной мощностью – от 350 до 500 Вт и более.

Типичный блок питания типа АТ имеет примерные габаритные размеры 150х150х213, а блок типа АТХ – 140х150х85 мм. На передней панели блок питания имеет 3–контактный разъем для подключения сетевого кабеля. Кроме этого здесь же могут располагаться 3– контакный разъем для подключения монитора, выключатель питания и переключатель напряжения питания (115/230 В). Для блока питания типа АТ выключатель питания обычно устанавливается на передней панели корпуса системного блока и соединяется с блоком 4– проводным кабелем высокого напряжения.

С обратной стороны блока выходит жгут разноцветных проводов с выходными пластмассовыми разъемами (как правило, белого цвета):

1) один разъем питания системной платы. Для блока типа АТ это два однорядных 6– контактных разъема, обозначаемых как P8&P9. Для блока питания типа АТХ это один 20– или 24–контактный двухрядный разъем; 2) один или два дополнительных разъемов питания системной платы. Это могут быть 6–контактный однорядный разъем AUX, 4– или 8–контактный двухрядный разъем ATX12V; 3) один или два малогабаритных 4–контактных разъема белого цвета для подключения флоппи–дисководов формата 3,5 дюйма; 4) от четырех до восьми 4–контактных разъемов типа Molex для подключения периферийных устройств ("винчестерских" накопителей, приводов CD/DVD, флоппидисководов формата 5,25 дюйма, видеоадаптеров с большой потребляемой мощностью и др.); 5) два или более разъемов черного цвета типа Molex для подключения устройств с интерфейсом Serial–ATA.

В ряде случаев блок питания АТХ снабжаются дополнительным 6–контактным двухрядным разъемом, который содержит линии питания интерфейса FireWire (IEEE–1394), регулирования скорости вентилятора блока питания и обратной связи для регулирования напряжения по линии +3,3 В.

Отметим также, что 24–контактный разъем питания системной платы и 8–контактный разъем ATX12V изначально были разработаны для серверных системных плат. Цвет проводов регламентирован следующими правилами: желтый цвет имеют провода +12 В, красный – +5 В, оранжевый – +3,3 В, синий – –12 В, белый – –5 В, черный – общий ("земля").

Блок питания типа АТ обеспечивает четыре уровня выходных питающих напряжений: +5 В, –5 В, +12 В, –12 В. Блок питания типа АТХ обеспечивает пять питающих напряжений: +3,3 В, +5 В, –5 В, +12 В, –12 В. Характерной особенностью блока питания типа АТХ является программное управление режимами его работы: включение, выключение, регулирование скорости охлаждающего вентилятора (стандартный блок питания типа АТ таких функций обычно не поддерживает).

Как правило, компьютерные блоки питания имеют воздушное принудительное охлаждение. Для этого используются один встроенный в блок вентилятор. Блоки повышенной мощности и надежности могут иметь два охлаждающих вентилятора. Блоки питания малой мощности для портативных компьютеров охлаждающих вентиляторов могут не иметь.

Крупными производителями блоков питания для микрокомпьютеров являются фирмы Antec, Chieftec, Codegen, Enermax, FSP, HEC, Inwin, LinkWorld, Lokur, PowerMan, PowerMaster и др.

Системная плата

Важнейшей частью и основой современных микроЭВМ и ПК, построенных на основе магистрально–модульной архитектуры, является системная, или материнская, плата. На ней располагаются микропроцессор, оперативная память, базовая система ввода вывода (BIOS), набор интегральных микросхем, управляющих работой элементов системной платы (так называемый чипсет – chipset), а также разъемы для подключения плат расширения, которые содержат контроллеры периферийных устройств, и самих периферийных устройств компьютера (клавиатуры, монитора, принтера и других). Плата содержит элементы системной магистрали и служит объединительным устройством для центральных и периферийных компонентов компьютера.

Поскольку системная плата является сложным микроэлектронным устройством, то изложение ее конструктивных и функциональных особенностей ввиду значительного объема информации выходит за рамки настоящей лабораторной работы. Основные вопросы устройства системных плат для IBM–совместимых микроЭВМ и ПК рассмотрены в методических указаниях по выполнению лабораторной работы №1 настоящего сборника.

Микропроцессор

Большинство компьютеров с архитектурой IBM PC оснащены микропроцессором Intel или AMD. Гораздо реже в современных компьютерах устанавливаются микропроцессоры фирм VIA и Transmeta. В мультипроцессорных конфигурациях (обычно два, реже четыре и более процессоров) применяются микропроцессоры, имеющие соответствующие возможности: Intel Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, Xeon, а также AMD Athlon–MP и Optegon. В компьютерах прежних лет выпуска применялись клоны микропроцессоров Intel 80х86 от фирм Cyrix, IBM, UMC, IDT, SGS–Thomson, Texas Instruments, NEC, NexGen, Chip&Technologies (C&P), Harris Semiconductor, Siemens и др.

В таблице 2.2 представлен перечень моделей микропроцессоров семейства 80х86, предназначенных для IBM–совместимых микроЭВМ и ПК. В скобках приведены условные обозначения модификаций базовой модели микропроцессора.

| Таблица 2.2 – Микропроцессоры семейства 80х86 |  |
| --- | --- |
| Фирма–разработчик | Обозначение микропроцессора |
| Intel | i8086, i8088, i80186, i80188, i80286 |
|  | i80386 (SX, DX, SL, CX, EX) |
|  | i80486 (SX, SL, SXL, SX2, DX, DXL, DX2, DX4) |
|  | Pentium (P5, P54C, P54M), Pentium MMX (P55C), Pentium OverDrive, |
|  | Pentium Pro (P6, P6L, P6T) |
|  | Pentium II (Klamath, Deshutes), Pentium II OverDrive |
|  | Pentium III (Katmai, Coppermain, Tualatin) |
|  | Pentium II Xeon (Dixon), Pentium III Xeon (Tanner, Cascades) |
|  | Celeron (Covington, Mendocino, Coppermain–128, Tualatin) |
|  | Pentium 4 (Willamette, Northwood, Prescott), Pentium XE, Pentium D |
|  | Xeon (Foster, Prestonia, Nocona), Xeon MP (Foster MP, Gallatin, Potomac) |
|  | Celeron (Willamette, Northwood, Prescott), Celeron D |
|  | Pentium 4M, Pentium M (Banias, Dothan), Celeron M |
| AMD | Am8086, Am8088, Am80186, Am80188, Am80286, Am80C286 |
|  | Am386 (SX, SXL, SXLV, DX, DXL, DXLV) |
|  | Am486 (SX, SXLV, SX2, DX, DXL, DXLV, DX2, DXL2, DX4), Am5x86 |
|  | K5 (SSA5, 5k86), K6, K6–2 (Chomper), K6–2+, K6–III (Sharptooth), K6–III+ |
|  | Athlon (Argon, K7, K75, Pluto, Orion, Thunderbird) |
|  | Athlon XP (Palomino, Thoroughbred–A, Thoroughbred–B, Barton, Thorton) |
|  | Athlon 4, Athlon MP, Turion 64 |
|  | Duron (Spitfire, Morgan, Applebred) |
|  | Athlon 64 (ClawHammer, NewCastle, Winchester, SanDiego, Venice) |
|  | Athlon 64 FX (ClawHammer, SanDiego) |
|  | Optegon (SledgeHammer, ClawHammer) |
|  | Athlon 64 X2 (Manchester, Toledo) |
|  | Sempron (Thoroughbred–B, Barton, Thorton, Palermo, Paris, NewCastle. Manila) |
|  | Geode (GX, NX) |
| Cyrix | Cx486 (SLC, DLC, SRx, SRx2, DRx, DRx2, S, S2, DX, DX2, DX4) |
|  | Cx5x86, M I (Cx6x86, Cx6x86L, Cx6x86LV), Cx6x86MX, M II |
|  | Media GX, –GXM |
| VIA | VIA Cyrix III (Cayenne, Gobi, Joshua, Matthew) |
|  | VIA C3 (Samuel, Samuel 2, Ezra, Ezra–T, Eden, Nehemiah, Antaur) |
| Centaur | WinChip (IDT C6), WinChip 2 (A, B), WinChip 3 |
| Rise | mP6 (Kirin, Lynx) |
| Transmeta | Crusoe (TM3200, TM5400, TM5600, TM5500, TM5800, TM5700, TM5900) |
|  | Efficeon (Astro) |
| NexGen | Nx586, Nx586FP, Nx686 |
| NEC | V20, V25 (+), V30, V33, V35 (+), V40, V45, V50, V55 |
| Texas Instr. | TI80486 (SXL, SXLC, SLC, SXL2, SXLC2, DLC, DX2, DX4) |
| IBM | IBM 386SLC, 486 (SLC, SLC2, DLC, DLC2) (по лицензии Cyrix) |
|  | Blue Lightning (486BLX, –BLX2, –BLX3) |
|  | IBM 5x86C, M I (L, LV), M II |
| SGS–Thomson | ST486 (DX2, DX4), 5x86, M I (по лицензии Cyrix) |
| UMC | U5S, U5SD, U5SF, U5SLV, U5FLV, U486SX2, U486DX2 |
| C&T | 38600SX, 38605SX, 38600DX, 38605DX |
| Harris Semic. | HS80C86, HS80C88, HS80C286 |
| Siemens | SAB8086, SAB8088, SAB80186, SAB80188, SAB80286 |
| OKI Semic | MSM80C86, MSM80C88 |
| Hitachi | H80C88 |
| CCCP | К1810ВМ86, К1810ВМ86М, К1810ВМ88 |

Микропроцессоры как сложные технические устройства характеризуются обширным набором характеристик, которые можно подразделить на три категории: алгоритмические (или архитектура процессора), схемотехнические и эксплуатационные. Алгоритмические характеристики определяют возможности микропроцессора как устройства обработки данных. Схемотехнические характеристики описывают требования к электрическому обрамлению микропроцессора. Эксплуатационные характеристики определяют условия конструктивного оформления и правильной эксплуатации микропроцессора. В таблице 2.3 представлен перечень базовых технических характеристик микропроцессоров.

| Таблица 2.3 – Система технических характеристик микропроцессоров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Алгоритмические характеристики | Схемотехнические характеристики | Эксплуатационные характеристики |
| 1. Количество и назначение регистров общего назначения 2. Количество и назначение специальных регистров 3. Объем адресуемой памяти 4. Количество адресуемых портов ввода вывода 5. Емкость внутренних ОЗУ и ПЗУ 6. Организация кэш–памяти 7. Разрядности АЛУ, регистров, шины данных и шины адреса 8. Форматы обрабатываемых данных 9. Система команд 10. Длительность выполнения команд, параметры быстродействия 11. Система прерываний | 1. Параметры технологического процесса изготовления кристалла микропроцессора 2. Перечень входных и выходных сигналов 3. Система синхронизации (тактовых сигналов) 4. Характеристики электрического питания 5. Статические параметры входных и выходных электрических сигналов 6. Динамические параметры входных и выходных электрических сигналов | 1. Тип корпуса, его габаритные размеры, масса 2. Конструкционный материал корпуса 3. Количество и расположение выводов 4. Параметры окружающей среды (диапазоны температуры, влажности, вибрации, ускорения и др.) 5. Параметры надежности работы микропроцессора (наработка на отказ и др.) |

Рассмотрим далее способы установки микропроцессора на системную плату.

- Корпус микропроцессора припаивается к соответствующим контактным площадкам системной платы. В этом случае оперативная замена микропроцессора с целью ремонта или модернизации компьютера невозможна. Такое решение часто используется в одноплатных микроЭВМ, портативных и мобильных компьютерах. Микропроцессор в этом случае выполнен в корпусе типа LCC (Leadless Chip Carrier) или в корпусе типа QFP (Quad Flat Pack) с планарным расположением выводов. Кроме этого для микропроцессоров, припаиваемых к плате, используется также корпуса типа TCP (Tape Carrier Package) и BGA (Ball Grid Array), не имеющие проволочных выводов.

- Корпус микропроцессора устанавливается на специальной промежуточной плате с краевыми контактами, которая в свою очередь устанавливается под углом 90° в соответствующий разъем системной платы. Вся конструкция заключается в специальный корпус – картридж, который снабжается охлаждающими устройствами. Кроме микропроцессора на промежуточной плате могут устанавливаться микросхемы внешней кэш–памяти и вспомогательные электронные компоненты. Такое конструктивное исполнение микропроцессорного модуля получило наименования SECC (Single Edge Contact Cartridge) и SEPP (Single Edge Processor Package). Исполнение SECC предусматривает монтаж микросхем на обеих сторонах печатной платы. Исполнение SEPP представляет собой облегченный картридж без задней крышки с односторонним расположением микросхем на плате. Картриджи применялись для микропроцессоров Pentium II, Pentium III, Celeron в исполнении Slot–1, для микропроцессоров Xeon в исполнении Slot–2, а также для микропроцессоров Athlon в исполнении Slot–A.

- Корпус микропроцессора устанавливается в специальный разъем системной платы, который предусматривает многократный монтаж и демонтаж микропроцессора. Корпус микропроцессора имеет конструктивное исполнение типа PGA (Pin Grid Array). Корпус PGA имеет позолоченные выводы, расположенные в несколько рядов перпендикулярно плоскости разъема. Существует несколько разновидностей корпусов типа PGA: SPGA – Staggered PGA (шахматное расположение выводов); PPGA – Plastic PGA; CPGA – Ceramic PGA; OPGA – Organic PGA; FC–PGA – Flip Chip PGA; μPGA – Micro PGA. Для их установки на системную плату предназначался соответствующий разъем (socket) типа LIF (Low Insertion Force) или ZIF (Zero Insertion Force). Разъемы типа ZIF получили исключительное распространение в универсальных системных платах для настольных компьютеров, так как позволяют устанавливать микросхему с большим числом выводов практически без усилий. Сам разъем ZIF состоит из двух частей: нижней и верхней. Нижняя часть разъема содержит пружинные контакты и жестко устанавливается на системную плату. Верхняя часть разъема, в которую непосредственно устанавливается микропроцессор, является подвижной. Разъем снабжен также специальным поворотным механизмом с рычажком для ручного управления механическим замком выводов микросхемы.

Конструктивное исполнение корпуса микропроцессора типа PGA предполагает, что корпус микросхемы имеет игольчатые выводы, а процессорный разъем типа LIF или ZIF – соответствующие отверстия. Технология LGA, предложенная фирмой Intel для микропроцессоров Pentium 4, предполагает, что игольчатые выводы располагаются в процессорном разъеме, а корпус микропроцессора имеет соответствующие контактные площадки.

Охлаждающее устройство микропроцессора

Проблема отвода избыточного тепла от корпусов микросхем стала особенно актуальной с повышением рабочей тактовой частоты микропроцессоров и устройств оперативной памяти, а также с ужесточением технологических норм при производстве кристаллов микросхем. Начиная с микропроцессоров 80486DX с тактовой частотой 50 МГц охлаждающие приспособления стали неотъемлемым атрибутом микрокомпьютеров. Современные микропроцессоры Pentium 4 и Athlon в режиме интенсивной нагрузки потребляют до 130 Вт электроэнергии, поэтому задача обеспечения надежного отвода тепла от них является еще более актуальной.

Чаще всего применяется воздушное охлаждение (пассивное или активное) корпусов микросхем как наиболее дешевое. Существуют также системы жидкостного охлаждения микрокомпьютеров, а также системы охлаждения на основе эффекта Пельтье и тепловых труб, но они применяются сравнительной редко. С целью пассивного охлаждения корпус микропроцессора может быть снабжен охлаждающими элементами (ребрами). Однако чаще всего для микропроцессоров применяются специальные охлаждающие устройства, включающие радиатор и вентилятор и называемые кулерами (от англ. слова cooler – холодильник). Сопряжение радиатора с корпусом микропроцессора осуществляется следующими способами:

- радиатор жестко прикрепляется к корпусу микропроцессора (например, приклеивается);

- радиатор прикрепляется к процессорному разъему и с помощью пружины прижимается к корпусу микросхемы. Процессорный разъем с этой целью снабжается выступами (зацепами). Разъемы Socket–7 и Socket–370 имеют два или четыре выступа, а разъемы Socket–A имеют шесть выступов;

- радиатор прикрепляется к системной плате либо непосредственно, либо с помощью специального направляющего устройства (так называемый Retention Mechanism) и прижимается к корпусу микропроцессора. В обоих случаях на системной плате предусматриваются специальные отверстия (два или четыре) для закрепления радиатора. Но во втором случае к указанным отверстиям прикрепляется унифицированное промежуточное приспособление для установки и крепления охлаждающего радиатора. Такое приспособление предусматривают все современные системные платы с процессорными разъемами Socket–478, Socket–754, Socket–939.

Радиаторы для микропроцессоров изготавливаются чаще всего из алюминиевых сплавов. Медные радиаторы обладают более высокой теплопередачей, но по сравнению с алюминиевыми являются более тяжелыми и дорогими. Поэтому достаточно часто применяются комбинированные конструкции радиаторов, в которых та часть радиатора, которая должна непосредственно соприкасаться с корпусом микропроцессора, выполнена из меди. Для улучшения теплового контакта корпуса микропроцессора с радиатором применяются специальные теплопроводные пасты или пленки.

Вентилятор (Fan) обычно устанавливается поверх радиатора. Он отводит теплый воздух от радиатора и одновременно подает в него более холодный воздух. Питание электродвигателя вентилятора (обычно +12 В) осуществляется либо от разъемов блока питания компьютера, либо от соответствующих разъемов системной платы. Начиная с микропроцессоров Pentium II вентилятор, как правило, снабжается датчиком вращения, поэтому сопряжение электродвигателя вентилятора с системной платой выполняется кабелем с тремя или четырьмя проводами.

Некоторые модели кулеров для микропроцессоров снабжены собственной системой автоматического регулирования скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры радиатора; в эту систему входят датчик температуры и электронная схема регулирования напряжения питания электродвигателя вентилятора.

В современных микрокомпьютерах кроме охлаждающих устройств фирм Intel и AMD широко применяются устройства Titan, Thermaltake, GlacialTech, AVC, Cooler Master, Evercool, Sanyo и др.

Арифметический сопроцессор

Арифметический сопроцессор устанавливался только на устаревших системных платах для микропроцессоров 8086, 8088, 80286 80386SX/DX, 80486SX, которые не имеют встроенного устройства обработки вещественных чисел с плавающей запятой. Как правило, для установки арифметического сопроцессора предназначался специальный разъем. Кроме арифметических сопроцессоров Intel применялись сопроцессоры фирм AMD, Cyrix, IIT, ULSI, C&T, а также сопроцессоры Abacus фирмы Weitek, который имели архитектуру, отличную от сопроцессоров 80х87.

В таблице 2.4 представлен перечень моделей арифметических сопроцессоров, предназначенных для IBM–совместимых микроЭВМ и ПК. В скобках приведены условные обозначения модификаций базовой модели сопроцессора.

| Таблица 2.4 – Арифметические сопроцессоры |  |
| --- | --- |
| Фирма–разработчик | Обозначение сопроцессора |
| Intel | i8087, i80187, i80287 (XL), i80387 (SX, DX, SL), i80487 (SX) |
| AMD | Am80C287 |
| Cyrix | Cx287, FastMath (Cx82S87, Cx83D87, Cx83S87, Cx387+, EMC87) |
|  | Cx387DX, Cx387SX, Cx4C87DLC, Cx487S |
| ULSI | Math*Co (83S87, 83C87) |
| IIT | 2C87, 3C87, 3C87SX, 4C87DLC, 4C87 |
| C&T | Super Math (38700DX, 38700SX) |
| NexGen | Nx587 |
| Weitek | Abacus (1167, 3167, 4167) |
| СССР | К1810ВМ87 |

Модули оперативной памяти

В соответствующие разъемы системной платы могут устанавливаться микросхемы памяти или унифицированные модули оперативной памяти типа SIPP, SIMM, DIMM и RIMM. Установка микросхем памяти непосредственно на системную плату применялась в компьютерах типа PC/XT и PC/AT с микропроцессорами 80286. В современных компьютерах применяются исключительно модули памяти. Основные технические параметры модулей памяти приведены в таблице 2.5 (в скобках указана разрядность модуля с учетом контрольных битов).

| Таблица 2.5 – Основные параметры модулей оперативной памяти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип модуля | Число выводов | Тип устанавливаемой памяти | Разрядность модуля, бит | Максимальная тактовая частота, МГц | Объем памяти, Мбайт |
| SIPP | 30 | DRAM, FPM DRAM | 8 (9) | 50 | 0,25–4 |
| SIMM–30 | 30 | DRAM, FPM DRAM | 8 (9) | 50 | 0,25–4 |
| SIMM–72 | 72 | FPM DRAM, EDO DRAM | 32 (36) | 66 | 1–64 |
| DIMM–168 | 168 | EDO DRAM, SDRAM | 64 (72 80) | 166 | 8–512 |
| DIMM–184 | 184 | DDR SDRAM | 64 (72, 80) | 200 | 64–1024 |
| DIMM–240 | 240 | DDR–II SDRAM | 64 (72, 80) | 200 | 128–2048 |
| RIMM | 184 | Rambus DRAM | 16 (18) | 166 | 64–256 |

Модули памяти SIPP, SIMM, DIMM, RIMM представляют собой малогабаритные многослойные (4 или 6 слоев) печатные платы, на которые устанавливаются микросхемы памяти типа DRAM и вспомогательные элементы и снабженные контактными устройствами.

Модули SIPP (Single In–Line Pin Package) и SIMM–30 (Single In–Line Memory Module) – самые первые модули оперативной памяти для микроЭВМ и ПК. Они применялись на системных платах для микропроцессоров 80286, 80386 и 80486. Модуль SIPP имеет штыревые контакты, все остальные модули (SIMM, DIMM, RIMM) – ножевые, выполненные печатным способом.

Модули SIMM–72 имеют 72 контакта. Они широко применялись на системных платах для микропроцессоров типа 80386, 80486 и Pentium и крайне редко – на системных платах для Pentium II. В настоящее время модули типа SIPP и SIMM уже не производятся.

На системных платах для микропроцессоров 80286 и 80386SX модули SIPP или SIMM–30 устанавливались попарно, а на системных платах для микропроцессоров 80486 требовалась установка одновременная четырех модулей SIPP или SIMM–30. Два или четыре модуля данного типа образовывали один банк памяти. На системных платах для микропроцессоров Pentium модули SIMM–72 устанавливались попарно и образовывали один банк памяти.

Модули памяти DIMM–168 (Dual In–Line Memory Module) применяются на системных платах для микропроцессоров 5–го и 6–го поколений (Pentium, Pentium II, Pentium III, Celeron, Athlon, Duron и др.). Наиболее популярным является исполнение модулей DIMM–168 для микросхем памяти типа SDRAM. Существуют три спецификации этих модулей – PC–66, PC100, PC–133. Число здесь обозначает номинальную тактовую частоту модуля в мегагерцах.

Модули DIMM–168 постепенно выходят из употребления, на современных системных платах разъемы для них уже не предусмотрены.

Модули DIMM–184 предназначены для установки микросхем памяти DDR SDRAM для системных плат с микропроцессорами 6–го и 7–го поколений (Pentium III, Pentium 4, Athlon, Duron и др.). Существуют модули DIMM–184 типа PC1600, PC2100, PC2700, PC3200, где число обозначает пиковую пропускную способность модуля памяти (Мбайт/с). Для них также используются обозначения DDR200, DDR266, DDR333, DDR400 соответственно, где число обозначает эффективную тактовую частоту работы модуля (соответственно 2х100 МГц, 2х133 МГц, 2х166 МГц, 2х 200МГц). Реже в системных платах используются модули DIMM–184, рассчитанные на более высокие тактовые частоты (например, модули типа PC4200). В настоящее время такие модули получили широкое применение в компьютерах.

Модули DIMM–240 предназначены для установки микросхем памяти типа DDRII SDRAM для системных плат под 32– и 64–разрядные микропроцессоры 8–го поколения (Pentium 4 с ядром Prescott, Athlon 64). Память типа DDR–II характеризуется учетверенной скоростью передачи данных по сравнению с памятью типа SDRAM. В настоящее время существуют модули типа DDRII–400, DDRII–533, DDRII–667, DDRII–800, где число обозначает эффективную тактовую частоту работы модуля (соответственно 4х100 МГц, 4х133 МГц, 4х166 МГц, 4х 200МГц). Память типа DDR–II является еще достаточно дорогой, потому модули DIMM–240 используются пока редко.

Модуль DIMM для микропроцессоров Pentium и Pentium Pro образуют один банк памяти. Парная установка модулей DIMM требуется, если чипсет содержит двухканальный контроллер оперативной памяти.

Поскольку во время работы компьютера модули оперативной памяти нагреваются, то некоторые производители модулей памяти типа DIMM устанавливают на микросхемы памяти теплоотводящие пластины или охлаждающие радиаторы.

Модули RIMM (Rambus Interface Memory Module) предназначены для системных плат для микропроцессоров 6–го и 7–го поколений. В настоящее время они используются очень редко и исключительно для микропроцессоров Pentium 4 (ранее ограниченно использовались с микропроцессором Pentium III). В связи со значительным тепловыделением в модулях RIMM микросхемы памяти обычно закрыты пластиной радиатора. Спецификациями модулей RIMM являются PC600, PC700, PC800, PC1066, где число обозначает эффективную тактовую частоту модуля (600, 700, 800, 1066 МГц соответственно).

Кроме выше перечисленных характеристик модули оперативной памяти характеризуются следующими параметрами:

- количеством установленных микросхем памяти (от 1 до 18);

- типом корпуса установленных микросхем памяти (DIP, SOJ, TSOP, BGA);

- способом установки микросхем – с одной стороны печатной платы или с двух сторон;

- информационной емкостью микросхем памяти – от 256 Кбит до 1024 Мбит (типичные значения – 256 и 512 Кбит, 1, 4, 16, 64, 128, 256, 512, 1024 Мбит);

- внутренней организацией микросхем памяти (например, микросхемы с организацией 8Мх8);

- количеством банков памяти, на которые подразделяется объем модуля (обычно 1 – 4 банка);

- наличием (или отсутствием) микросхемы ПЗУ (микросхемы SPD – Serial Presence Detect), которая содержит технические параметры модуля памяти, необходимые для автоматической конфигурации аппаратуры компьютера в процессе работы. Современные модули DIMM и RIMM, как правило, все оснащены такой микросхемой. Обычно используется микросхема типа EEPROM объемом 2 Кбит, выполненная в миниатюрном корпусе типа QPF c 8 выводами;

- наличием (или отсутствием) дополнительных микросхем буферной памяти. По данному признаку модули DIMM подразделяются на буферизированные (Buffered или Registered DIMM) и небуферизированные (Unbuffered DIMM). Чаще всего в компьютерах применяются небуферизированные модули памяти;

- наличием средств контроля достоверности информации. Ранее использовалась технология контроля четности (Parity checking). В современных модулях памяти со средствами контроля информации применяется более прогрессивный метод ECC (Error Checking and Correction), который позволяет не только фиксировать ошибки оперативной памяти, но исправлять их без остановки компьютера. Модули памяти с ЕСС предназначены главным образом для компьютеров специального назначения (например, сетевых серверов);

- номинальным напряжением питания модуля (5 В для модулей SIPP и SIMM; 5 или 3,3 В для модулей DIMM–168; 2,5 В для модулей DIMM–184; 1,8 В для модулей DIMM–240).

Отметим, что некоторые из перечисленных параметров при визуальном анализе модуля не могут быть определены однозначно.

Для установки в портативные компьютеры разработан модуль DIMM уменьшенного размера – SO–DIMM (Small Outline DIMM). Наиболее распространены 72– и 144–контактные модули SO–DIMM.

Основными производителями микросхем оперативной памяти являются фирмы Samsung, Microm, Infineon, Hynix, Nanya, Elpida, Mosel, Vitelic, PSC, Winbond, Toshiba, Vanguard, EliteMT, Siemens, NCP, Texas Instruments, Alliance. Многие из перечисленных фирм изготавливают и модули памяти. Кроме указанных фирм крупными производителями модулей памяти являются также фирмы Corsair, GEIL, Kingston, Patriot, PQI, Transcend, OCZ.

Платы расширения

Платы (или карты) модулей расширения представляют собой печатные платы с краевым разъемом, на которые установлены электронные компоненты. Они устанавливаются в интерфейсные разъемы системной платы и прикрепляются с помощью винтов к корпусу системного блока. На платах расширения обычно устанавливаются контроллеры периферийных устройств, которые отсутствуют на системной плате. К платам расширения относятся видеоадаптеры, звуковые и сетевые адаптеры, внутренние модемы, платы контроллеров других периферийных устройств. При этом для системных плат форм–фактора Flex–ATX типа All–In–Ones с высокой степенью интеграции периферийных устройств установка плат расширения может не предусматриваться вовсе.

Рассмотрим далее конструктивные особенности наиболее распространенных плат расширения для ПК и микроЭВМ.

Видеоадаптер

Видеоадаптер, или видеокарта, является одним из необходимых компонентов микрокомпьютера, предназначенный для формирования сигнала, подаваемого на монитор (дисплей) компьютера. Стоимость качественного видеоадаптера сопоставима со стоимостью микропроцессора, системной платы, модулей оперативной памяти или "винчестерского" накопителя.

На плате видеоадаптера устанавливаются следующие основные компоненты: микросхема видеоконтроллера, микросхемы видеопамяти (обычно от 2 до 8 микросхем ОЗУ), микросхема ПЗУ (как правило, типа Flash–ROM) для хранения программ видео–BIOS, разъем для подключения монитора, а также вспомогательные элементы (стабилизаторы напряжения, формирователи и преобразователи сигналов и др.). Интерфейс сопряжения современных видеоадаптеров с системной платой – AGP, AGP Pro или PCI–Express. Видеоадаптеры прежних лет выпуска использовали интерфейсы PCI, VLB, ISA. Существуют также видеоадаптеры, оснащенные двумя типами интерфейсов, например PCI+AGP или AGP+PCI–E. Пример видеоадаптера с интерфейсом AGP приведен на рисунке 2.1.

В устаревших конструкциях видеоадаптерах видеоконтроллер мог содержать две микросхемы и более; при этом цифро–аналоговый преобразователь RAMDAC часто выполнялся в виде отдельной микросхемы. Видеоконтроллер в современном видеоадаптере – это одна большая микросхема с высокой и сверхвысокой степенью интеграции электронных элементов (десятки и сотни миллионов транзисторов). По уровню интеграции микросхемы современных видеоконтроллеров могут превосходить микропроцессоры типа Pentium 4 или Athlon (например, видеоконтроллер GeForce 6800 фирмы nVidia содержит порядка 220 млн. транзисторов). Сложная архитектура современных видеоконтроллеров обусловлена способностью генерации сложных трехмерных изображений. В связи с эти такие видеоконтроллеры получили наименование GPU – Graphics Processing Unit.

Способ установки микросхемы видеоконтроллера на плату видеоадаптера и тип ее корпуса в основном такие же, как для микропроцессора. Микросхемы видеоконтроллера и видеопамяти в современных видеоадаптерах с интерфейсами AGP и PCI–Express, как правило, припаиваются к печатной плате. В видеоадаптерах прежних лет выпуска с интерфейсами ISA, VLB, PCI микросхемы видеоконтроллера в корпусе DIP и видеопамяти в корпусах типа DIP или SOJ могли устанавливаться в соответствующие панели; при этом изготовитель видеоадаптера мог установить изначально только часть микросхем видеопамяти (как правило, половину).

Видеоадаптер также может содержать входы и выходы для подключения внешних источников или приемников видеосигнала (телевизора, видеомагнитофона и др.). Практически все видеоадаптеры типа VGA и SuperVGA на задней стенке имеют 15– контактный разъем типа D–Sub для подключения монитора с аналоговым управлением, при этом некоторые видеоадаптеры имеют два таких разъема с целью одновременного подключения двух мониторов. Многие современные видеоадаптеры имеют также один или два разъема типа DVI (Digital Visual Interface) для подключения монитора с цифровым управлением. Для подключения к бытовому телевизору видеоадаптер может иметь разъем TV–Out (коаксиальный разъем типа RCA или "тюльпан") или разъем S–Video (4– или 7– контактный разъем типа miniDIN) для подключения видеомагнитофона или бытового телевизора в качестве монитора или источника видеоинформации. Видеоадаптеры с обозначением VIVO (Video Input – Video Output) имеют возможность не только выводить телевизионный сигнал, но и принимать сигналы от телевизора, видеомагнитофона или видеопроигрывателя.

Устаревшие видеоадаптеры типа CGA и EGA с интерфейсом ISA оснащались 9– контактным разъемом D–Sub для подключения монитора с цифровым управлением.

На плате видеоадаптера может присутствовать 26–контактный (два ряда по 13 контактов) разъем VESA Feature Connector, который предназначен для подключения дочерних видеокарт, например, TV–тюнера, 3D–акселератора, платы видеомонтажа и др.

В современных видеоадаптерах почти всегда микросхема видеоконтроллера и достаточно часто микросхемы видеопамяти снабжаются охлаждающими устройствами (радиаторами и вентиляторами). Видеоадаптеры, которые потребляют значительный объем электроэнергии, могут снабжаться разъемом для непосредственного подключения к блоку питания компьютера.

В качестве микросхем видеопамяти в видеоадаптерах применяются как универсальные микросхемы памяти (FPM DRAM, EDO DRAM, SDRAM, DDR SDRAM), так и специализированные микросхемы (VRAM, WRAM, SGRAM, GDDR). В процессе эволюции компьютеров IBM PC объем видеопамяти неуклонно увеличивается. Так, в видеоадаптерах типа VGA объем видеопамяти составлял 256 Кбайт, в видеоадаптерах типа SuperVGA с интерфейсом ISA объем видеопамяти составлял 256 или 512 Кбайт. В видеоадаптерах с интерфейсом VLB объем видеопамяти варьировался от 512 или 2048 Кбайт. Видеоадаптеры с интерфейсом PCI уже имели от 1 до 4 Мбайт видеопамяти. Видеоадаптеры с интерфейсом AGP имеют видеопамять в диапазоне от 4 до 256 Мбайт (типичные значения 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Мбайт). Большой объем видеопамяти в современных видеоадаптерах необходим в первую очередь для синтеза и отображения на экране монитора компьютера сложных трехмерных изображений, поэтому некоторые эксклюзивные модели видеоадаптеров оснащены видеопамятью объемом 512 Мбайт.

Наиболее крупными производителями микросхем видеоконтроллеров в настоящее время являются фирмы nVidia Corp. и ATI Technologies, в меньшей степени – Matrox Graphics, 3DLabs, XGI Technologies, SiS, VIA, STM Microelectronics. Видеоадаптеры прежних лет выпуска оснащались видеоконтроллерами фирм 3dfx, S3, Cirrus Logic, Trident Microsystems, Realtek Semiconductor, Tseng Labs, Avance Logic, Alliance Semiconductor, OAK Technologies, UMC, C&T и др.

В таблице 2.6 представлен перечень моделей микросхем видеоконтроллеров для микроЭВМ и ПК. В скобках приведены обозначения модификаций базовой модели видеоконтроллера.

| Таблица 2.6 – Видеоконтроллеры для микрокомпьютеров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фирма–разработчик видеоконтроллера | Наименование видеоконтроллера | Интерфейс |
| 3dfx | Voodoo Graphics, Voodoo2, Voodoo Rush | PCI |
|  | Voodoo Banshee | PCI, AGP 1x |
|  | Voodoo3 (1000, 2000, 3000, 3500) | AGP 2x, PCI |
|  | Velocity 100, Velocity 200 | AGP 2x |
|  | Voodoo4 4500, Voodoo5 (5000, 5500, 6000) | AGP 2x, PCI |
| 3D labs | Permedia, Permedia 2, Permedia 3, Glint | AGP 1x/2x/4x |
| Alliance Semiconductor | ProMotion–6410, –6420, –6422, –AT24, –AT25, –AT3D | PCI |
| ARK Logic | ARK1000PV, ARK2000PV (MT, MI) | VLB, PCI |
| Acer Labs, Inc | M3145, M3147V | PCI |
| Avance Logic | ALG 2301, 2302, 2032, 2064, 2564, 25128 | VLB, PCI |
| ATI | ATI–Mach8, –Mach32, –Mach64, Mach64CT | ISA, VLB |
|  | ATI–264VT, 3D Rage, 3D Rage II (II+, Pro) | PCI |
|  | ATI 3D Rage Pro | PCI, AGP 2x |
|  | Rage 128 (Pro, VR, GL), Rage MAXX | AGP 2x |
|  | Radeon VE, –LE, –SDR, –DDR, VIVO | AGP 4x |
|  | Radeon 7000, –7200, –7500, –8500 (LE) | AGP 4 |
|  | Radeon 9000 (XT, Pro), –9100, –9200 (SE, Pro), –9250 | AGP 4x |
|  | Radeon 9500 (Pro), –9550 (SE, XT), –9700 (Pro) | AGP 8x |
|  | Radeon 9600 (SE, Pro, XT, TX), –9800 (SE, Pro, XT) | AGP 8x |
|  | Radeon X300 (SE), X550, X600 (Pro, XT) | PCI–E 16x, AGP 8x |
|  | Radeon X800 (SE, Pro, XL, XT, XT PE, GT, GTO) | PCI–E 16x, AGP 8x |
|  | Radeon X800 (SE, Pro, XL, XT, XT PE, GT, GTO) | PCI–E 16x, AGP 8x |
|  | Radeon X850 (Pro, XT, XT PE), X880 (XT) | PCI–E 16x, AGP 8x |
|  | Radeon X1300 (HyperMemory, LE, Pro) | PCI–E 16x |
|  | Radeon X1600 (XT, Pro), X1800 (XT, XL, GTO) | PCI–E 16x |
| Radeon X1900 (XL, XT, XTX) | PCI–E 16x |  |
| C&T | 64300, 65545, 65550, 65555, 6900 | VLB |
| Cirrus Logic | CL–GD5401, –5402, –5410, –5420, –5421, –5422 | ISA |
|  | CL–GD5424, –5425, –5426, –5428, –5429 | ISA, VLB |
|  | CL–GD5430, –5434, –5436, –5440, –5446 | PCI |
|  | CL–GD5462, –5464, –5465, –5480 | PCI, AGP 1x |
| Intel | Intel 740 | AGP 2x |
| Macronix | MX86200, –86250, –86251 | PCI |
| Matrox Graphics | MGA–1064SG, –1164SG, –2064W, –2164W, –1264G | PCI, AGP 2x |
|  | MGA–G200, –G400, –G400MAX, –G450, –G550 | AGP 4x |
|  | Parhelia 512 (G1000), Parhelia LX | AGP 8x |
| nVidia | Riva 128, Riva 128ZX | PCI, AGP 1x |
|  | Riva TNT | AGP 2x, PCI |
|  | Riva TNT2 (Pro, Ultra, M64), Vanta (LT) | AGP 4x, PCI |
|  | GeForce 256 | AGP 4x |
|  | GeForce 2 (MX, MX200, MX400, GTS, Ti, Pro, Ultra) | AGP 4x, PCI |
|  | GeForce 3 (Ti200, Ti500) | AGP 4x |
|  | GeForce 4 MX (420, 440, 440–SE, 460, 480, 4000) | AGP 4x/8x |
|  | GeForce 4 Ti (4200, 4400, 4600, 4800–SE, 4800) | AGP 4x/8x |
|  | GeForce FX5200 (SE, Ultra), 5500 | AGP 8x |
|  | GeForce FX5600 (XT, Ultra) | AGP 8x |
|  | GeForce FX5700 (LE, VE, Ultra) | AGP 8x |
|  | GeForce FX5800 (Ultra), 5900 (SE, XT, ZT, Ultra) | AGP 8x |
|  | GeForce FX5950 Ultra | AGP 8x |
|  | GeForce 6200 (TC), 6500, 6600 (LE, GT), 6610XL | PCI–E 16x, AGP 8x |
|  | GeForce 6800 (LE, Pro, GT, XT, GS, Ultra) | PCI–E 16x, AGP 8x |
|  | GeForce 6850 (GT, Ultra) | PCI–E 16x |
|  | GeForce 7300 (GS), 7600 (GT, GS, LE, Ultra) | PCI–E 16x |
|  | GeForce 7800 (GT, GTX, Ultra), 7900 (GT, GTX) | PCI–E 16x |
|  | GeForce FX4300, –5300, 5550, –5750, –5900, –5950 | PCI–E 16x |
|  | Quadro (2, 3, 4, FX) | AGP 4x/8x |
| Number Nine | Imagine 128, Ticket to Ride | PCI, AGP 1x |
| OAK Technologies | OTI–057, –067, 077, –087 | ISA |
|  | OTI–64105, –64107, –64111, 64017, –64217 | ISA, PCI |
| Realtek Semiconductor | RTG3105Gi | ISA |
| Rendition | Verite V1000, V2100, V2200 | PCI, AGP 1x |
| S3 | S3–911, –924, –801, –805, –928 | ISA, VLB |
|  | Vision864, –964, –868, –968 | PCI |
|  | Trio32, Trio64 (V+, UV+, V2) | PCI |
|  | ViRGE (/VX, /DX, /GX, /GX2, /GX2+, /MX, /MXC) | PCI, AGP 2x |
|  | Trio3D, Trio3D/2X | AGP 1x/2x |
|  | Savage 3D, Savage 4 (LT, GT, PRO, PRO+) | AGP 4x |
|  | Savage 2000, 2000+, XP | AGP 4x |
| SIS | SIS–6205, –6215, –6225 | PCI |
|  | SIS–6326 | PCI, AGP 2x |
|  | SIS–300, –305, –315 | AGP 4x |
|  | Xabre (80, 200, 400, 600) | AGP 8x |
| STM Microelectronics | Kyro, Kyro II | AGP 2x/4x |
| Tseng Labs | ET3000, ET4000 | ISA, VLB |
|  | ET4000/W32, ET6000, ET6100, ET6300 | PCI |
| Trident Microsystems | TVGA8900, –9000 | ISA |
|  | TVGA9200, –9400 | VLB |
|  | TGUI9440, –9470 | PCI |
|  | ProVidia9680, –9682, 9685 | PCI |
|  | 3D Image975, –985 | PCI, AGP 2x |
|  | Blade 3D, CyberBlade (XP) | AGP 2x/4x |
| VIA (S3 Graphics) | Delta Chrome S4, –S8 (Nitro), –F1 | AGP 8x |
| UMC | 86C408, 86C418 | ISA |
| XGI Technologies | Volari V3, V5 (Ultra),V8 (Ultra) | AGP 8x |
|  | Volari Duo V5 (Ultra), Duo V8 (Ultra) | AGP 8x |

Основными техническими параметрами видеоконтроллеров являются следующие:

- назначение видеоконтроллера (универсальный, специальный, профессиональный);

- функциональные возможности видеоконтроллера (формирование двумерных или трехмерных изображений);

- архитектура видеоконтроллера (система функциональных блоков и их взаимосвязи);

- разрядность внутренней шины данных видеоконтроллера, бит;

- тактовая частота работы ядра видеоконтроллера, МГц;

- объем видеопамяти, Кбайт, Мбайт;

- тип микросхем видеопамяти (SRAM, DRAM, VRAM и др.);

- разрядность шины данных видеопамяти, бит;

- тактовая частота работы микросхем видеопамяти, МГц;

- тип интерфейса с системной платой компьютера (ISA, EISA, VLB, PCI, PCI–E, AGP);

- количество модулей RAMDAC;

- тактовая частота работы RAMDAC, МГц;

- типы интерфейсов с монитором компьютера (VGA, DVI и др.);

- поддерживаемые разрешающие способности изображений;

- параметры производительности видеоконтроллера;

- поддержка графических программных технологий (DirectX, OpenGL, Glide и др.) и специальных прикладных программ;

- параметры технологического процесса изготовления микросхемы видеоконтроллера;

- конструктивное оформление корпуса микросхемы видеоконтроллера (DIP, PQF, BGA и др.).

Производителями видеоадаптеров для ПК и микроЭВМ являются как специализированные фирмы (Canyon, ELSA, Gainward, Galaxy, GeCube, Hercules, HIS, Inno3D, Leadtek, Matrox, Palit, Prolink, PowerColor, Sparkle, XFX и др.), так и фирмы, изготавливающие системные платы (ABIT, AOpen, ASUSTeK, Albatron, Chaintech, Gigabyte, Manli, MicroStar, Sapphire и др.).

Звуковой адаптер

Звуковой адаптер, или звуковая карта, представляет собой многофункциональное периферийное устройство, позволяющее выполнять следующие типичные функции:

- запись звуковых сигналов, поступающих от внешних источников, и преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму;

- воспроизведение записанных ранее звуковых данных с помощью внешней акустической системы, в процессе которого звуковой сигнал преобразуется из цифровой формы в аналоговую;

- микширования (смешивания) при записи или воспроизведении сигналов от нескольких источников;

- специальной обработки звуковых сигналов – редактирования, объединения или разделения фрагментов сигнала, фильтрации, изменения уровня сигнала и т.д.;

- генерирования с помощью синтезатора каких–либо звуков (музыкальных инструментов, человеческой речи и др.);

- воспроизведения сигналов со звуковых компакт–дисков.

В основе звукового адаптера содержится набор микросхем звукового процессора, предназначенного для синтеза звука и преобразования звуковой информации из аналоговой формы в цифровую и обратно. Кроме этого на плате звукового адаптера могут устанавливаться вспомогательные компоненты (микросхемы памяти, усилители звуковых сигналов и др.). Наиболее простые звуковые адаптеры (музыкальные) предусматривают только синтез звука. Более сложные комбинированные адаптеры имеют возможности одновременной записи и воспроизведения звуковых сигналов в режиме Full Duplex, а также воспроизводить многоканальные звуковые сигналы (2, 4, 6 и 8 каналов).

Относительно принципов синтеза звука звуковые адаптеры подразделяются на устройства с частотным (FM – Frequency Modulation) и волновым табличным синтезом (WT – Wave Table). В FM–синтезе формирование звука осуществляется с помощью взаимной частотной модуляции звука, генерируемого многоканальным управляемым генератором звуковой частоты. В WT–синтезе для формирования звука звуковым процессором используются цифровые образцы звучания (samples) музыкальных инструментов и иных источников звука, которые хранятся в локальной памяти звукового адаптера или общей памяти компьютера.

В техническом плане звуковые адаптеры подразделяются на два типа: HSP (Host Signal Processing) и DSP (Digital Sound Processor). В адаптерах типа HSP (а к ним относятся и большинство интегрированных в системную плату адаптеров) большинство операций, связанных с генерацией звуковых эффектов, выполняется центральным процессором компьютера под управлением соответствующего программного обеспечения. Микросхема HSP выполняет функции управления звуком и согласования адаптера с системной магистралью компьютера. Звуковые адаптеры, построенные на микросхеме DSP, выполняют всю работу, связанную с генерацией звука, самостоятельно. Отметим также, что современные звуковые адаптеры способны воспринимать и воспроизводить 2–, 4–, 6– и 8– канальные звуковые сигналы.

На задней стенке звукового адаптера размещаются входные и выходные разъемы коаксиального типа. Входные разъемы звукового адаптера (Line–In, Mic, CD–ROM, AUX) предназначены для подключения микрофона, привода CD–ROM и других источников звукового сигнала. Выходные разъемы звукового адаптера (Line–Out, Speakers) предназначены для подключения акустических систем и внешнего усилителя сигнала. Кроме этого на задней стенке устанавливается, как правило, 15–контактный разъем типа D–Sub игрового порта (Game–port) для подключения джойстика или иного манипулятора c аналоговым выходом. Интерфейс звукового адаптера с системной платой – ISA или PCI.

Лидером по производству звуковых адаптеров типа DSP является сингапурская фирма Creative Technology, которая в настоящее время выпускает высококачественные звуковые карты семейств Sound Blaster Live! и Audigy. Ранее в микрокомпьютерах широко применялись звуковые адаптеры этой фирмы с интерфейсом ISA: это были модели Sound Blaster (модификации 1.0 и 2.0), Sound Blaster Pro, Sound Blaster 16 (модификации Value Edition, Pro, Vibra), Sound Blaster 32, Sound Blaster AWE 32, Sound Blaster AWE 64 (модификации Value и Gold). Звуковые адаптеры семейства AWE (Advanced Wave Effects) и более современные предусматривают табличный синтез звука.

Кроме этого другими фирмами выпускались совместимые с изделиями фирмы Creative звуковые адаптеры: Pro Audio Spectrum, Sound Galaxy фирмы Aztech Labs, Sound Vision фирмы Malifax Computers, Gravis UltraSound фирмы Advanced Gravis Computer Technology, Turtle Beach одноименной фирмы (модели Monte–Carlo, Tahiti, Fiji, Tropez, Monterey, Malibu, Pinnacle, Maui, Daytona, Montego, Santa Cruz), Edison (модели Gold, Platinum, Sapphire, Diamond), Media Vision, MediaMagic, Pine. Многие из них были основаны на популярных микросхемах звуковых процессоров семейства ESS Audio Drive фирмы ESS Technology (микросхемы ESS688, ESS1688, ESS1788, ESS1869, ESS1888, Solo–1, Maestro). Также широко использовались в звуковых адаптерах звуковые процессоры фирм Yamaha (YM3812, YM262, YM718, YM719) и OPTi (82C929, 82C930, 82C931, 82C933). Большинство из перечисленных звуковых карт имели интерфейс ISA, некоторые – PCI.

Многие устаревшие звуковые адаптеры с интерфейсом ISA оснащались также разъемом интерфейса IDE/ATA для подключения привода CD–ROM.

Существуют также профессиональные звуковые адаптеры, которые оснащены многофункциональными звуковыми процессорами; подобные устройства выпускаются фирмами Audiotrak, M–Audio, Midiman, Philips, Terratec, Videologic и др.

С увеличением вычислительной мощности микропроцессоров возросла роль звуковых адаптеров типа HSP. Недорогие современные звуковые адаптеры типа HSP с интерфейсом PCI содержат звуковые процессоры фирм Crystal Sound (модели процессоров CX4235, CS4281, CS4327, CS4630), Yamaha (YMF724, YMF740, YMF744, YMF752, YMF754), C–Media (CMI–8738, CMI–9739), MediaForte (Theater X–treme, Ouad X–treme), Aureal (Vortex, Vortex2).

Звуковые адаптеры обычно характеризуются следующими техническими характеристиками, которые определяются главным образом возможностями сигнального процессора:

- тип сигнального процессора;

- разрядность данных, обрабатываемых сигнальным процессором (например, 16 бит);

- количество входных и выходных звуковых каналов (например, 3 входных и 6 выходных);

- максимальная частота дискретизации сигнала (например, 48 кГц);

- метод синтеза звука (FM, WT или иной);

- количество голосов синтезируемого звука (например, 32);

- объемы локальных ОЗУ и ПЗУ;

- поддержка технологии Full Duplex;

- наличие аппаратного микшера и его возможности;

- динамический диапазон (например, 80 дБ);

- относительный уровень шумов и помех (например, –75 дБ);

- поддержка специальных программных технологий (MIDI, Windows Sound System, DirectSound и др.) и технологий объемного звука (DirectSound3D, EAX, Aureal 3D, Sensaura);

- система входных и выходных разъемов;

- наличие встроенного усилителя звука и его мощность;

- тип интерфейса с системной платой.

Отметим, что в связи с широким внедрением технологии интегрированных в системную плату звуковых адаптеров роль дискретных звуковых адаптеров в современных компьютерах существенно сократилась.

Сетевой адаптер

Сетевой адаптер предназначен для сопряжения компьютера с локальной сетью ЭВМ. На плате сетевого адаптера устанавливается набор микросхем (сетевой контроллер), управляющих передачей информации между системной магистралью компьютера и средой передачи сети. Крупными производителями микросхем сетевых контроллеров и сетевых адаптеров являются фирмы 3Com, Intel, Realtek, D–Link, Compex, Davicom, SMCS, UMC.

Сопряжение сетевого адаптера с системной платой компьютера обычно осуществляется с помощью интерфейсов ISA или PCI, ранее использовались также интерфейсы EISA и VLB. В последнее время в практику внедряются сетевые адаптеры с интерфейсом PCI–Express. В сетевых серверах могут использоваться сетевые адаптеры с интерфейсом PCI–X.

Наиболее широкое распространение в компьютерном мире получили сетевые адаптеры типа Ethernet. Адаптеры такого типа могут иметь следующие виды разъемов для сопряжения со средой передачи:

- разъемы типа AUI и BNC для сопряжения с коаксиальным кабелем диаметром 0,5 и 0,25 дюйма соответственно. Эти адаптеры имеют максимальную скорость передачи информации 10 Мбит/с и являются устаревшими;

- разъем типа RJ–45 для сопряжения с витой парой проводов. Эти адаптеры могут иметь максимальную скорость передачи информации 10 Мбит/с (адаптер типа Ethernet), 100 Мбит/с (Fast Ethernet) или 1000 Мбит/с (Giga Ethernet).

Комбинированные сетевые адаптеры Ethernet (10 Мбит/с) одновременно могут иметь разъем типа BNC и разъем типа RJ–45.

На плате сетевого адаптера может присутствовать разъем (панель) для установки микросхемы ПЗУ (так называемый Boot–ROM) с программой удаленного старта, которая необходима для запуска в работу сетевого компьютера, не оснащенного "винчестерским" накопителем.

На задней стенке сетевого адаптера около сетевого разъема обычно устанавливается от одного до шести светодиодных индикаторов, которые сигнализируют о состоянии среды передачи и текущем состоянии адаптера.

В связи с широким использованием в системных платах интегрированных сетевых адаптеров типа Fast Ethernet и Giga Ethernet роль дискретных сетевых адаптеров в современных компьютерах широкого применения значительно сократилась.

Внутренний модем (факс–модем)

Модем предназначен для связи компьютеров посредством телефонной сети. На плате модема устанавливается набор микросхем, называемый сигнальным процессором (DSP – Digital Signal Processor), и иные необходимые для работы модема устройства (микросхемы ОЗУ и ПЗУ, электромеханическое или электронное реле для коммутации телефонной линии, звуковой излучатель, переключатели режимов работы и др.). Крупными производителями модемов для ПК являются фирмы 3Com, ZyXEL, U.S. Robotics, D–Link, Acorp, Eline, Avaks.

На задней стенке внутреннего модема обычно устанавливаются один или два 4–контактных разъема типа RJ–11 для подключения к телефонной сети и телефонному аппарату соответственно. Интерфейс внутреннего модема с системной платой – ISA или PCI. Голосовые модемы могут также иметь разъемы для соединения с звуковым адаптером.

Многофункциональная плата ввода–вывода

Такая плата называется иначе мультикартой или платой Super I/O. Они широко применялись в компьютерах типа PC/XT и PC/AT с микропроцессорами типа 8088, 8086, 80286, 80386 и 80486 и интерфейсами ISA и VLB (реже PCI). Они предназначались для совместного использования с системными платами, не имеющими интегрированных контроллеров периферийных устройств. Типичная плата ввода–вывода содержит микросхему комбинированного контроллера ввода–вывода (использовались микросхемы фирм Goldstar, Holtek, Windbond, UMC и др.), который поддерживает два последовательных COM–порта, один параллельный LPT–порт, интерфейс дискетного накопителя (FDD), один или два порта интерфейса IDE/ATA, а также игровой порт (GAME). На плате, как правило, присутствуют переключатели (джамперы) для установки режима работы контроллера путем назначения определенного аппаратного прерывания (IRQ) и каналов прямого доступа к памяти (DMA).

Поскольку современные системные платы содержат интегрированные контроллеры периферийных устройств, то в настоящее время платы ввода–вывода в современных компьютерах практически не применяются.

Контроллеры периферийных устройств

Это наиболее широкая группа плат расширения, номенклатура которых определяется сферами конкретного применения компьютеров. К таким платам расширения относятся контроллеры интерфейсов IDE/ATA, SCSI, FireWire, USB, Serial–ATA и др., а также устройства для приема теле– и радиосигналов, устройства для обработки видеоизображения и звука, цифроаналоговые и аналого–цифровые преобразователи и прочие устройства. При этом они используют все возможные виды интерфейсов для сопряжения с системной платой (ISA, EISA, VLB, PCI, PCI–X, PCI–E).

Устройства дисковой памяти

Накопители на гибких магнитных дисках

Подавляющее большинство микрокомпьютеров оснащено дискетными накопителями формата 3,5 дюймов. Ранее широко использовались накопители формата 5,25 дюймов, а также комбинированные накопители, позволяющие работать с дискетами формата 5,25 и 3,5 дюймов. Большинство современных дисководов формата 3,5 и 5,25 дюймов имеют тип HD – High Density, которые позволяют работать с дискетами емкостью 1440 и 1200 Кбайт соответственно. Приводы формата 3,5 дюйма типа DD (Double Density) и ED (Extra Density) предусматривают работу с дискетами емкостью 720 и 2880 Кбайт соответственно, а приводы формата 5,25 дюйма типа DD и QD (Quad Density) – с дискетами емкость 360 и 720 Кбайт соответственно.

Для подключения к контроллеру дискетные накопители используют интерфейс SA400 и плоские 34–контактные кабели. К одному контроллеру может быть подключено два привода различного формата. В приводе формата 5,25 дюйма используется "ножевой" (печатный) разъем, а в приводе формата 3,5 – обычный разъем разъем–вилка. Для подключения дисководов разного типа предназначен комбинированный интерфейсный кабель, который имеет шесть перевернутых проводов (с 10–й по 16–й) между разъемами дисководов А: и В:.

Электрическое питание на привод формата 5,25 дюйма подается через нормальный 4– контактный разъем Molex (такой же, как на "винчестерских" накопителях и приводах CD/DVD), а на привод формата 3,5 дюймов – через малогабаритный 4–контактный разъем.

Гораздо реже в системные блоки устанавливаются накопители на гибких магнитных дисках типа ZIP (дискеты емкостью 100 или 250 Мбайт) и LS–120, а также накопители на магнитооптических дисках. Эти накопители обычно используют интерфейс IDE/ATA.

Накопители на жестких магнитных дисках

В микрокомпьютерах обычно применяются "винчестерские" накопители формата 3,5 и 5,25 дюймов, а также 2,5 и 1,8 дюймов (в мобильных компьютерах). Они устанавливают в монтажные отсеки системного блока. На крышке корпуса накопителя обычно указываются основные технические параметры устройства. "Винчестерские" накопители характеризуются следующим набором технических характеристик:

- габаритные размеры накопителя. Они обычно характеризуются так называемым форм–фактором. Форм–фактор указывает на горизонтальный и вертикальный размеры накопителя. Горизонтальный размер определяется диаметром магнитного диска, который может быть одним из следующих значений: 5,25; 3,5; 2,5; 1,8 дюйма (действительный размер корпуса накопителя чуть больше). Вертикальный размер обычно характеризуется такими параметрами, как Full–Height (FH), Half–Height (HH), Third–Height (Low–Profile, LP). Накопители "полной высоты" имеют вертикальный размер более 3,25 дюйма (82,5 мм), "половинной высоты" – 1,63 дюйма (41,25 мм), "низкопрофильные" – около 1 дюйма (25,4 мм);

- фирма изготовитель, модель накопителя. Крупными изготовителями "винчестеров" в настоящее время являются фирмы Western Digital, Maxtor, Seagate, Samsung, Hitachi (бывшее производство IBM), Fujitsu (накопители с интерфейсом SCSI и накопители для портативных компьютеров). В компьютерах работают также дисковые накопители фирм CDC, Conner, Kalok, Kyocera, Micropolis, Miniscribe,NEC, Quantum, Priam, Rodime, TEAC, Toshiba и других производителей;

- номинальная емкость накопителя, Мбайт;

- физические параметры накопителя (количество магнитных дисков, магнитных головок);

- частота вращения магнитных дисков (типичные значения 3600, 5400, 7200, 10000, 15000 мин–1);

- логические параметры накопителя (количество цилиндров, магнитных головок, секторов на магнитной дорожке);

- тип интерфейса (ST512/406, ESDI, Parallel–ATA, Serial–ATA, SCSI, USB, FireWire);

- емкость буферной памяти (типичные значения 512 Кбайт, 2, 8 и 16 Мбайт);

- параметры энергопотребления;

- параметры быстродействия (среднее время позиционирования магнитных головок в миллисекундах, средняя скорость передачи данных в Мбайт/с и др.);

- параметры надежности (гарантированное количество циклов включениявыключения, наработка на отказ и др.).

Соединение накопителя с интерфейсом PATA осуществляется плоским 40– или 80–проводным кабелем. Максимальная длина такого кабеля не должна превышать 18 дюймов (примерно 45 см). К одному кабелю подключается не более двух накопителей, которые идентифицируются как Master (ведущий) и Slave (ведомый). Малогабаритные накопители с интерфейсом PATA используют 44–проводный плоский кабель, который содержит линии подвода питающего напряжения.

Накопители с интерфейсом SCSI соединяются с контроллером с помощью 50– или 68–проводного плоского кабеля. К одному контроллеру SCSI может быть подключено до семи устройств.

Накопители с интерфейсом SATA соединяются с контроллером посредством 7–проводного кабеля длиной не более 1 м.

Устаревшие накопители с интерфейсами ST406/512 и ESDI работают совместно с платой контроллера, который устанавливается в интерфейсный разъем системной платы. К плате контроллера может быть подключено два накопителя. Для подключения накопителей используются два типа плоских кабелей: общий (магистральный) 34–контактный кабель для передачи сигналов управления и индивидуальные 20–контактный кабели для передачи данных. Некоторые контроллеры типа ST406/512 и ESDI предусматривали также подключение дискетных приводов.

Электрическое питание на накопители подается чрез 4–контактный разъем Molex. Накопители с интерфейсом Serial–ATA имеют специальный разъем питания либо с целью совместимости с блоками питания имеют два разъема питания различного типа.

Накопители на оптических дисках Привод для оптических, или компакт–дисков, дисков типа CD/DVD в настоящее время стал неотъемлемым периферийным устройством микрокомпьютеров различного назначения. Эти устройства характеризуются следующими техническими характеристиками:

- тип привода. Существуют следующие типы приводов CD/DVD:

- CD–ROM – могут только читать компакт–диски;

- DVD–ROM – могут только читать диски CD–ROM и DVD–ROM (некоторые устройства могут также читать диски DVD–RAM);

- CD–RW – могут читать компакт–диски и записывать диски типа CD–R и CD–RW;

- Combo (DVD/CD–RW) – эти приводы могут читать диски типа CD–ROM и DVDROM, а также записывать диски типа CD–R и CD–RW;

- DVD–RW – это наиболее универсальные устройства, позволяют читать диски типа CD–ROM и DVD–ROM и записывать диски типа CD–R, CD–RW, DVD–R/+R и DVD–RW/+RW (некоторые приводы способны работать с дисками типа DVD–RAM);

- габаритные размеры накопителя. Они также характеризуются с помощью формфактора. Форм–фактор встраиваемого привода компакт–дисков обычно описывается параметрами 5,25" и HH.;

- фирма изготовитель, модель накопителя. Крупными изготовителями CD/DVD приводов в настоящее время являются фирмы Acer, AOpen, Lite–On, LG, Mitsumi, NEC, Panasonic, Philips, Plextor, Pioneer, Sony, Samsung, TEAC, TSST (Toshiba–Samsung). В компьютерах прежних лет выпуска еще работают накопители фирм Quantum, Conner и др.;

- способ загрузки диска (с помощью кассеты или выдвижной панели);

- скоростная формула привода. Например, скоростная формула 32/16/48 для привода типа CD–RW означает следующее: данный привод может записывать диски типа CD–R с максимальной скоростью 32х, записывать диски типа CD–RW с максимальной скоростью 16х и читать диски типа CD–ROM с максимальной скоростью 48х. Скорость 1х для приводов CD соответствует скорости передачи данных 150 Кбайт/с. Для приводов DVD скорость 1х соответствует скорости передачи данных 1380 Кбайт/с;

- тип интерфейса (ATAPI, Serial–ATA, SCSI, USB, FireWire, LPT);

- емкость буферной памяти (типичные значения 128, 256 и 512 Кбайт, 2 и 8 Мбайт);

- параметры энергопотребления;

- параметры быстродействия (среднее время позиционирования оптической головки в миллисекундах, средняя скорость передачи данных в Мбайт/с и др.);

- параметры надежности (гарантированное количество циклов включениявыключения, наработка на отказ и др.).

Сопряжение приводов CD/DVD с контроллером интерфейса и блоком питания осуществляется такими же кабелями, как для "винчестерских" накопителей.

Накопители на магнитной ленте В современных компьютерах типа IBM PC накопители на магнитной ленте почти не применяются, поскольку их функциональные возможности перекрыты возможностями записывающих приводов CD/DVD, а также флэш–дисков.

2.3 Оборудование

Системный блок учебного IBM PC/AT-совместимого ПК, содержащий элементы аппаратуры компьютера (корпус, блок питания, системную плату, микропроцессор, модули оперативной памяти, видеоадаптер, сетевой адаптер, модем, накопители на магнитных дисках, привод CD или DVD, соединительные кабели и др.), набор монтажного инструмента (отвертки, пассатижи), пинцет.

2.4 Задание на работу

Задание на лабораторную работу состоит в изучении всех компонентов системного блока лабораторного ПК и составлении подробного технического описания системного блока.

## 2.5 Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с теоретическими положениями лабораторной работы, изучить конструктивные особенности и функциональные возможности компьютерных системных плат, ответить на контрольные вопросы, получить у преподавателя индивидуальное задание.

- Выполнить наружный осмотр системного блока домашнего компьютера, определить тип корпуса, типы периферийных устройств с наружным доступом.

- Убедиться, что системный блок отключен от электрической сети, и снять крышку системного блока, воспользовавшись для этого соответствующим инструментом.

- Изучить внутреннее устройство системного блока. Определить количество и типоразмеры монтажных отсеков корпуса, а также типы периферийных устройств, установленных в монтажных отсеках. При необходимости демонтировать периферийные устройства из монтажных отсеков.

- Определить тип блока питания и его основные технические параметры. При необходимости демонтировать блок питания из корпуса, предварительно отсоединив провода от системной платы и периферийных устройств.

- Выполнить осмотр системной платы и установленных на ней компонентов. При необходимости извлечь из системной платы микропроцессор, модули памяти, платы расширения. Определить тип, марку системной платы и ее основные технические характеристики, а также типы модулей памяти и плат расширения.

- Определить типы интерфейсов и соединительных кабелей, которые используются для соединения периферийных устройств с контроллерами.

- Установить в корпус все ранее демонтированные компоненты системного блока. Установить крышку корпуса.

- Подготовить отчет о результатах исследования компонентов системного блока. Защитить отчет перед преподавателем.

Отчет по лабораторной работе выполняется на листах писчей бумаги формата А4. По согласованию с преподавателем отчет может быть оформлен в ученической тетради. Страницы отчета должны быть пронумерованы. Отчет должен содержать:

- титульный лист, выполненный по общепринятому образцу;

- текст задания на работу;

- техническое описание компонентов изучаемого системного блока лабораторного компьютера, включая схемы, рисунки и эскизы, поясняющие устройство системного блока;

- библиографический список, выполненный по ГОСТ 7.1–84.

По согласованию с преподавателем студент может представить отчет с техническим описанием системного блока своего домашнего компьютера. Для более глубокого изучения аппаратных компонентов персональных компьютеров и микроЭВМ следует воспользоваться литературными источниками, приведенными в библиографическом списке.

## 2.6 Пример описания системного блока компьютера

Изучаемый системный блок собран в корпусе типа Midi–tower формата ATX. В корпусе установлен блок питания типа АТХ модели MaxUs PM–230W фирмы Key Mouse Electronics Co. (Китай) с номинальной мощностью 230 Вт. Входное напряжение блока питания – только 230 В. Блок питания соответствует спецификации АТХ версии 2.01 и обеспечивает следующие токи нагрузки: +5 В – 23 А; +3,3 В – 14 А; +12 В – 8 А; –5 В – 0,5 А; –12 В – 0,5 А. Блок питания содержит один 20–контактный разъем для подключения к системной плате, три 4–контактных разъема типа Molex для подключения дисковых накопителей и один 4–контактный разъем для подключения флоппи–дисковода формата 3,5 дюйма.

На передней панели корпуса установлены кнопки включения и аппаратного сброса ("Reset"), а также два светодиодных индикатора активности системного блока и "винчестерского" накопителя.

Корпус содержит три монтажных отсека формата 5,25 дюйма с внешним доступом и два монтажных отсека формата 3,5 дюйма с внешним доступом. Кроме этого, корпус содержит один монтажный отсек формата 3,5 дюйма с внутренним доступом.

В верхнем монтажном отсеке формата 5,25 дюйма установлен привод типа CD–RW модели CW–7586 фирмы Panasonic. Скоростная формула данного привода – 8/4/32. Привод позволяет читать диски типа CD–Audio, CD–ROM, CD–R, CD–RW с максимальной скоростью 32х, записывать диски типа CD–R с максимальной скоростью 8х и диски типа CD–RW с максимальной скоростью 4х. Загрузка дисков в привод производится с помощью выдвижного лотка. Интерфейс данного накопителя – ATAPI, объем буферной памяти – 2 Мбайт, среднее время доступа к диску – 120 мс.

В верхнем монтажном отсеке формата 3,5 дюйма с внешним доступом установлен привод дискеты, а в нижнем монтажном отсеке с внутренним доступом – накопитель на жестком магнитном диске фирмы Fujitsu модели MPG3204AH номинальной емкостью 20 Гбайт. Накопитель имеет форм–фактор 3,5 дюйма. Накопитель содержит два магнитных диска и четыре магнитные головки, частота вращения магнитных дисков – 7200 мин–1. Объем буферной памяти накопителя – 2048 Кбайт. Интерфейс "винчестерского" накопителя – АТА100 (максимальная скорость передачи информации – 100 Мбайт/с).

В корпусе установлена системная плата синего цвета формата ATX модели GA–6OXT ревизии 1.0 производства фирмы Gigabyte Technology (Тайвань). Системная плата имеет следующие технические характеристики:

- поддерживаемые микропроцессоры – Pentium III и Celeron с ядром Coppermain или Tualatin с тактовой частотой от 500 до 1400 МГц с конструктивным исполнением корпуса FC–PGA и FC–PGA2;

- количество процессорных разъемов – 1;

- тип разъема процессора – Socket–370;

- чипсет – Intel 815EP;

- количество разъемов расширения – 5 разъемов PCI белого цвета (32–разрядные), 1 разъем AGP универсального типа спецификации 2.0 коричневого цвета, 1 разъем CNR коричневого цвета;

- количество разъемов памяти – 3 разъема типа DIMM–168 черного цвета (максимальный объем устанавливаемой оперативной памяти – 512 Мбайт);

- контроллеры периферийных устройств – один двухканальный контроллер интерфейса ATA–100 (максимальная скорость передачи информации – 100 Мбайт/с, максимальный объем подключаемого дискового накопителя – 128 Гбайт), один контроллер дискетного накопителя;

- коммуникационные порты – один параллельный LPT–порт, два последовательных COM–порта, один разъем типа PS/2 для подключения клавиатуры, один разъем типа PS/2 для подключения манипулятора "мышь", два порта интерфейса USB типа А спецификации 1.1. Все порты установлены на панели ввода–вывода;

- 20–контактный двухрядный разъем питания типа АТХ белого цвета;

- два 3–контактных разъема белого цвета для подключения охлаждающих вентиляторов;

- элемент питания CMOS–памяти типа Maxell CR2032 с номинальным напряжением 3 В;

- интегрированные видеоадаптер, звуковой адаптер, сетевой адаптер, модем, игровой порт и иные устройства на системной плате отсутствуют;

- габаритные размеры системной платы – 180х305 мм

Чипсет Intel 815EP содержит следующие микросхемы:

- Intel FW82815EP, которая выполняет функции контроллера системной магистрали, интерфейса AGP и оперативной памяти. Микросхема FW82815EP закрыта охлаждающим радиатором с логотипом фирмы Gigabyte;

- Intel 82801BA, которая содержит контроллеры интерфейсов ввода–вывода (PCI, IDE/ATA, USB).

На системной плате установлен микропроцессор Intel Pentium III 1000ЕВ со следующими параметрами:

- условное наименование процессора – Coppermain;

- технология изготовления ядра процессора – 0,18 мкм;

- количество транзисторов – 28 млн.;

- арифметический сопроцессор – встроенный;

- разрядность регистров общего назначения – 32 бита;

- разрядность регистров арифметического сопроцессора – 80 бит;

- разрядность регистров MMX – 64 бита;

- разрядность регистров XMM – 128 бит;

- разрядность шины данных – 64 бита;

- разрядность шины адреса – 36 бит;

- номинальная тактовая частота – 1000 МГц;

- номинальное напряжение питания – 1,75 В;

- объем кэш–памяти первого уровня – 32 Кбайта;

- объем кэш–памяти второго уровня – 256 Кбайт;

- внешняя тактовая частота – 133 МГц;

- коэффициент умножения тактовой частоты – 7,5;

- тип корпуса – FC–PGA (Flip Chip Pin Grid Array) зеленого цвета.

На микропроцессоре установлен охлаждающий радиатор с вентилятором. Вентилятор оснащен датчиком частоты вращения и подключен трехпроводным кабелем к разъему системной платы "CPU Fan".

На системной плате в разъеме "DIMM–0" установлен один двухсторонний модуль оперативной памяти JM333S643A–75 типа DIMM–168 спецификации PC–133. Модуль содержит 16 микросхем оперативной памяти с обозначением JetRam J28S3AT–75 типа SDRAM (синхронная динамическая оперативная память) с номинальным временем доступа 7,5 нс и общей емкостью 256 Мбайт. Организация микросхем памяти 64Мх64. Модуль памяти имеет микросхему SPD, является небуферизированным, средств контроля не имеет. Номинальное напряжение питания модуля памяти – 3,3 В.

На системной плате установлена одна микросхема ПЗУ типа Flash–ROM (перепрограммируемая постоянная память с электрическим стиранием информации) объемом 2 Мбит (256 Кбайт) производства фирмы Atmel. В это ПЗУ записаны программы BIOS фирмы AWARD. В качестве микросхемы Super I/O используется микросхема ITE IT8712F–A, которая содержит контроллеры клавиатуры, "мыши", дискетных накопителей, последовательных и параллельных коммуникационных портов, также содержит схему аппаратного мониторинга работоспособности системной платы.

На системной плате присутствуют также разъем для подключения инфракрасного коммуникационного порта (IR Port – Infra Red Port) и разъем для подключения разъемов третьего и четвертого портов интерфейса USB.

В разъемах расширения системной платы установлены следующие адаптеры.

- В разъеме AGP установлен видеоадаптер модели GV–GF1280–32E производства фирмы Gigabyte Technology, выполненный на основе видеоконтроллера GeForce2 MX200 фирмы nVidia. Цвет платы видеоадаптера – синий. На микросхему видеоадаптера установлен ребристый охлаждающий радиатор черного цвета. Видеоконтроллер GeForce2 MX200 характеризуется следующими основными техническими параметрами:

- условное фирменное наименование микросхемы – NV11;

- количество транзисторов – 19 млн.;

- технологический процесс изготовления микросхемы – 0,18 мкм;

- тактовая частота ядра видеоконтроллера – 175 МГц;

- разрядность внутренней шины видеоконтроллера – 256 бит;

- тактовая частота видеопамяти – 166 МГц;

- объем видеопамяти – 16 или 32 Мбайт;

- тип микросхем видеопамяти – SDRAM;

- ширина шины видеопамяти – 64 бита;

- количество пиксельных конвейеров – 2;

- количество модулей обработки текстур (TMU) – по два модуля на конвейер;

- интерфейс с системной платой – AGP 4x;

- тактовая частота RAMDAC – 350 МГц;

- поддержка графических технологий Microsoft DirectX 7.0 и OpenGL.

На плате видеоадаптера присутствуют микросхема ПЗУ объемом 48 Кбайт, предназначенная для хранения программ видео–BIOS, и четыре микросхемы видеопамяти ViGOUR VG5364161PT–6 типа SDRAM с номинальным временем доступа 6 нс с общим объемом 32 Мбайта. На задней стенке видеоадаптера закреплен один 15–контактный разъем типа D–Sub для подключения монитора аналогового типа.

- В третьем разъеме PCI установлен сетевой адаптер типа Fast Ethernet модели RE100TX–PCI производства фирмы COMPEX (Тайвань), выполненный на основе микросхемы сетевого контроллера модели RTL8139A производства фирмы Realtek (Тайвань). Плата сетевого адаптера имеет зеленый цвет. На плате сетевого адаптера имеется разъем для установки микросхемы загрузочного ПЗУ (BootROM). На задней стенке сетевого адаптера закреплены один разъем типа RJ–45 и один светодиодный индикатор LINK для контроля работоспособности адаптера и сетевого кабеля. Сетевой адаптер предназначен для работы со средой передачи "витая пара" с номинальными скоростями передачи информации 10 или 100 Мбит/с.

- В пятом разъеме PCI установлен звуковой адаптер, выполненный на основе микросхемы звукового синтезатора YMF 740–V фирмы Yamaha (Япония). Цвет платы звукового адаптера – зеленый. Звуковой адаптер имеет следующие основные технические характеристики:

- тип процессора – HSP (программная обработка звуковых сигналов);

- метод синтеза звука – табличный (Wave Table);

- разрядность АЦП – 16 бит;

- максимальная частота дискретизации звука – 48 кГц;

- количество голосов (качество полифонии) – 32;

- количество входных звуковых каналов – 3 (два линейных входа и микрофонный вход);

- количество выходных каналов – 2 (стерео);

- поддержка программных технологий – Plug&Play, General MIDI, Extended General MIDI, DirectMusic, DirectSound3D, Full Duplex;

- совместим с адаптером Sound Blaster Pro

Данный звуковой адаптер имеет следующие входы и выходы звуковых сигналов:

- линейный вход звукового сигнала (обозначен как LINE IN);

- вход для подключения микрофона (MIC IN);

- линейный выход для подключения активных акустических систем (SPEAKER);

- два входа для подключения звукового выхода привода CD/DVD (обозначены как CD–ROM IN:1 и CD–ROM IN:2);

- 15–контактный разъем игрового порта и интерфейса MIDI.

К первичному (Primary) порту контроллера интерфейса ATA/IDE (40 выводов, два ряда по 20 выводов) с помощью 80–проводного плоского кабеля подключен "винчестерский" накопитель. К вторичному (Secondary) порту контроллера интерфейса ATA/IDE (40 выводов, два ряда по 20 выводов) с помощью 40–проводного плоского кабеля подключен привод CDRW. Дискетный накопитель подключен к соответствующему порту контроллера системной платы (34 вывода, два ряда по 17 выводов) посредством 34–проводного плоского кабеля.

Системная плата оснащена системой мониторинга основных критических параметров условий работы системной платы (частоты вращения охлаждающих вентиляторов, температуры корпуса микропроцессора). К системной плате подключены: кнопка включения блока питания, кнопка "Reset", светодиодные индикаторы наличия напряжения питания "Power" (зеленого цвета) и активности "винчестерского" накопителя (оранжевого цвета), динамическая звуковая головка, которая установлена на нижней стенке корпуса системного блока.

## 2.7 Контрольные вопросы

- Что такое системный блок компьютера?

- Какие компоненты входят в состав системного блока компьютера?

- По каким параметрам производится классификация корпусов системных блоков компьютеров?

- Какие существуют форматы системных плат и корпусов системных блоков?

- Какие технические особенности имеет корпус типа АТХ по сравнению с корпусом типа АТ?

- Каким образом в корпус системного блока устанавливаются компоненты компьютера?

- Каким образом осуществляется установка системной платы в корпус системного блока?

- Каким образом осуществляется электропитание элементов системного блока?

- Какие конструктивные исполнения корпусов микропроцессоров Intel и совместимых с ними применяются в настоящее время?

- Почему на системной плате современного компьютера отсутствует микросхема арифметического сопроцессора?

- Какой уровень потребляемой мощности имеют современные микропроцессоры и платы расширения?

- Какие технические особенности имеет блок питания типа АТХ по сравнению с блоком питания типа АТ?

- Что такое плата расширения?

- Какие компоненты входят в состав видеоадаптера?

- Какие интерфейсы используются для сопряжения видеоадаптера с системной платой?

- Какие интерфейсы используются для подключения монитора к видеоадаптеру?

- Каковы функциональные возможности звукового адаптера?

- Какие элементы входят в состав звукового адаптера?

- Назначение сетевого адаптера? Классификация сетевых адаптеров?

- Какие компоненты составляют сетевой адаптер?

- Какие компоненты входят в состав внутреннего модема?

- Какие интерфейсы предназначены для подключения периферийных устройств?

- Какие интерфейсы предназначены для подключения устройств дисковой памяти?

- Каким образом осуществляется охлаждение компонентов системного блока компьютера?

## 2.8 Библиографический список

- Айден К, Фибельман Х., Крамер М. Аппаратные средства РС. – СПб BHV, 1996. – 544 с.

- Борзенко А.Е. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация. – М.: Компьютер– Пресс, 1996. – 344 с.

- Вебер Р. Сборка, конфигурирование, настройка, модернизация и разгон ПК: Энциклопедия пользователя. – Киев: DiaSoft, 2001. – 624 с.

- Ветров С. Компьютерное "железо". – М.: Солон–Р, 2002. – 559 с.

- Гук М. Аппаратные средства PC: Энциклопедия. – СПб: Питер, 2001. – 928 с.

- Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. – СПб: Питер, 2002. – 528 с.

- Жаров А. Железо IBM 2004. – М.: МикроАрт, 2004. – 336 с.

- Ибрагим К.Ф. Устройство и настройка ПК. – М.: БИНОМ, 2004. – 368 с.

- Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC. – СПб: БХВ, 2000. – 1024 с.

- Минаси М. Ваш ПК: устройство, принцип работы, модернизация, обслуживание и ремонт: Полное руководство. – К.: ВЕК+, 2004. – 1008 с.

- Мураховский В.И. Железо ПК: Практическое руководство. – М.: ДЕСС–КОМ, 2003. – 688 с.

- Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК. – М.: Вильямс, 2001.– 1184 с.

- Пилгрим А. Персональный компьютер: модернизация и ремонт – СПб: BHV, 1999. – 528 с.

- Пресс Б., Пресс М. Ремонт и модернизация ПК. Библия пользователя.– М.: Вильямс, 2000. – 1120 с.

- Рудометов Е., Рудометов В. Аппаратные средства и мультимедиа. – СПб: Питер, 1999. – 352 с.

- Рудометов Е., Рудометов В. Материнские платы и чипсеты. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

- Соломенчук В. Г., Соломенчук П.В. "Железо" ПК 2004. – СПб: БХВ, 2004. – 368 с.

- Трасковский А. Устройство, модернизация, ремонт IBM PC. – СПб: БХВ, 2003. – 608 с.

- Фролов И. Компьютерное "железо". Руководство пользователя. – М.: Познавательная книга плюс, 2001. – 352 с.

Лабораторная работа №3. Техническая диагностика компьютера с помощью специальных программных средств

3.1 Цель и задачи работы

Ознакомление с сервисными программами (утилитами), предназначенными для технической диагностики IBM–совместимых ПК и микроЭВМ, изучение их функциональных возможностей и приобретение навыков работы с ними.

## 3.2 Основные теоретические сведения

Персональные компьютеры стали самыми распространенными в мире вычислительными средствами. Подавляющее большинство ПК – это компьютеры типа IBM PC/AT, работающие под управлением операционных систем из семейств MS–DOS и Windows. Несмотря на то, что работать с ПК может и неквалифицированный пользователь, для умелого обращения с современной вычислительной техникой пользователю ПК все–таки необходимы достаточно глубокие знания в области аппаратного и программного обеспечения вычислительных систем. На современном этапе развития информационной технологии знание аппаратной части компьютеров стало еще более необходимым, чем раньше, что обусловлено рядом следующих объективных причин:

- неуклонный рост потенциальных возможностей ПК и снижение цен на комплектующие влечет за собой желание модернизировать существующий компьютер или собрать новый, а для этого необходимы соответствующие знания и опыт;

- внедрение ПК практически во все сферы человеческой деятельности привело к необходимости сопряжения компьютера с разнообразными периферийными устройствами, что невозможно без знания аппаратуры ПК;

- современные программные продукты стали чувствительными к составу аппаратных средств ПК и качеству их исполнения;

- разработка программ на языках программирования высокого уровня часто невозможна без знаний и принципов работы, и устройства ПК.

Определить состав аппаратных и программных ресурсов конкретной вычислительной системы только по одному внешнему виду компьютера практически невозможно. Поэтому пользователям компьютеров необходимо иметь "под рукой" специальные программные инструменты по определению конфигурации аппаратных и программных ресурсов своего компьютера. Основными сферами применения таких средств являются сборка и модернизация компьютеров, разработка и установка программного обеспечения. Эти же средства необходимы администрации вычислительных центров для организации учета парка вычислительной техники. Такие программы могут оказаться полезными и тем пользователям ПК, кто самостоятельно или в учебном заведении изучает "анатомию" компьютеров и приобретает навыки работы с вычислительной техникой.

Основные технические характеристики IBM–совместимого компьютера (тип процессора и арифметического сопроцессора, объем оперативной памяти, типы подключенных периферийных устройств и коммуникационных портов) обычно можно узнать из таблицы аппаратной конфигурации, формируемой процедурой самотестирования POST (Power–on–Self–Test) базовой системы ввода–вывода (BIOS) и отображаемой на экране монитора компьютера перед стартом операционной системы. В процессе выполнения процедуры POST производится также первичная проверка работоспособности аппаратуры компьютера. Поскольку время отображения этой таблицы достаточно непродолжительно, то, чтобы зафиксировать ее на экране с целью изучения содержания, следует воспользоваться клавишей Pause.

Для более глубокого количественного и качественного анализа ресурсов компьютера предназначены специальные сервисные программы, называемые утилитами. Их название происходит от английского слова utility, что в переводе означает полезность. Утилиты исследуют компьютер "изнутри" и отображают на экране монитора детальную информацию о техническом состоянии компьютера. Проведенный анализ существующих сервисных программ для IBM–совместимых компьютеров показал, что с середины 80–х годов в компьютерном мире было разработано довольно много программ данного назначения. Среди всего многообразия утилит можно выделить два больших класса таких программ:

- информационные утилиты;

- утилиты диагностирования и тестирования.

Информационные утилиты определяют детальные технические характеристики компьютера, на котором они работают. Такие программы полезны для первичного анализа вычислительной системы. Все информационные утилиты можно подразделить на универсальные и специальные. Универсальные информационные утилиты позволяют исследовать практически все компоненты вычислительной системы. Как правило, практически все современные операционные системы для ПК содержат соответствующие программные средства. Так, например, в состав операционных систем MS–DOS версии 6.хх и Windows 3.x/9x, начиная с 1993 года, входит универсальная информационная утилита Microsoft Diagnostics (MSD). Кроме этого, в состав операционных систем Windows входит сервисная программа System Information ("Сведения о системе").

Специальные информационные утилиты детально исследуют только отдельные элементы компьютера: процессор, устройства памяти, устройства ввода–вывода. Существует обширное множество программ данного назначения. Как правило, наименования специальных информационных утилит отражают их функциональную специализацию, например:

- CPUID, CPUINFO, CHKCPU – информация о микропроцессоре;

- BIOSINFO, BIOSID – информация о базовой системе ввода–вывода;

- MEMINFO, MEMLIST, RAMINFO – информация об устройствах оперативной памяти;

- PCIINFO, PCILIST, PCISNIF – информация об устройствах с интерфейсом PCI;

- AGPINFO – информация о видеоадаптере с интерфейсом AGP;

- IDEINFO, ATAINFO, – информация об устройствах с интерфейсом IDE/ATA/ATAPI/SATA;

- VGAINFO, VESAINFO – информация о видеосистеме;

- DDCINFO, DDCTEST – информация о мониторе.

Существует также множество универсальных и специальных информационных утилит, разработанных отдельными программистами, которые по своим функциональным возможностям не уступают аналогичным программам фирменного происхождения. В таблице 3.1 приведены сведения о наиболее известных в компьютерном мире современных универсальных утилитах, характеризующихся широким набором диагностических функций.

| Таблица 3.1 – Универсальные информационные утилиты Наименование утилиты | Программист | Операционная система |
| --- | --- | --- |
| AIDA, Everest | Миклош Тамаш (Венгрия) | DOS, Windows |
| DIAG | Доминик Маркс (Германия) | DOS |
| Dr. Hardware Sysinfo | Петер Гебхард (Германия) | DOS, Windows |
| ASTRA | Константин Кондаков (Россия) | DOS, Windows |
| HWINFO | Мартин Малик (Словакия) | DOS, Windows |
| MvPCInfo | Дмитрий Инихов (Россия) | Windows |
| NSSI | Томаш Навратил (Чехия) | DOS |
| PC Analyser | Дэвид Эспеншид, Свен Бергеманн (Германия) | DOS |
| PC–Config | Михаэль Холин (Германия) | DOS |
| PC Wizard | Лорен Катил, Франк Делаттре (Франция) | Windows |
| SIW | Габриель Топала (Канада) | Windows |
| Super System Information | Денис Менькович (Россия) | Windows |
| System Analyser (SA) | Ханс Ниекус (Нидерланды) | DOS |
| System Information (NSSI) | Томаш Навратил (Чехия) | DOS |
| System Speed Test | Владимир Афанасьев (Россия) | DOS |
| System QPort | Алексей Киселев (Россия) | DOS, Windows |
| AGSI, ToolStar | Андреас Грёгель (Германия) | DOS, Windows |

Утилиты диагностирования и тестирования выполняют проверку правильности функционирования аппаратных и программных компонентов промышленного компьютера с целью выявления причин, вызывающих отклонения от его нормальной работы. Работая на компьютере, пользователи периодически сталкиваются с какими–либо неполадками в работе его подсистем. Неполадки проявляются по–разному: это может быть замедление работы компьютера, останов ("зависание") компьютера, внезапная перезагрузка операционной системы, ошибки при работе с устройствами оперативной или внешней памяти, отсутствие или искажение изображения на экране монитора компьютера и другие симптомы. Утилиты диагностирования и тестирования как раз и предназначены для поиска причин неисправностей компьютера и их путей преодоления. Среди утилит диагностирования и тестирования, как и среди информационных утилит, также можно выделить универсальные и специальные.

Универсальные утилиты диагностирования и тестирования определяют и проверяют все доступные аппаратные и программные компоненты компьютера. Фактически они представляют собой сложные программные комплексы, состоящие из нескольких программных и вспомогательных файлов. Программные файлы выполняют отдельные информационные и диагностические функции, а вспомогательные файлы содержат информацию специального характера, используемую программами в процессе своей работы, или информацию справочного характера, предназначенную для пользователя. Основные сведения о наиболее известных программных продуктах этого типа приведены в таблице 3.2

| Таблица 3.2 – Универсальные утилиты диагностирования и тестирования ПК |  |
| --- | --- |
| Наименование утилиты | Фирма–разработчик |
| AMIDIAG | American Megatrends, Inc. |
| BCM Diagnostics for DOS | BCM Advanced Research, Inc. |
| Norton Diagnoctics (NDIAGS) | Symantec Corp. |
| Quality Analyser (QA Plus) | DiagSoft, Inc. |
| QuickTech Pro | ULTRA–X Inc. |
| PC–Check, TroubleShooter | Eurosoft, Ltd. |
| PC–Certify | PC Certify Inc. |
| PC–Doctor | WaterGate Software |
| PC Technician, TuffTest | Windsor Technologies |

Все упомянутые программные продукты предназначены, как правило, для работы в однопрограммных операционных системах типа MS–DOS (или PC–DOS, DR–DOS, Novell DOS, PTS–DOS) в режиме минимальной конфигурации, так как только в таких условиях сервисная программа имеет монопольный доступ ко всем аппаратным и программным ресурсам компьютера. Многие сервисные программы в процессе тестирования компонентов системной платы компьютера конфликтуют с драйверами дополнительной памяти типа EMM386, QEMM, QMAX, так как эти драйверы переключают процессор из реального режима работы (Real Mode) в состояние виртуального 8086 (Virtual Mode), при котором ограничивается доступ программ к аппаратным ресурсам компьютера. Присутствие в процессе тестирования вычислительной системы драйвера расширенной памяти HIMEM.SYS менее критично, но зачастую также нежелательно. Поэтому для работы в многопрограммных операционных системах семейства Windows или OS/2 предназначаются специально разработанные пакеты сервисных программ. В этой же связи некоторые из утилит имеют по два варианта исполнения: соответственно для DOS и Windows. Некоторые утилиты способны работать как в среде однопрограммной операционной системы MS–DOS, так и в среде многопрограммной Windows. Однако при работе утилит в многопрограммной среде обычно не гарантируется стабильная работа вычислительной системы, и при этом некоторые функции технической диагностики, возможно, будут отключены.

Сведения о наиболее известных и популярных программных пакетах, предназначенных для работы в среде операционной системы семейства Windows, приведены в таблице 3.3.

| Таблица 3.3 – Пакеты сервисных программ для Windows |  |
| --- | --- |
| Наименование утилиты | Фирма–разработчик |
| BurnInTest, PerfomanceTest | PassMark Software |
| BCM Diagnostics for Windows | BCM Advanced Research, Inc. |
| Cool Info | Creation Software, Inc. |
| FirstAid | Cybermedia |
| Fix–It Utilities | Ontrack Data International |
| FreshDiagnose | FreshDevices Corp. |
| HARDiNFO | Ultimate Systems |
| HNETINFO | Hnet Software, Ltd. |
| Norton Utilities for Windows | Symantec Corp. |
| Nuts & Bolts | Helix Software |
| PC Medic | McAfee Associates, Inc. |
| PC–Doctor Service Center | PC–Doctor, Inc. |
| Sandra | SiSoft Software |
| System View | Kaizen Engineering, LLC |
| The Ultimate Troubleshooter | AnswersThatWork.com |
| WINCheckIt | TouchStone Software Corp. |

Большинство сервисных программ имеют многооконный интерфейс и систему многоуровневых иерархических меню для взаимодействия с пользователем. Каждое окно программы связывается с исполнением какой–либо функции и отображением соответствующей информации. Другая часть программ выводит информацию обо всех ресурсах вычислительной системы на экран монитора в виде списка. С помощью клавиш управления курсором пользователь может просмотреть весь список, а также вывести список на принтер или записать в файл.

Несмотря на значительное многообразие сервисных программ, перечень анализируемых ими аппаратных и программных компонентов IBM–совместимых компьютеров практически одинаков, а именно:

- тип и модель микропроцессора, его тактовая частота, специфичные характеристики микропроцессора конкретной модели (например, серийный номер, номер модификации, организация кэш–памяти, тип конструктивного исполнения, технология изготовления и другие). Обычно в этом разделе указывается результат выполнения процессорной команды CPUID. Современные сервисные программы способны различать различные модели и модификации микропроцессоров производства фирм Intel, AMD, Cyrix, VIA, IBM, IDT, Rise, Transmeta, UMC, Texas Instruments, NEC и других изготовителей;

- наличие арифметического сопроцессора и его тип (встроенный в микропроцессор или внешний). Для внешнего арифметического сопроцессора может быть определен его изготовитель (Intel, AMD, Cyrix, IIT, C&T, ULSI, Weitek). Эта информация актуальна для компьютеров, оснащенных микропроцессорами типа 8086, 8088, 80186, 80188, 80286, 80386 или 486SX и не содержащих встроенного арифметического сопроцессора;

- емкость и параметры устройств оперативной (RAM) и постоянной (ROM) памятей. Так, для компьютеров, оснащенных интерфейсом PCI, может определяться тип микросхем оперативной памяти (FPM DRAM, EDO DRAM, BEDO DRAM, SDRAM, DDR SDRAM, VCM SDRAM, RDRAM и др.), конструктивное исполнение модулей памяти (SIMM, DIMM, RIMM), тип микросхемы BIOS (PROM, EEPROM, Flash ROM), параметры кэш–памяти (количество уровней, алгоритм работы, способ организации). Для модулей памяти DIMM и RIMM, оснащенных микросхемой SPD, может быть получена дополнительная информация о параметрах микросхем памяти;

- наименование фирмы–разработчика программ BIOS (AWARD, AMI, Phoenix и другие), версия программ, дата их выпуска, объем программ;

- содержимое CMOS–памяти, информация DMI (Desktop Management Interface), сведения об устройствах типа Plug'n'Play;

- тип микросхем поддержки процессора (chipset) и их параметры. Современные утилиты способны распознавать наборы микросхем фирм Intel, VIA, AMD, SiS, nVidia, ALi, UMC, OPTi и других производителей;

- модель системной (материнской) платы компьютера и наименование фирмыразработчика платы. Эта информация может быть получена при наличии в программе соответствующей базы данных;

- типы системных и локальных интерфейсов (ISA, EISA, MCA, PCMCIA, VLB, PCI, PCI–Express, AGP, USB, Parallel–ATA, Serial–ATA, SCSI, FireWire и др.) с указанием моделей периферийных устройств, подключенных посредством того или иного интерфейса;

- количество, типы и текущие режимы работы коммуникационных портов последовательного и параллельного типа (RS232 и Centronics соответственно);

- параметры устройств внешней памяти (накопителей на гибких и жестких магнитных дисках, накопителей на магнитооптических дисках, приводов CD, DVD, ZIP, LS–120 и других), включая "электронные диски", функционирующие в оперативной памяти компьютера;

- параметры основных компонентов видеоподсистемы (видеоадаптера, монитора, видеодрайверов). Для видеоадаптера могут указываться его тип (MDA, CGA, EGA, VGA, XGA, SuperVGA), объем видеопамяти, тип микросхем видеопамяти (FPM DRAM, EDO DRAM, SDRAM, DDR SDRAM, SGRAM, VRAM, WRAM, MDRAM), тип интерфейса видеоадаптера с системной магистралью компьютера (ISA, EISA, VLB, PCI, AGP), соответствие стандартам VESA. Для монитора в первую очередь определяется его тип (композитный, цифровой или аналоговый). Модель монитора и его детальные технические характеристики могут быть определены в случае обоюдной поддержки видеоадаптером и монитором интерфейса DDC (Display Data Channel);

- тип клавиатуры (простая или расширенная), тип контроллера клавиатуры, интерфейс клавиатуры (PC/XT, PC/AT, PS/2, USB);

- наличие подключенных к компьютеру дополнительных периферийных устройств ("мыши", джойстика, звукового адаптера, модема, сетевого адаптера, принтера, сканера и других) и их параметры. Так, например, для "мыши" могут определяться тип интерфейса (специальный, последовательный, PS/2 или USB), количество активных кнопок (две или три), версия драйвера;

- карта портов ввода–вывода (регистров периферийных устройств);

- карта распределения аппаратных (IRQ) и программных (INT) запросов прерываний с указанием векторов прерываний;

- карта распределения запросов прямого доступа в память (DMA);

- тип активной операционной системы (MS–DOS, Windows, OS/2, NetWare, UNIX, DesqView и др.) и ее конкретные параметры;

- содержание конфигурационных файлов операционной системы (CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, WIN.INI, SYSTEM.INI и др.);

- список активных программ и карта оперативной памяти;

- список активных драйверов периферийных устройств с указанием их параметров;

- информация о доступных сетевых ресурсах, если исследуемый компьютер во время тестирования подключен к компьютерной сети;

- параметры производительности отдельных подсистем компьютера (центрального процессора, арифметического сопроцессора, оперативной памяти, видеоадаптера, "винчестерского" накопителя и других);

- иная информация, специфичная для конкретного компьютера (например, информация от системы мониторинга состояния компьютера).

Специальные утилиты тестирования и диагностирования ориентированы на решение частных задач технической диагностики. Это определение работоспособности и (или) производительности каких–либо отдельных компонентов компьютера: центрального процессора, арифметического сопроцессора, видеоадаптера, монитора, устройств внешней памяти, устройств оперативной и постоянной памяти, машинных носителей информации, аппаратуры ввода–вывода. В таблице 3.4 приведены сведения о некоторых широко известных программных комплексах специального назначения (при этом первое слово в названии программного продукта часто указывает на наименование его производителя).

| Таблица 3.4 – Специальные сервисные программы |  |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Назначение |
| Celem Cache Test | Для анализа работы устройств оперативной памяти |
| Modem Doctor | Для тестирования модемов |
| Nokia Test Monitor | Для проверки качества монитора |
| Ontrack Disk Manager, HDDLab, Gibson SpinRite, Maxtor Powermax | Для обслуживания и тестирования "винчестерских" накопителей |
| Qualitas Memory Tester, RAMexam | Для проверки микросхем и модулей оперативной памяти |
| SciTech Display Doctor, EnTech PowerStrip | Для обслуживания видеосистемы компьютера |
| Ziff–Davis Benchmarks, PCMark, SYSMark, 3DMark | Для измерения производительности компьютера в целом и отдельных его компонентов |

В процессе своей работы почти все сервисные программы имеют возможность сохранить в текстовом файле или вывести на печатающее устройство результаты анализа ресурсов компьютера. Абсолютное большинство таких утилит, включая разработанные в России, выдают информацию только на английском языке, так как в процессе технической диагностики и тестирования компьютера поддержка национального алфавита может оказаться отключенной.

Следует также отметить, что большинство современных сервисных программ могут работать только на компьютерах, имеющих процессор, совместимый c процессором Intel 80386, и они уже не могут работать на компьютерах с микропроцессорами типа Intel 8086, 8088 или 80286.

Сервисные программы, разрабатываемые отдельными программистами, часто являются бесплатными (freeware) или условно бесплатными (shareware). Условно бесплатные программы можно получить и опробовать в течение ограниченного времени (обычно от 7 до 40 дней) бесплатно, но для систематического их использования необходимо заплатить разработчикам или распространителям некоторую сумму денег. Сервисные программы фирменной разработки являются условно бесплатными или распространяются только на коммерческой основе. При этом могут существовать коммерческие разновидности одной и той же программы, различающиеся по своим функциональным возможностям. Существуют также демонстрационные (рекламные) версии сервисных программ, являющиеся бесплатными и имеющие существенно сокращенный набор функций. Основным инструментом распространения программных продуктов в настоящее являются глобальная компьютерная сеть Internet.

3.3 Оборудование и программное обеспечение

Персональный компьютер типа IBM PC, операционная система типа MS–DOS или Windows, сервисные программы (по указанию преподавателя), дискета, компакт–диск (CD, DVD).

3.4 Задание на работу

Задание на работу заключается в следующем: ознакомиться с конкретным образцом сервисной программы для ПК, изучить ее функциональные возможности, освоить приемы работы с программой, приобрести навыки технической диагностики ПК, составить техническое описание программы, получить с помощью данной программы протокол технической диагностики определенного компьютера.

## 3.5 Порядок выполнения работы

Процесс выполнения данной лабораторно работы содержит следующие этапы:

- получить у преподавателя наименование сервисной программы или саму сервисную программу на машинном носителе (дискете, компакт–диске, флэш–диске). При этом студент может самостоятельно получить сервисную программу чрез сеть Интернет;

- самостоятельно или с помощью преподавателя выбрать компьютер для исследования (это может быть домашний или рабочий компьютер студента);

- выполнить на выбранном компьютере сервисную программу и получить с помощью этой программы файл, содержащий протокол технической диагностики компьютера;

- получить распечатку протокола технической диагностики компьютера;

- изучить протокол и составить техническое описание конфигурации аппаратных и программных средств и ресурсов исследуемого компьютера;

- оформить отчет по лабораторной работе. В качестве приложения к отчету студент должен представить на дискете файл с протоколом технической диагностики.

Далее приведен пример протокола тестирования компьютера, сгенерированного с помощью бесплатной (freeware) программы технической диагностики EVEREST Home Edition (при этом приведенный протокол содержит только часть информации, которая генерируется программой в файл отчета). Протокол содержит ряд разделов, разделенный символами "–––". Условное наименование каждого раздела приведено в квадратных скобках [].

Поскольку программа EVEREST обладает весьма широкими возможностями по идентификации аппаратных и программных ресурсов современных компьютеров и обширной базой данных по компьютерным комплектующим, то объем отчета, генерируемого программой EVEREST, превышает 200 Кбайт. В связи с этим рекомендуется, прежде чем сделать распечатку протокола технической диагностики компьютера, внимательно предварительно изучить отчет программы и удалить те разделы, которые содержат дублирующую информацию. При этом файл отчета, который сдается преподавателю на проверку, должен быть представлен в полном объеме.

В процессе выполнения данной лабораторной работы следует использовать учебные и справочные пособия, которые указаны в библиографическом списке к данным методическим указаниям. С целью более глубокого ознакомления с современными достижениями в области аппаратуры ПК можно воспользоваться информацией, представленной в сети Интернет на русскоязычных сайтах www.ixbt.com, www.overclockers.ru, www.fcenter.ru, www.ferra.ru, www.3dnews.ru.

3.6 Пример протокола технической диагностики персонального компьютера

Пример протокола технической диагностики персонального компьютера.

## 3.7 Пример составления описания конфигурации персонального компьютера

Персональный компьютер типа PC/AT проходил тестирование 26 июня 2005 г., протокол технической диагностики был сгенерирован в 14 часов 57 минут. Во время диагностики исследуемый компьютер работал под управлением операционной системы Microsoft Windows 2000 Professional с четвертым обновлением Service Pack 4. В вычислительной системе присутствует система драйверов типа Microsoft DirectX версии 9.0b.

Компьютер оснащен одним микропроцессором Athlon 64 модели 3000+ производства фирмы Advanced Micro Devices (AMD). Микропроцессор относится к классу CISCпроцессоров, имеет суперскалярную архитектуру с несколькими арифметико–логическими устройствами (АЛУ), содержит встроенный арифметический сопроцессор, двухуровневую кэш–память, двухканальный контроллер оперативной памяти типа DDR SDRAM, контроллер интерфейса HyperTransport. Основные характеристики этого микропроцессора следующие:

- условный номер процессора – 3000+ (это примерно соответствует уровню производительности микропроцессора Pentium 4 c тактовой частотой не менее 3000 МГц);

- условное наименование ядра микропроцессора – Winchester;

- конструктивное исполнение – корпус тип Organic PGA под процессорный разъем Socket–939 (939 выводов);

- внутренняя тактовая частота – 1800 МГц;

- внешняя тактовая частота – 200 МГц;

- коэффициент умножения внешней тактовой частоты – 9;

- разрядность шины данных – 64 бита;

- разрядность шины адреса – 36 бит;

- разрядность регистров общего назначения – 64 бита;

- разрядность регистров арифметического сопроцессора – 80 бит;

- разрядность регистров ММХ – 64 бита;

- разрядность регистров ХММ – 128 бит;

- объем интегрированной кэш–памяти первого уровня – 128 Кбайт, из них 64 Кбайта – для команд и 64 Кбайт – для данных;

- объем интегрированной кэш–памяти второго уровня – 512 Кбайт;

- количество ступеней конвейера команд – 17;

- напряжение питания ядра микропроцессора – 1,4 вольта;

- максимальная потребляемая мощность – 67 ватт;

- количество транзисторов – 68,5 миллионов;

- площадь ядра микропроцессора – 84 кв. мм.

Микропроцессор поддерживает следующие наборы машинных команд: базовый набор команд (х86), расширенный набор команд х86–64, наборы команд ММХ, 3DNow!, SSE и SSE2. Микропроцессор содержит встроенный датчик контроля температуры ядра. Данный микропроцессор поддерживает технологию Cool'n'Quiet, которая предназначена для снижения потребляемой мощности и тепловыделения путем динамического понижения коэффициента тактовой частоты с 9 до 4 в периоды минимальной загрузки процессора.

Микропроцессор установлен на системной плате производства фирмы Microstar International (Тайвань) модели RS480M2 (другое обозначение этой системной платы MS7093). Системная плата характеризуется следующими техническими параметрами:

- форм–фактор платы – micro–ATX;

- габаритные размеры системной платы в плане – 240х240 мм;

- количество разъемов интерфейса PCI – три;

- количество разъемов интерфейса PCI–Express – один типа 16х;

количество разъемов для модулей оперативной памяти – четыре типа DIMM–184 для установки модулей памяти DDR SDRAM;

- количество разъемов интерфейса Parallel ATA – два;

- количество разъемов интерфейса Serial ATA – четыре;

- количество разъемов интерфейса USB типа 2.0 – четыре основных и четыре дополнительных (всего 8 разъемов);

- количество разъемов сетевого адаптера – один типа RJ–45 для подключения локальной сети типа Ethernet или Fast Ethernet;

- количество разъемов интерфейса IEEE–1394 (FireWire) – один основной разъем и один дополнительный (всего два порта).

Кроме этого данная системная плата компьютера оснащена интегрированными видеоадаптером, аудиоадаптером и сетевым адаптером.

На системной плате установлен набор микросхем поддержки микропроцессора (чипсет) разработки фирмы ATI Technologies Inc. (Канада) модели Radeon Xpress 200. Чипсет содержит две микросхемы: системный контроллер ("северный мост") – микросхема RS480 и контроллер ввода–вывода ("южный мост") – микросхема SB400 (другое наименование IXP400). Микросхема RS480 содержит модули интерфейса с микропроцессором, блок интерфейса PCI–Express, видеоконтроллер. Микросхема SB400 содержит контроллеры интерфейсов PCI, Parallel ATA, Serial ATA, USB, а также модули синтезатора звука и программного модема. Микросхемы чипсета информационно соединены между собой посредством интерфейса PCI–Express. Сопряжение микросхемы RS480 с микропроцессором Athlon 64 осуществляется с помощью системного интерфейса HyperTransport, который во время диагностики работал с тактовой частотой 1000 МГц.

Чипсет Radeon Xpress 200 характеризуется следующими основными техническими параметрами:

- число поддерживаемых процессоров – 1;

- типы поддерживаемых процессоров – AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron;

- максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти – 4 Гбайта (4096 Мбайт);

- типы поддерживаемой оперативной памяти – DDR SDRAM;

- поддерживаемые модули оперативной памяти –DIMM–184 (до 4–х модулей);

- максимальная тактовая частота шины памяти – 200 МГц;

- поддерживаемые системные интерфейсы – PCI, PCI–Express;

- контроллер интерфейса Parallel АТА – два порта, максимальная скорость передачи данных – 133,3 Мбайт/с;

- интерфейс Serial АТА – четыре порта, максимальная скорость передачи данных – 150 Мбайт/с;

- поддержка технологии RAID с помощью интерфейса Serial ATA – уровни 0, 1, 0+1;

- количество поддерживаемых портов USB спецификации 2.0 – восемь.

Программы базовой системы ввода–вывода (BIOS) системной платы данного компьютера разработаны фирмой Award Software, дата разработки – 13 мая 2005 г., версия BIOS – 3.4.

Объем оперативной памяти у тестируемого компьютера составляет 1024 Мбайт. На системной плате установлено два модуля динамической оперативной памяти типа DIMM, имеющие 184 вывода каждый. Каждый модуль памяти оснащен микросхемой ПЗУ (SPD), которая содержит технические параметры модулей. Каждый модуль памяти является односторонним по расположению на нем микросхем памяти и содержит микросхемы памяти типа DDR SDRAM (DDR – Double Data Rate – с удвоенным темпом передачи информации по сравнению с обычной памятью типа SDRAM). Разрядность шины данных модулей памяти – 64 бита, емкость 512 Мбайт. Номинальная тактовая частота модулей – 200 МГц, спецификация модулей – РС3200 (3200 – номинальная скорость передачи данных в Мбайт/с). Номинальное напряжение питания модулей памяти – 2,5 В. Данные модули памяти работают в двухканальном режиме, что позволяет повысить пропускную способность интерфейса памяти путем увеличения шины данных до 128 бит. Рассматриваемые модули памяти также предусматривают работу с тактовыми частотами 166 и 133 МГц. Коды производителей микросхем памяти и самих модулей памяти в микросхеме SPD отсутствуют.

Тестируемый компьютер в процессе работы имеет активными один последовательный (COM1) и один параллельный (LPT1) коммуникационные порты.

Видеоадаптер компьютера типа SuperVGA является интегрированным в чипсет, он содержит видеоконтроллер типа Radeon X300 разработки фирмы ATI. Объем видеопамяти составляет 64 Мбайт, при этом под видеопамять используется оперативная память системной платы. Тактовая частота видеоконтроллера составляет 300 МГц. Тактовая частота цифроаналогового преобразователя видеоадаптера (RAMDAC) составляет 400 МГц. Интегрированный видеоадаптер поддерживает функции обработки трехмерных изображений, имеет два конвейера обработки пикселей. Сопряжение видеоадаптера с другими модулями внутри чипсета осуществляется с помощью интерфейса PCI. Внешний видеоадаптер может быть подключен к данной системной плате с помощью интерфейса PCIExpress.

Во время диагностики компьютера вывод информации производился на жидкокристаллический монитор модели 170В5 производства фирмы Royal Philips Electronics (Нидерланды). Размер экрана по диагонали составляет 17 дюймов, максимальная разрешающая способность – 1280х1024 пикселей при частоте регенерации изображения 75 Гц. Размер изображения – 34 см по горизонтали и 27 см по вертикали. Монитор изготовлен на 12–й неделе 2004 г. Данный монитор поддерживает технологию управления энергопотреблением DPMS (Display Power Management System).

Системная плата оснащена аудиоадаптером. Цифровая часть синтезатора звука встроена в "южный" мост чипсета (микросхему SB400). Аналоговая часть синтезатора (кодек) выполнена на микросхеме ALC658 производства фирмы Avance Logic (Тайвань). Микросхема ALC658 позволяет воспроизводить многоканальный звуковой сигнал в формате 5.1.

Системная плата оснащена системой мониторинга своей работоспособности. Аппаратная часть системы мониторинга выполнена на микросхеме LPC47M192 производства фирмы SMSC (Тайвань). С помощью системы мониторинга в режиме реального времени контролируются температура ядра микропроцессора, температура системной платы, температура внутри винчестерских накопителей с помощью встроенных датчиков температуры, а также скорости вращения вентилятора охлаждения микропроцессора и вентилятора охлаждения системного блока с помощью датчиков вращения, встроенных в эти вентиляторы. Кроме этого контролируются также уровни напряжений блока питания компьютера. Во время диагностики температура ядра микропроцессора составила 35°С, системной платы – 22°С, внутри "винчестерского" накопителя – 38°С, скорость вращения вентилятора охлаждения процессора – 3614 мин–1, вентилятор охлаждения системного блока отсутствует.

Исследуемый компьютер оснащен следующими устройствами внешней памяти:

- одним накопителем для гибких магнитных дисков (НГМД) типа 3,5", которому присвоен идентификатор А:;

- одним накопителем на жестких магнитных дисках (НЖМД или "винчестерский накопитель) емкостью 76 Гбайт модели Maxtor 6Y080P0 производства фирмы Maxtor Corporation;

- одним приводом для оптических дисков типа DVD–RW модели DRU–710A фирмы Sony Electronics Inc, которому присвоен идентификатор G:.

НЖМД подключен к первичному (Primary) каналу интерфейса Parallel ATA как устройство типа Master. Привод DVD–RW подключен к вторичному каналу (Secondary) интерфейса Parallel ATA также как Master–устройство. Интерфейс Serial ATA в исследуемом компьютере не задействован.

Винчестерский "накопитель" имеет следующие физические параметры:

- типоразмер накопителя – 3,5";

- количество магнитных дисков – 1;

- количество магнитных головок – 2;

- частота вращения магнитного диска – 7200 мин–1;

- полный объем буферной памяти – 8 Мбайт;

- максимальная скорость передачи информации – 133 Мбайт/с;

- неформатированная емкость – 78167 Мбайт.

Логические параметры этого накопителя:

- количество цилиндров 158816;

- количество магнитных головок – 16;

- количество секторов на дорожке – 63;

- общее количество секторов – 160086528 по 512 байт.

Данный накопитель оснащен системой самодиагностики SMART и поддерживает технологии управления энергопотреблением (Power Management), защиты информации (Security Mode), шумопонижения (Automatic Acoustic Management), отложенной записи (Write Cache).

НЖМД разделен на 8 логических приводов (Logical Drives). Приводы С:, D:, E:, F: имеют файловые системы NTFS и объем 16002 Мбайт каждый. Приводы L: и M: имеют емкость 4994 Мбайт каждый и файловую систему FAT–32. Привод N: имеет емкость 2086 Мбайт и файловую систему FAT–32. Привод O: имеет емкость 2047 Мбайт и файловую систему FAT16. Привод C: в момент тестирования компьютера является активным и с него производится загрузка операционной системы Windows 2000.

Привод DVD–RW модели DRU–710A является многофункциональным периферийным устройством. Он позволяет читать диски CR–ROM с максимальной скоростью 48х, записывать однократно записываемые диски типа CD–R с максимальной скоростью 48х, записывать перезаписываемые диски типа CD–RW со скоростью 24х. Диски типа DVD–ROM привод читает с максимальной скоростью 16х, записывает диски типа DVD–R с максимальной скоростью 8х, диски типа DVD+RW – с максимальной скоростью 4х, диски типа DVD+R – с максимальной скоростью 16х, диски типа DVD+RW – с максимальной скоростью 8х. Кроме этого, данный привод позволяет читать и записывать двухслойные диски типа DVD+R9.

К компьютеру подключен 3–кнопочный манипулятор "мышь" с колесом прокрутки, интерфейс подключения "мыши" – PS/2. Стандартная клавиатура подключена к компьютеру посредством интерфейса PS/2. К компьютеру через параллельный порт LPT1 подключен матричный принтер модели LX–100 производства фирмы Epson America (США–Япония). Формат принтера – А4. Данный принтер оснащен 9–игольчатой печатающей головкой и устройством автоматической подачи бумаги.

В момент тестирования к исследуемому компьютеру подключен внешний модем модели Omni56K NEO производства фирмы ZyXEL (Тайвань). Данный модем является аппаратным по исполнению и характеризуется максимальной скоростью передачи информации 56 Кбит/с. Модем подключен посредством последовательного интерфейса к коммуникационному порту COM1.

## 3.8 Библиографический список

- Айден К., Крамер М., Фибельман Х. Аппаратные средства PC – СПб.: BHV, 1996. – 544 с.

- Борзенко А.Е. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация. – М.: КомпьютерПресс, 1996. – 344 с.

- Гук М. Аппаратные средства PC. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2001. – 928 с.

- Ибрагим К. Ф. Устройство и настройка ПК. – М.: БИНОМ, 2004. – 368 с.

- Колесниченко О.В., Шишигин И.В. Аппаратные средства PC. – СПб.: БХВ, 2004 – 1152 с.

- Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК. – М.: Вильямс, 2003. – 1184 с.

- Мураховский В. Железо ПК–2002. Практическое руководство. – М.: ДЕСС–КОМ, 2002. – 672.

- Пилгрим А. Персональный компьютер: модернизация и ремонт – СПб.: BHV, 1999. – 528 с.

- Попов С.Н. Видеосистема РС: Аппаратные средства мультимедиа. – СПб.: БХВ, 2000. – 400 с.

- Пресс Б., Пресс М. Ремонт и модернизация ПК. Библия пользователя. – М.: Вильямс, 2000. – 1120 с.

- Рудометов Е., Рудометов В. Аппаратные средства и мультимедиа: справочник. – СПб: Питер Ком, 1999. – 352 с.

- Рудометов Е., Рудометов В. Материнские платы и чипсеты. – СПб.: Питер, 2002. – 248 с.

- Соломенчук В. Г., Соломенчук П.В. Железо ПК 2004. – СПб.: БХВ–Петербург, 2004. – 368 с.

- Фролов И. Компьютерное "железо": справочное пособие. – М.: Познавательная книга плюс, 2000. – 416 с.

- Чепурной В. Устройства хранения информации. – СПб.: BHV, 1998. – 208 с.

- Англо–русский словарь по вычислительной технике. Под ред. М.Л. Гуткина. – М.: ЭТС, 1999. – 496 с.