Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

| ИШНКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборостроение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИИ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчёт по лабораторной работе № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| студент группы |  | З-2д01 |  |  |  |  | Меняйлов Д.С. |  |  |  |  | 09.09.22 |  |
|  |  | группа |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | Дата |  |
| Руководитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| преподаватель | кафедры |  |  |  |  |  |  | Романцов И.И. |  |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | Дата |  |
| Томск – |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |

Цель работы

Целью данной работы является определение параметров вибрации, оценка их вредных свойств, определение эффективности средств защиты от вибрации

Основные теоретические положения

Основные параметры вибрации

| Параметр | Обозначение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| виброскорость | Vm | м/с |
| амплитуда колебаний | xm | м |
| виброускорение | am | м/с2 |
| период колебаний | T | с |
| частота колебаний | f | Гц |

Вибрацией называются...

малые механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля

Причины вибрации:

неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе машин и агрегатов

Классификация вибраций

1. По способу передачи вибрации на человеческий организм:

Общая и локальная

2. По характеру спектра:

узкополосные и широкополосные

3. По частотному составу:

низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные

По временным характеристикам:

постоянные и непостоянные (колеблющиеся, прерывистые, импульсные)

Действие вибраций на человека

Воздействие вибрации может ограничиться ощущением сотрясения (паллестезия) или привести к изменениям в нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системах. При хроническом воздействии вибрации на человека в условиях производства возможно развитие профессионального заболевания — Вибрационной болезни.

Нормирование вибраций

Различают техническое и гигиеническое нормирование вибрации. Техническое нормирование вибрации устанавливает допустимые значения вибрационных характеристик для отдельных типов и групп машин и адресуется их создателям – конструкторам. Вибрационные характеристики служат критериями качества, надежности и безопасности самих машин. Основу гигиенического нормирования вибрации составляют критерии здоровья человека при воздействии на него вибрации с учетом напряженности и тяжести труда. Вибрацию разграничивают на опасную и безопасную, научно обоснованные значения параметров которой составляют гигиенические нормы вибрации. Основная цель нормирования вибрации на рабочихместах– это установление допустимых значений характеристик вибрации, которые при ежедневном систематическом воздействии в течение всего рабочего дня и в течение многих лет не могут вызвать существенных заболеваний организма человека и не мешают его нормальной трудовой деятельности. Применение гигиенических норм дает возможность объективно оценивать условия труда на каждом рабочем месте, определять степень виброопасности, производить выбор методов и средств виброзащиты.

Методы снижения вибраций

– выбор массы или жесткости колеблющейся системы; – вибродемпфирование; – воздействие на источник возбуждения; – вибропоглощение; – виброгашение; – виброизоляция

Результаты

Таблица 1

Результаты измерения параметров вибрации

| Частота | Амплитуда | Перемещение S, мкм | Скорость V, мм/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкочастотная 8 Гц | 2 | 76,7 | 2,54 |
| Среднечастотная 63 Гц | 3 | 41,7 | 9,81 |
| Высокочастотная 500 Гц | 4 | 5,19 | 0,049 |

Таблица 2

Измерение виброскорости V, мм/с

| Ось | Защита | Частота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц |
| Z | без защиты | 77,4 | 6,47 | 0,045 | 0,069 |
|  | пружина | 21,3 | 5,05 | 0,071 | 0,062 |
|  | поролон | 48,5 | 17,6 | 0,077 | 0,072 |
| Y | без защиты | 3,12 | 0,467 | 0,071 | 0,064 |
|  | пружина | 1,39 | 0,456 | 0,298 | 0,350 |
|  | поролон | 27,2 | 1,77 | 0,134 | 0,138 |
| X | без защиты | 36,5 | 2,61 | 0,075 | 0,068 |
|  | пружина | 1,61 | 1,73 | 0,250 | 0,245 |
|  | поролон | 10,6 | 5,16 | 0,087 | 0,077 |

Таблица 3

Расчёт эффективности для пружины

| Ось | Параметр | Единицы измерения | 31 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | Э | % | 74,2 | 8,5 | -75 | 6,2 |
| Y |  |  | 67 | -10,3 | -71,4 | -103 |
| X |  |  | 93,4 | -31 | -257 | -234 |

Таблица 4

Расчёт эффективности для поролона

| Ось | Параметр | Единицы измерения | 31 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | Э | % | 36,4 | -37,7 | -100 | 15,4 |
| Y |  |  | -119 | -33 | -85,7 | -120,3 |
| X |  |  | 74,3 | 40,2 | -28,6 | 5,6 |

Диаграммы эффективности

Пружина, ось Z

Пружина, ось Y

Пружина, ось X

Поролон, ось Z

Поролон, ось Y

Поролон, ось X

Вывод

– При 31 Гц не эффективен только поролон, когда используется ось Y; – При 63 Гц эффективна защита только при использовании пружины; – При 125 Гц защиту не продемонстрировали ни пружина, ни поролон; – При 250 Гц эффективна только пружина на оси Z