Лабораторная работа 1 «Определение коэффициента полезного действия цилиндрического редуктора»
по курсу «Механика 4»

Бланк выполнения лабораторной работы 1
«Определение коэффициента полезного действия цилиндрического редуктора»

Исходные данные:

| Параметр | № варианта |
| --- | --- |
| Число зубьев шестерни 1-й ступени z1 |  |
| Число зубьев колеса 1-й ступени z2 |  |
| Число зубьев шестерни 2-й ступени z1* |  |
| Число зубьев колеса 2-й ступени z2* |  |
| Межосевое расстояние, мм |  |
| Степень точности редуктора |  |
| Кинематическая вязкость масла, м2/с |  |
| Ширина колеса 1-й ступени, мм bI |  |
| Ширина колеса 2-й ступени, мм bII |  |
| Обороты двигателя, об/мин |  |
| Тип подшипников |  |
| Специальный вопрос: Исследовать влияние на КПД |  |

Цель работы: ______

Приборы и оборудование: _____

- Результаты экспериментального исследования:

  - График «Экспериментальная зависимость КПД от тормозного момента Т2».

  - График «Экспериментальная зависимость КПД от частоты вращения двигателя»  при значении тормозного момента Т2 ___Нм.

  - График «Экспериментальная зависимость КПД от тормозного момента Т2 и ___________(параметра, указанного в специальном вопросе)».

- Аналитическое определение ориентировочного значения КПД редуктора

η=ηзk⋅ηпm,	(1)

где     k – число зацеплений в передаче;

m – число пар подшипников в передаче;

ηзk – КПД одного зацепления;

ηпm – КПД одной пары подшипников.

КПД редуктора с учетом конкретных параметров:

η=ηзI⋅ηзII⋅ηпm⋅ηгI⋅ηгII,	(2)

где КПД первой и второй ступеней:

ηзI=1-0,2⋅z1+ z2z1⋅ z2;	(3)

ηзII=1-0.2⋅z1*+ z2*z1*⋅ z2*.	(4)

КПД, испытывающий гидравлические потери в первой и второй ступенях:

ηгI=1-0,04 ⋅ dw1⋅ bIT1⋅2 ⋅ V1⋅ νz1+ z2;	(5)

ηгII=1-0,04 ⋅ dw1*⋅ bIIT1*⋅2 ⋅ V1*⋅ νz1*+ z2*.	(6)

Здесь крутящие моменты на шестернях:

T1*=Tторм⋅z1*z2*;	(7)

T1=T1*⋅z1z2.	(8)

Начальные диаметры шестерен:

dw1=2 ⋅ awz1+ z2 ;                                                 (9)

dw1*=2 ⋅ awz1*+ z2*.	(10)

Окружные скорости в зацеплении:

V1=π ⋅ n1*⋅ dw1*60 ⋅1000,	(11)

где

n1*=n1⋅z1z2.	(12)

Анализ полученных результатов и выводы в виде ответов на следующие вопросы:

- Как отличаются значения КПД редуктора, полученные аналитически по разным формулам?

- Как зависит КПД от тормозного момента при постоянных оборотах двигателя?

- Как зависит КПД от числа оборотов при постоянном тормозном моменте?

- Как зависит КПД от _________________ (параметра, указанного в специальном вопросе табл. 2)?