МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт горного дела и строительства

Кафедра «Строительство, строительные материалы и конструкции»

РАСЧЁТ ЛОМАНОГО БРУСА В SCAD

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Системы автоматизированного проектирования строительных конструкций»

Выполнил: ст. гр. 320832р	Цветкова А.В.

Проверил:	канд. техн. наук, доцент Чигинский Д.С.

Тула

2016

Цель работы: Освоить методику определения и проверки несущей способности элементов балочных систем.

Задачи:
1) Научиться задавать расчетную схему ломаного бруса в SCAD;
2) Получить значения перемещений в узлах от заданной нагрузки;
3) Получить эпюры поперечных сил, продольных сил и изгибающих моментов.

4) Подобрать значение предельной нагрузки из условия равенства коэффициента использования по несущей способности единице.

5) Выполнить ручную проверку элемента с максимальным коэффициентом использования (меньше 1,0) по несущей способности и по гибкости.

Исходные данные

| Вариант | Расчётная схема | а, м | Р, кН | q, кН/м | М, кН*м2 | Профиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3 | 1,5 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |

Выполнение работы. 1. Запускаю программу SCAD. 2. Нажимаю на кнопку «Создать новый файл» 3. Выбираю тип схемы 2 «Плоская рама», заполняю графы «Наименование», «Организация» и «Объект». Нажимаю на кнопку «Единицы измерения» входных данных.

5.Перехожу в режим «Расчетная схема» (Исходные данные\Расчетная схема) 6. Перехожу на вкладку «Узлы и Элементы/Узлы» 7. Нажимаю на кнопку «Ввод узлов»

После введения координат узла нажимаю на кнопку добавить. 8. Во вкладке «Узлы и Элементы/Элементы» нажимаю на кнопку «Добавление стержней». Добавляю стержни с помощью курсора мыши. 9. Перехожу на вкладку «Назначения» и жму на кнопку «Назначения жесткостей стержням». 10. В появившемся окне в графе способ задания выбираю пункт «Профили металлопроката». 11. Перехожу в появившуюся вкладку «Профили металлопроката». 12. Назначаю сечение стержней согласно в соответствии с вариантом.

13. Нажимаю на кнопку «ОК», выделяю все стержни расчетной схемы и
нажимаю на кнопку в верхней панели.
14. Во вкладке «Назначения» нажимаю на кнопку «Установка связей в узлах».
– для связей по двум направлениям нажимаем на кнопки «X» и «Z»;
– для связей по горизонтальному направлению «X»;
– для связей по вертикальному направлению «Z»;
– для заделок нажимаем кнопку «Установить все»;
– для горизонтальных ползунов нажимаем «Z» и «Uy», для вертикальных – «X» и «Uy».

15. Нажимаю кнопку «ОК» и указателем мыши выделяю тот узел, где необходимо установить связь.

Рисунок 1 — Размещение связей в узлах

16. Перехожу во вкладку «Загружения». Нажимаю на вкладку «Нагрузки на стержни»
17. В появившемся окне ввожу нагрузки на стержни.

18. Нажимаю кнопку «ОК» и указателем мыши выделяю те стержни, где
необходимо задать нагрузку.

19. Нажимаю «Сохранить/добавить загружение».

Рисунок 2 — Расчётная схема ломаного бруса

20. Перехожу на вкладку «Управление» и нажимаю на кнопку «Выйти в экран управления проектом».
21. Нажимаю Расчет\Линейный и соглашаюсь сохранить проект.
22. Перехожу в режим графического анализа.
23. Захожу во вкладку «Деформации» и нажимаю на кнопку «Совместное отображение исходной и деформированной схемы»

Рисунок 3 — Схема деформирования ломаного бруса

24. Во вкладке «Деформации» нажимаю на кнопку «Вывод значений перемещений в узлах» сначала в качестве вида перемещений выбираю ось «Z», а потом «X».

Рисунок 4 — Значения перемещений узлов по оси Z от заданной нагрузки

Рисунок 5 — Значения перемещений узлов по оси X от заданной нагрузки

25. Перехожу во вкладку «Эпюры усилий» нажимаю на кнопку «Эпюры усилий». В поле выбора вида усилия выбираю продольное усилие «N», поперечное усилие «Q» и изгибающий момент «M». В фильтре отображений нажимаю на кнопку «Отображение изополей/изолиний».

Рисунок 5 — Эпюра продольных сил N, кН, от заданной нагрузки

Рисунок 6 — Эпюра изгибающих моментов M, кН∙м, от заданной нагрузки

Рисунок 7 — Эпюра поперечных сил Q, кН, от заданной нагрузки

26. Перехожу на вкладку «Управление» и нажимаю на кнопку «Выйти в экран управления проектом».

- Перехожу в раздел «Специальные исходные данные». Во вкладке «Расчетные сочетания усилий» меняю значение коэффициента на значение 1,0.

- Жму Расчет\Линейный и соглашаюсь сохранить проект.

- Захожу в Графический анализ, далее во вкладку Постпроцессоры, далее Назначение групп конструктивных элементов. Выбираю все элементы. Ввожу марку стали, предельную гибкость, коэффициент расчетной длинны, нажимаю добавить

- Далее нажимаю расчет. Захожу в состав групп конструктивных элементов, выбираю диаграмму факторов.

Рисунок 8 — Диаграмма факторов

31.Так как коэффициенты по прочности при действии изгибающего момента, по прочности при действии продольной силы, по устойчивости плоской формы изгиба и т.д. больше нуля, принимаем коэффициент изменения нагрузки равным 5,89317. 1/КИ = 1/5,89317=0,16968796 коэффициент комбинации.

Рисунок 9 — Окно формирования загружения из группы нагрузок

- Выхожу в экран управления. Выбираю расчетную схему, далее нажимаю загружения, далее добавить группу нагрузок, далее сборка загружений из групп нагрузок. В формировании загружения из групп принимаем коэффициент загружения групп равный КИ, сохраняю загружение.

- Нажимаю линейный расчет и получаю новую диаграмму факторов.

Рисунок 10 — Диаграмма факторов
с коэффициентами использования по несущей способности меньше 1,0

34.Перехожу во вкладку «Эпюры усилий» нажимаю на кнопку «Эпюры усилий». В поле выбора вида усилия выбираю продольное усилие «N», изгибающий момент «M». В фильтре отображений нажимаю на кнопку «Отображение изополей/изолиний».

Рисунок 11 — Эпюра продольных сил N, кН, от подобранной нагрузки

Рисунок 12 — Эпюра изгибающих моментов M, кН∙м,
от подобранной нагрузки

Рисунок 13 — Эпюра поперечных сил Q, кН, от подобранной нагрузки

Проверка несущей способности

Расчет изгибаемых элементов

Исходные данные:

Максимальный коэффициент использования в конечном элементе №3.

Рисунок 14 — Эпюра усилий в выбранном конечном элементе

Изгибающий момент Мх=7,93 кН*м.

Продольные усилия отсутствуют.

..

(вид металла – Фасонный прокат, Сталь С245)

-Предел текучести стали Ryn=245 МПа

-Временное сопротивление стали разрыву Run=370 МПа

-Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести Ry=240 МПа

-Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению Ru=330 МПа

Коэффициент условия работыc=1

Основные характеристики сечений:

Швеллер 12П; А=13,3 см2, Wу=50.8cм3.

Проверка изгибающего момента:

- условие выполнено.

Проверка прочности при совместном действии продольной силы:

- условие выполнено.

Проверка по предельной гибкости:

В плоскости X0Z:

В плоскости X0Y:

Вывод: Освоена методика определения предельной (разрушающей) нагрузки и проверка несущей способности элементов балочных систем посредством программного комплекса SCAD и ручным способом.

Результат проверки в программном комплексе SCAD соответствует результатам ручного расчёта.