Что нужно сделать сейчас:

- Определить генеральные размеры здания в плане. Для этого нужно посмотреть свое задание. Там либо даны общие размеры дома, либо потребуется просуммировать соответствующие размеры помещений и добавить к ним толщину наружных и внутренних стен (380 мм) и перегородок (120 мм). Размеры на эскизах задания даны в футах и дюймах – их нужно перевести в миллиметры. Перевод указан в задании под эскизами.

Это будут общие размеры дома в плане по наружной стороне кирпичной версты (кирпичной части) наружных стен. Отступать от них можно в пределах 500 мм.

- Посмотреть в задании (тема проекта) и осознать какой у вас дом: двухэтажный, мансардный или одноэтажный с подвалом.

- Посмотреть в задании: из чего вы будете выполнять перекрытия (многопустотные плиты или деревянные балки). Уяснить, пользуясь материалами 1-го занятия, какие расстояния в осях несущих стен вы можете использовать.

- Начертить вариант (варианты) расположения координационных осей и капитальных (несущих и самонесущих) стен дома с учетом их привязки к координационным осям (см. Занятие 1). Все чертежи выполняются пока на миллиметровке. Масштаб – 1:100 строго.

- Изучить материалы 2-го занятия по требованиям и рекомендациям к планировке.

- Разработать вариант планировки. Иметь в виду, что неизменной останется только внешняя форма здания и наличие некоторых специфических элементов, если они имеются в задании (гаражи, балконы, лоджии, террасы, веранды и т.п.). Остальная внутренняя планировка, включая количество и состав помещений, их расположение, форма и расположение лестницы…) могут изменяться «с точностью до наоборот».

- На консультации попытаться согласовать разработанный вариант планировки с преподавателем.

Выкладываю в группу задания, ссылку яндекс-диска на большой объем учебных, методических и справочно-нормативных материалов по проекту – скачайте и пользуйтесь, файл требований и рекомендаций по планировке дома (Занятие 2). Занятие 1 выкладывал ранее.