Практическое задание 6

Тема 14. Электротехнические материалы

Задание

Для заданных вариантом марок пяти сплавов студент должен выполнить следующие пять пунктов работы над своим заданием:

- Расшифровать марку материала. Классифицировать материал в соответствии с комплексом признаков, который применяют для данной группы сплавов (по химсоставу, структуре, способам получения и обработки, по назначению и т. д.)

- Перечислить его основные компоненты и указать химический состав согласно ГОСТ.

- Описать рекомендуемую термообработку (ТО) с указанием параметров и назначения ТО.

- Привести основные механические свойства материала в равновесном состоянии и после термической обработки.

- Охарактеризовать основные потребительские свойства материала (например, коррозионная стойкость, малый удельный вес и т. д.) и область его применения.

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 6.1).

Таблица 6.1

| 1 вариант | А – В |  | 5 вариант | О – Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Г – Е |  | 6 вариант | С – У |
| 3 вариант | Ж – К |  | 7 вариант | Ф – Ч |
| 4 вариант | Л – Н |  | 8 вариант | Ш – Я |

Марки сплавов указаны в табл. 6.2. по вариантам.

Таблица 6.2

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст2пс | Р6М5 | ЛАЖ60-1-1 | Д1 | ШХ15СГ |
| 2 | Сталь 40 | 07ГБЮ | ЛЖМЦ59-1-1 | AMц | ВЧ60 |
| 3 | У10 | 12ХМФ | БрА9Ж3Л | АК4-1 | Т15К6 |
| 4 | Сталь 55 | Р18 | БрОЦ4-3 | АК6 | ВК8 |
| 5 | Ст0кп | 10ЮА | БрБ2 | АЛ2 | СЧ25 |
| 6 | Сталь 20кп | 15Х5М | ЛЦ40Мц3Ж | В95 | ШХ4 |
| 7 | У8 | 12Х13 | В95 | АМг2 | СЧ15 |
| 8 | Сталь 65А | 08Х18Н10 | ЛО70-1 | Ал19 | ВТ14 |

Рекомендации по выполнению задания 6

1. Расшифровать марку сплава означает: дать его полное название и раскрыть содержание всех букв и цифр марки. Следует иметь в виду, что в ряде сплавов содержание компонентов прямо не указано в марке, но следует из принципов маркировки данного материала и должно быть отражено при расшифровке. Например, в марке стали Х12М содержание углерода и молибдена прямо не указано.

2. Классифицировать сплав – значит отнести его к соответствующему классу материалов по признакам: химическому составу, структуре (в равновесном или нормализованном состоянии), назначению, способу обработки.

3. Для получения сведений о термической обработке сплавов (или об отсутствии таковой) и механических свойствах использовать марочники и справочники по сталям и цветным сплавам не позднее 2005 г. выпуска.

4. Характеризуя область применения сплава, можно сослаться на круг наиболее распространенных изделий из данного сплава.