Практическое задание 1

Расчет дросселя на кольце

Тема 2. Магнитные накопители энергии - дроссели

Тема 7. Методы расчета магнитных систем

В соответствии с таблицей 1.1 по первой букве своей фамилии каждый студент определяет номер своего варианта и исходные данные для расчета дросселя на кольце (рис. 1.1).

Таблица 1.1

Исходные данные к практическому заданию

| Первая буква фамилии | № вар. | D, мм | d, мм | h, мм | μ | Bm, Тл | w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б | 1 | 40 | 20 | 20 | 200 | 0,4 | 100 |
| В, Г | 2 | 30 | 15 | 10 | 150 | 0,4 | 100 |
| Д, Е, Ё | 3 | 35 | 20 | 15 | 100 | 0,4 | 80 |
| Ж, З, И | 4 | 30 | 20 | 15 | 80 | 0,35 | 80 |
| К, Л | 5 | 40 | 30 | 15 | 70 | 0,35 | 130 |
| М, Н | 6 | 50 | 30 | 20 | 70 | 0,35 | 130 |
| О, П, Р | 7 | 50 | 30 | 15 | 75 | 0,4 | 130 |
| С, Т | 8 | 40 | 30 | 20 | 50 | 0,3 | 150 |
| У, Ф, Х, Ц, Ч | 9 | 50 | 40 | 20 | 50 | 0,3 | 150 |
| Ш, Щ, Э, Ю, Я | 10 | 60 | 40 | 20 | 80 | 0,3 | 100 |
|  | 11 | 30 | 20 | 15 | 200 | 0,4 | 100 |

Рис. 1.1. Внешний вид дросселя и геометрические размеры кольца

В табл. 1.1 приведены параметры, характеризующие дроссель (рис. 1.1), а именно:

- геометрические размеры: d (мм), D (мм), h (мм);

- параметры обмотки: число витков w;

- параметры магнитопровода: магнитная проницаемость μ, индукция насыщения Bm (Тл).

Примечание. Выдаваемые в задании величины имеют размерности, указанные в заголовке таблицы. Однако расчеты по формулам, приводимым ниже, рекомендуется производить в системе СИ.

Задание

Пользуясь формулами, рассчитать величины:

- Индуктивность L.

- Ток насыщения Im.

- Максимальную энергию Wm.

Выполнить проверку максимальной энергии.

Результаты свести в таблицу.

Рекомендации по выполнению задания 1

При расчетах все величины рекомендуется переводить в систему СИ. Расчет можно производить как вручную (на калькуляторе), так и с использованием компьютерных программ для математических расчетов (например, очень удобного математического пакета MathCAD). Весь ход расчета должен быть включен в отчет. В случае использования для расчетов компьютерных программ допускается включать его в отчет с соответствующими пояснениями (см. образец выполнения задания).

Последовательность расчета

Важно: все расчеты проводятся в СИ.

1. Зададим константы.

µ0 = 4 ∙ π ∙ 107  магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума).

2. Найдем площадь сечения кольца S.

S=D-d 2∙h.

3. Найдем длину средней линии кольца lcp.

lcp=π∙D+d 2.

4. Найдем магнитную проводимость G.

G=μ∙μ0∙Slcp.

5. Найдем индуктивность L.

L=w2∙G.

6. Найдем ток насыщения Im.

Im=Bm∙lcpμ∙μ0∙w.

7. Найдем максимальную запасаемую энергию Wm.

Wm=Bm2∙lcp∙S2∙μ∙μ0.

8. Выполним проверку, найдя максимальную запасаемую энергию Wm через ток и индуктивность. Полученное значение должно совпасть с рассчитанным по предыдущей формуле:

Wm'=L∙Im22.

9. Впишем в таблицу результаты расчетов (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Результаты расчетов

| № п/п | Величина, единица измерения | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индуктивность L | 2,4 | мГн |
| 2 | Ток насыщения Im | 1,25 | А |
| 3 | Максимальная энергия Wm | 1,87 | мДж |
| 4 | Проверка максимальной энергии | Сошлось |  |

Напоминание

Все приведенные формулы предполагают использование единиц измерения системы СИ (размеры в метрах, площадь в метрах квадратных и т. д.). Не забудьте перевести исходные данные в СИ. Например, D = 30 мм = = 0,03 м. Тогда в результате расчетов будут получаться результаты в СИ (ток в амперах, энергия в джоулях и т. д.).

Образец выполнения задания 1

Таблица 1.1

Исходные данные

| Первая буква фамилии | № вар | d, мм | D, мм | h, мм | μ | Bm, Тл | w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 11 | 30 | 20 | 15 | 200 | 0,4 | 100 |

Расчет
(скриншот расчета на примере математического пакета MathCAD)

Результаты расчета

Таблица 1.2

Результаты расчетов

| № п/п | Величина, единица измерения | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индуктивность L | 2,4 | мГн |
| 2 | Ток насыщения Im | 1,25 | А |
| 3 | Максимальная энергия Wm | 1,87 | мДж |
| 4 | Проверка максимальной энергии | Сошлось |  |