Задание 1

Разработка м-файлов для выдачи задания проектирования гидравлических прессов

Цель работы: формирование массива имен переменных и их начальных 			  значений для проектирования гидравлического пресса.

Задачи работы:

- Разработка м-файлов для ввода и построения графика (диаграмм) нагрузки Pm во время хода деформирования sd для операций: выдавливание, осадка, вытяжка, гибка, горячая объемная штамповка.

- Вычисление номинальной работы деформирования Adn и эффективной энергии Tef для этих же операций.

- Назначение и вычисление величины максимального хода Hmax.

- Построение циклограммы работы гидравлического пресса S за время цикла.

- Tc = Tp + Td + Tv + Tt,

где время машинного цикла Tm = Tp + Td + Tv,

а Tt – время подготовительных технологических операций.

Порядок выполнения работы

1. Изучить теорию «Основные параметры и размеры гидравлических прессов».

2. Разработать алгоритм м-файла.

3. Запустить MATLAB.

4. Создать м-файл.

5. Протестировать его работу.

5. Показать созданный м-файл преподавателю и сохранить его в своей папке под именем «Hydropress dimension.m».

Пример м-файла

%%Press_1 программа построения графика

% % усилия деформирования горячей штамповки

% введи максимальное усилие деформирования в ньютонах

% введи величину хода деформирования в мм

Pm=input ('Введи максимальное усилие горячей объемной штамповки в н Pm=')

sd=input('Введи величину хода деформации в мм sd=')

x = [ 0, 1, 15, 17];

y = [ 0, 0.1*Pm, 0.25*Pm, Pm]

plot(x,y,'--gs',...

'LineWidth',2,...

'MarkerSize',10,...

'MarkerEdgeColor','b',...

'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5])

title('График усилия нагрузки горячей объемной штамповки')

xlabel('sd мм ')

ylabel('Pm  н')

Пример функции для построения секторной циклограммы

function f = mypie(x)

%Расчет времени цикла автоматизированного гидровинтового пресса и построение круговой диаграммы

%  без учета вспомогательного времени на выполнение техопераций

Pm=input ('Введи максимальное усилие горячей объемной штамповки в н Pm=')

sd=input('Введи максимальный ход деформирования в м Sд=')

fi_d=input('Введи коэффициент заполнения диаграммы ? д =')

eta_d=input('Введи кпд процесса деформирования ? д =')

Te =Pm*s_d*fi_d/eta_d

disp( 'дж')

x=[Te/(.5*Pm*.75) s_d/.5 Te/(Pm*.75*.3)]

labels = {'Ход приближения','Ход деформирования','Ход возврата'};

figure

pie(x,labels)

Tprib=Te/(.5*Pm*.75)

Tdef=s_d/.5

Tvozv=Te/(Pm*.75*.3)

display('Тц = ' )

Tc=Tprib+Tdef+Tvozv

end