Модуль 3. Расчёт и конструирование основных видов металлических конструкций

Практическое задание 3.Конструирование и расчет балочной клетки.

Цель освоения дисциплины: приобретение слушателями профессиональных компетенций, связанных с конструированием и расчетом балок перекрытия.

Задание.

Подобрать сечение балки перекрытия торгового центра. Схема расположения конструкций перекрытия представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения конструкций перекрытия (на рисунке пролет балкиl = 15 м, шаг балок a = 6 м)

Задание выполняется на основании индивидуального задания на проектирование.Результаты выполнения задания представляются в расчетно-пояснительной записке объемом 4-7листов.

Исходные данные для расчета:

Номер варианта выбирается по первой букве фамилии слушателя:

«Р-Ф» – вариант 4;

| Исходные данные | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет балкиl, м | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Шаг балокa, м | 2 | 2,5 | 6 | 1,5 | 3,5 |
| Сталь | С255 | С245 | С345 | С245 | С345 |
| g, кПа | 5,2 | 4,0 | 3,5 | 6,2 | 2 |
| gn, кПа | 4,5 | 3,4 | 3,1 | 5,4 | 1,7 |
| pn, кПа | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 |

Краткие теоретические сведения.

Балки в зданиях и сооружениях работают преимущественно на прямой поперечный изгиб, реже – на косой изгиб. Как правило, балки оказываются эффективны при небольших пролетах – до 15 метров. В промышленных сооружениях прибольших нагрузках могут применяться балки и больших пролетов (есть примеры применения подкрановых балок пролетами 18, 24, 36 метров). В общественных зданиях применяются, как правило, балки пролетом 5-8 метров, реже могут быть пролетом до 12 метров.

Балки различают по расчетной схеме (по условиям опирания) и по типу сечения. Чаще всего применяются однопролетные шарнирно опертые балки, так как они статически определимы, малочувствительнык разности осадки опор и достаточно просты в изготовлении. В зданиях с рамным каркасом применяют балки с жесткими (рамными)узлами.В строительстве также применяют многопролетные балки.

Составление расчетной схемы балки.

При составлении расчетной схемы необходимо определить величину пролета балки, тип нагрузки (распределённая, сосредоточенная) и вид опорных узлов. Для большинства балок пролетом будет являться расстояние между точками опор (расчетный пролет).

Определение нагрузки, действующей на балку.

Сбор нагрузок осуществляется в соответствии с указаниями СП 20.13330.2016 и схемой расположения балок.

При равномерной нагрузке на перекрытие или покрытие на балку будет действовать равномерно распределенная нагрузка (погонная нагрузка), значение которой определяется по формуле:

q=g•a•γn,

где g – нагрузка на 1 м2 перекрытия (покрытия); a–ширина грузовой площади балки, равная шагу балок; γn–коэффициент надежности по назначению.

Определение усилий, возникающие в балке.

В балках возникает два внутренних усилия – поперечная сила и изгибающий момент, которые определяются по правилам строительной механики или при помощи расчетных программных комплексов.

Подбор сечения балки.

Подбор сечения балок, как правило, выполняется из условия прочности:

MmaxWx•Ry•γc≤1,

а в некоторых случаях из условия жесткости (ограничения прогиба):

f=k•Mn•l2E•Ix≤fu,

где k – коэффициент, учитывающий расчетную схему.

Расчетная схема балки изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Расчетная схема и эпюры внутренних усилий

Постоянную нагрузку определяем по составу перекрытия. Удельный вес материалов принимаем по справочным данным, коэффициенты надежности по нагрузке – по СП 20.13330.2016 (таблица 7.1). Расчет значения постоянной нагрузки на перекрытие представлен в таблице 1.

Таблица 1. Постоянная нагрузка на перекрытие

| № | Наименование нагрузки | Нормативное значение gn, кН/м2 | γf | Расчетное значение g, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамическая плитка на клею δ=20 мм, γ=24кН/м3 | 0,48 | 1,2 | 0,576 |
| 2 | Цементно-песчаная стяжка δ=30 мм, γ=18кН/м3 | 0,54 | 1,3 | 0,702 |
| 3 | Гидроизоляция | 0,05 | 1,3 | 0,065 |
| 4 | Керамзитобетонδ=50 мм, γ=8кН/м3 | 0,4 | 1,3 | 0,52 |
| 5 | Железобетонная плита δ=30 мм, γ=25кН/м3 | 3,75 | 1,1 | 4,125 |
| ИТОГО |  | 5,22 |  | 5,988 |

Обратить внимание, что в таблице 1 в качестве примера представлен сбор постоянной нагрузки, исходя из состава перекрытия. Далее в решении задачи значение нормативной (gn) и постоянной (g) задано, см. исходные данные в соответствии с номером варианта задания.

Пример решения практического задания 3.

Подобрать сечение балки перекрытия торгового центра из стали С245.

Исходные данные:

- Пролет балки –l = 6м.

- Шаг балок –a = 3м.

- Сталь – С245.

- Расчетное значение постоянной нагрузки g – 5,99кПа.

- Нормативное значение постоянной нагрузки gn– 5,22кПа.

- Нормативная временная нагрузка на перекрытие pn - 4кПа.

Решение.

Вычисляем расчетную погонную нагрузку на балку:

q=g+p•a•γn,

где γn – коэффициент надежности по назначению, для зданий и сооружений второго уровня ответственности γn=1,0; a=3 м – шаг балок; p–расчетная временная нагрузка на перекрытие:

p=pn•γf=4•1,2=4,8кПа.

q=5,99+4,8•3•1=32,37кН/м.

Коэффициент надежности по нагрузке γf= 1,2 (СП 20.13330.2016, п.8.2.7).

Максимальный изгибающий момент (расчетный) при пролете балки l=6м:

Mmax=q•l28=32,37•628=145,7кН•м.

Максимальная поперечная сила (расчетная):

Qmax=ql2=32,37•62=97,11кН.

Сечение балки подбираем в виде прокатногодвутавра. Предварительно подбираем сечение из условия прочности и при условии работы материала балки в упругой зоне:

MmaxWx•Ry•γc≤1,

где γс – коэффициент условий работы, равный 1; Ry–расчетное сопротивление стали по пределу текучести для С245, принятое в предположении, что толщина проката не превысит 20 мм, Ry = 240МПа (СП 16.13330.2016, таблица В.3).

Определяем требуемый момент сопротивления:

Wx,тр=MmaxRy•γc=145,7•103240•106•1=607•10-6м3=607см3,

и по ГОСТ 57837-2017 таблица 1 подбираем двутавр 35Б1 при Wx≥Wx,трсо следующими геометрическими характеристиками поперечного сечения: Wx=641,3 см3; Ix = 11095 см4; Sx = 358,1 см3; tw = 6мм, tf = 9 мм.

Поскольку толщины полки и стенки выбранногодвутавра не превышают 20мм, то уточнять Ryне требуется.

Согласно указаниям СП 16.13330.2017 (п. 8.2) прочность балок проверяется на действие изгибающего момента (на прочность по нормальным напряжениям) и поперечной силы (на прочность по касательным напряжениям).

Проверяем прочность на действие изгибающего момента по формуле:

MmaxWx•Ry•γc=145,7•103641,3•10-6•240•106•1=0,947<1.

Прочность сечения по нормальным напряжениям обеспечена.

Проверяем прочность на действие поперечной силы по формуле:

Qmax•SxIx•tw•Rs•γc=97,11•103•358,1•10-610095•10-8•6•10-3•139,2•106•1=0,412<1,

где Rs=0,58•Ry=0,58•240=139.2МПа (по СП 16.13330.2017. таблица 2).

Прочность по касательным напряжениям обеспечена.

Поскольку верхний сжатый пояс балки развязан настилом, то общая устойчивость балки обеспечена и проверка не требуется (согласно СП 16.13330.2017, п. 8.4.4).

Для балок прокатного сечения местная устойчивость полки и стенки обеспечена сортаментом.

Определяем фактический прогиб балки:

f=5•qn•l4384•E•Ix,

где Е –модуль упругости стали, Е = 2,06·105 МПа (СП 16.13330.2017, таблица Б.1.

Поскольку прогиб балки перекрытий в торговых центрах ограничивается в основном их эстетико-психологических требований, то при определении прогиба учитываются постоянные и длительные нагрузки, при этом согласно СП 20.13330.2016 коэффициент длительности n=0,35 (СП 20.13330.2016, п. 8.2.3.).

qn=gn+n•pn•a•γn=5,22+0,35•4•3•1=19,86кН/м.

f=5•19,86•103•64384•2,06•1011•11095•10-8=0,0147м=14,7мм.

Предельный прогиб для балки перекрытия составляет:

fu=l200=6000200=30мм.

Сравниваем фактический прогиб балки с предельно допустимым:

f = 14,7 мм <fu = 30 мм.

Жесткость балки обеспечена.

Подобранное сечение балки соответствует всем предъявляемым требованиям. Окончательно принимаем двутавр 35Б1 по ГОСТ 57837-2017.