1. Вопросы по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»

- Сущность бетона, железобетона.

- Достоинства и недостатки ЖБК.

- Области применения ЖБК.

- Способы изготовления ЖБК.

- Классификация бетона.

- Структура бетона.

- Прочность бетона при сжатии.

- Прочность бетона при растяжении, срезе и скалывании.

- Классы и марки бетона.

- Виды бетонов.

- Классификация арматуры.

- Физико-механические свойства стали.

- Соединения арматуры. Армированные изделия.

- Сущность предварительного напряжения. Способы натяжения арматуры.

- Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры в бетоне.

- Усадка и ползучесть железобетона.

- Защитный слой бетона. Коррозия ЖБК и меры защиты от нее.

- Особенности работы ЖБК. Первая стадия напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов.

- Вторая стадия напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов.

- Третья стадия напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов.

- Метод расчета по предельным состояниям.

- Классификация нагрузок.

- Расчетные и нормативные сопротивления бетона и арматуры.

- Потери предварительного напряжения. Первые потери предварительного напряжения.

- Граничная высота сжатой зоны бетона. Предельные проценты армирования.

- Расчет на прочность нормальных симметричных сечений с одиночным армированием.

- Расчет на прочность нормальных симметричных сечений с двойным армированием.

- Расчет на прочность прямоугольных сечений с одиночной арматурой.

- Расчет на прочность прямоугольных сечений с двойной арматурой. Расчет на прочность наклонных сечений.

2. Тест «Железобетонные и каменные конструкции»

I блок вопросов:

Вопрос №1.В качестве характеристики прочности бетона сжатой зоны изгибаемых элементов принимают…

1) Кубиковую порочность R

2) Призменную прочность Rb

3) Временное сопротивление осевому растяжению Rbt

4) Временное сопротивление бетона на срез Rsh

Вопрос №2. Классы бетона по прочности на осевое сжатие …

1) W2 …. W12

2) D 800… D2500

3) B 12.5… B 60

4) F50 …F500

Вопрос №3.Прочность бетона в течении длительного времени…

1) Не изменяется

2) Нарастает

3) Уменьшается

4) Колеблется

Вопрос №4. Арматура, устанавливаемая по расчёту, называется …

1) монтажной

2) конструктивной

3) рабочей

4) технологической

Вопрос №5. К стержневой горячекатанной арматуре периодического профиля относят

1) Вр1200

2) Вр1500

3) К 1400

4) А400

Вопрос №6. Сваривают арматурные стали …

1) упроченные термической обработкой

2) упроченные вытяжкой

3) горячекатанные малоуглеродистые

4) канаты

Вопрос №7. В качестве напрягаемой обычно применяется арматура класса …

1) А-1 (А240)

2) А-11 (А300)

3) А-111 (А400)

4) А-1V(А600)

Вопрос №8. Сварные сетки изготавливают из обыкновенной арматурной проволоки диаметром …

1) 10…12 мм

2) 14… 16 мм

3) 18… 20 мм

4) 3…5 мм

Вопрос №9. Напрягаемую арматуру предварительно напряжённых конструкций изготавливают из …

1) сварных сеток

2) сварных каркасов

3) закладных деталей

4) отдельных стержней

Вопрос №10. В железобетонных элементах допускаются стыки без сварки внахлёстку арматуры…

1) А-1 (А240)

2) А-V (А800)

3) К-7 (К1400)

4) Вр-11 (Вр- 1200)

II блок вопросов:

Вопрос №1. Существует … стадии напряжённо-деформированного состояния железобетонных элементов

1) две

2) три

3) четыре

4) пять

Вопрос №2. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчёта по … группам предельных состояний

1) двум

2) трём

3) четырём

4) пяти

Вопрос №3. Какие из перечисленных видов нагрузок не существует?

1) постоянных

2) временных

3) переменных

4) особых

Вопрос №4. Установлены … класса ответственности зданий и сооружений

1) два

2) три

3) четыре

4) пять

Вопрос №5. Характеристика деформативных свойств тяжёлого бетона сжатой зоны…

1) w = 0.85 - 0.008Rb

2) w = 0.7 – 0.08 Rb

3) w = 0.8 – 0.09Rb

4) w = 0.85 – 0.09Rb

Вопрос №6. Продольная рабочая арматура в железобетонных балках укладывается согласно …

1) расчёта на действие поперечной силы

2) эпюрам поперечных сил

3) эпюрам изгибающих моментов

4) эпюрам продольных сил

Вопрос №7. Наиболее рациональная форма поперечного сечения изгибаемых предварительно напряжённых элементов

1) прямоугольная

2) круглая

3) двутавровая

4) трапециевидная

Вопрос №8. В сечениях изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночной арматурой располагается …

1) один стержень

2) арматура одного диаметра

3) конструктивная арматура

4) рабочая арматура в растянутой зоне

Вопрос №9. По наклонным сечениям на действие поперечной силы и изгибающего момента выполняется расчёт…арматуры

1) продольной

2) поперечной

3) конструктивной

4) монтажной

Вопрос №10. Максимальный процент армирования сжатых элементов …

1) 0.01

2) 0.02

3) 0.03

4) 0.04

III блок вопросов:

Вопрос №1. Минимальный диаметр продольной рабочей арматуры сборной железобетонной колонны …

1) 10 мм

2) 12 мм

3) 14 мм

4) 16 мм

5) не нормируется

Вопрос №2. Несущая способность центрально – растянутого элемента обусловлена …

1) предельным сопротивлением арматуры

2) расчётным сопротивлением балок на растяжение

3) классом балок по прочности на растяжение

4) классом балок по прочности на сжатие

Вопрос №3. Наибольшее допустимое расстояние между температурно-усадочными швами в отапливаемых одноэтажных каркасных зданиях …

1) 72 м

2) 80 м

3) 100 м

4) 120 м

Вопрос №4. Высоту сечения предварительно напряжённых ребристых плит можно предварительно назначить равной …

- h = lo/20

- h = lo/30

- h = lo/40

- h = lo/10

Вопрос №5. Бесконсольный стык ригеля с колонной является … стыком

1) шарнирным

2) жёстким

3) твёрдым

4) мягким

Вопрос №6. Минимальная толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы железобетонного фундамента при наличии под ним бетонной подготовки …

1) 15 мм

2) 20 мм

3) 30 мм

4) 40 мм

Вопрос №7. Расчётная нагрузка, используемая в расчётах конструкций на прочность и устойчивость , получаемая умножением нормативной нагрузки на …

1) γn– коэффициент надёжности по назначению

2) γf – коэффициент надёжности по нагрузке

3) γi – опытный коэффициент

4) γc – коэффициент условий работы

Вопрос №8. Первая категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций …

1) не допускает образования трещин

2) допускает образования трещин

3) допускает кратковременное образование трещин

4) не допускает раскрытия трещин

Вопрос №9. Расчёт по предельным состояниям первой группы производится на воздействие … нагрузок

1) нормативных

2) расчётных

3) внешних

4) внутренних

Вопрос №10. Расчёт по предельным состояниям второй группы производится на воздействие … нагрузок

1) нормативных

2) расчётных

3) внешних

4) внутренних

3. Комплект заданий

по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции»

Задание №1.

Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого

железобетонного элемента с одиночной арматурой. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные к заданию №1

Задание №2.

Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового

сечения изгибаемого железобетонного элемента с одиночной арматурой.

Исходные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Исходные данные к заданию №2