Практическая работа № 2

Задание № 1 Расчет доплаты за вредные условия труда и экономию предприятия при улучшении условий труда.

| Наименование показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность работающих на участке, чел. | 15 |  | 23 |
| 2. Тарифная ставка одного работающего, руб. | 15000 |  | 17000 |

| Наименование элементов условий труда | До внедрения мероприятий по улучшению условий труда |  | После внедрения мероприятий по улучшению условий труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение показателя | Время действия, мин. | Значение показателя | Время действия, мин |
| Вредные вещества III класса опасности, кратность превышения ПДК | 3,5 | 450 | 1,5 | 450 |
| Промышленный шум, кол-во дБ превышающих норму | 12 | 330 | 4 | 330 |
| Вибрация общая, превышение ПДУ до дБ | 10 | 330 | 5 | 330 |
| Ультразвук воздушный, превышение ПДУ до дБ | 12 | 330 | 6 | 330 |
| Тепловая нагрузка среды, град.Цельсия | 27 | 380 | 25 | 380 |

КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ (ПРЕВЫШЕНИЕ ПДК, РАЗ)

| Вредные вещества | Классы условий труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| ВВ 1-2 класса опасности | < ПДК | 1,1-3,0 | 3.1-6,0 | 6,1-10,0 | 10,1-20,0 |
| ВВ 3-4 класса опасности | < ПДК | 1,1-3,0 | 3.1-10.0 | >10 |  |
| Аэрозоль фиброгенного действия | < ПДК | 1.1-2 | 2.1-5 | 5.1-10 | >10 |

КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЕЙ ШУМА, ЛОКАЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ, ИНФРА- И УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

| Факторы | Классы условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3.1 |  | 3.2 |  | 3.3 | 3.4 |
|  | Превышение ПДУ до |  |  |  |  |  |  |
| Шум | <= ПДУ | 5 |  | 15 |  | 25 | 35 |
| Вибрация общая | < =ПДУ | 6 |  | 12 |  | 18 | 24 |
| Ультразвук воздушный | < =ПДУ | 10 |  | 20 |  | 30 | 40 |

КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ТНС-ИНДЕКСА (ГРАД. C) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С НАГРЕВАЮЩИМ МИКРОКЛИМАТОМ

| Категория работ | Классы условий труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| 1б | 21,5-25.8 | 25.9-26.1 | 26.2-26.9 | 27.0-27.9 | 28.0-30.3 |

Балльная оценка классов вредности

| Класс вредности | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баллов | 21,5-25.8 | 25.9-26.1 | 26.2-26.9 | 27.0-27.9 | 28.0-30.3 |

Баллы, установленные по степени вредности (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) с учетом фактора времени определяются по формуле:

Бi = Бст х Тi,

Где Бi — балл, соответствующий i-фактору;

Бст — балл, соответствующий вредности фактора (1, 2, 3,4 балла);

Ti — относительное время воздействия данного фактора в течение рабочей смены, определяемое в результате аттестации рабочих мест.

Таблица 2. Размеры доплат в зависимости от количества баллов.

| Количество баллов | Размер доплаты, % |
| --- | --- |
| До 2 | 4 |
| 2,1 –4,0 | 8 |
| 4,1 – 6,0 | 12 |
| 6,1 – 8,0 | 16 |
| 8,1 – 10,0 | 20 |
| Свыше 10 | 24 |

До внедрения

Б1=3,5*450/480=3,28125 класс условий труда 3.2

Б2=12*330/480=8,25 класс условий труда 3.2

Б3=10*330/480=6,875 класс условий труда 3.2

Б4=12*330/480=8,25 класс условий труда 3.2

Б5=27*380/480=21,375 класс условий труда 2

Бсумм=48,03125

Следовательно доплата составляет 24%

После внедрения

Б1=1,5*450/480=1,40625 класс условий труда 3.1

Б2=4*330/480=2,75 класс условий труда 2

Б3=5*330/480=3,4375 класс условий труда 2

Б4=6*330/480=4,125 класс условий труда 2

Б5=25*380/480=19,7917 класс условий труда 2

Бсумм=31,51045

Следовательно доплата составляет 24%

В соответствии с изложенным:

До внедрения мероприятий сумма доплаты работникам составляла

число работников*оклад*24=15*15 000,00*24/100=54 000,00 рублей.

После внедрения мероприятий сумма доплаты работникам составляла

число работников*оклад*24=23*17 000,00*24/100=93 840,00 рублей.