Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Московский государственный университет

геодезии и картографии» (МИИГАиК)

Учебно-методическое пособие по дисциплине

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ:

методические указания по выполнению контрольного задания № 3

«Планирование аэросъемочных работ»

для студентов заочной формы обучения

по направлениям подготовки:	21.03.02 Землеустройство и кадастры

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование

и по специальности:	21.05.01 Прикладная геодезия

| Составители: | Алтынов А.Е., профессор кафедры аэрокосмических съемок, к.т.н. Севастьянова М.Н., доцент кафедры аэрокосмических съемок Серебряков С.А., старший преподаватель кафедры аэрокосмических съемок |
| --- | --- |
|  | Рекомендовано к использованию в учебном процессе МИИГАиК решением Методического совета университета (протокол № от « » 2019г.) |
| Рецензенты: | Литвиненко М.В., декан факультета дистанционных форм обучения МИИГАиК, д.п.н. Нехин С.С., начальник управления фотограмметрических исследований «Центра геодезии, картографии и ИПД», д.т.н. |

Москва 2019 г.

Оглавление

1. Введение	3

2.  Элементы теории и порядок выполнения работы " Планирование аэрофотосъемочных работ"	4

2.1. Составление картограммы объекта	5

2.2.1. Определение максимальных размеров участка Lх и Lу в зависимости от масштаба фотографирования.	7

2.2.2. Формирование участков с учетом рельефа местности.	8

2.3. Вычисление аэросъемочных элементов по участкам	8

2.3.1. Расчет высоты фотографирования	8

2.3.2. Расчет перекрытий снимков	10

2.3.3. Расчет площади участка	11

2.3.4. Вычисление базисов фотографирования.	11

2.3.5. Вычисление интервала фотографирования	12

2.3.5. Вычисление количества аэроснимков в маршруте, числа маршрутов и общего количества аэроснимков	12

3. Задания для выполнения контрольной работы	14

4.  Пример выполнения	21

4.1. Составление картограммы объекта	21

4.2. Планирование разбивки	22

4.3. Расчет аэросъемочных параметров по участкам	24

Приложение 1.	28

Приложение 2.	29

5 .  Вопросы для самоконтроля	31

6.  Рекомендуемая литература	31

1. Введение

По результатам самостоятельной учебно-познавательной деятельности в ходе выполнения контрольной работы студент должен:

Знать: основы технологии создания карт и планов аэрофототопографическим методом; задачи землеустройства и кадастров, решаемые на основе АФС; основные положения и методы АФС, геометрические параметры АФС; принципы планирования и производства аэрофотосъемки для создания карт и кадастровых планов, требования к получаемой аэрофотосъемочной продукции.

Уметь: выполнять основные этапы планирования аэрофотосъемочных работ; проводить расчет основных параметров плановой топографической аэрофотосъемки.

Студенты заочного отделения оформляют контрольные задания и отсылают их на проверку, шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5; на формате А4. Работа должна быть оформлена в соответствии с приведенным примером, содержать необходимые для иллюстрирования расчетной части таблицы и графики.

2.  Элементы теории и порядок выполнения работы " Планирование аэрофотосъемочных работ"

Техническое проектирование топографической аэросъемки является составной частью общего проекта аэрофототопографических работ на определенную территорию с целью создания топографических карт или других документов о местности (ортофотопланов, цифровых моделей местности или цифровых моделей рельефа). Объектом фотосъемки в техническом задании на проектирование АФС являются участки земной поверхности с четкими границами, заданными номенклатурой топографических карты, определенными заказчиком в соответствии с договором.

Аэрофототопографическая съемка объекта включает собственно аэрофотосъемку, полевые топогеодезические и камеральные фотограмметрические работы. Полевые топогеодезические работы состоят в определении координат запланированных точек съемочного обоснования и полевого дешифрировании аэроснимков.

В техническом задании к договору устанавливаются исходные данные для проектирования аэрофотосъемочных работ такие как границы объекта съемки, номенклатура картографируемых трапеций, входящих в объект съемки, их максимальные и минимальные высотные отметки (высоты возвышенности и высоты низменности) на каждую съемочную трапецию,  масштаб фотографирования,  фокусное расстояние аэрофотоаппарата – АФА. Участок съемки может быть задан границами административных или муниципальных территориальных образований, в этом случае список трапеций для всего объекта  съемки определяется исполнителем при условии обязательного покрытия всей площади объекта (района, области и т.д.) номенклатурными трапециями заданного масштаба (рис.1).

Планирование АФС-работ обычно выполняется в три этапа:

  - составление картограммы объекта

  - разбивка объекта АФС на съемочные участки

  - вычисление аэросъемочных элементов по съемочным участкам.

2.1. Составление картограммы объекта

h max Кр 2 h min hср

Рис.1.Оформление съемочной трапеции

Картограмма объекта составляется на листе «миллиметровки» (или в среде ГИС на фоне цифровой карты объекта), на которую, согласно номенклатуре, наносятся ячейки сетки размером, удобным для визуального восприятия (2х2 см на миллиметровке), в соответствии с номенклатурным расположением съемочных трапеций. Каждой трапеции присваивается порядковый номер от 1 до N, который вместе с максимальной hmax, минимальной hmin и средней hср высотными отметками вписываются в соответствующей ячейке картограммы. Значение отметки среднего уровня вычисляется по формуле:

hср = (hmax+ hmin) / 2                                 				(1)

где hmax, hmin– максимальная и минимальная высотные отметки каждой из выбранных трапеции.

Для сравнения съемочных трапеция по характеру рельефа вычисляется критерий рельефа по формуле:

Кр = (hmax – hmin)/ Нф ,       						(2)

где Нф – высота фотографирования над средней плоскостью участка равная Нф = fк ∙ Мф    (Мф – знаменатель масштаба фотографирования).

На картограмму нанести координаты рамок углов трапеции на картограмму. Указать среднюю широту объекта φср.

Масштаб фотографирования 1:Мф выбирается исходя из заданного масштаба картографирования 1:Мк, руководствуясь таблицей 1. Как видно их таблицы масштаб фотографирования примерно в 3-5 раз мельче масштаба картографирования.

Таблица №1

| Масштаб создаваемой карты | Масштаб воздушного фотографирования |
| --- | --- |
| 1:100 000 | 1:200 000 - 1:500 000 |
| 1:50 000 | 1:100 000 - 1:200 000 |
| 1:25 000 | 1:50 000 - 1:100 000 |
| 1:10 000 | 1:20 000 - 1:50 000 |
| 1:5 000 | 1:10 000 - 1:50 000 |
| 1:2 000 и крупнее | 1:4 000 - 1:10 000 |

Рис.2. Картограмма объекта съемки - Каширский р-н Московской области «покрытый» трапециями масштаба 1:25 000 с данными по рельефу.

2.2. Разбивка объекта на съемочный участки

Поскольку участок съемки может быть очень большим, его нельзя заснять за один вылет (в аэрофотосъемке говорят – «за один залет»), а при сложном рельефе его невозможно при этом снять с заданным масштабом фотографирования. Поэтому большой участок объекта съемки (на примере рис.2) необходимо разбивать на меньшие по площади съемочные участки по границам трапеций, исходя из одновременного выполнения следующих трёх условий:

- размеры участка не должны превышать максимально допустимого размера,

- не быть меньше минимально допустимого размера,

- в заданных пределах должно выполняться требование к однородности рельефа.

Необходимо предусмотреть допустимые размеры наибольшего и наименьшего съемочного участка, которые устанавливаются в зависимости от масштаба создаваемой карты. Так, наименьший съемочный участок не может быть меньше полной трапеции в масштабе, заданном номенклатурой карты, на которой ведется планирование.

2.2.1. Определение максимальных размеров участка Lх и Lу в зависимости от масштаба фотографирования.

Для выполнения этой процедуры необходимо с помощью таблиц  №2 подобрать оптимальный размер съёмочного участка по длине Lx (долготе или по направлению З-В) и ширине Ly (широте или  по направлению С-Ю), если направление маршрутов при съемке планируется с запада на восток. Для текущего примера в тексте максимальным будет размер участка 160Х40 км

После определения максимальных размеров участка (км) в соответствии с заданным масштабом фотографирования, определяются максимально возможное число трапеций по длине и ширине участка:

m = Lx /Lφ									(3)

n  = Lу /Lλ

где m – максимальное число трапеций с востока на запад (длина участка),n– максимальное число трапеций с севера на юг (ширина участка),

Lφ и Lλ – линейные размеры съемочной трапеции по параллели и меридиану в масштабе, соответствующем номенклатуре карты, вычисляются исходя из размера трапеции масштаба 1:100 000 с учетом средней широты участка (см. приложение 1).

Таблица №2

| Масштаб воздушного фотографирования 1:Мф | Длина маршрута, Lx, км | Ширина съемочного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число трапеций | Ly, км |
| 1:100000 -1:71000 | 160 | 1-2 (1:100000) | 37-75 |
| 1:70000-1:41000 | 105 | 1 (1:100000) | 37 |
| 1:40000-1:26000 | 55 | 2 (1:50000) | 18-37 |
| 1:25000-1:15000 | 40 | 3 (1:25000) | 18-27 |
| 1:10000 | 17 | 4 (1:10000) | 9-18 |
| 1:5000 | 8 | 4 (1:5000) |  |

При вычислении величин m и n их округляют до целых в «меньшую сторону».Если m или n окажутся меньше 2, то в этом случае разделение первичного участка по этому условию (предельных размеров) не  проводится. Если параметры m и (или)  n больше  2, то в этом случае необходимо разделить объект  по долготе на m, а по широте на n. При этом форма вновь образованных участков должна быть близка к прямоугольной. Не допускается конфигурация вновь образованных съемочных участков не прямоугольной, сложной конфигурации, как показано на следующем рисунке.

Рис. 3 Недопустимые варианты объединения трапеций в участок

2.2.2. Формирование участков с учетом рельефа местности.

Однако учета только линейных размеров недостаточно для формирования съемочных участков. Важным критерием при разбивке съемочных участков является рельеф местности, учитываемый по критерию рельефа (формула 2) трапеций.

Учитывая максимально и минимально допустимые размеры съемочного участка, в нем объединяют трапеции, разница средних уровней hср,i – hср,i+1 которых не превышает 0,1Нф  для  «равнины» и 0,2Нф для «гор». Равнинной трапеция считается, если критерий рельефа Кр меньше или равен 0,1, горная -  Кр>0.1.

2.3. Вычисление аэросъемочных элементов по участкам

2.3.1. Расчет высоты фотографирования

Получив данные по масштабу фотографирования 1 : Мф предварительно делают необходимые расчеты так называемых аэросъемочных элементов: высоты фотографирования, базисов фотографирования, интервалов между экспозициями и т.д. Вычисления оформляются в таблицу вида Приложение 2.

В практике самолетовождения различают виды высот: абсолютную Набс, относительную Нотн, истинную Нист и высоту фотографирования Нф. Абсолютной называется высота самолета над уровнем моря (рис. 4). Относительной называется высота самолета над уровнем какого-либо аэродрома или другого пункта.  Так как колебания рельефа снимаемой местности могут быть весьма значительными, то необходимо рассчитывать абсолютную и относительную высоту воздушного фотографирования для каждого участка аэрофотосъемки, чтобы средний масштаб ее был близок к заданному.

Рис. 4. Высота полета ЛА при топографической аэрофотосъемке

Высота фотографирования при заданном масштабе съемки будет зависеть от фокусного расстояния аэрофотоаппарата  fк. При подготовке к полету штурман аэрофотосъемщик рассчитывает высоту воздушного фотографирования Нф относительно средней горизонтальной плоскости объекта

Нф = fк ∙ Мф							(4)

Средняя горизонтальная плоскость съемочного участка относительно уровня моря Набс рассчитывается по наиболее высоким hmax и наиболее низким отметкам hmin отметкам местности (урезы морей, рек, озер) участка:

hср у = (hmax + hmin у)/2						(5)

Абсолютная высота фотографирования указывается в заявке на аэрофотосъемочный полет:

Набс = Нф + hср.у			(6)

Относительная высота - т.е. высота полета относительно аэродрома во время аэрофотосъемки участка:

Нотн = Нф + hср.уч. – hа = Набс - hа			(7)

2.3.2. Расчет перекрытий снимков

Согласно требованиям фотограмметрической обработки для снимков задается перекрытие в % от полного размера снимка. Для плоскоравнинной местности требуемое продольное перекрытие должно быть не менее 60% (вдоль маршрута), а поперечное - не менее 30% (между маршрутами).В результате продольного и поперечного перекрытия все снимки оказываются взаимосвязанными между собой. Два снимка одной и той же территории, полученные из разных точек пространства, называются стереоскопической парой (рис.5).

Рис. 5. Продольное рх и рy поперечное перекрытие аэрофотоснимков

Для реальной местности величина продольного перекрытия должна быть уточнена исходя из колебаний рельефа местности, масштаба фотографирования, применяемого навигационного оборудования. Величина расчетного продольного перекрытия определяется формулой:

рх%  = рхо +  Δрh + Δрн						(8)

где рхо – заданное (минимальное) продольное перекрытие 60%,

Δрh– поправка за рельеф,

Δрн  - навигационная поправка за ошибку самолетовождения.

Поправка за рельеф в перекрытии аэроснимков рассчитывается:

Δрh = [Δh*(100 – рхо)]/ Hф 				(9)

где рхо– заданное перекрытие без учета поправки за рельеф;

Δh – отклонение максимальной отметки местности в пределах съемочного участка от средней плоскости участка

Δh = hmax.у. – hср. у.

Величина навигационной поправки зависит от масштаба фографирования из таблицы 3:

Таблица 3

К расчету продольного перекрытия

| Масштаб фотографирования 1 :Мф | Навигационная поправка |
| --- | --- |
| 1:5000 и крупнее | 6% |
| 1:5000 - 1:10000 | 5% |
| 1:10000 - 1:25000 | 4% |
| 1:25000 - 1:35000 | 2% |

Вычисление поперечного перекрытия в соответствии с масштабом фотографирования и характером рельефа ведется в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4

Расчет поперечного перекрытия

| Масштаб фотографирования | Ру% (расчетное) | Контроль результатов АФС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ру min | Pу max |
| 1:25000 и мельче | 30+70* Δh / Нф | 20% | Ру +10% |
| 1:25000 – 1:10000 | 35+65*Δh / Нф |  | Ру + 15% |
| Крупнее 1:10000 | 40+60· Δh / Нф |  | Ру + 20% |

Здесь Δhтакже отклонение максимальной высоты местности в пределах съемочного участка от средней плоскости участка.

2.3.3. Расчет площади участка

Площадь участка Ру = Рт ∙ i

где Рт– площадь трапеции, рассчитывается для масштаба карты, на которой ведется планирование исходя из размера трапеции масштаба 1:100000; выбирается из «Приложения 1» в соответствии со средней широтой объекта АФС, а i – количество трапеций в участке.

2.3.4. Вычисление базисов фотографирования.

Для соблюдения заданного продольного и поперечного перекрытия, а также вычисления числа съемочных маршрутов и числа аэроснимков в маршруте необходимо вычислить продольный Вхи поперечный Ву базисы:

lх ∙ Мф                                                             lу ∙ Мф

Вх = ——— (100 – рх %);      Ву = ———— (100 – ру%)	(10)

100                                             100

где lx и lу – соответственно продольный и поперечный размер снимка;

Мф – знаменатель масштаба фотографирования;

рх, ру - расчетное продольное и поперечное перекрытие в процентах.

2.3.5. Вычисление интервала фотографирования

Интервал фотографирования – время, за которое самолет с путевой скоростью Wдисс переместится на расстояние, равное продольному базису фотографирования Вх

lx ∙ Hф       (100–рх)

τф = Вх/ Wдисс = ————  ∙ ————    					(11)

fк*Wдисс         100

где:    lx – размер продольной стороны снимка,

Hф  - высота фотографирования,

рх– заданное продольное перекрытие,

Wдисс – путевая скорость по индикатору доплеровского измерителя скорости;

fк– фокусное расстояние АФА.

2.3.5. Вычисление количества аэроснимков в маршруте, числа маршрутов и общего количества аэроснимков

Определив величину Вх и Ву, необходимо вычислить количество аэроснимков в маршруте Nх и число маршрутов Nу:

Lx                                                 Ly

Nx = —— + Nз                         Ny= ——   + 0.5 ∙ j				(12)

Вх                                                Вy

Lx – длина данного участка АФС

Ly– ширина данного участка

Nз– количество «зарамочных» снимков (обычно Nз = 4)

j - число внешних продольных границ съемочного участка.

Nх и Nу округляются в большую сторону до целого.

«Зарамочные» снимки необходимы для обеспечения границ участка, перпендикулярных съемочным маршрутам. В случае, когда Δhср.у> 0,2 Нф, то  j = 2 для каждого участка, если Δhср.у< 0,2 Нф , то одна из продольных границ является общей для смежных участков и j =1.

Если съемочный участок имеет сложную конфигурацию, то вычисляют отдельно Nх и Nу по его прямолинейным составляющим.

Общее количество аэроснимков на участке съемки определяется как:

N = Nx∙ Ny ∙Кс, где

Кс = 1,1для равнины и Кс = 1,15для гор.

Для съемочных участков, имеющих сложную конфигурацию, количество снимков Nвычисляют отдельно по его прямолинейным составляющим.

3. Задания для выполнения контрольной работы

В данной контрольной работе№4 предлагается выполнить проектирование топографической аэрофотосъемки объекта в границах предложенных в задании съемочных трапеций и рассчитать аэрофотосъемочные элементы для каждого съемочного участка. Представить картограмму объекта съемки и картограмму съемочных участков

Ваш вариант контрольного задания № 3 выбирается по последним двум цифрам вашего учебного шифра. Например, для варианта последних двух цифр учебного шифра № ..00 вариант задания будет равен 0+0 = 0,  для № ..01 - вариант 0+1=1, для № ..02 вариант 0+2 = 2 …,  для № ..99 – 9+9=18  и т.д.

Варианты заданий

Вариант 1.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:18 000

Фокусное расстояние АФА – fк = 90 мм; формат снимка-lхlу=103 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=156 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =156м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций |  | hmax м | hmin м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-37-107-А-б |  | 1357 | 720 | 11 | К-37-107-Г-б | 1256 | 697 |
| 2 | А-г |  | 1296 | 630 | 12 | Г-в | 723 | 312 |
| 3 | Б-а |  | 1563 | 890 | 13 | Г-г | 700 | 343 |
| 4 | Б-в |  | 1370 | 691 | 14 | К-37-108-А-в | 1611 | 1035 |
| 5 | Б-г |  | 1381 | 703 | 15 | А-г | 1673 | 1013 |
| 6 | В-а |  | 510 | 210 | 16 | Б-в | 1513 | 977 |
| 7 | В-б |  | 697 | 347 | 17 | Б-г | 1610 | 1113 |
| 8 | В-в |  | 591 | 263 | 18 | В-а | 1233 | 683 |
| 9 | В-г |  | 517 | 296 | 19 | В-б | 1175 | 701 |
| 10 | Г-а |  | 720 | 503 | 20 | В-в | 761 | 410 |

Вариант 2.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:23 000

Фокусное расстояние АФА –  fк =85 мм; формат снимка-lхlу=103 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=176 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =280 м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-37-107-В-в | 591 | 517 | 11 | Б-а | 501 | 211 |
| 2 | -В-г | 520 | 296 | 12 | Б-б | 413 | 391 |
| 3 | Г-а | 720 | 503 | 13 | Б-в | 480 | 250 |
| 4 | Г-б | 975 | 500 | 14 | Б-г | 593 | 296 |
| 5 | -Г-в | 723 | 412 | 15 | В-б | 235 | 90 |
| 6 | Г-г | 700 | 343 | 16 | В-г | 197 | 83 |
| 7 | 119-А-а | 375 | 296 | 17 | Г-а | 393 | 183 |
| 8 | А-б | 586 | 312 | 18 | Г-б | 586 | 303 |
| 9 | А-в | 458 | 216 | 19 | Г-в | 219 | 63 |
| 10 | А-г | 303 | 121 | 20 | Г-г | 300 | 78 |

Вариант 3.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:18 000

Фокусное расстояние АФА – fк =112 мм; формат снимка-lхlу=70 x48 мм

Воздушное судно со скоростью W=160 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =221м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-37-120-А-в | 676 | 317 | 11 | Г-а | 693 | 311 |
| 2 | А-г | 720 | 432 | 12 | Г-в | 507 | 293 |
| 3 | Б-а | 1005 | 603 | 13 | К-38-97- В-а | 1300 | 900 |
| 4 | Б-б | 1126 | 720 | 14 | В-б | 1270 | 690 |
| 5 | Б-в | 980 | 607 | 15 | В-в | 1360 | 850 |
| 6 | Б-г | 1100 | 674 | 16 | В-г | 1600 | 1100 |
| 7 | К-37-120-В-а | 590 | 512 | 17 | К-38- 109-А-а | 1394 | 767 |
| 8 | В-б | 620 | 412 | 18 | А-б | 1471 | 820 |
| 9 | В-в | 528 | 335 | 19 | -А-в | 1428 | 968 |
| 10 | В-г | 607 | 296 | 20 | А-г | 1390 | 784 |

Вариант 4.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:19 000

Фокусное расстояние АФА – fк =90 мм; формат снимка-lхlу=87x80 мм

Воздушное судно со скоростью W=150 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =48м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-36-109-Б-в | 340 | 207 | 11 | В-б | 283 | 210 |
| 2 | Б-г | 358 | 221 | 12 | В-в | 356 | 201 |
| 3 | Г-а | 367 | 242 | 13 | В-г | 321 | 199 |
| 4 | Г-б | 359 | 237 | 14 | Г-а | 276 | 201 |
| 5 | Г-в | 372 | 256 | 15 | Г-б | 321 | 196 |
| 6 | Г-г | 384 | 278 | 16 | Г-в | 314 | 211 |
| 7 | 110-А-в | 296 | 203 | 17 | Г-г | 331 | 193 |
| 8 | А-г | 287 | 211 | 18 | 111-В-а | 257 | 154 |
| 9 | Б-в | 307 | 211 | 19 | В-б | 243 | 141 |
| 10 | В-а | 301 | 218 | 20 | В-в | 345 | 187 |

Вариант 5.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:22 000

Фокусное расстояние АФА – fк =100 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=180 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =412м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листовмасштаба 1:25 000  для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м | N п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-36-110- В-г | 661 | 256 | 11 | М-36-122-А-г | 708 | 311 | 1 |
| 2 | Г-а | 596 | 239 | 12 | Б-а | 670 | 257 | 2 |
| 3 | Г-б | 573 | 221 | 13 | Б-б | 651 | 251 | 3 |
| 4 | Г-в | 657 | 338 | 14 | Б-в | 756 | 321 | 4 |
| 5 | Г-г | 613 | 327 | 15 | Б-г | 741 | 330 | 5 |
| 6 | 111-В-а | 554 | 298 | 16 | В-а | 1096 | 701 | 6 |
| 7 | 121-Г-г | 1090 | 971 | 17 | В-б | 1111 | 691 | 7 |
| 8 | 122-А-а | 611 | 332 | 18 | В-в | 1091 | 673 | 8 |
| 9 | А-б | 651 | 281 | 19 | В-г | 1119 | 799 | 9 |
| 10 | А-в | 1012 | 603 | 20 | Г-а | 809 | 401 | 10 |

Вариант 6.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:17 000

Фокусное расстояние АФА – fк =95 мм; формат снимка-lхlу=87 x80 мм

Воздушное судно со скоростью W=185 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =117м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000  для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-36-122-В-а | 643 | 237 | 11 | А-в | 1411 | 1018 |
| 2 | В-б | 603 | 211 | 12 | А-г | 1322 | 1124 |
| 3 | В-в | 712 | 321 | 13 | Б-а | 1103 | 793 |
| 4 | В-г | 703 | 292 | 14 | Б-в | 1301 | 1097 |
| 5 | Г-а | 597 | 197 | 15 | В-а | 1497 | 1131 |
| 6 | Г-в | 611 | 256 | 16 | В-б | 1596 | 1146 |
| 7 | 133-Г-г | 1857 | 1456 | 17 | В-в | 1804 | 1411 |
| 8 | Г-б | 1643 | 1027 | 18 | В-г | 1910 | 1497 |
| 9 | 134-А-а | 1135 | 821 | 19 | Г-а | 1591 | 1204 |
| 10 | А-б | 1204 | 801 | 20 | Г-в | 1802 | 1480 |

Вариант 7.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:24 000

Фокусное расстояние АФА – fк =80 мм; формат снимка-lхlу=70 x48 мм

Воздушное судно со скоростью W=160 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =215м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000  для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-45-2-Б-в | 400 | 400 | 11 | В-в | 550 | 500 |
| 2 | Б-г | 470 | 470 | 12 | В-г | 520 | 500 |
| 3 | Г-а | 400 | 400 | 13 | L-45-14-А-а | 800 | 600 |
| 4 | Г-б | 470 | 450 | 14 | А-б | 800 | 500 |
| 5 | Г-в | 400 | 400 | 15 | А-в | 1200 | 700 |
| 6 | Г-г | 500 | 420 | 16 | А-г | 1300 | 800 |
| 7 | L-45-3-А-в | 500 | 480 | 17 | Б-а | 700 | 500 |
| 8 | А-г | 580 | 550 | 18 | Б-б | 600 | 400 |
| 9 | В-а | 500 | 480 | 19 | Б-в | 1300 | 700 |
| 10 | В-б | 559 | 520 | 20 | Б-г | 1000 | 500 |

Вариант 8

Масштаб создаваемой карты – 1:50 000

Масштаб фотографирования – 1:19 000

Фокусное расстояние АФА – fк =100 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=400 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =110м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:100 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-48-117 | 337 | 171 | 11 | 129 | 317 | 149 |
| 2 | 118 | 358 | 183 | 12 | 130 | 323 | 168 |
| 3 | 121 | 717 | 156 | 13 | 133 | 812 | 162 |
| 4 | 122 | 693 | 153 | 14 | 134 | 793 | 193 |
| 5 | 123 | 681 | 148 | 15 | 135 | 687 | 220 |
| 6 | 124 | 671 | 139 | 16 | 136 | 802 | 146 |
| 7 | 125 | 612 | 137 | 17 | 137 | 623 | 131 |
| 8 | 126 | 583 | 128 | 18 | 138 | 613 | 128 |
| 9 | 127 | 316 | 135 | 19 | 139 | 273 | 127 |
| 10 | 128 | 309 | 141 | 20 | 140 | 237 | 126 |

Вариант 9.

Масштаб создаваемой карты – 1:50 000

Масштаб фотографирования – 1:100 000

Фокусное расстояние АФА – fк =120 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=435 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =250м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:100 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р-48-141 | 314 | 171 | 11 | О-48-14 | 1713 | 1135 |
| 2 | 142 | 296 | 188 | 12 | 15 | 1603 | 1047 |
| 3 | О-48-3 | 1150 | 594 | 13 | 16 | 1659 | 1004 |
| 4 | 4 | 1110 | 603 | 14 | 17 | 1166 | 613 |
| 5 | 5 | 1280 | 951 | 15 | 18 | 1137 | 608 |
| 6 | 6 | 773 | 221 | 16 | 19 | 778 | 197 |
| 7 | 7 | 796 | 213 | 17 | 20 | 839 | 183 |
| 8 | 8 | 853 | 201 | 18 | 21 | 198 | 124 |
| 9 | 9 | 207 | 127 | 19 | 22 | 203 | 121 |
| 10 | 10 | 256 | 128 | 20 | 23 | 235 | 119 |

Вариант 10.

Масштаб создаваемой карты – 1:25 000

Масштаб фотографирования – 1:47 000

Фокусное расстояние АФА – fк =140 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=390 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =130м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:100 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-46-30-Б | 527 | 407 | 11 | 43-А | 621 | 382 |
| 2 | Г | 567 | 371 | 12 | Б | 609 | 397 |
| 3 | 31-А | 507 | 389 | 13 | В | 671 | 389 |
| 4 | В | 531 | 367 | 14 | Г | 761 | 391 |
| 5 | Г | 509 | 354 | 15 | 44-А | 626 | 391 |
| 6 | 32-В | 610 | 378 | 16 | Б | 718 | 521 |
| 7 | Г | 730 | 386 | 17 | -В | 780 | 535 |
| 8 | N-46- 42-Б | 601 | 380 | 18 | Г | 696 | 541 |
| 9 | -В | 1360 | 712 | 19 | 45-А | 687 | 493 |
| 10 | - Г | 1210 | 665 | 20 | В | 654 | 407 |

Вариант 11.

Масштаб создаваемой карты – 1:25000

Масштаб фотографирования – 1:31 000

Фокусное расстояние АФА – fк =100 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=185 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =160м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:100 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-47-117-Б | 457 | 442 | 11 | Б | 526 | 471 |
| 2 | Г | 571 | 443 | 12 | В | 598 | 342 |
| 3 | 118-А | 463 | 435 | 13 | Г | 525 | 413 |
| 4 | Б | 559 | 447 | 14 | 131-А | 521 | 486 |
| 5 | В | 512 | 431 | 15 | Б | 504 | 475 |
| 6 | Г | 556 | 472 | 16 | В | 527 | 473 |
| 7 | 129-Б | 457 | 452 | 17 | Г | 535 | 487 |
| 8 | В | 467 | 442 | 18 | 132-А | 496 | 493 |
| 9 | Г | 462 | 453 | 19 | Б | 637 | 475 |
| 10 | 130-А | 482 | 463 | 20 | В | 529 | 491 |

Вариант 12

Масштаб создаваемой карты – 1:25000

Масштаб фотографирования – 1:37 000

Фокусное расстояние АФА – fк =120 мм; формат снимка-lхlу=70 x48 мм

Воздушное судно со скоростью W=400 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =245м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:100 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-46-54-А | 1371 | 706 | 11 | В | 687 | 441 |
| 2 | Б | 1383 | 670 | 12 | Г | 686 | 545 |
| 3 | В | 1263 | 704 | 13 | N- 46- 65-А | 1721 | 1218 |
| 4 | Г | 1218 | 691 | 14 | Б | 1571 | 1180 |
| 5 | 55-А | 829 | 410 | 15 | В | 1762 | 1350 |
| 6 | Б | 687 | 421 | 16 | Г | 1690 | 1210 |
| 7 | В | 1130 | 672 | 17 | 66-А | 1493 | 1090 |
| 8 | Г | 796 | 436 | 18 | Б | 1098 | 795 |
| 9 | 56-А | 691 | 562 | 19 | В | 1580 | 1031 |
| 10 | -Б | 691 | 557 | 20 | Г | 1550 | 803 |

Вариант 13.

Масштаб создаваемой карты – 1:25000

Масштаб фотографирования – 1:42 000

Фокусное расстояние АФА – fк =110 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=380 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =175м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:100 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-47-132-А | 496 | 493 | 11 | В | 542 | 457 |
| 2 | Б | 637 | 475 | 12 | Г | 553 | 496 |
| 3 | В | 529 | 491 | 13 | М-47- 144- А | 581 | 491 |
| 4 | -Г | 697 | 499 | 14 | Б | 673 | 501 |
| 5 | 141-А | 461 | 441 | 15 | -144-В | 582 | 525 |
| 6 | Б | 472 | 452 | 16 | Г | 899 | 567 |
| 7 | 142-А | 513 | 418 | 17 | L-47-12- А | 923 | 581 |
| 8 | Б | 535 | 426 | 18 | Б | 903 | 571 |
| 9 | 143-А | 536 | 441 | 19 | В | 1012 | 721 |
| 10 | Б | 576 | 456 | 20 | Г | 1036 | 760 |

Вариант 14.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:28 000

Фокусное расстояние АФА – fк =130 мм; формат снимка-lхlу=112 x74 мм

Воздушное судно со скоростью W=400 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =205м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:50 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-48-121-А | 618 | 601 | 11 | В | 1050 | 704 |
| 2 | Б | 621 | 607 | 12 | Г | 1064 | 746 |
| 3 | В | 697 | 617 | 13 | 133-А | 1002 | 667 |
| 4 | Г | 678 | 611 | 14 | Б | 1015 | 670 |
| 5 | 122-А | 709 | 603 | 15 | В | 1010 | 723 |
| 6 | Б | 1033 | 695 | 16 | Г | 1019 | 756 |
| 7 | В | 699 | 607 | 17 | 134-А | 1024 | 675 |
| 8 | Г | 721 | 603 | 18 | В | 1035 | 761 |
| 9 | 123-А | 1047 | 723 | 19 | L- 48-1-А | 1037 | 730 |
| 10 | Б | 1058 | 757 | 20 | -Б | 1021 | 771 |

Вариант 15.

Масштаб создаваемой карты – 1:25 000

Масштаб фотографирования – 1:55 000

Фокусное расстояние АФА – fк =100 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=850 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =285м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-37-107-А-б | 1357 | 720 | 11 | К-37-107-Г-б | 1256 | 697 |
| 2 | А-г | 1296 | 630 | 12 | Г-в | 723 | 312 |
| 3 | Б-а | 1863 | 1190 | 13 | Г-г | 700 | 343 |
| 4 | Б-в | 1370 | 691 | 14 | К-37-108-А-в | 1611 | 1135 |
| 5 | Б-г | 1381 | 703 | 15 | А-г | 1673 | 1213 |
| 6 | В-а | 510 | 210 | 16 | Б-в | 1513 | 1217 |
| 7 | В-б | 697 | 347 | 17 | Б-г | 1610 | 1213 |
| 8 | В-в | 591 | 263 | 18 | В-а | 1333 | 683 |
| 9 | В-г | 517 | 296 | 19 | В-б | 1375 | 701 |
| 10 | Г-а | 720 | 503 | 20 | В-в | 761 | 410 |

Вариант 16.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:24 000

Фокусное расстояние АФА – fк =90 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=190 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =115м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-37-107-В-в | 591 | 517 | 11 | Б-а | 501 | 211 |
| 2 | -В-г | 517 | 296 | 12 | Б-б | 413 | 391 |
| 3 | Г-а | 720 | 503 | 13 | Б-в | 417 | 147 |
| 4 | Г-б | 1156 | 697 | 14 | Б-г | 593 | 296 |
| 5 | -Г-в | 723 | 312 | 15 | В-б | 235 | 10 |
| 6 | Г-г | 700 | 343 | 16 | В-г | 197 | 83 |
| 7 | 119-А-а | 375 | 296 | 17 | Г-а | 393 | 183 |
| 8 | А-б | 586 | 312 | 18 | Г-б | 586 | 303 |
| 9 | А-в | 458 | 216 | 19 | Г-в | 219 | 63 |
| 10 | А-г | 303 | 121 | 20 | Г-г | 693 | 78 |

Вариант 17.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:24 000

Фокусное расстояние АФА – fк =90 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=190 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =115м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-37-107-В-в | 591 | 517 | 11 | Б-а | 501 | 211 |
| 2 | -В-г | 517 | 296 | 12 | Б-б | 413 | 391 |
| 3 | Г-а | 720 | 503 | 13 | Б-в | 417 | 147 |
| 4 | Г-б | 1156 | 697 | 14 | Б-г | 593 | 296 |
| 5 | -Г-в | 723 | 312 | 15 | В-б | 235 | 10 |
| 6 | Г-г | 700 | 343 | 16 | В-г | 197 | 83 |
| 7 | 119-А-а | 375 | 296 | 17 | Г-а | 393 | 183 |
| 8 | А-б | 586 | 312 | 18 | Г-б | 586 | 303 |
| 9 | А-в | 458 | 216 | 19 | Г-в | 219 | 63 |
| 10 | А-г | 303 | 121 | 20 | Г-г | 693 | 78 |

Вариант 18.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:24 000

Фокусное расстояние АФА – fк =100 мм; формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=190 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =115м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-37-107-В-в | 591 | 517 | 11 | Б-а | 501 | 211 |
| 2 | -В-г | 517 | 296 | 12 | Б-б | 413 | 391 |
| 3 | Г-а | 720 | 503 | 13 | Б-в | 417 | 147 |
| 4 | Г-б | 1156 | 697 | 14 | Б-г | 593 | 296 |
| 5 | -Г-в | 723 | 312 | 15 | В-б | 235 | 10 |
| 6 | Г-г | 700 | 343 | 16 | В-г | 197 | 83 |
| 7 | 119-А-а | 375 | 296 | 17 | Г-а | 393 | 183 |
| 8 | А-б | 586 | 312 | 18 | Г-б | 586 | 303 |
| 9 | А-в | 458 | 216 | 19 | Г-в | 219 | 63 |
| 10 | А-г | 303 | 121 | 20 | Г-г | 693 | 78 |

Вариант 0.

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:28 000

Фокусное расстояние АФА – fк = 80 мм, формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=195 км/час

Аэродром на высотной отметке ha =215м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:25 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-37-107-В-в | 591 | 517 | 11 | Б-а | 501 | 211 |
| 2 | -В-г | 517 | 296 | 12 | Б-б | 413 | 391 |
| 3 | - Г-а | 720 | 503 | 13 | Б-в | 417 | 147 |
| 4 | - Г-б | 1156 | 697 | 14 | Б-г | 593 | 296 |
| 5 | -Г-в | 723 | 312 | 15 | В-б | 235 | 10 |
| 6 | - Г-г | 700 | 343 | 16 | В-г | 197 | 83 |
| 7 | 119-А-а | 375 | 296 | 17 | Г-а | 393 | 183 |
| 8 | А-б | 586 | 312 | 18 | Г-б | 586 | 303 |
| 9 | А-в | 458 | 216 | 19 | Г-в | 219 | 63 |
| 10 | А-г | 303 | 121 | 20 | Г-г | 693 | 78 |

4.  Пример выполнения

Вариант 20. Выполнить проектирование топографической аэрофотосъемки объекта в границах съемочных трапеций и рассчитать аэрофотосъемочные элементы для каждого съемочного участка. Представить картограмму объекта съемки и картограмму съемочных участков.

Исходные данные:

Масштаб создаваемой карты – 1:10 000

Масштаб фотографирования – 1:28 000

Фокусное расстояние АФА – fк=130 мм, формат снимка-lхlу=106 x68 мм

Воздушное судно со скоростью W=400 км/час

Аэродром на высотной отметке ha=205 м при расстоянии до объекта 150 км

Список номенклатурных листов масштаба 1:50 000 для планирования АФС:

| N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | h min м | N п/п | Номенклатура трапеций | hmax м | hmin м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-48-121-А | 618 | 601 | 11 | -В | 1050 | 704 |
| 2 | -Б | 621 | 607 | 12 | - Г | 1064 | 746 |
| 3 | -В | 697 | 617 | 13 | 133-А | 1002 | 667 |
| 4 | -Г | 678 | 611 | 14 | -Б | 1015 | 670 |
| 5 | 122-А | 709 | 603 | 15 | -В | 1010 | 723 |
| 6 | -Б | 1033 | 695 | 16 | -Г | 1019 | 756 |
| 7 | -В | 699 | 607 | 17 | 134-А | 1024 | 675 |
| 8 | -Г | 721 | 603 | 18 | -В | 1035 | 761 |
| 9 | 123-А | 1047 | 723 | 19 | L- 48-1-А | 1037 | 730 |
| 10 | -Б | 1058 | 757 | 20 | -Б | 1021 | 771 |

Ход работы:

4.1. Составление картограммы объекта

- Изобразить положение листов трапеций в соответствии с номенклатурой.В ячейки картограммы записывается номер (или номенклатура) трапеции, максимальная, минимальная отметки высоты поверхности в границах трапеции и среднее между ними, а также коэффициент рельефа, вычисляемый по формуле:

Кр= (hmax – hmin)/Нф

Где высота фотографирования Нф определяем по формуле:

Нф=fк*Мф = 3640 округляем до 3600 м

Рис.1.Оформление съемочной трапеции

Поскольку Кркоэффициент рельефа для всех трапеций оказался меньше 0,1, считаем рельеф объекта съемки равнинным. Ниже приведена картограмма объекта съемки с отметками широты и долготы угловых точек.

|  | 102*00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102*00' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48*40' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48*40' |
|  | 618 |  | р | 621 |  | Р | 709 |  | Р | 1033 |  | Р | 1047 |  | Р | 1058 | Р |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | 601 |  | 610 | 607 |  | 614 | 603 |  | 656 | 695 |  | 864 | 723 |  | 885 | 757 | 908 |  |
|  | 697 |  | р | 678 |  | Р | 699 |  | Р | 721 |  | Р | 1050 |  | Р | 1064 | Р |  |
|  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
|  | 617 |  | 657 | 611 |  | 644 | 607 |  | 653 | 603 |  | 662 | 704 |  | 877 | 746 | 905 | 48*20' |
|  | 1002 |  | Р | 1015 |  | Р | 1024 |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103*30' |
|  | 667 |  | 834 | 670 |  | 842 | 675 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010 |  | Р | 101« |  | Р | 1035 |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 723 |  | 866 | 756 |  | 888 | 761 |  | 898 | 48°С | Ю* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1037 |  | Р | 1021 |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 102*45' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47*50' | 730 |  | 884 | 771 |  | 896 | 47*50' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102*00* |  |  |  |  |  | 102*30' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.А. Картограмма расположения съемочных трапеций согласно номенклатуре

4.2. Планирование разбивки

Определяются максимально допустимые размеры съемочного участка в зависимости от масштаба фотографирования  в соответствии с таблицей 3:.

| Масштаб воздушного фотографирования 1:Мф | Длина маршрута, Lx, км | Ширина съемочного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число трапеций | Ly, км |
| 1:100 000 -1:71000 | 160 | 1-2 (1:100 000) | 37-75 |
| 1:70 000-1:41000 | 105 | 1 (1:100 000) | 37 |
| 1:40 000-1:26000 | 55 | 2 (1:50 000) | 18-37 |
| 1:25 000-1:15000 | 40 | 3 (1:25 000) | 18-27 |
| 1:10000 | 17 | 4 (1:10000) | 9-18 |
| 1:5000 | 8 | 4 (1:5000) |  |

Для масштаба фотографирования – 1:28 000 получаем значения максимального размера участков, которые можно отснять за один вылет Lx= 55 км, Ly = 37 км.

Затем по таблице Приложения 1 находим линейные размеры съемочной трапеции по параллели и меридиану в масштабе 1:100 000, ориентируясь на среднюю широту объекта съемки φср = 41°.

Приведя эти размеры к масштабу номенклатуры (1:50000), получим:

Lφ=18,7 км, Lλ= 18,5 км.

Аналогичные действия совершаем чтобы узнать и площадь трапеции:

Ртр= 346,75 км2.

Рассчитаем максимально допустимое число трапеций на объект съемки:

(Запад-восток) m=Lxmax / Lφ= 3

(Север -юг) 	n = Lymax/ Lλ= 2

При этом должны выполняться условия:

m*Lφ≤ Lx max	3*18,7 > 55	56,1 > 55

n*Lλ≤Lymax	2*18,55 > 37       37,1 > 37

Превышение Lx max и Lymax на 1-2 км считается допустимым.

Нетрудно видеть по картограмме, что размеры нашего объекта съемки составляют 6 Х 5 трапеции масштаба 1:50 000. Таким образом весь объект АФС заснять в один вылет не представляется возможным из-за его размеров.

Участки должны быть сформированы с учетом рельефа местности. Две трапеции могут быть объединены в один съемочный участок, если разница средних уровней hср i - hсрi+1 у них не превышает 0,1*Нф для равнинного рельефа и 0,2*Нф для горного.

|  | 102*00' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102*00' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48*40' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48*40' |
|  | 618 |  | р | 621 |  |  | Р | 709 |  | Р | 1033 |  | Р | 1047 |  | Р | 1058 | Р |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | 601 |  | 610 | 607 |  |  | 614 | 603 |  | 656 | 695 |  | 864 | 723 |  | 885 | 757 | 908 |  |
|  | 697 |  | р | 678 |  |  | Р | 699 |  | Р | 721 |  | Р | 1050 |  | Р | 1064 | Р |  |
|  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
|  | 617 |  | 657 | 611 |  |  | 644 | 607 |  | 653 | 603 |  | 662 | 704 |  | 877 | 746 | 905 | 48*20' |
|  | 1002 |  | Р | 1015 |  |  | Р | 1024 |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 17 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103*30' |
|  | 667 |  | 834 | 670 |  |  | 842 | 675 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010 |  | Р | 1019 |  |  | Р | 1035 |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 5 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 723 |  | 866 | 756 |  |  | 888 | 761 |  | 898 | 48°С | Ю* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1037 |  | Р | 1021 |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 102*45' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47*50' | 730 |  | 884 | 771 |  |  | 896 | 47*50' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102*00* |  |  |  |  |  |  | 102*30' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I		II		III		IV

Рис.Б. Картограмма расположения съемочных участков

Поскольку весь объект составлен из равнинных трапеций, критерий рельефа которые не превышает 0,1*Нф . Это означает, что разбивка объекта на съемочные участки по этому показателю производиться не будет. На следующем рисунке представлена картограмма результатов деления объекта съемки на съемочные участки. Результат разделения объекта съемки на участки размеров 3Х2 трапеции представлен на картограмме Б

4.3. Расчет аэросъемочных параметров по участкам

Далее производим расчёт аэросъемочные параметры по участкам.

а) 	Геометрические характеристики АФА:

fк - фокусное расстояние АФА – 112 мм

lx, 1у - продольное и поперечное стороны снимков 104 Х 68мм.

б) 	Фотограмметрические показатели:

1:Мф- масштаб фотографирования – 1:28 000

рх, ру- продольное и поперечное перекрытия снимков.

в) 	Навигационные параметры

Нф - высота фотографирования - Нф =fк* Мф = 3136м

(округляемдо 3000 м);

Вх,By- продольный и поперечный базисы фотографирования. λх,λу– продольный и поперечный базисные углы.

Вх = lх* Мф*(100 – рх%)/100;Ву = lу*Мф*(100 – ру%)/100

г) Абсолютная высота фотографирования

Набс= Нф + hcp.y. Относительная высота - т.е. высота полета относительно аэродрома во время аэрофотосъемки

Нотн = Нф + Нср.уч. - hаэр - Набс — ha

Далее заполняем четыре вертикальных столбца таблицы с аэросъемочными параметрами:

Расчет аэрофотосъёмочных элементов по съемочным участкам

|  | Название элементов | Усл. обозн. | Расчетная формула | Знач. элементов по участкам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номера съемочных участков | римские цифры |  | I | II | III | IV |
| 2 | Номера съемочных трапеций | арабские цифры |  | 1,2. 3, 4, 5, 7 | 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 19, 20 |
| 3 | Длина участка, км | Lx | Lх = Lφ ∙ m | 56,1 | 56,1 | 56,2 | 37,4 |
| 4 | Ширина участка, км | Ly | Ly = Lλ ∙ n | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 18,5 |
| 5 | Площадь участка км2 | Руч | Руч = Рт ∙ i | 2080,5 | 2080,5 | 2080,5 | 693,5 |
| 6 | Максимальная высота участка, м | h max | На картограмме | 709 | 1064 | 1035 | 1037 |
| 7 | Минимальная высотная отметка участка, м | hmin | На картограмме | 601 | 603 | 667 | 730 |
| 8 | Критерий рельефа | кр | кр = Δh/ Нф | 0,04 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
| 9 | Высота среднего уровня участка, м | hср.у. | h ср.у.= (h max у + h miny)/ 2 | 655 | 833 | 856 | 883 |
| 10 | Абсолютная высота полета, м | Н абс | Набс= Нф + hср. у. | 3655 | 3833 | 3856 | 3883 |
| 11 | Относительная высота полета, м | Н отн | Нотн = Набс - hа |  |  |  |  |
| 12 | Расчетное продольное перекрытие аэрофотоснимков, % | рх | рх = рхо + Δрh +Δрн , где 6% крупнее 1: 5000. ΔрН =; 5% 1: 5000 - 1:10000. 4% 1:10000 - 1:25000. 2% 1:25000 - 1:35000. | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 13 | Расчетное поперечное перекрытие аэрофотоснимков, % | ру | 30% + (70%*Δh/Нф)для 1:25000 и мельче 35% + (65%*Δh/Нф)– 1:25000 – 1:10000 40% + (50%* Δh/Нф) – 1:10000 и крупнее | 30 | 30 | 31 | 33 |
| 14 | Продольный базис фотографирования, м | Вх |  | 1077,4 | 1904,4 | 1904,4 | 1904,4 |
| 15 | Поперечный базис фотографирования, м | Ву |  | 2963,5 | 2963,5 | 2963,5 | 2963,5 |
| 16 | Интервал фотографирования, сек | τ |  | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 17 | Расстояние от аэродрома до участка съемки, км | S |  | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 18 | Количество аэроснимков в одном маршруте | Nх | Nx = Lx/Bx + Nз ; Nз = 4 |  |  |  |  |
| 19 | Количество маршрутов | Nу | Ny = Ly/By + 0.5*j ; j = 2 |  |  |  |  |
| 20 | Общее количество аэроснимков на участке | N | N = Nx*Ny* Кс; Кс = 1,1 для равн. р-на Кс = 1,15 для горн. р-на |  |  |  |  |
| 21 | Общая длина маршрутов на участке, км | ΣLх | ΣLх = Lх*Nу |  |  |  |  |
| lx=ly=18см. Сложные по конфигурации участки разбить на два простых так, чтобы длина участка совпадала с длиной маршрута. Для этих участков раздельно вычисляются п.п. 3, 4, 18, 19 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.

Размер топографических трапеций масштаба 1:100000

| Широта северной рамки трапеции | Длина по средней параллели Lφ, км | Длина по меридиану Lλ, км | Площадь трапеции Рт, км2 | Широта северной рамки трапеции | Длина по средней параллели Lφ, км | Длина по меридиану Lλ, км | Площадь трапеции Рт, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72о | 17,4 | 37,2 | 647,3 | 53о | 33,7 | 37,1 | 1249,7 |
| 71 | 18,4 | 37,2 | 681,5 | 52 | 34,5 | 37,1 | 1278,0 |
| 70 | 19,3 | 37,2 | 715,5 | 51 | 35,2 | 37,1 | 1305,9 |
| 69 | 20,2 | 37,2 | 749,3 | 50 | 36,0 | 37,1 | 1333,3 |
| 68 | 21,2 | 37,2 | 782,8 | 49 | 36,7 | 37,1 | 1360,4 |
| 67 | 22,0 | 37,2 | 816,1 | 48 | 37,4 | 37,1 | 1387,0 |
| 66 | 22,9 | 37,2 | 849,1 | 47 | 38,2 | 37,1 | 1413,2 |
| 65 | 23,8 | 37,2 | 882,1 | 46 | 38,9 | 37,0 | 1438,9 |
| 64 | 24,8 | 37,2 | 903,8 | 45 | 39,5 | 37,0 | 1464,2 |
| 63 | 25,5 | 37,1 | 946,5 | 44 | 40,2 | 37,0 | 1489,1 |
| 62 | 25,4 | 37,1 | 978,3 | 43 | 40,9 | 37,0 | 1513,4 |
| 61 | 27,2 | 37,1 | 1009,8 | 42 | 4105 | 37,0 | 1537,3 |
| 60 | 28,1 | 37,1 | 1041,1 | 41 | 42,2 | 37,0 | 1560,8 |
| 59 | 28,9 | 37,1 | 1071,9 | 40 | 42,8 | 37,0 | 1583,7 |
| 58 | 29,7 | 37,1 | 1102,5 | 39 | 43,4 | 37,0 | 1606,2 |
| 57 | 30,6 | 37,1 | 1132,7 | 38 | 44,0 | 37,0 | 1628,1 |
| 56 | 31,4 | 37,1 | 1162,5 | 37 | 44,6 | 37,0 | 1649,6 |
| 55 | 32,2 | 37,1 | 1102,9 | 36 | 45,2 | 37,0 | 1670,9 |
| 54 | 32,9 | 37,1 | 1121,0 | 35 | 45,8 | 37,0 | 1691,4 |

Приложение 2.

Расчет АФС-элементов по съемочным участкам

|  | Название элементов | Усл.обозн. | Расчетная формула | Знач. элементов по участкам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номера съемочных участков | римские цифры | - |  |  |  |
| 2 | Номера съемочных трапеций | арабские цифры | - |  |  |  |
| 3 | Длина участка, км | Lx | Lх = Lφ ∙ m |  |  |  |
| 4 | Ширина участка, км | Ly | Ly = Lλ ∙ n |  |  |  |
| 5 | Площадь участка км2 | Рх | Ру = Рт ∙ i |  |  |  |
| 6 | Максимальная высота участка, м | hmax.у. | На картограмме |  |  |  |
| 7 | Минимальная высота участка, м | h min.y. | На картограмме |  |  |  |
| 8 | Критерий рельефа | к р | кр = Δhy/ Нф |  |  |  |
| 9 | Высота среднего уровня участка, м | h ср.у. | h ср.у.= (h max у + h min y)/ 2 |  |  |  |
| 10 | Абсолютная высота полета, м | Н абс | Набс.= Н ф + h ср. у. |  |  |  |
| 11 | Относительная высота полета, м | Н отн | Н отн. = Н абс. - h а |  |  |  |
| 12 | Расчетное продольное перекрытие аэрофотоснимков, % | рх | рх = рхо + Δрh +Δрн , где ΔрН; 6% крупнее 1: 5000. 5% 1: 5000 - 1:10000. 4% 1:10000 - 1:25000. 2% 1:25000 - 1:35000. |  |  |  |
| 13 | Расчетное поперечное перекрытие аэрофотоснимков, % | ру | 30% + (70% *Δh/Нф) 1:25000 и мельче 35% + (65% *Δh/Нф) 1:25000 – 1:10000 40% + (50%* Δh/Нф) 1:10000 и крупнее |  |  |  |
| 14 | Продольный базис фотографирования, м | Вх |  |  |  |  |
| 15 | Поперечный базис фотографирования, м | Ву |  |  |  |  |
| 16 | Интервал фотографирования | τ |  |  |  |  |
| 17 | Расстояние от аэродрома до участка съемки, км | S |  |  |  |  |
| 18 | Количество аэроснимков в одном маршруте | Nх | Nx = Lx/Bx + Nз; Nз = 4 |  |  |  |
| 19 | Количество маршрутов | Nу | Ny = Ly / By + 0.5 j ; j = 2 |  |  |  |
| 20 | Общее количество аэроснимков на участке | N | N = Nx∙ Ny∙ Кс; Кс = 1,1 для равн. р-на Кс = 1,15 для горн. р-на |  |  |  |
| 21 | Общая длина маршрутов на участке, км | ΣLх | ΣLх = Lх ∙ Nу |  |  |  |
| lx=ly=18см. Сложные по конфигурации участки разбить на два простых так, чтобы длина участка совпадала с длиной маршрута. Для этих участков раздельно вычисляются п.п. 3, 4,20,21 |  |  |  |  |  |  |

5 .  Вопросы для самоконтроля

- Аэрофотосъемка (АФС) и её классификация.

- Сформулируйте требования к топографической аэрофотосъемке.

- Требование к воздушному судну для выполнения топографической аэрофотосъемки

- Геометрические параметры топографической АФС.

- Требования к точности выдерживания перекрытий аэроснимков при АФС.

- Каким образом выдерживается продольное перекрытие аэроснимков в полете?

- Требование к топографическому АФА (ЦАФА).

- Высота фотографирования и её расчет.

- Что такое интервал фотографирования?

- Что такое продольное перекрытие снимков, его наименьшее значение?

- Что такое поперечное перекрытие снимков, его наименьшее значение

- Требования к точности выдерживания высоты фотографирования.

- Как осуществляется выбор типа захода на очередной съемочный маршрут?

- Перечислите параметры, по которым производится оценка фотограмметрического качества АФС-материала.

- Какие приборы и оборудование (помимо АФА) необходимы для выполнения топографической АФС?

6.  Рекомендуемая литература

- Кучко А.С., Савиных В.П., Стеценко А.Ф.Аэрокосмическая съемка. М.: Недра, 350с. Электронный ресурс- https://elit-knigi.ru/details.php?id=130147

- Севастьянова М.Н., Серебряков С.А. Основы цифровой фотографии. Метод. указ. МИИГАиК 2009с.http://old.miigaik.ru/ library.miigaik.ru/uchebnieposobiya/20160225152511-9776.pdf