ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

# Методические указания для выполнения практической работы

# по теме «Свойства полупроводниковых материалов»

Задание включает вопросы и задачи по теме «Свойства полупроводниковых материалов». Оно состоит из двух частей: ответы на теоретические вопросы и решение задач. Вариант выбирается по номеру в списке группы на момент выдачи задания. Если номер больше 9, то выбор варианта производится по формуле (n- 9). Например, если номер в списке 11, выполняется второй вариант.

Номера заданий для каждого варианта приведены в таблице 1.

Ответы на теоретические вопросы должны быть краткими, но аргументированными, содержать необходимые теоретические сведения, иллюстрации и формулы. При решении задач необходимо указать все используемые расчетные формулы и привести промежуточные расчеты. Вопрос и условие задачи должны быть обязательно переписаны.

Основные расчетные формулы и значения некоторых физических констант приведены в конце данного учебно-методического пособия. Недостающая информация может быть найдена в рекомендуемой литературе, а также в любых других доступных источниках. При этом в работе обязательно должна быть ссылка на используемую литературу.

Решения задач записываются с пояснениями выбора начальных формул и промежуточными выводами конечных формул.

Практическая работа выполняется в рукописном виде чётким разборчивым почерком с соблюдением полей: верхнее, нижнее, левое поле – не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм. Сокращение слов не допускается. Каждое задание начинается с нового листа, вопрос или условие задачи должны быть обязательно переписаны.

Текст заданий и титульный лист могут быть оформлены на компьютере. После выполнения работы она должна быть отсканирована в цвете или сфотографирована и сохранена в виде файла формата *.pdf. Сформированный файл высылается для проверки в адрес преподавателя электронной почтой. Перед отправкой файла следует проверить читаемость текста работы и элементов рисунков.

Титульный лист оформляется по приложенному образцу. На титульном листе должна быть проставлена личная подпись обучающегося и указан вариант работы.

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы | 1 10 19 | 2 11 20 | 3 12 21 | 4 13 22 | 5 14 23 | 6 15 24 | 7 16 25 | 8 17 26 | 9 18 27 |
| Задачи | 1 10 19 | 2 11 20 | 3 12 21 | 4 13 22 | 5 14 23 | 6 15 24 | 7 16 25 | 8 17 26 | 9 18 27 |

2. ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ

2.1 Теоретические вопросы

- При комнатной температуре средняя энергия тепловых колебаний атомов существенно меньше ширины запрещенной зоны полупроводников. Каким образом электроны из валентной зоны могут переходить в зону проводимости в собственном полупроводнике?

- В идеально скомпенсированном полупроводнике концентрация электронов равна концентрации дырок. Можно ли считать, что при всех температурах удельное сопротивление такого полупроводника равно собственному удельному сопротивлению?

- Назовите основные механизмы поглощения света в полупроводниках. Какие из механизмов являются активными?

- Какие причины обусловливают нелинейное изменение фотопроводимости полупроводников в зависимости от интенсивности облучения?

- Какова должна быть ширина запрещенной зоны полупроводникового материала, чтобы длина волны рекомбинационного излучения приходилась на видимую часть спектра?

- Определите тип электропроводности полупроводника, если ЭДС Холла имеет полярность, указанную на рисунке 2.

Рисунок 2

- Почему значения термоЭДС полупроводников резко уменьшаются при переходе от примесной к собственной электропроводности?

- Каков знак термоЭДС у полупроводников с собственной электропроводностью?

- У каких полупроводников и при каких условиях удельная термоЭДС обращается в ноль?

- Определить направление термоЭДС в полупроводнике, обусловленной тем, что основными носителями заряда в полупроводнике являются дырки.

- При пропускании тока через собственный полупроводник под действием поперечного магнитного поля происходит отклонение электронов и дырок к одной и той же боковой грани образца. Возникающее при этом поле Холла не может воспрепятствовать одновременному поперечному смещению электронов и дырок. Объясните, каким образом в полупроводнике достигается состояние динамического равновесия и у боковых граней не происходит бесконечного накопления носителей заряда?

- Почему для изготовления большинства полупроводниковых элементов требуются монокристаллические материалы и не могут быть использованы поликристаллические образцы?

- Каким образом производится кристаллизационная очистка кремния и германия? Какой метод получил наибольшее распространение для выращивания крупных монокристаллов этих полупроводников?

- В чем заключается принципиальное отличие зонной плавки германия и кремния?

- Почему термодинамическая работа выхода для полупроводника n-типа меньше, чем для полупроводника р-типа?

- Можно ли использовать контактную разность потенциалов, возникающую в р-n-переходе, в качестве источника напряжения?

- Почему контактную разность потенциалов в полупроводнике с неравномерным распределением примесей нельзя измерить вольтметром?

- Физические свойства какой из двух областей р-n-перехода определяют дырочный диффузионный ток через него при постоянных напряжении и температуре?

- От чего зависит и чем определяется концентрация неосновных носителей заряда на границах p-n-перехода при малых токах через переход?

- Какая из двух областей р-n-перехода обладает более высоким удельным сопротивлением, если известно, что число дырок, инжектируемых через p-n-переход в единицу времени, на несколько порядков больше числа электронов?

- Как скажется на значении обратного тока насыщения p-n-перехода пропорциональное увеличение концентрации примесей в обеих его областях? Как изменится этот ток, если концентрация примесей увеличится только в одной области, а в другой останется неизменной?

- Почему примесные энергетические уровни в полупроводниках n – типа не расщепляются?

- В полупроводнике n – типа одновременно с ионизацией примеси происходит тепловая генерация, в результате которой образуется пара носителей – электрон и дырка. Почему в таком случае концентрация дырок на несколько порядков меньше?

- Объясните, как можно определить тип электропроводности полупроводника с помощью эффекта Зеебека.

- От какого параметра полупроводникового материала зависит высота потенциального барьера p - n – перехода при одинаковой концентрации примесей в  n –  и  р – областях?

- Какие процессы происходят в полупроводнике при наличии на его поверхности зарядов? Нарисуйте энергетические диаграммы  полупроводника р-типа при наличии на его поверхности: а) небольшого положительного заряда; б) положительного заряда большой плотности. Вдоль горизонтальной оси откладывайте расстояние х, отсчитываемое вглубь от поверхности полупроводника.

- Какие особенности имеет контакт между полупроводниками одного типа электропроводности?

2.2 Задачи

- Найти положение уровня Ферми в собственном германии при 300 К, если известно, что ширина его запрещенной зоны W = 0,665 эВ, а эффективные массы плотности состояний для дырок валентной зоны и для электронов зоны проводимости соответственно равны: mv = 0.388m0; mc = 0.55m0, где m0 – масса свободного электрона.

- Уровень Ферми в полупроводнике находится на 0,3 эВ ниже дна зоны проводимости. Какова вероятность того, что при комнатной температуре энергетические уровни, расположенные на 3kT выше зоны проводимости, заняты электронами?

- Какова вероятность того, что на уровне, расположенном у потолка валентной зоны, содержатся дырки, если ширина запрещенной зоны полупроводника 1,1 эВ (уровень Ферми расположен на 0,3 эВ ниже дна зоны проводимости)?

- Для примесного полупроводника определить вероятность заполнения электронами энергетического уровня, расположенного на 10 kT выше уровня Ферми. Как изменится вероятность заполнения этого уровня электронами, если температуру увеличить в два раза?

- Уровень Ферми примесного полупроводника находится на 0,01 эВ выше потолка валентной зоны. Рассчитать: а) вероятность появления дырки на верхнем уровне валентной зоны при 300 и при 50 К;  б) вероятность нахождения электрона на дне зоны проводимости при 300 К при ширине запрещенной зоны полупроводника 0,67 эВ.

- Определить, на сколько различаются вероятности заполнения электронами нижнего уровня зоны проводимости в собственном германии и собственном кремнии: а) при 300 К;  б) при 100 К. Ширина запрещенной зоны при температурах 0 К и 300 К составляет соответственно 0,746 эВ и 0,665 эВ для германия и 1,165 эВ и 1,12 эВ для кремния; характер зависимости ширины запрещенной зоны от температуры считать линейной.

- Вычислить собственную концентрацию носителей заряда в кремнии при Т = 300 К, если ширина его запрещенной зоны W = 1,12 эВ, а эффективные массы плотности состояний mc = 1,05m0, mv = 0,56m0.

- Концентрация электронов проводимости в полупроводнике равна 1018 м-3. Определить концентрацию дырок в этом полупроводнике, если известно, что собственная концентрация носителей заряда при этой же температуре равна 1016 м-3.

- Уровень Ферми в кремнии при 300 К расположен на 0,2 эВ ниже дна зоны проводимости. Рассчитать равновесную концентрацию электронов и дырок в этом полупроводнике. Для расчета использовать данные задачи 34.

- Уровень Ферми в германии при 300 К расположен на 0,1 эВ выше потолка валентной зоны. Рассчитать равновесные концентрации электронов и дырок в этом материале, используя данные задачи 28.

- В собственном германии ширина запрещенной зоны при температуре 300 К равна 0,665 эВ. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы число электронов в зоне проводимости увеличилось в два раза? Температурным изменением эффективной плотности состояний для дырок и электронов пренебречь.

- Определить удельное сопротивление полупроводника n-типа, если концентрация электронов проводимости в нем равна 1022 м-3, а их подвижность n = 0,5 м2/(В*с).

- Оценить среднее время и длину свободного пробега носителей заряда при температуре Т = 300 К, если их подвижность  = 0,1 м2/(В*с), а эффективная масса m* = 0,26m0.

- При напряженности электрического поля 100 В/м плотность тока через полупроводник составляет 6*104 А/м2. Определить концентрацию электронов проводимости в полупроводнике, если их подвижность n = 0,375 м2/(В*с). Дырочной составляющей тока пренебречь.

- Вычислить отношение полного тока через полупроводник к току, обусловленному дырочной составляющей: а) в собственном германии;  б) в германии р-типа с удельным сопротивлением 0,05 Ом*м. Принять собственную концентрацию носителей заряда при комнатной температуре ni = 2.1*1019 м-3, подвижность электронов n = 0,39 м2/(В*с), подвижность дырок p = 0,19 м2/(В*с).

- Определить собственную удельную проводимость германия при комнатной температуре, используя значения концентрации и подвижностей носителей заряда из условия предыдущей задачи.

- Вычислить удельное сопротивление германия р-типа с концентрацией дырок 4*1019 м-3. Найти отношение электронной проводимости к дырочной. Собственную концентрацию и подвижность носителей заряда взять такими же, как в задаче 42.

- При температуре Т = 300 К концентрация дырок в германии р-типа равна 2,1*1020 м-3, а концентрация электронов в 100 раз меньше. Подвижность дырок и электронов взять из условия задачи 42. Найти собственное удельное сопротивление германия.

- Через пластину кремния с удельным сопротивлением 0,01 Ом*м проходит электрический ток плотностью 10 мА/мм2. Определить средние скорости дрейфа электронов и дырок, если их подвижности 0,14 и 0,05 м2/(В*с) соответственно.

- Рассчитать концентрацию электронов и дырок в германии р-типа с удельным сопротивлением 0,05 Ом*м при температуре 300 К. Недостающие данные взять из условия задачи 42.

- Полупроводник легирован акцепторной примесью до концентрации Na = 2ni. Определить, во сколько раз изменится удельная проводимость полупроводника по отношению к собственной, если отношение подвижностей электронов и дырок n/ м = b. Считается, что все акцепторы находятся в ионизированном состоянии.

- Решить предыдущую задачу для антимонида индия, концентрация акцепторных примесей которого Na = 5ni. Отношение подвижности электронов к подвижности дырок равно 50.

- Прямоугольный образец полупроводника n-типа с размерами а = 50 мм, b = 5 мм и  = 1 мм помещен в магнитное поле с индукцией В = 0,5 Тл. Вектор магнитной индукции перпендикулярен плоскости образца. Под действием напряжения Ua = 0,42 В, приложенного вдоль образца, по нему протекает ток Ia = 20 мА. Измерения показывают ЭДС Холла UH = 6,25 мВ. Найти удельную проводимость, подвижность и концентрацию носителей заряда для этого полупроводника, полагая, что электропроводность обусловлена носителями только одного знака.

- Образец арсенида галлия с удельным сопротивлением 5*10-4 Ом*м характеризуется коэффициентом Холла 3*10-4 м3/Кл. Определить: а) напряженность поля Холла, возникающего при пропускании через образце тока плотностью 10 мА/мм2 и воздействии магнитного поля с индукцией 2 Тл;  б) напряженность внешнего электрического поля для создания заданной плотности тока.

- При перепаде температур Е = 3 К по толщине кремниевой пластины n-типа между плоскостями образца возникает термо-э.д.с. Ut = 2,5 мВ. Определить концентрацию доноров в материале, если средняя температура образца Т = 500 К.

- Обратный ток насыщения IS германиевого p – n – перехода равен 0,5 мкА. Какое напряжение U надо приложить к этому переходу в прямом направлении, чтобы при температуре Т = 293 К через p – n – переход протекал прямой ток I  значением 100 мА? Начертить вольт-амперную характеристику p – n – перехода.

- Имеется два кристалла германия р-типа с концентрацией акцепторов Na1 = 1020  м-3 и  Na2 = 1022 м-3. Во сколько раз различаются значения дифференциальной термоЭДС этих кристаллов при комнатной температуре?

# 3. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ

# РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Удельная электрическая проводимость полупроводника

= e*n*n + e*p*p ,

где n, p – концентрация электронов и дырок соответственно;

μn, μp – подвижности электронов и дырок.

В примесных полупроводниках одним из слагаемых, в зависимости от типа проводимости, можно пренебречь.

Концентрации носителей заряда в полупроводниках

Собственная концентрация носителей заряда (электронов и дырок)

где ΔW0 - ширина запрещенной зоны, Дж;

k = 1,38*10-23 Дж/К - постоянная Больцмана;

T - абсолютная температура, К;

NC - эффективная плотность состояний в зоне проводимости, м-3;

NV - эффективная плотность состояний в валентной зоне, м-3.

где mn, mp - эффективные массы электрона и дырки соответственно, кг;

h = 6,63*10-34 Дж*с - постоянная Планка;

m = 9,1*10-31 кг - масса электрона.

Концентрации электронов и дырок в примесных полупроводниках

где WC - энергия дна зоны проводимости, Дж;

WV - энергия потолка валентной зоны, Дж;

WF - энергия уровня Ферми, Дж.

Концентрации носителей заряда связаны с собственной концентрацией носителей соотношением «действующих масс»

n*p = ni2 = pi2.

Уровень Ферми в собственном полупроводнике

,

где Wi – уровень, соответствующий середине запрещенной зоны.

Вероятность заполнения энергетического уровня W электроном и дыркой при температуре T:

- для собственного полупроводника (статистика Максвелла-Больцмана)

- для примесного полупроводника (статистика Ферми-Дирака)

Уровень Ферми в примесных полупроводниках:

; .

Концентрации основных носителей n и p в электронном и дырочном полупроводниках соответственно при температурах частичной ионизации примесных атомов

где ND, NA - концентрации донорных и акцепторных примесей, м-3;

WD, WA - энергии активации донорных и акцепторных примесей соответственно, Дж.

Концентрации основных носителей в примесных полупроводниках при температурах полной ионизации атомов примеси и пренебрежимо низкой концентрации собственных носителей

n ≈ ND ,  p ≈ NA.

Условие электронейтральности

,

где ND , NA - концентрации ионизированных донорных и акцепторных примесей.

Подвижность носителей

где v - дрейфовая скорость носителей, м/с;

Е - напряженность электрического поля, В/м.

В слабых электрических полях дрейфовая скорость намного меньше тепловой, и подвижность определяется формулой

где е = 1,6*10-19  Кл - заряд электрона;

m* - эффективная масса частицы, кг;

1ср - средняя длина свободного пробега частицы, м;

vтепл = (3kT/m*)1/2 - средняя тепловая скорость частицы, м/с.

Подвижность определяется рассеянием на фононах, нейтральных и ионизированных примесях, дефектах структуры и сложным образом зависит от температуры.

С подвижностью связаны коэффициенты диффузии носителей

ЭДС Холла в полупроводниках с носителями заряда одного знака

где I - протекающий ток, А;

B - магнитная индукция, Тл;

δ – толщина пластины, м;

RH, м3/Кл – коэффициент Холла.

Он положителен для полупроводников р-типа и отрицателен для полупроводников n-типа. Он связан с концентрацией носителе заряда соотношением

Фотопроводимость. При освещении полупроводника он приобретает добавочную проводимость γФ

,

где γ0 и γ – электрическая проводимость до и после освещения;

Δn, Δp  - концентрации фотовозбужденных электронов и дырок.

Дифференциальная термо-э.д.с. (отнесенная к единичной разности температур)

первое слагаемое характеризует вклад, вносимый электронами, а второе – дырками.

Для примесных полупроводников одним из слагаемых, в зависимости от типа проводимости, можно пренебречь; например, для полупроводника n-типа дифференциальная термо-э.д.с.

Высота потенциального барьера p-n перехода, или контактная разность потенциалов в равновесном состоянии

где k = 1,38*10-23 Дж/К - постоянная Больцмана;

Т - температура, К;

pp0, pn0 - концентрации дырок в p и n слоях, м-3;

nn0, np0 - концентрации электронов в n и p слоях, м-3;

ρi, ρn, ρp - удельные сопротивления соответственно собственного полупроводника,  n- и p- слоев;

b = μn/μp - отношение подвижностей электронов и дырок.

Вольтамперная характеристика идеального p-n-перехода имеет вид

,

где IS – обратный ток (ток насыщения);

U – высота потенциального барьера.

где Dp, Dn - коэффициенты диффузии дырок и электронов, м2/с;

pn0, np0 -равновесные концентрации дырок и электронов в n и p слоях;

S - площадь перехода, м2;

Lp, Ln - диффузионные длины дырок и электронов, м,

где τp, τn - время жизни дырок и электронов соответственно, с.

Барьерная емкость p-n перехода

где ε0 = 8,85*10-12 Ф/м - диэлектрическая проницаемость вакуума;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость материала;

U - приложенное обратное напряжение, В;

L0 - равновесная ширина перехода

где ND, NA – концентрации донорных и акцепторных примесей в n и p слоях, м-3.

# 4. НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Наименование константы | Обозначение | Размерность | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрическая постоянная | 0 | Ф/м | 8,854*10-12 |
| Масса покоя электрона | m0 | кг | 9,109*10-31 |
| Заряд электрона | e | Кл | 1,602*10-19 |
| Число Авогадро | N0 | моль-1 | 6,022*10-23 |
| Постоянная Планка | h | Дж*с эВ*с | 6,62*10-34 4,14*10-15 |
| Постоянная Больцмана | k | Дж/К эВ/К | 1,38*10-23 8,62*10-5 |
| Постоянная Фарадея | F | Кл/моль | 9,648*10-4 |
| Число Лоренца | L0 | В2/К2 | 2,45*10-8 |
| Универсальная газовая постоянная | R | Дж/(моль*К) | 8,314 |
| Примечание - 1 эВ = 1,602*10-19 Дж |  |  |  |

5. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Физические параметры полупроводников (при Т = 300 К)

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пасынков В.В. Электротехнические материалы / В.В. Пасынков, В.С. Сорокин. – СПб.: Лань, 2004. – 368 с.

Прахова М.Ю., Ишинбаев Н.А. Электротехнические материалы. – Уфа: изд-во УГНТУ, 2000.

Электрорадиоматериалы /Под ред. Тареева Б.М. – М.: Высшая школа, 1978. – 336 с.

Микроэлектроника /Под ред.Л.А.Коледова. – Кн.1. Физические основы функционирования изделий микроэлектроники. – М.: Высшая школа, 1987. – 168 с.

Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

Справочник по электротехническим материалам /Под ред. Ю.В.Корицкого, В.В.Пасынкова, Б.М.Тареева. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 728 с.

Фролова Т.Н. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Материаловедение и материалы электронных средств». – Владимир: Изд-во  Владим. гос. ун-та, 2009. – 48 с.

Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. Проводниковые, полупроводниковые и магнитные материалы: учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008. – 372 с.

Образец титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной

технический университет»

Кафедра АТМ

Отчёт о выполнении практической работы

«_______________________________________________________

(наименование работы)

______________________________________________________»

по дисциплине «_________________________________________»

Вариант № ___

| Выполнил ст. гр. _______ (шифр группы) |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата выполнения работы |
| Проверил ст. преподаватель |  | Д.В. Карташева |

Уфа, 2022