ЗАДАНИЕ

на выполнение практической работы

на тему «Построение геологических колонок и разрезов»

1. Построить геологические колонки буровых скважин № _________ (прил. А) и инженерно-геологический разрез по заданным скважинам геологической карты 1 (рис. 1). Составить характеристики колонок.

2. Составить пояснительную записку с анализом истории геологического развития изучаемого района; характеристикой пород, слагающих район по видам, происхождению, возрасту и т. д. с оценкой их пригодности в качестве основания фундаментов зданий и сооружений.

Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента (табл. 1).

Таблица 1 – Выбор варианта практической работы

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш/Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |

Рисунок 1 – Геологическая карта 1

Приложение А

Описания буровых скважин к геологической карте 1 по вариантам

Вариант 1

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №2 106,4 | 1 | aQ4 | Супесь серая, текучая | 6,0 | 5,0(10.01) 58,7 | 5,0(18.09) 12,2 м над устьем(19.01) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий иловатый, средней плотнойсти | 14 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 19 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый | 34,9 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 58,7 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 65,0 |  |  |
| №6 116,7 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 4,7 | 15,8(13.03) 65,2(18.03) | 16,2(18.09) 1,3(19.03) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 20,8 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 45,4 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 67,0 |  |  |
| 20 116,0 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 8,1 | 13,2 (02.07) 62,2(10.07) | 13,8(18.09) 2,5(11.07) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 14,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 32,8 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 38,1 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 44,6 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 62,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 73,0 |  |  |

Вариант 2

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды |  | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 8,7 |  |  |
|  | 2 | aQ4 | Песок групный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17,1 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный, средней плотности | 22,3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №16 115,5 | 1 | aQ4 | Суглинок бурый полутвердый | 6,3 | 14,1(24.05) | 14,5(18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь желтая пластичная | 13,5 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 35,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 48,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 52,0 |  |  |
| 27 107,5 | 1 | aQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2,6 | 5,7(14.09) 53,6(17.09) | 5,7(18.09) 7,1 м над устьем |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 18,9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 59,4 |  |  |

Вариант 3

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №1 102,3 | 1 | aQ4 | Супесь серая заторфованная, текучая | 2.0 | 0,8(06.01) | 0,3 (18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Ил серый ткучий | 5,9 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий иловатый средней плотности | 10,1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 11,7 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 25,0 |  |  |
| №19 117,1 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 5,4 | 14,1(24.05) 56,3 (28.8) | 14,618.09) 3,9 (29.06) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 12,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 34,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 38,3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 46,1 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 55,3 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 60.0 |  |  |
| 27 107,5 | 1 | aQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2,6 | 5,7(14.09) 53,6(17.09) | 5,7(18.09) 7,1 м над устьем (18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 18,9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 59,4 |  |  |

Вариант 4

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №1 102,3 | 1 | aQ4 | Супесь серая заторфованная, текучая | 2.0 | 0,8(06.01) | 0,3 (18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Ил серый ткучий | 5,9 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий иловатый средней плотности | 10,1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 11,7 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 25,0 |  |  |
| №10 96,9 |  |  | Слой льда и воды |  | 2.6м над устьем (27.2) | 2.9 м над устьем (18.9) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,0 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 20,1 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 33,5 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 35,0 |  |  |
| 14 106,6 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6.(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.03) |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,3 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 5 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 5

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №27 107,5 | 1 | аQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2.6 | 45,7(14.09) 53.6 (17.09) | 5,7 (18.09) 7,1 над устьем (18.05) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 18.9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый крупнокристаллический | 59,4 |  |  |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды | 8,7 | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый |  |  |  |
|  | 2 | аQ4 | Песок крупный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17.1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22.3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №16 115,6 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 6,3 | 14,1(24.05) | 14,5(18.09) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь бурая пластичная | 33.5 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 35,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 48,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 52,0 |  |  |

Вариант 6

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №24 144,3 | 1 | edQ4 | Супесь заторфованная, текучая | 2.6 | 0,4(10.08) 45,8(15.08) 94,5(22.08) | 0,6(18.09) 45,5(18.09) 29,1(23.08) |
|  | 2 | C3 | Глина черная плотная пластичная | 11,9 |  |  |
|  | 3 | С1 | Известняк трещиноватый | 73,0 |  |  |
|  | 4 | D3 | Аргиллит серый | 94,5 |  |  |
|  | 5 | γРR | Гранит трещиноватый крупнокристаллический | 99,0 |  |  |
| №23 118,4 | 1 | dQ4 | Песок пылеватый рыхлый | 1,2 | 10,9(02.08) 57,4(08.08) | 11,3(18.09) 61,4(09.08) |
|  | 2 | aQ3 | Суглинок бурый мягкопластиный | 3,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 14,6 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности средней плотности | 18,9 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 47,1 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 57,4 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 62,9 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.03) |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,3 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 5 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 7

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №11 105,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая текучая | 5,8 | 4,1(02.04) 52,2(18.04) | 4,6(18.09) 7,8 над устьем (09.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий кварцевый рыхлый | 14,3 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, плотный | 24,6 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 32,5 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 33,9 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 52,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 61,0 |  |  |
| №12 106,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая пластичная | 7,2 | 4,9(11.04) 61.6(19.04) | 5,5(18.09) 9,4 над устьем (19.04) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 14.7 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 26,0 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный | 32,6 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 34,8 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 61,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 66,0 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.05) |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,3 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 5 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 8

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №2 106,4 | 1 | аQ4 | Супесь серая,текучая | 6,0 | 5,0(10.01) 58,7(18.01) | 5,0(18.09) 12.2 над устьем (19.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий иловатый, средней плотности | 14,0 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, плотный | 19,0 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый | 34,9 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 58,7 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 65,0 |  |  |
| №6 116,7 | 1 | аQ3 | Суглинок бурый, полутвердый | 4,7 | 15,8(13.03) 65,2(18.03) | 16,2(18.09) 1,5 (19.03) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая, пластичная | 13,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 20,8 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 45,4 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 67,0 |  |  |
| №20 116,0 | 1 | аQ3 | Суглинок бурый, полутвердый | 8,1 | 13,2(04.09) 62.2(10.07) | 13,8 (18.03) 2,5(11.07) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая, пластичная | 11,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 32,1 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 38,1 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 44,7 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 62,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый, крупнокристаллический | 70,0 |  |  |

Вариант 9

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №2 106,4 | 1 | аQ4 | Супесь серая,текучая | 6,0 | 5,0(10.01) 58,7(18.01) | 5,0(18.09) 12.2 над устьем (19.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий иловатый, средней плотности | 14,0 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, плотный | 19,0 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый | 34,9 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 58,7 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 65,0 |  |  |
| №11 105,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая текучая | 5,8 | 4,1(02.04) 52,2(08.04) | 4,6(18.09) 7,8 над устьем (09.04) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий кварцеватый, рыхлый | 14,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 24,6 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 32,5 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 33,9 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 52,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 61,0 |  |  |
| №16 115,6 | 1 | аQ3 | Суглинок бурый, полутвердый | 6,3 | 14,1(24.05) | 14,5 (18.09) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая, пластичная | 13,5 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 35,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 48,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 52,0 |  |  |

Вариант 10

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №11 105,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая текучая | 5,8 | 4,1(02.04) 52,2(18.04) | 4,6(18.09) 7,8 над устьем (09.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий кварцевый рыхлый | 14,3 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, плотный | 24,6 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 32,5 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 33,9 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 52,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 61,0 |  |  |
| №13 107,9 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 9,6(23.04) 56,0(28.04) | 5,5(18.09) 5,7 над устьем (29.4) |
|  | 2 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 9,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 28,3 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный кварцевый, средней плотности | 42,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 56,0 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 59,0 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.05) |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,3 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 5 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 11

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №11 105,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая текучая | 5,8 | 4,1(02.04) 52,2(18.04) | 4,6(18.09) 7,8 над устьем (09.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий кварцевый рыхлый | 14,3 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, плотный | 24,6 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 32,5 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 33,9 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 52,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 61,0 |  |  |
| №12 106,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая пластичная | 7,2 | 4,9(11.04) 61.6(19.04) | 5,5(18.09) 9,4 над устьем (19.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый | 14,7 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 26,0 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный | 32,6 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 34,8 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 61,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 66,0 |  |  |
| №13 107,9 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 9,6(23.04) 56,0(28.04) | 5,5(18.09) 5,7 над устьем (29.4) |
|  | 2 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 9,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 28,3 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный кварцевый, средней плотности | 42,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 56,0 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 59,0 |  |  |

Вариант 12

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №3 141,3 | 1 | deQ4 | Супесь серая заторфованная, пластичная | 2,2 | 0,6(10.01) 40,1(25.01) 29,3(28.01) | 0,6(18.09) 40,7(18.09) 22,6(29.01) |
|  | 2 | С3 | Глина черная плотная, твердая | 8,8 |  |  |
|  | 3 | С1 | Известняк трещиноватый | 69,3 |  |  |
|  | 4 | D3 | Аргиллит серый | 84,3 |  |  |
|  | 5 | γРR | Гранит крупнокристал-лический | 92,0 |  |  |
| №12 106,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая пластичная | 7,2 | 4,9(11.04) 61.6(19.04) | 5,5(18.09) 9,4 над устьем (19.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый | 14,7 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 26,0 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный | 32,6 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 34,8 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 61,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 66,0 |  |  |
| №25 129,2 | 1 | dQ4 | Супесь серая с щебнем известняка пластичная | 2,5 | 30,3(28.08) 72,4(04.09) | 30.3(18.09) 13,0(05.09) |
|  | 2 | С1 | Известняк закарстованный | 58,5 |  |  |
|  | 3 | D3 | Аргиллит серый | 72,4 |  |  |
|  | 4 | γРR | Гранит трещиноватый | 75,0 |  |  |

Вариант 13

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды | 8,7 | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый |  |  |  |
|  | 2 | аQ4 | Песок крупный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17.1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22.3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №13 107,9 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 9,6(23.04) 56,0(28.04) | 5,5(18.09) 5,7 над устьем (29.4) |
|  | 2 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 9,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 28,3 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный кварцевый, средней плотности | 42,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 56,0 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 59,0 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.05) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 14

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №1 102,3 | 1 | aQ4 | Супесь серая заторфованная, текучая | 2,0 | 0,8 (06.01) | 0,3 (18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Ил серый текучий | 5,9 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий иловатый, средней плотности | 10,1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 11,7 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 25,0 |  |  |
| №19 117,1 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 5,4 | 14,1 (24.06) 55,3 (28.06) | 14,6 (18.09) 3,9 (29.06) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая, пластичная | 12,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 34,7 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 38,3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 46,1 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 55,3 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 60,0 |  |  |
| 27 107,5 | 1 | aQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2,6 | 5,7(14.09) 53,6(17.09) | 5,7(18.09) 7,1 м над устьем |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 18,9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 59,4 |  |  |

Вариант 15

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №1 102,3 | 1 | aQ4 | Супесь серая заторфованная, текучая | 2,0 | 0,8 (06.01) | 0,3 (18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Ил серый текучий | 5,9 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий иловатый, средней плотности | 10,1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 11,7 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 25,0 |  |  |
| №7 101,1 | 1 | aQ4 | Песок мелкий с глыбами известняка и дресвой, рыхлый | 3,8 | 1.9 (21.03) 65,2 (28.03) | 1,5 (18.09) 6,5 над устьем (29.03) |
|  | 2 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 5,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок крупный кварцевый, средней плотности | 6,4 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 29,6 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 70,0 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | рQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.05) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12.8 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 16

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды | 8,7 | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый |  |  |  |
|  | 2 | аQ4 | Песок крупный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17.1 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный, средней плотности | 22.3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №13 107,9 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 9,6(23.04) 56,0(28.04) | 5,5(18.09) 5,7 над устьем (29.4) |
|  | 2 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 9,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 28,3 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный кварцевый, средней плотности | 42,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 56,0 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 59,0 |  |  |
| №12 106,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая пластичная | 7,2 | 4,9(11.04) 61.6(19.04) | 5,5(18.09) 9,4 над устьем (19.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый | 14,7 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 26,0 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный | 32,6 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 34,8 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 61,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 66,0 |  |  |

Вариант 17

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды | 8,7 | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый |  |  |  |
|  | 2 | аQ4 | Песок крупный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17.1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22.3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №16 115,6 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 6,3 | 14,1(24.05) | 14,5(18.09) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь бурая пластичная | 33.5 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 35,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 48,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 52,0 |  |  |
| №27 107,5 | 1 | аQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2.6 | 45,7(14.09) 53.6 (17.09) | 5,7 (18.09) 7,1 над устьем (18.05) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 18.9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый крупнокристаллический | 59,4 |  |  |

Вариант 18

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №6 116,7 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 4,7 | 15,8(13.03) 65,2(18.03) | 16,2(18.09) 1,3(19.03) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 20,8 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 45,4 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 67,0 |  |  |
| №16 115,6 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 6,3 | 14,1 (24.05) | 14.5 (8.09) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,5 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 35,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 48,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 52,0 |  |  |
| №20 116,0 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 8,1 | 13,2 (02.07) 62,2(10.07) | 13,8(18.09) 2,5(11.07) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 14,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 32,8 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 38,1 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 44,6 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 62,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 73,0 |  |  |

Вариант 19

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №1 102,3 | 1 | aQ4 | Супесь серая заторфованная, текучая | 2,0 | 0,8 (06.01) | 0,3 (18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Ил серый текучий | 5,9 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий иловатый, средней плотности | 10,1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 11,7 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 25,0 |  |  |
| №7 101,1 | 1 | aQ4 | Песок мелкий с глыбами известняка и дресвой, рыхлый | 3,8 | 1.9 (21.03) 65,2 (28.03) | 1,5 (18.09) 6,5 над устьем (29.03) |
|  | 2 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 5,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок крупный кварцевый, средней плотности | 6,4 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 29,6 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 70,0 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | рQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.05) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12.8 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 20

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №27 107,5 | 1 | aQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2,6 | 5,7(14.09) 53,6(17.09) | 5,7(18.09) 7,1 м над устьем(18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок песок мелкий рыхлый | 18,9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый, закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 59,4 |  |  |
| №6 116,7 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 4,7 | 15,8(13.03) 65,2(18.03) | 16,2(18.09) 1,3(19.03) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 20,8 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 45,4 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 67,0 |  |  |
| №7 101,1 | 1 | aQ4 | Песок мелкий с глыбами известняка и дресвой, рыхлый | 3,3 | 1,9 (21.03) 65,2(28.03) | 1,5(18.09) 6,5 над устьем (29.03) |
|  | 2 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 5,3 |  |  |
|  | 3 | fgQ1 | Песок крупный кварцевый средней плотности | 6,4 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 29,6 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 70,0 |  |  |

Вариант 21

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №11 105,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая текучая | 5,8 | 4,1(02.04) 52,2(08.04) | 4,6(18.09) 7,8 над устьем (09.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий кварцевый, рыхлый | 14,3 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, плотный | 24,6 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный, средней плотности | 32,5 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 33,9 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 52,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 61,0 |  |  |
| №13 107,9 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 9,6(23.04) 56,0(28.04) | 5,5(18.09) 5,7 над устьем (29.4) |
|  | 2 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 9,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 28,3 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный кварцевый, средней плотности | 42,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 56,0 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 59,0 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.05) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 22

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды |  | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый | 8,7 |  |  |
|  | 2 | аQ4 | Песок крупный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17.1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22.3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №12 106,0 | 1 | аQ4 | Супесь бурая пластичная | 7,2 | 4,9(11.04) 61.6(19.04) | 5,5(18.09) 9,4 над устьем (19.04) |
|  | 2 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый | 14,7 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 26,0 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный | 32,6 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 34,8 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 61,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 66,0 |  |  |
| №14 106,6 | 1 | pQ4 | Щебень известняка с суглинистым заполнителем | 2,3 | 4,6(04.09) 45,4 (01.05) | 5,1 (18.09) 4,1 над устьем (12.05) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 12,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 25,9 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 41,5 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 45,4 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 52,0 |  |  |

Вариант 23

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №27 107,5 | 1 | aQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2,6 | 5,7(14.09) 53,6(17.09) | 5,7(18.09) 7,1 м над устьем(18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок песок мелкий рыхлый | 18,9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый, закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 59,4 |  |  |
| №6 116,7 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 4,7 | 15,8(13.03) 65,2(18.03) | 16,2(18.09) 1,3(19.03) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 20,8 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 45,4 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 67,0 |  |  |
| №25 129,2 | 1 | dQ4 | Супесь серая с щебнем известняка, пластичная | 2,5 | 30,3(28.08) 72,4(04.09) | 30,0(18.09) 13,0(05.09) |
|  | 2 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 58,5 |  |  |
|  | 3 | D3 | Аргиллит серый | 72,4 |  |  |
|  | 4 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 75,0 |  |  |

Вариант 24

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №6 116,7 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 4,7 | 15,8(13.03) 65,2(18.03) | 16,2(18.09) 1,3(19.03) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 20,8 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 45,4 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 67,0 |  |  |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды |  | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | аQ4 | Песок мелкий рыхлый | 8,7 |  |  |
|  | 2 | аQ4 | Песок крупный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | аQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17.1 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22.3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №19 117,1 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 5,4 | 14,1(24.06) 55,3(28.06) | 14,6(18.09) 3.9(29.06) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 12,6 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 34,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 38,3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 46,1 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 55,3 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 60,0 |  |  |

Вариант 25

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №2 106,4 | 1 | aQ4 | Супесь серая, текучая | 6,0 | 5,0(10.01) 58,7 | 5,0(18.09) 12,2 м над устьем (19.01) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий иловатый, средней плотнойсти | 14 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 19 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый | 34,9 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 58,7 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 65,0 |  |  |
| №11 105,0 | 1 | aQ4 | Супесь бурая текучая | 5,8 | 4,1(02.04) 52,2(18.03) | 4,6(18.09) 7,8 над устьем (09.04) |
|  | 2 | aQ4 | Песок мелкий кварцевый, рыхлый | 14,3 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 24,6 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный средней плотности | 32,5 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый | 33,9 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 52,2 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 61,0 |  |  |
| №16 115,6 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 6,3 | 14,1 (24.05) | 14,5(18.09) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,5 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 35,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 48,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 52,0 |  |  |

Вариант 26

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №9 98,2 |  |  | Слой льда и воды |  | 1,9 м над устьем (05.03) 38,8(08.03) | 2,2 м над устьем (18.09) 15,1 м над устьем (09.03) |
|  | 1 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 8,7 |  |  |
|  | 2 | aQ4 | Песок групный с гравием, рыхлый | 10,7 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности, средней плотности | 17,1 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный, средней плотности | 22,3 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый закарстованный | 27,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 38,8 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит трещиноватый | 46,0 |  |  |
| №16 115,5 | 1 | aQ4 | Суглинок бурый полутвердый | 6,3 | 14,1(24.05) | 14,5(18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь желтая пластичная | 13,5 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 35,7 |  |  |
|  | 4 | fgQ1 | Песок крупный с гравием средней плотности | 48,0 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый | 52,0 |  |  |
| №27 107,5 | 1 | aQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2,6 | 5,7(14.09) 53,6(17.09) | 5,7(18.09) 7,1 м над устьем |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ4 | Песок мелкий рыхлый | 18,9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 59,4 |  |  |

Вариант 27

| № скважины и абсолютная отметка устья | № слоя | Геологический возраст | Краткая характеристика горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | появившиеся | установившиеся |
| №27 107,5 | 1 | aQ4 | Песок пылеватый средней плотности | 2,6 | 5,7(14.09) 53,6(17.09) | 5,7(18.09) 7,1 м над устьем(18.09) |
|  | 2 | aQ4 | Супесь бурая пластичная | 8,4 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок песок мелкий рыхлый | 18,9 |  |  |
|  | 4 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 22,2 |  |  |
|  | 5 | С1 | Известняк трещиноватый, закарстованный | 36,0 |  |  |
|  | 6 | D3 | Аргиллит серый | 53,6 |  |  |
|  | 7 | γРR | Гранит крупнокристал-лический, трещиноватый | 59,4 |  |  |
| №6 116,7 | 1 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 4,7 | 15,8(13.03) 65,2(18.03) | 16,2(18.09) 1,3(19.03) |
|  | 2 | aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,9 |  |  |
|  | 3 | aQ3 | Песок средней крупности плотный | 20,8 |  |  |
|  | 4 | С1 | Известняк трещиноватый и закарстованный | 45,4 |  |  |
|  | 5 | D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,2 |  |  |
|  | 6 | γРR | Гранит трещиноватый | 67,0 |  |  |
| №25 129,2 | 1 | dQ4 | Супесь серая, пластичная с щебнем известняка | 2,5 | 30,3 (28.09) 72,4(04.09) | 30,0(18.09) 13,0 (05.09) |
|  | 2 | С1 | Известняк закарстованный | 58,5 |  |  |
|  | 3 | D3 | Аргиллит серый | 72,4 |  |  |
|  | 4 | γРR | Гранит трещиноватый | 75,0 |  |  |