# Проверяемые задания

# Практическая работа № 1. Оперативно-тактическая характеристика объекта. Подразделы 1 и 2

# Тема 1. План тушения пожара на объекте. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Основные понятия и определения

# Формулировка задания

Изучить характеристики объекта, необходимые для разработки ПТП.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал, Приказ МЧС России от 25 октября 2017 г. № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах», Письмо МЧС России от 01.03.2013 № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов и карточек тушения пожаров, утвержденных 27.02.2013 № 2-4-87-1-18».

2. Определить оперативно-тактические характеристики объекта. Объект защиты выбирается исходя из места непосредственной практической работы обучаемого или из папки «Дополнительные материалы».

3. На основе изучения теоретического материала и нормативных документов заполнить таблицы 1.1 и 1.2.

# Теоретический материал

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

В целях обеспечения готовности обслуживающего персонала (сотрудников, работников) организаций, а также пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (далее – действия по тушению пожаров) разрабатываются документы предварительного планирования действий по тушению пожаров, а именно: планы тушения пожара (далее – ПТП) и карточки тушения пожара (далее – КТП).

ПТП и КТП предназначены:

- для обеспечения руководителя тушения пожара (далее – РТП) информацией об оперативно-тактической характеристике объекта;

- предварительного прогнозирования возможной обстановки на пожаре;

- планирования основных действий по тушению пожаров;

- повышения теоретической и практической подготовки личного состава подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований и их органов управления к действиям по тушению пожаров;

- информационного обеспечения при подготовке и проведении учений, а также при исследовании (изучении) пожара.

Общее руководство организацией работы по составлению, отработке и учету ПТП и КТП возлагается на начальников гарнизонов пожарной охраны.

ПТП и КТП на особо важные и режимные объекты составляются, хранятся и применяются в соответствии с установленным порядком по работе, хранению секретных документов и материалов. Степень их секретности определяется режимной службой объекта.

Раздел «Оперативно-тактическая характеристика объекта» содержит информацию о данных, способных в той или иной степени повлиять на исход развития и тушения пожара, и состоит из следующих подразделов:

1) общие сведения об объекте: функциональное назначение; площадь его территории; степень огнестойкости и этажность основных зданий и сооружений; вид строительных конструкций зданий (перекрытий, стен, перегородок и т. п.);

2) данные о пожарной нагрузке в помещениях, взрывопожароопасных производствах; сведения о веществах и материалах, обращающихся в производстве, с обязательным указанием наличия радиоактивных, химических веществ, веществ, вступающих в реакцию с водой и т. п.;

3) данные о системе противопожарной защиты объекта, тактико-технических характеристиках систем автоматического обнаружения и извещения о пожаре, телевизионного наблюдения, автоматического оповещения и управления эвакуацией людей, водяного пожаротушения, автоматического пожаротушения, противодымной защитой и др.;

4) сведения о характеристиках электроснабжения, отопления и вентиляции.

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 1.1. Раздел «Оперативно-тактическая характеристика объекта». Подраздел «Общие сведения об объекте»*

| № п/п | Наименование подраздела | Информация об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональное назначение объекта |  |
| 2 | Площадь территории объекта |  |
| 3 | Степень огнестойкости и этажность основных зданий |  |
| 4 | Степень огнестойкости и этажность сооружений |  |
| 5 | Вид строительных конструкций зданий (перекрытий, стен, перегородок и т. п.) |  |

*Заполнить пустые позиции таблицы

Таблица 1.2. Раздел «Оперативно-тактическая характеристика объекта». Подраздел «Пожарно-технические сведения об объекте»*

| № п/п | Наименование подраздела | Информация об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные о пожарной нагрузке в помещениях |  |
| 2 | Данные о взрывопожароопасных производствах |  |
| 3 | Сведения о веществах и материалах, обращающихся в производстве, с обязательным указанием наличия радиоактивных, химических веществ, веществ, вступающих в реакцию с водой и т. п. |  |

*Заполнить пустые позиции таблицы

# Практическая работа № 2. Оперативно-тактическая характеристика объекта. Подразделы 3 и 4

# Тема 1. План тушения пожара на объекте. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Основные понятия и определения

# Формулировка задания

Изучить характеристики объекта, необходимые для разработки ПТП.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал, Письмо МЧС России от 01.03.2013 № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов и карточек тушения пожаров, утвержденных 27.02.2013 № 2-4-87-1-18».

2. Определить оперативно-тактические характеристики объекта. Объект защиты выбирается исходя из места непосредственной практической работы обучаемого или из папки «Дополнительные материалы».

3. На основе теоретического материала и нормативных документов заполнить таблицы 2.1 и 2.2.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в практической работе № 1.

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 2.1. Раздел «Оперативно-тактическая характеристика объекта». Подраздел «Данные о системе противопожарной защиты объекта»*

| № п/п | Наименование подраздела | Информация об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тактико-технические характеристики системы автоматического обнаружения пожара |  |
| 2 | Тактико-технические характеристики системы автоматического извещения о пожаре |  |
| 3 | Данные о системе автоматического оповещения и управления эвакуацией людей |  |
| 4 | Тактико-технические характеристики системы автоматического пожаротушения |  |
| 5 | Тактико-технические характеристики системы противодымной защитой и др. |  |

*Заполнить пустые позиции таблицы

Таблица 2.2. Раздел «Оперативно-тактическая характеристика объекта». Подраздел «Сведения о характеристиках электроснабжения, отопления и вентиляции»*

| № п/п | Наименование подраздела | Информация об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о характеристиках электроснабжения |  |
| 2 | Сведения о характеристиках отопления |  |
| 3 | Сведения о характеристиках вентиляции |  |

*Заполнить пустые позиции таблицы

# Практическая работа № 3. Основные понятия и определения

# Тема 1. План тушения пожара на объекте. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Основные понятия и определения

# Формулировка задания

Каждый из приведенных ниже терминов, отмеченных цифрами, соотнести с соответствующим определением, обозначенным буквами.

Таблица 3. Термины и определения

| 1 | пожар | - территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара |
| --- | --- | --- |
| 2 | требования пожарной безопасности | - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности |
| 3 | меры пожарной безопасности | - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ |
| 4 | пожарная охрана | - совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ |
| 5 | первичные меры пожарной безопасности | - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ |
| 6 | пожарно-спасательный гарнизон | - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров |
| 7 | зона пожара | - действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами |
| 8 | организация тушения пожаров | - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности |
| 9 | локализация пожара | - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства |
| 10 | очаг пожара | - место первоначального возникновения пожара |
| 11 | предел огнестойкости конструкции | - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции предельных состояний |
| 12 | эвакуационный выход | - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре |
| 13 | эвакуационный путь (путь эвакуации) | - выход, ведущий к пути эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону |
| 14 | установка пожаротушения | - транспортная или транспортируемая машина, предназначенная для использования при пожаре |
| 15 | пожарная машина | - совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества |
| 16 | загорание | - действия, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения |
| 17 | ликвидация пожара | - процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара |
| 18 | план пожаротушения объекта | - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения |
| 19 | тушение пожара | - неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба |
| 20 | противопожарное водоснабжение | - документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения развившегося пожара на объекте |

# Рекомендации по выполнению задания

1. Ознакомиться с терминами и соответствующими определениями, изложенными в Федеральном законе от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТе 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения», а также в ГОСТе 12.2.047-86 (СТ СЭВ 5236-85) «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.1986 № 1982).

2. На основе изучения материала указанных нормативных документов и задания (Таблица 3) заполнить форму 3 Бланка выполнения задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 3. Термины и определения

| 1 | пожар |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | требования пожарной безопасности |  |
| 3 | меры пожарной безопасности |  |
| 4 | пожарная охрана |  |
| 5 | первичные меры пожарной безопасности |  |
| 6 | пожарно-спасательный гарнизон |  |
| 7 | зона пожара |  |
| 8 | организация тушения пожаров |  |
| 9 | локализация пожара |  |
| 10 | очаг пожара |  |
| 11 | предел огнестойкости конструкции |  |
| 12 | эвакуационный выход |  |
| 13 | эвакуационный путь (путь эвакуации) |  |
| 14 | установка пожаротушения |  |
| 15 | пожарная машина |  |
| 16 | загорание |  |
| 17 | ликвидация пожара |  |
| 18 | план пожаротушения объекта |  |
| 19 | тушение пожара |  |
| 20 | противопожарное водоснабжение |  |

# Практическая работа № 4. Перечень организаций, на которые должны составляться план тушения пожара (ПТП) и карточки тушения пожара (КТП)

# Тема 2. Разработка и корректировка перечня организаций, на которые должны составляться план тушения пожара (ПТП) и карточки тушения пожара (КТП). Составление и корректировка ПТП и КТП

# Формулировка задания

Определить перечень организаций, на которые разрабатываются ПТП и КТП.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. На основе Приложения № 8 к Приказу МЧС России № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» заполнить таблицу № 4 «Перечень организаций, на которые должны составляться планы тушения пожаров и карточки тушения пожаров».

3. Конкретный перечень организаций выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики обучаемого или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в Разделе 3, а также в приложениях № 8 и № 9 к Приказу МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример заполнения таблицы № 4 фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Приложение № 9
к Положению о пожарно-спасательных гарнизонах

УТВЕРЖДАЮ

(Глава органа местного самоуправления)

(подпись, фамилия, инициалы)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Перечень организаций, сельских населенных пунктов,
на которые должны составляться планы тушения пожаров
и карточки тушения пожаров

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Планы тушения пожаров |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
| Карточки тушения пожаров |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

| Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Практическая работа № 5. Перечень производственных характеристик организаций (объектов), на которые разрабатываются план тушения пожара (ПТП) и карточки тушения пожара (КТП)

# Тема 2. Разработка и корректировка перечня организаций, на которые должны составляться план тушения пожара (ПТП) и карточки тушения пожара (КТП). Составление и корректировка ПТП и КТП

# Формулировка задания

Определить перечень производственных характеристик организаций (объектов), на которые разрабатываются ПТП и КТП.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. С опорой на теоретический материал заполнить таблицу № 4.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в Общих положениях, а также в Приложении № 1 к Письму МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример заполнения таблицы № 4 фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

1. ПТП и КТП составляются на все объекты и сельские населенные пункты, находящиеся в районе выезда подразделений, входящих в гарнизон пожарной охраны, а также иные объекты (на усмотрение начальников гарнизонов пожарной охраны).

2. Решение о разработке ПТП на каждый объект принимается начальником гарнизона пожарной охраны по письменному согласованию с его руководителем (собственником). В случае отказа руководителя (собственника) объекта ПТП не составляется.

Таблица 4. Перечень производственных характеристик организаций (объектов), на которые разрабатываются ПТП и КТП

| № п/п | Производственные характеристики объектов, на которые разрабатываются ПТП |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |
|  | Производственные характеристики объектов, на которые разрабатываются КТП |
| 1 |  |
| … |  |

# Практическая работа № 6. Разработка план-схемы объекта на местности (генплан)

# Тема 2. Разработка и корректировка перечня организаций, на которые должны составляться план тушения пожара (ПТП) и карточки тушения пожара (КТП). Составление и корректировка ПТП и КТП

# Формулировка задания

# Составить отчет о работе, содержащий план-схему объекта на местности (генплан).

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. Разработать план-схему объекта на местности.

3. Объект защиты выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики обучаемого или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделах 6, 7 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания представлен в папке «Дополнительные материалы».

Бланк выполнения задания

План-схема объекта на местности

Объект защиты:

(далее см. папку «Дополнительные материалы»)

# Практическая работа № 7. Разработка поэтажных планов, разрезов

# Тема 2. Разработка и корректировка перечня организаций, на которые должны составляться план тушения пожара (ПТП) и карточки тушения пожара (КТП). Составление и корректировка ПТП и КТП

# Формулировка задания

# Составление отчета о работе, содержащего поэтажные планы объекта защиты.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. Разработать поэтажные планы объекта защиты.

3. Объект защиты выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики обучаемого или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделах 6, 7 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания представлен в папке «Дополнительные материалы».

Бланк выполнения задания

План i-го этажа

Объект защиты:

(далее см. папку «Дополнительные материалы»)

# Практическая работа № 8. Прогноз развития пожара

# Тема 3. Согласование, утверждение и хранение ПТП и КТП. Отработка ПТП и КТП

# Формулировка задания

# Составить отчет о работе, содержащий прогнозы развития пожара на объекте.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. Разработать прогнозы развития пожара:

2.1. Определить и обосновать возможные места возникновения пожара, исходя из реальной обстановки на объекте (например, требуется ли привлечение наибольшего количества сил и средств для его ликвидации).

2.2. Определить пути возможного распространения огня.

2.3. Определить степень угрозы жизни и здоровью людям (степень воздействия опасных факторов пожара).

2.4. Определить места возможных обрушений строительных конструкций и оборудования в случае длительного воздействия на них прямого источника огня, учитывая минимальный предел огнестойкости строительных конструкций.

2.5. Определить возможные зоны задымления и прогнозируемую концентрация продуктов горения.

2.6. Определить возможные зоны теплового воздействия.

2.7. Рассчитать тушение пожара в 2-х вариантах.

3. Объект защиты выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики обучаемого или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделе 6.6.3 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример заполнения таблицы № 5 фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 5. Прогноз развития пожара

Объект защиты:

| № п/п | Элементы прогноза развития пожара | Обоснование элементов прогноза развития пожара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возможные места возникновения пожара, которые определяются исходя из реальной обстановки (не менее двух мест) |  |
| 2 | Возможные пути распространения |  |
| 3 | Возможные места обрушения |  |
| 4 | Возможные зоны задымления |  |
| 5 | Возможные зоны теплового воздействия |  |

# Практическая работа № 9. Организация тушения пожара обслуживающим персоналом до прибытия пожарных подразделений

# Тема 3. Согласование, утверждение и хранение ПТП и КТП. Отработка ПТП и КТП

# Формулировка задания

# Составить отчет о работе, содержащий мероприятия по организации тушения пожара обслуживающим персоналом до прибытия пожарных подразделений.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. Определить мероприятия по организации тушения пожара обслуживающим персоналом до прибытия пожарных подразделений (таблица 6.1).

3. Разработать план действий персонала при возникновении пожара (таблица 6.2).

3. Объект защиты выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделе 6.6.4 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример заполнения таблиц № 6.1 и 6.2 фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 6.1. Мероприятия по организации тушения пожара обслуживающим персоналом до прибытия пожарных подразделении

Объект защиты:

| № п/п | Мероприятие | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень инструкций на случай пожара для должностных лиц объекта |  |
| 2 | Данные о дислокации аварийно-спасательных служб объекта, номера их телефонов, наличие других способов связи с ними |  |
| 3 | Наличие и порядок использования техники и средств связи объекта |  |
| 4 | Организация обеспечения средствами индивидуальной защиты участников тушения пожара и эвакуируемых лиц |  |

Таблица 6.2. План действий персонала при возникновении пожара

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре |  |  |
| 2 | Эвакуация людей, порядок эвакуации |  |  |
| 3 | Эвакуация материальных ценностей |  |  |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных лиц |  |  |
| 5 | Отключение электроэнергии |  |  |
| 6 | Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений |  |  |
| 7 | Организация встречи пожарного подразделения |  |  |

# Практическая работа № 10. Организация работ по спасению людей

# Тема 3. Согласование, утверждение и хранение ПТП и КТП. Отработка ПТП и КТП

# Формулировка задания

# Составить отчет о работе, содержащий мероприятия по организации работ по спасению людей

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. Определить мероприятия по организации работ по спасению людей.

3. Объект защиты выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделе 6.6.5 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров», в Приказе МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

1.1. Информация о наличии людей, спасении и эвакуации: предполагаемая численность лиц, находящихся (работающих) в объекте; сведения о местах нахождения и физическом состоянии людей (способность самостоятельно передвигаться и принимать решения).

…

4.2. Эвакуация людей: сведения об эвакуационных путях и выходах из здания (в т. ч. о предполагаемом сосредоточении людей в помещениях, порядке проведения спасательных работ и привлекаемых для этих целей техники и оборудования), о порядке оказания первой помощи пострадавшим.

…

4.3. Место сбора эвакуированных людей.

…

4.4. Обязанности РТП по организации проведения спасательных работ.

…

# Практическая работа № 11. Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны. Разработка выписки из Расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона

# Тема 3. Согласование, утверждение и хранение ПТП и КТП. Отработка ПТП и КТП

# Формулировка задания

# Составить выписку из Расписания выезда подразделений пожарно-спасательного гарнизона.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. Определить мероприятия по организации тушения пожара, в частности, сформировать выписку из Расписания выездов подразделений пожарно-спасательного гарнизона для своего объекта защиты.

3. Расписание выездов подразделений пожарно-спасательного гарнизона для своего объекта защиты выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделе 6.6.6 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров», а также в Приказе МЧС России № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Выписка из расписания выезда пожарных аварийно-спасательных подразделений на пожары.

Силы и средства, привлекаемые на тушение пожара, и время их сосредоточения

| Ранг пожара | Подразделения | Количество и тип пожарных автомобилей | Расстояние от пожарных подразделений до объекта, км | Время следования, зимнее/летнее, мин | Кол-во огетуш. в-ва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Воды, л | ПО, л |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | ПСЧ-86 | 2 АЦ-40 1 АЛ-30 1 АГ-12 | 1,3 | 4/3 | 8700 | 560 |
| 2 | ПСЧ-13 | 1 АЦ-40 1 АКП-50 | 7,6 | 10/9 | 3000 | 2000 |
| 2 | ПСЧ-35 | 1 АЦ-40 | 7,2 | 10/9 | 2350 | 150 |
| 2 | ПСЧ-146 | 1 АЦ-40 | 7,2 | 10/9 | 3000 | 200 |
| 2 | ПСЧ-70 | 1 АЦ-40 | 5,2 | 11/10 | 2350 | 150 |
| 2 | МУ АСС | АСС-СА АСС-ХЗА | 7,5 | 11/10 | 0 | 0 |
| 2 | ПСЧ-11 | 1 АЦ-40 | 7,0 | 14/13 | 2350 | 150 |
| 2 | ПСЧ-76 | 1 АЦ-40 | 15,0 | 20/19 | 2350 | 150 |
| 2 | ПСЧ-75 | 1 АЦ-40 | 16,0 | 21/20 | 3200 | 200 |
|  | Итого |  |  |  | 27300 | 3560 |
| 3 | СПСЧ-9 по ТКП | 1 АЦ-40 | 90 | 125/120 | 3200 | 200 |
| 3 | ПСЧ-63 | 1 АЦ-40 | 20,1 | 25/27 | 3000 | 200 |
| 3 | цех №35 | 1 АЦ-40 | 19,5 | 24/26 | 2350 | 150 |
| 3 | ПСЧ-69 | 1 АЦ-40 | 12,5 | 15/14 | 3200 | 200 |
|  | Итого |  |  |  | 39050 | 4310 |
| 4 | ПСЧ-71 | 1 АЦ-40 | 45 | 62/60 | 6000 | 200 |
| 4 | ПСЧ-8 | 1 АЦ-40 | 45 | 62/60 | 2350 | 150 |
|  | Итого |  |  |  | 47400 | 4660 |
| АСР | АСС-СА | 1 | 7,5 | 11/10 | 0 | 0 |
|  | АСС-ХЗА | 1 | 7,5 | 11/10 | 0 | 0 |
|  | ПСЧ-13 | 1 АСМ | 6,2 | 10/9 | 0 | 0 |
|  | СПСЧ-9 по ТКП | 1 ПСП | 90 | 125/120 | 0 | 0 |
|  | СПСЧ-9 по ТКП | 1 АСО | 90 | 125/120 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 47400 | 4660 |

Бланк выполнения задания

Силы и средства, привлекаемые на тушение пожара, и время их сосредоточения

| Ранг пожара | Подразделения | Количество и тип пожарных автомобилей | Расстояния от пожарных подразделений до объекта, км | Время следования, зимнее/летнее, мин | Кол-во огетуш. в-ва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Воды, л | ПО, л |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Практическая работа № 12. Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны. Расчет необходимого количества сил и средств

# Тема 4. Требования к оформлению и содержанию ПТП

# Формулировка задания

# Провести расчёт необходимого количества сил и средств, привлекаемых на тушение пожара.

# Рекомендации по выполнению задания

- Изучить теоретический материал.

- Исходными данными для расчета сил и средств являются характеристики объекта защиты, выбранного в предыдущих практических заданиях.

- Заполнить таблицу № 7.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в папке «Дополнительные материалы (методика расчёта сил и средств)».

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 7. Силы и средства, привлекаемые на тушение пожара, и время их сосредоточения

| № п\п | Задание | Расчеты сил и средств для тушения пожара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить форму площади пожара |  |
| 2 | Определить площадь тушения пожара |  |
| 3 | Определить требуемый расход огнетушащего средства на тушение пожаров и защиту объектов, которым угрожает опасность |  |

# Практическая работа № 13. Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны. Расчет необходимого количества сил и средств

# Тема 4. Требования к оформлению и содержанию ПТП

# Формулировка задания

# Провести расчёт необходимого количества сил и средств, привлекаемых на тушение пожара.

# Рекомендации по выполнению задания

- Изучить теоретический материал.

- Исходными данными для расчета сил и средств являются характеристики объекта защиты, выбранного в предыдущих практических заданиях.

- Заполнить таблицу 8.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в папке «Дополнительные материалы (методика расчёта сил и средств)».

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 8. Силы и средства, привлекаемые на тушение пожара, и время их сосредоточения

| № п\п | Задание | Расчеты сил и средств для тушения пожара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассчитать необходимое количество технических приборов подачи огнетушащих средств (стволов, пеногенераторов, пеноподъёмников и др.) на тушение пожара и защиту объектов (участков) |  |
| 2 | Определить фактический расход огнетушащих средств на тушение пожара и защиту |  |
| 3 | Рассчитать необходимый запас огнетушащих средств и обеспеченность ими объекта |  |

# Практическая работа № 14. Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны. Расчет необходимого количества сил и средств

# Тема 4. Требования к оформлению и содержанию ПТП

# Формулировка задания

# Провести расчёт необходимого количества сил и средств, привлекаемых на тушение пожара.

# Рекомендации по выполнению задания

- Изучить теоретический материал.

- Исходными данными для расчета сил и средств являются характеристики объекта защиты, выбранного в предыдущих практических заданиях.

- Заполнить таблицу 8.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в папке «Дополнительные материалы (методика расчёта сил и средств)».

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 8. Силы и средства, привлекаемые на тушение пожара, и время их сосредоточения

| № п\п | Задание | Расчеты сил и средств для тушения пожара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить потребное количество пожарных машин основного назначения |  |
| 2 | Определить предельные расстояния подачи огнетушащих средств пожарными машинами |  |
| 3 | Определить потребную численность личного состава для тушения пожара и количество отделений |  |
| 4 | Установить необходимость привлечения пожарных подразделений специального назначения, вспомогательной и хозяйственной техники |  |

# Практическая работа № 15. Требования правил охраны труда

# Тема 5. Требования к оформлению и содержанию КТП на объектах

# Формулировка задания

# Определить требования по охране труда при составлении документов предварительного планирования тушения пожаров.

# Рекомендации по выполнению задания

- Изучить теоретический материал.

На основе изученного материала заполнить таблицу 9.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в папке «Дополнительные материалы» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1100 «Об утверждении правил по охране труда в подразделениях Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы»).

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 9. Требования по охране труда при организации и осуществлении технологических процессов

| № п\п | Технологический процесс | Требования правил по охране труда |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выезд и следование к месту пожара (вызова) |  |
| 2 | Проведение разведки пожара |  |
| 3 | Развертывание сил и средств |  |
| 4 | Проведение спасательных работ |  |
| 5 | Ликвидация горения |  |
| 6 | Вскрытие и разборка строительных конструкций |  |
| 7 | Подъем (спуск) на высоту (с высоты) |  |

# Практическая работа № 16. Карточка тушения пожара

# Тема 5. Требования к оформлению и содержанию КТП на объекты

# Формулировка задания

# Определить значения показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта), на который разрабатывается КТП.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. На основе изученного материала заполнить таблицу 10.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделе 7 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года N 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров», в Приложении № 12 к Приказу МЧС России № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 10. Оперативно-тактическая характеристика организации

| № п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта) | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение здания |  |
| 2 | Степень огнестойкости здания |  |
| 3 | Количество находящихся людей в здании: |  |
|  | в дневное время | ___ человек, в том числе ___ детей, ___ больных; |
|  | в ночное время | ___ человек, в том числе ___ детей, ___ больных |
| 4 | Строительные и конструктивные особенности здания: |  |
|  | - этажность | __________ этажей; |
|  | - общая высота | __________ метров; |
|  | - размеры (геометрические) | ____ × ____ метров |
|  | - наличие подвала |  |
|  | - наличие чердака, тех. этажа |  |
| 5 | Строительный материал основных несущих и иных элементов здания (сооружения) и вид исполнения: - стены - перегородки - перегородки - кровля - лестничные клетки |  |
| 6 | Пути эвакуации |  |
| 7 | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления |  |
| 8 | Противопожарное водоснабжение: |  |
|  | - количество пожарных водоемов, их емкость | _____ штук, _____ литров; |
|  | - пожарный водопровод, его вид, расход воды, количество гидрантов; | _____ л/с, _____ штук; |
|  | - наличие и количество внутренних пожарных кранов, расход воды; | ______ штук, ______ л/с |
|  | - тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; |  |
|  | - требуемый расход воды на нужды пожаротушения; |  |
|  | - способы подачи воды |  |
| 9 | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов |  |
| 10 | Наличие УАПТ, УАПС, краткие характеристики |  |

Примечание: в зависимости от особенностей организации разделы таблицы могут быть дополнены данными, необходимыми для использования при организации тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

# Практическая работа № 17. План тушения пожара сельского населенного пункта

# Тема 6. План тушения пожара сельского населенного пункта

# Формулировка задания

# Разработать план-график составления и корректировки ПТП и КТП на сельские населенные пункты, расположенные в районе выезда подразделения гарнизона.

# Рекомендации по выполнению задания

1. Изучить теоретический материал.

2. На основе изученного материала заполнить таблицу 11.

3. Район выезда подразделения гарнизона выбирается исходя из мест непосредственной работы или прохождения производственной практики обучаемого или по месту проживания.

# Теоретический материал

Теоретический материал представлен в разделе 8 Письма МЧС России от 1 марта 2013 года № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров», а также в Приложении № 10 к Приказу МЧС России № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (папка «Дополнительные материалы»).

Пример выполнения задания

Пример выполнения задания фактически является решением данного задания.

Бланк выполнения задания

Таблица 11. План-график составления и корректировки ПТП и КТП на сельские населенные пункты

| № п/п | Наименование организации, сельского населенного пункта | Адрес организации, сельского населенного пункта | Тип документа | Наличие электронного варианта | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Планы тушения пожара |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Карточки тушения пожара |  |  |  |  |  |  |  |

Ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О пожарной безопасности» {КонсультантПлюс}

Письмо МЧС России от 01.03.2013 № 43-956-18 «О Методических рекомендациях по составлению планов и карточек тушения пожаров, утвержденных 27.02.2013 № 2-4-87-1-18» {КонсультантПлюс}