Нормативные документы приведены по состоянию на 01.12.2019 г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В пособии используются приведенные далее обозначения и сокращения:

- d – минимальный измеренный наружный диаметр трубы, мм;

- DH – номинальный наружный диаметр трубы, мм;

- t – номинальная толщина стенки трубы, мм;

- АВП – аварийно-восстановительный поезд;

- АК – акционерная компания;

- ВИП – внутритрубный инспекционный прибор;

- ВСН – ведомственные строительные нормы;

- ВТД – внутритрубная дефектоскопия;

- ВТУ – внутритрубное устройство;

- ГОСТ – государственный стандарт;

- ГРС – газораспределительная станция;

- ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль;

- ДПР – дефект, подлежащий ремонту;

- КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

- КМТ – композитно-муфтовая технология;

- КРН – коррозионное растрескивание под напряжением;

- ЛЧ – линейная часть;

- ЛЭС – линейно-эксплуатационная служба;

- МГ – магистральный газопровод;

- МН – магистральный нефтепровод;

- НВ – глубина вмятины;

- НД – допустимая глубина вмятины или сумма выступа и глубины гофра при ремонте по композитно-муфтовой технологии;

- НД – нормативная документация;

- НПЗ – нефтеперерабатывающий завод;

- НПС – нефтеперекачивающая станция;

- ОАО МН – открытое акционерное общество магистральных нефтепроводов;

- ОПО МТ – опасный производственный объект магистрального трубопровода;

- ОСТ – стандарт отрасли, стандарт организации;

- ОУ – очистное устройство;

- ПО ЭМГ – производственный отдел по эксплуатации магистрального газопровода;

- ПОО – потенциально опасный объект;

- ПОР – дефект первоочередного ремонта;

- ПОЭ – подразделение, ответственное за эксплуатацию;

- РД – руководящий документ;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- СП – свод правил;

- ТОР – техническое обслуживание и ремонт;

- УАВР – управление аварийно-восстановительных работ;

- ЦБПО – центральная база производственного обеспечения;

- ЭО – эксплуатирующая организация.

Практическое задание 1. Регламенты эксплуатации и технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с регламентами эксплуатации и технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов.

Нормативные документы:

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Теоретическая часть

Регламент технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов изложен в СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

В этом документе говорится, что целью разработки этого стандарта является повышение эффективности и надежности эксплуатируемых магистральных газопроводов с применением прогрессивных технологических и научно-технических решений.

Стандарт устанавливает требования к технической и безопасной эксплуатации объектов, сооружений, систем и оборудования магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание.

2.1.  В табл. 1 Бланка выполнения задания 1 необходимо заполнить второй столбец, указав данные по исполнителям, осуществляющим:

- техническое руководство эксплуатацией газопроводов ЛЧ в ЭО;

- административное и техническое руководство эксплуатацией ЛЧ МГ в границах зоны обслуживания филиала ЭО;

- эксплуатацию ЛЧ в филиале ЭО.

Также необходимо указать функции ЛЭС.

2.2. В табл. 2 необходимо заполнить второй столбец, вставив данные по исполнителям, осуществляющим:

- техническое обслуживание ЛЧ МГ;

- методическое руководство техническим обслуживанием ЛЧ МГ.

Также необходимо указать обязанности филиала ЭО, обслуживающего ЛЧ МГ, и содержание работ при плановом осмотре ЛЧ МГ.

2.3. В табл. 3 необходимо заполнить второй и третий столбцы, указав сроки проведения и содержание работ при техническом обслуживании, указанных в таблице объектов линейной части магистральных газопроводов.

Бланк выполнения задания 1

Проверяемое задание 1. Регламенты эксплуатации и технического обслуживания линейной части магистральных газопроводов

Таблица 1

Эксплуатация линейной части магистральных газопроводов

| Процесс (действие) | Исполнитель или содержание |
| --- | --- |
| Техническое руководство эксплуатацией газопроводов ЛЧ в ЭО |  |
| Административное и техническое руководство эксплуатацией ЛЧ МГ в границах зоны обслуживания филиала ЭО |  |
| Эксплуатация ЛЧ в филиале ЭО |  |
| Функции ЛЭС |  |

Таблица 2

Техническое обслуживание линейной части магистральных газопроводов

| Процесс (действие) | Исполнитель или содержание |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание ЛЧ МГ |  |
| Методическое руководство техническим обслуживанием ЛЧ МГ |  |
| Обязанности филиала ЭО, обслуживающего ЛЧ МГ |  |
| Работы при плановом осмотре ЛЧ МГ |  |

Таблица 3

Техническое обслуживание объектов линейной части магистральных газопроводов

| Объект работы | Сроки проведения | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| Надземные переходы |  |  |
| Контроль фактической глубины заложения газопровода |  |  |
| Участки газопроводов, проложенные в подвижных песках и дамбах |  |  |
| Проверка на отсутствие электрического контакта между трубой и футляром |  |  |
| Очистка полости газопровода |  |  |
| ПОО по КРН ЛЧ МГ |  |  |

Практическое задание 2. Оформление линейной части магистральных газопроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: изучить характеристики и получить навыки применения знаков для оформления ЛЧ МГ.

Нормативные документы:

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Теоретическая часть

Знаки для оформления ЛЧ МГ приводятся в СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 2.1, 2.2)

Таблица 2.1

Выбор варианта

| Первые две буквы фамилии | Вариант | Первые две буквы фамилии | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа-Ак |  | Ол-Оя | 26 |
| Ал-Ая |  | Па-Пк | 27 |
| Ба-Бк |  | Пл-Пя | 28 |
| Бл-Бя |  | Ра-Рк | 29 |
| Ва-Вк |  | Рл-Ря | 30 |
| Вл-Вя |  | Са-Ск | 31 |
| Га-Гк |  | Сл-Ся | 32 |
| Гл-Гя |  | Та-Тк | 33 |
| Да-Дк |  | Тл-Тя | 34 |
| Дл-Дя |  | Уа-Ук | 35 |
| Еа-Ея |  | Ул-Уя | 36 |
| Ёа-Ёя |  | Фа-Фя | 37 |
| Жа-Жя |  | Ха-Хя | 38 |
| За-Зя |  | Ца-Ця | 39 |
| Иа-Ик |  | Ча-Чя | 40 |
| Ил-Ия |  | Ша-Шл | 41 |
| Ка-Кк |  | Шм-Шя | 42 |
| Кл-Кя |  | Ща-Щл | 43 |
| Ла-Лк |  | Щм-Щя | 44 |
| Лл-Ля |  | Эа-Эк | 45 |
| Ма-Мк |  | Эл-Эя | 46 |
| Мл-Мя |  | Юа-Юк | 47 |
| На-Нк |  | Юл-Юя | 48 |
| Нл-Ня |  | Яа-Як | 49 |
| Оа-Ок |  | Ял-Яя | 50 |

Таблица 2.2

Варианты заданий по определению знаков пожарной безопасности

| № варианта | Задание (месторасположение знака) |
| --- | --- |
| 1 | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
| 2 | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения |
| 3 | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 4 | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
| 5 | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
| 6 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 7 | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 8 | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 9 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 10 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
| 11 | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
| 12 | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 13 | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
| 14 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
| 15 | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
| 16 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 17 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-апуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
| 18 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
| 19 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
| 20 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 21 | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 22 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
| 23 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
| 24 | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 25 | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
| 26 | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
| 27 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 28 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
| 29 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
| 30 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 31 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
| 32 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения |
| 33 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 34 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
| 35 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
| 36 | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
| 37 | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 38 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 39 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
| 40 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
| 41 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
| 42 | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
|  | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 43 | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 44 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок на расстоянии 50 м от ограждения |
| 45 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы |
| 46 | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают на местах течки газа и в зонах загазованности атмосферы |
| 47 | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
| 48 | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам |
| 49 | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |
|  | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
| 50 | Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема-пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата |
|  | Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями |
|  | Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между филиалами ЭО, а также между ЭО |

3. Выполнить практическое задание, заполнив Бланк выполнения задания 2, указав индексы, наименования и приведя эскизы для знаков своего варианта.

Образец выполнения задания 2

| № варианта | Задание (месторасположение знака) | Знаки оформления линейной части магистральных газопроводов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс знака | Наименование знака | Эскиз знака |
| 51 | Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема-запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата. | С.1 | «Газ! Вход запрещен» |  |
|  | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... |

Бланк выполнения задания 2

Проверяемое задание 2. Оформление линейной части магистральных газопроводов

Таблица 1

Оформление ЛЧ МГ

| № варианта | Задание (месторасположение знака) | Знаки оформления линейной части магистральных газопроводов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс знака | Наименование знака | Эскиз знака |

Практическое задание 3. Техническое обслуживание линейной части магистральных нефтепроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с техническим обслуживанием линейной части магистральных нефтепроводов.

Нормативные документы:

ГОСТ Р 55435-2013 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения».

Теоретическая часть

В  ГОСТ Р 55435-2013 устанавливаются нормы и требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту сооружений и оборудования магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов).

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание, заполнив Бланк выполнения задания 3.

2.1. В таблице 1 необходимо указать состав объектов линейной части МН.

2.2 В таблице 2 необходимо описать мероприятия для указанного вида деятельности при эксплуатации и техническом обслуживании линейной части МН.

Бланк выполнения задания 3

Проверяемое задание 3. Регламент технического обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов

Таблица 1

| Процесс (действие) | Содержание |
| --- | --- |
| Состав линейной части МН |  |

Таблица 2

| Вид деятельности | Мероприятия |
| --- | --- |
| Защита от разлива почв вокруг МН |  |
| Обеспечение возможности вдольтрассового проезда к точке МН |  |
| Обозначение трассы МН на местности |  |
| Патрулирование трассы МН |  |
| Защита оборудования линейной части МН |  |
| Контроль подземных переходов МН |  |
| Контроль надземных переходов МН |  |

Практическое задание 4. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации.

Нормативные документы:

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Теоретическая часть

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» Правительство РФ приняло «Технический регламент для защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, а также для обеспечения энергетической эффективности».

Действие Технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить Практическое задание 4.

2.1. В таблице Бланка выполнения задания 4 необходимо указать исполнителя работ по мониторингу и устранению выявленных недостатков сетей газораспределения и газопотребления;

2.2. В таблице необходимо указать содержание и действия по устранению выявленных недостатков при мониторинге следующих объектов:

- подземные газопроводы;

- надземные газопроводы;

- технологические устройства.

Бланк выполнения задания 4

Практическое задание 4. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Таблица 1

Мониторинг и устранение выявленных недостатков сетей газораспределения и газопотребления

| Процесс | Исполнитель |
| --- | --- |
| Мониторинг и устранение выявленных недостатков |  |
| Объекты мониторинга | Содержание мониторинга и действия по устранению выявленных недостатков |
| подземные газопроводы |  |
| надземные газопроводы |  |
| технологические устройства |  |

Практическое задание 5. Требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Нормативные документы:

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2013 г. № 520. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Теоретическая часть

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (далее – ОПО МТ), на которых транспортируются опасные вещества – углеводороды, находящиеся в жидком (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси) и/или газообразном (газ) состоянии.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание.

В таблице Бланка выполнения задания 5 необходимо заполнить второй столбец, внеся данные:

- об области применения «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»;

- требованиях промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ;

- порядке технического обслуживания и ремонтных работах на ОПО МТ;

- порядке технического диагностирования ОПО МТ.

Бланк выполнения задания 5

Практическое задание 5. Требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Таблица 1

Требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ

| Параметры | Содержание |
| --- | --- |
| Области применения «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» |  |
| Требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ |  |
| Порядок технического обслуживания и ремонтных работ на ОПО МТ |  |
| Порядок технического диагностирования ОПО МТ |  |

Практическое задание 6. Анализ опасностей технологических процессов на магистральных трубопроводах

Модуль 1. Организация технического обслуживания линейной части магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Нормативные документы:

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2013 г. № 520. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Теоретическая часть

Принятие комплекса организационных и технических мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии следует возлагать на организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание.

2.1.  В первой строке таблицы необходимо заполнить второй столбец, указав исполнителя, осуществляющего принятие мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

2.2. Во втором столбце остальных строк таблицы необходимо указать:

- меры для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

- факторы, учитываемые при проведении анализа риска;

- этапы проведения процесса количественного анализа риска аварии;

- степени сравнения рассчитанных показателей риска со среднестатистическим уровнем риска аварии;

- содержание отчета по анализу риска аварии на ОПО МТ.

Бланк выполнения задания 6

Практическое задание 6. Анализ опасностей технологических процессов на магистральных трубопроводах

Таблица 1

Анализ опасностей технологических процессов на МТ

| Процесс (действие) | Исполнитель или содержание |
| --- | --- |
| Принятие комплекса мер для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии |  |
| Меры для безаварийного функционирования ОПО МТ, ограничения воздействия последствий аварий на население и окружающую среду и обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии |  |
| Факторы, учитываемые при проведении анализа риска |  |
| Этапы проведения процесса количественного анализа риска аварии |  |
| Степени сравнения рассчитанных показателей риска со среднестатистическим уровнем риска аварии |  |
| Содержание отчета по анализу риска аварии на ОПО МТ |  |

Практическое задание 7. Методы ремонта дефектных участков магистральных нефтепроводов

Модуль 2. Методы ремонта дефектных участков магистральных газонефтепроводов

Цель работы: получить практические навыки выбора метода ремонта магистрального нефтепровода.

Нормативные документы:

РД 153-39.4-067-04 «Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов».

Теоретическая часть

РД 153-39.4-067-04 «Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов» предназначен для назначения методов ремонта дефектов нефтепроводов, обнаруживаемых при внутритрубной диагностике и другими методами неразрушающего контроля, а также при ликвидации аварий.

Требования данного РД являются обязательными при выборочном и капитальном ремонте линейной части нефтепроводов, технологических нефтепроводов НПС и нефтебаз.

Требования указанного РД являются обязательными для ОАО МН, ОАО «АК «Транснефть», эксплуатирующих нефтепроводы, а также для подрядчиков, выполняющих работы по ремонту и диагностике нефтепроводов.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 7.1, 7.2)

Таблица 7.1

Выбор варианта

| Первые две буквы фамилии | Вариант | Первые две буквы фамилии | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа-Ак |  | Ол-Оя | 26 |
| Ал-Ая |  | Па-Пк | 27 |
| Ба-Бк |  | Пл-Пя | 28 |
| Бл-Бя |  | Ра-Рк | 29 |
| Ва-Вк |  | Рл-Ря | 30 |
| Вл-Вя |  | Са-Ск | 31 |
| Га-Гк |  | Сл-Ся | 32 |
| Гл-Гя |  | Та-Тк | 33 |
| Да-Дк |  | Тл-Тя | 34 |
| Дл-Дя |  | Уа-Ук | 35 |
| Еа-Ея |  | Ул-Уя | 36 |
| Ёа-Ёя |  | Фа-Фя | 37 |
| Жа-Жя |  | Ха-Хя | 38 |
| За-Зя |  | Ца-Ця | 39 |
| Иа-Ик |  | Ча-Чя | 40 |
| Ил-Ия |  | Ша-Шл | 41 |
| Ка-Кк |  | Шм-Шя | 42 |
| Кл-Кя |  | Ща-Щл | 43 |
| Ла-Лк |  | Щм-Щя | 44 |
| Лл-Ля |  | Эа-Эк | 45 |
| Ма-Мк |  | Эл-Эя | 46 |
| Мл-Мя |  | Юа-Юк | 47 |
| На-Нк |  | Юл-Юя | 48 |
| Нл-Ня |  | Яа-Як | 49 |
| Оа-Ок |  | Ял-Яя | 50 |

Таблица 7.2

Варианты заданий

| № варианта | Номера дефектов по таблице 4.2 «Классификация дефектов по критерию очередности ремонта» | № варианта | Номера дефектов по таблице 4.2 «Классификация дефектов по критерию очередности ремонта» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 26 | 1 |
|  | 11 |  | 11 |
|  | 21 |  | 21 |
| 2 | 2 | 27 | 2 |
|  | 12 |  | 12 |
|  | 22 |  | 22 |
| 3 | 3 | 28 | 3 |
|  | 13 |  | 13 |
|  | 23 |  | 23 |
| 4 | 4 | 29 | 4 |
|  | 14 |  | 14 |
|  | 24 |  | 24 |
| 5 | 5 | 30 | 5 |
|  | 15 |  | 15 |
|  | 25 |  | 25 |
| 6 | 6 | 31 | 6 |
|  | 16 |  | 16 |
|  | 14 |  | 14 |
| 7 | 7 | 32 | 7 |
|  | 17 |  | 17 |
|  | 12 |  | 12 |
| 8 | 8 | 33 | 8 |
|  | 18 |  | 18 |
|  | 21 |  | 21 |
| 9 | 9 | 34 | 9 |
|  | 19 |  | 19 |
|  | 4 |  | 4 |
| 10 | 10 | 35 | 10 |
|  | 20 |  | 20 |
|  | 25 |  | 25 |
| 11 | 11 | 36 | 11 |
|  | 21 |  | 21 |
|  | 22 |  | 22 |
| 12 | 12 | 37 | 12 |
|  | 22 |  | 22 |
|  | 5 |  | 5 |
| 13 | 13 | 38 | 13 |
|  | 23 |  | 23 |
|  | 7 |  | 7 |
| 14 | 14 | 39 | 14 |
|  | 24 |  | 24 |
|  | 5 |  | 5 |
| 15 | 15 | 40 | 15 |
|  | 25 |  | 25 |
|  | 6 |  | 6 |
| 16 | 16 | 41 | 16 |
|  | 22 |  | 22 |
|  | 4 |  | 4 |
| 17 | 17 | 42 | 17 |
|  | 25 |  | 25 |
|  | 6 |  | 6 |
| 18 | 18 | 43 | 18 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 21 |  | 21 |
| 19 | 19 | 44 | 19 |
|  | 12 |  | 12 |
|  | 23 |  | 23 |
| 20 | 20 | 45 | 20 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 13 |  | 13 |
| 21 | 21 | 46 | 21 |
|  | 5 |  | 5 |
|  | 9 |  | 9 |
| 22 | 22 | 47 | 22 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 13 |  | 13 |
| 23 | 23 | 48 | 23 |
|  | 15 |  | 15 |
|  | 8 |  | 8 |
| 24 | 24 | 49 | 24 |
|  | 7 |  | 7 |
|  | 13 |  | 13 |
| 25 | 25 | 50 | 25 |
|  | 3 |  | 3 |
|  | 15 |  | 15 |

3. Для своего варианта заполнить Бланк выполнения задания 7.

Бланк выполнения задания 7

Проверяемое задание 7. Методы ремонта дефектных участков магистральных нефтепроводов

| Вариант № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер дефекта (из задания) | Описание дефекта | Дефекты, подлежащие ремонту | Дефекты первоочередного ремонта | Тип дефекта и его расположение | Дефект и его параметры | Метод ремонта | Ремонтная конструкция (если предусмотрена) | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практическое задание 8. Регламент технического диагностирования газопроводов

Модуль 2. Методы ремонта дефектных участков магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурами технического диагностирования газопроводов.

Нормативные документы:

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Теоретическая часть

Процедура технического диагностирования ЛЧ МГ приведена в СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов». Здесь говорится, что обеспечение эксплуатационной надежности ЛЧ МГ достигают комплексом организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание работоспособного состояния ЛЧ МГ и реализуемых в рамках централизованной системы диагностического обслуживания ЛЧ МГ ОАО «Газпром».

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить Практическое задание 8, внеся в таблицу недостающие сведения.

Во втором столбце таблицы необходимо указать:

- задачи ПОЭ в области контроля и диагностирования технического состояния ЛЧ МГ;

- сроки технического диагностирования МГ;

- основные способы диагностирования технического состояния ЛЧ МГ;

- основные методы неразрушающего контроля;

- параметры, учитываемые при составлении проектов планов технического диагностирования ЛЧ МГ и установлении сроков ее проведения;

- оформление результатов технического диагностирования ЛЧ МГ.

Бланк выполнения задания 8

Проверяемое задание 8. Регламент технического диагностирования газопроводов

Таблица 1

Техническое диагностирование газопроводов ЛЧ МГ

| Параметры | Содержание |
| --- | --- |
| Задачи ПОЭ в области контроля и диагностирования технического состояния ЛЧ МГ |  |
| Сроки технического диагностирования МГ |  |
| Основные способы диагностирования технического состояния ЛЧ МГ |  |
| Основные методы неразрушающего контроля |  |
| Параметры, учитываемые при составлении проектов планов технического диагностирования ЛЧ МГ и установлении сроков ее проведения |  |
| Оформление результатов технического диагностирования ЛЧ МГ |  |

Практическое задание 9. Регламент текущего ремонта линейной части магистральных нефтепроводов

Модуль 2. Методы ремонта дефектных участков магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурой текущего ремонта линейной части магистральных нефтепроводов.

Нормативные документы:

ОР 13.01-60.30.00-КТН-007-2-01 «Регламент по организации и планированию работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования и сооружений линейной части магистральных нефтепроводов ОАО МН».

Теоретическая часть

В  ОР 13.01-60.30.00-КТН-007-2-01устанавливаются сроки, содержание, порядок организации и отчетности плановых мероприятий по обеспечению надежности объектов линейной части магистральных нефтепроводов. Приводятся ориентировочные значения трудоемкости мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту (ТОР), формы необходимых документов.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 9.1, 9.2)

Таблица 9.1

Выбор варианта

| Первые две буквы фамилии | Вариант | Первые две буквы фамилии | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа-Ак |  | Ол-Оя | 26 |
| Ал-Ая |  | Па-Пк | 27 |
| Ба-Бк |  | Пл-Пя | 28 |
| Бл-Бя |  | Ра-Рк | 29 |
| Ва-Вк |  | Рл-Ря | 30 |
| Вл-Вя |  | Са-Ск | 31 |
| Га-Гк |  | Сл-Ся | 32 |
| Гл-Гя |  | Та-Тк | 33 |
| Да-Дк |  | Тл-Тя | 34 |
| Дл-Дя |  | Уа-Ук | 35 |
| Еа-Ея |  | Ул-Уя | 36 |
| Ёа-Ёя |  | Фа-Фя | 37 |
| Жа-Жя |  | Ха-Хя | 38 |
| За-Зя |  | Ца-Ця | 39 |
| Иа-Ик |  | Ча-Чя | 40 |
| Ил-Ия |  | Ша-Шл | 41 |
| Ка-Кк |  | Шм-Шя | 42 |
| Кл-Кя |  | Ща-Щл | 43 |
| Ла-Лк |  | Щм-Щя | 44 |
| Лл-Ля |  | Эа-Эк | 45 |
| Ма-Мк |  | Эл-Эя | 46 |
| Мл-Мя |  | Юа-Юк | 47 |
| На-Нк |  | Юл-Юя | 48 |
| Нл-Ня |  | Яа-Як | 49 |
| Оа-Ок |  | Ял-Яя | 50 |

Таблица 9.2

Задания по вариантам

| № варианта | Объекты |
| --- | --- |
| 1 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 2 | Собственно трубопровод |
|  | Охранная зона нефтепровода |
| 3 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 4 | Переходы: а) подводные |
|  | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
| 5 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 6 | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
|  | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
| 7 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 8 | Защитные противопожарные сооружения |
|  | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
| 9 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 10 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 11 | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
|  | Дома обходчиков |
| 12 | Дома обходчиков |
|  | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
| 13 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
| 14 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
| 15 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
| 16 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
| 17 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
| 18 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 19 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
| 20 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 21 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 22 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 23 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 24 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 25 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 26 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 27 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 28 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 29 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 30 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 31 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 32 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 33 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 34 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 35 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 36 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 37 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 38 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 39 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 40 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 41 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 42 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 43 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 44 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 45 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 46 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 47 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 48 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 49 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 50 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |

3. Выполнить Практическое задание 9.

3.1. В таблице необходимо указать подразделения, проводящие мероприятия ремонта объектов ЛЧ МН;

3.2. Для объектов своего варианта в таблице необходимо указать наименование объектов, виды работ их текущего ремонта и сроки выполнения этих работ.

Бланк выполнения задания 9

Проверяемое задание 9. Регламент текущего ремонта ЛЧ МН

Таблица 1

Текущий ремонт ЛЧ МН

| Параметр |  |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения, проводящие мероприятия ремонта объектов ЛЧ МН |  |  |  |  |
| Вариант | Объект | Вид работ текущего ремонта |  | Сроки выполнения |

Практическое задание 10. Регламент капитального ремонта линейной части магистрального газопровода

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурами капитального ремонта ЛЧ МГ.

Нормативные документы:

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить Практическое задание 10.

В таблице Бланка выполнения задания 10 необходимо заполнить второй столбец, внеся данные:

- об основаниях для принятия решения о необходимости ремонта ЛЧ МГ;

- способах выполнения ремонтных работ ЛЧ МГ;

- видах ремонтных работ ЛЧ МГ;

- содержании капитального ремонта ЛЧ МГ;

- организациях, проводящих комплексный капитальный ремонт трасс МГ;

- составителе плана выполнения комплексного капитального ремонта трасс МГ;

- видах работ при комплексном капитальном ремонте трасс МГ.

Бланк выполнения задания 10

Проверяемое задание 10. Регламент капитального ремонта ЛЧ МГ

Таблица 1

Капитальный ремонт ЛЧ МГ

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о необходимости ремонта ЛЧ МГ |  |
| Способы выполнения ремонтных работ ЛЧ МГ |  |
| Виды ремонтных работ ЛЧ МГ |  |
| Капитальный ремонт ЛЧ МГ |  |
| Организации, проводящие комплексный капитальный ремонт трасс МГ |  |
| Составитель плана выполнения комплексного капитального ремонта трасс МГ |  |
| Виды работ комплексного капитального ремонта трасс МГ |  |

Практическое задание 11. Регламент капитального ремонта линейной части магистрального нефтепровода

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с процедурой капитального ремонта линейной части магистральных нефтепроводов.

Нормативные документы:

Руководящий документ РД 39-30-499-80 «Положение о техническом обслуживании и ремонте линейной части магистральных нефтепроводов».

Теоретическая часть

Положение о техническом обслуживании и ремонте линейной части магистральных нефтепроводов является документом, определяющим порядок организации, содержание, сроки и трудоемкость работ при проведении мероприятий ремонта объектов линейной части магистральных нефтепроводов, выполняемых базами производственного обслуживания (БПО), аварийно-восстановительными пунктами (АВП и ОАВП), ремонтно-строительными управлениями (РСУ) и специализированными управлениями по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (САВУ или СУПЛАВ).

Положение является обязательным для всех предприятий Главтранснефти Миннефтепрома, осуществляющих эксплуатацию и ремонт линейной части магистральных нефтепроводов.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать вариант задания к работе (табл. 11.1, 11.2)

Таблица 11.1

Выбор варианта

| Первые две буквы фамилии | Вариант | Первые две буквы фамилии | Вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа-Ак |  | Ол-Оя | 26 |
| Ал-Ая |  | Па-Пк | 27 |
| Ба-Бк |  | Пл-Пя | 28 |
| Бл-Бя |  | Ра-Рк | 29 |
| Ва-Вк |  | Рл-Ря | 30 |
| Вл-Вя |  | Са-Ск | 31 |
| Га-Гк |  | Сл-Ся | 32 |
| Гл-Гя |  | Та-Тк | 33 |
| Да-Дк |  | Тл-Тя | 34 |
| Дл-Дя |  | Уа-Ук | 35 |
| Еа-Ея |  | Ул-Уя | 36 |
| Ёа-Ёя |  | Фа-Фя | 37 |
| Жа-Жя |  | Ха-Хя | 38 |
| За-Зя |  | Ца-Ця | 39 |
| Иа-Ик |  | Ча-Чя | 40 |
| Ил-Ия |  | Ша-Шл | 41 |
| Ка-Кк |  | Шм-Шя | 42 |
| Кл-Кя |  | Ща-Щл | 43 |
| Ла-Лк |  | Щм-Щя | 44 |
| Лл-Ля |  | Эа-Эк | 45 |
| Ма-Мк |  | Эл-Эя | 46 |
| Мл-Мя |  | Юа-Юк | 47 |
| На-Нк |  | Юл-Юя | 48 |
| Нл-Ня |  | Яа-Як | 49 |
| Оа-Ок |  | Ял-Яя | 50 |

Таблица 11.2

Задания по вариантам

| № варианта | Объекты |
| --- | --- |
| 1 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 2 | Собственно трубопровод |
|  | Охранная зона нефтепровода |
| 3 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 4 | Переходы: а) подводные |
|  | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
| 5 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 6 | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
|  | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
| 7 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 8 | Защитные противопожарные сооружения |
|  | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
| 9 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 10 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 11 | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
|  | Дома обходчиков |
| 12 | Дома обходчиков |
|  | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
| 13 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
| 14 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
| 15 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
| 16 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
| 17 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
| 18 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 19 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
| 20 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 21 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 22 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 23 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 24 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 25 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 26 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 27 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 28 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 29 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 30 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 31 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 32 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 33 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 34 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 35 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 36 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 37 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 38 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 39 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 40 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 41 | Охранная зона нефтепровода |
|  | Собственно трубопровод |
| 42 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 43 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 44 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |
| 45 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 46 | Километровые знаки, указатели |
|  | Вдольтрассовые дороги, проезды, мосты |
| 47 | Линейные колодцы, ограждения и фундаменты под запорную арматуру |
|  | Защитные противопожарные сооружения |
| 48 | Запорная арматура (задвижки, обратные клапаны, вантузы) |
|  | Переходы: а) подводные |
| 49 | Аварийный запас труб, арматуры, монтажных заготовок |
|  | Километровые знаки, указатели |
| 50 | Переходы: б) воздушные через водные преграды, овраги, ручьи |
|  | Переходы: в) пересечения с железными и автомобильными дорогами |

3. Выполнить практическое задание, заполнив Бланк выполнения задания 11.

3.1. Во втором столбце таблицы необходимо указать подразделения, проводящие мероприятия капитального ремонта объектов ЛЧ МН.

3.2. Для объектов своего варианта в таблице необходимо указать наименование объектов, виды работ, выполняемых при их капитальном ремонте, и сроки выполнения этих работ.

Титульный лист практического задания 11

Бланк выполнения задания 11

Проверяемое задание 11. Регламент капитального ремонта ЛЧ МН

Таблица 1

Капитальный ремонт ЛЧ МН

| Параметр |  |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения, проводящие мероприятия капитального ремонта объектов ЛЧ МН |  |  |  |  |
| Вариант | Объект | Вид работ при капитальном ремонте объектов ЛЧ МН |  | Сроки выполнения |

Практическое задание 12. Требования промышленной безопасности при капитальном ремонте опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Нормативные документы:

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2013 г. № 520. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

Теоретическая часть

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (далее – ОПО МТ), на которых транспортируются опасные вещества – углеводороды, находящиеся в жидком (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси) и/или газообразном (газ) состоянии.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание.

В таблице Бланка выполнения задания 12 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:

- обязательное условие осуществления технических мероприятий в соответствии с документацией при капитальном ремонте ОПО МТ;

- вид документа, содержащего результаты входного контроля;

- обязательное требование к работникам, осуществляющим непосредственное руководство и выполнение сварочных работ при капитальном ремонте ОПО МТ;

- необходимые условия для определения сроков и методов проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ОПО МТ.

Бланк выполнения задания 12

Практическое задание 12. Требования промышленной безопасности при капитальном ремонте опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Таблица 1

Требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МТ

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Обязательное условие осуществления технических мероприятий в соответствии с документацией при капитальном ремонте ОПО МТ |  |
| Документ, содержащий результаты входного контроля |  |
| Обязательное требование к работникам, осуществляющим непосредственное руководство и выполнение сварочных работ при капитальном ремонте ОПО МТ |  |
| Необходимые условия для определения сроков и методов проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ОПО МТ |  |

Практическое задание 13. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе капитального ремонта

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе капитального ремонта.

Нормативные документы:

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Теоретическая часть

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» Правительство РФ приняло технический регламент для защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, а также для обеспечения энергетической эффективности.

Действие технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание.

В таблице Бланка выполнения задания 13 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:

- обязательные для соблюдения при капитальном ремонте параметры;

- последовательность действий в случае выявления отступления от требований технического регламента;

- требования к сварным соединениям;

- требования к технологии укладки газопроводов.

Бланк выполнения задания 13

Практическое задание 13. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе капитального ремонта

Таблица 1

Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе капитального ремонта

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Обязательные для соблюдения при капитальном ремонте параметры |  |
| Последовательность действий в случае выявления отступления от требований технического регламента |  |
| Требования к сварным соединениям |  |
| Требования к технологии укладки газопроводов |  |

Практическое задание 14. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента

Модуль 3. Капитальный ремонт магистральных трубопроводов

Цель работы: ознакомиться с методами оценки соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента.

Нормативные документы: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Теоретическая часть

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» Правительство РФ приняло технический регламент для защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества физических и (или) юридических лиц, государственного и (или) муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, а также для обеспечения энергетической эффективности.

Действие технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание.

В таблице Бланка выполнения задания 14 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:

- формы оценки соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента;

- состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления;

- тип документов и материалов, предоставляемых строительной организацией при приемке сетей газораспределения и газопотребления;

- вид документов, формируемых в ходе работы приемочной комиссии;

- структуру, осуществляющую государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента;

- ответственность за нарушение требований технического регламента.

Бланк выполнения задания 14

Практическое задание 14. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента

Таблица 1

Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Формы оценки соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям технического регламента |  |
| Состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления |  |
| Документы и материалы, предоставляемые строительной организацией при приемке сетей газораспределения и газопотребления |  |
| Документы, формируемые в ходе работы приемочной комиссии |  |
| Структура, осуществляющая государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента |  |
| Ответственность за нарушение требований технического регламента |  |

Практическое задание 15. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта

Модуль 4. Охрана окружающей среды при обслуживании и ремонте магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с правилами по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта.

Нормативные документы: Постановление Минтруда России от 17 июня 2003 г. № 36 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)».

Теоретическая часть

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия) устанавливают государственные нормативные требования по охране труда при эксплуатации конвейеров всех типов, рольгангов, транспортеров, трубопроводного транспорта и других транспортных средств непрерывного действия, задействованных в технологических транспортных операциях на предприятиях, в учреждениях, организациях как в составе единого технологического комплекса, линии и т. п., так и при их отдельном применении.

Требования данных Правил распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию этих транспортных средств, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций, а также на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выполнить практическое задание.

В таблице Бланка выполнения задания 15 необходимо заполнить второй столбец, внеся в него:

- условия безопасности при эксплуатации производственного оборудования в атмосфере пожаро- и взрывоопасной пыли и пылевоздушных смесей;

- должность руководителя комплексом работ по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия;

- требования охраны труда работников при эксплуатации трубопроводного транспорта;

- требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам, для охраны труда работников.

Бланк выполнения задания 15

Практическое задание 15. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта

Таблица 1

Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Условия безопасности при эксплуатации производственного оборудования в атмосфере пожаро- и взрывоопасной пыли и пылевоздушных смесей |  |
| Руководитель комплексом работ по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств непрерывного действия |  |
| Требования охраны труда работников при эксплуатации трубопроводного транспорта |  |
| Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам, для охраны труда работников |  |

Практическое задание 16. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта. Требования к применению средств защиты. Требования к профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда

Модуль 4. Охрана окружающей среды при обслуживании и ремонте магистральных газонефтепроводов

Цель работы: ознакомиться с правилами по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта.

Нормативные документы: Постановление Минтруда России от 17 июня 2003 г. № 36 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия)».

Теоретическая часть

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие транспортные средства непрерывного действия) устанавливают государственные нормативные требования по охране труда при эксплуатации конвейеров всех типов, рольгангов, транспортеров, трубопроводного транспорта и других транспортных средств непрерывного действия, задействованных в технологических транспортных операциях на предприятиях, в учреждениях, организациях как в составе единого технологического комплекса, линии и т. п., так и при их отдельном применении.

Требования данных Правил распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию этих транспортных средств, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций, а также на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Алгоритм выполнения задания

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Основываясь на теоретическом материале, разработать инструкцию по применению средств защиты.

3. Основываясь на теоретическом материале, разработать инструкцию по профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта.

Бланк выполнения задания 16

Практическое задание 16. Правила по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта. Требования к применению средств защиты. Требования к профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда

1. Инструкция по применению средств защиты

1.

2.

3.

...

2. Инструкция по профессиональному отбору работников и проверке знаний правил по охране труда при эксплуатации трубопроводного транспорта

1.

2.

3.

...