Проверяемое задание 2

Расчетная задача «Выбор энергосберегающих ламп для административного помещения»

Раздел 5. Светотехнические расчеты

Задание

В административном помещении планируется установить светильники с энергосберегающими лампами. Требуется обеспечить минимальную освещенность 150 лк. Необходимые данные для расчетов приведены в таблице 6. Выберите строку по первой букве своей фамилии.

Таблица 6

Исходные данные для расчетов

| Первая буква фамилии | a | b | H | hсв | hр | n | L | Коэффициенты отражения потолка, стен, пола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 7 | 15 | 4,2 | 0,5 | 0,7 | 3 | 2,5 | 70/50/30 |
| б | 8 | 14 | 4,3 | 0,6 | 0,8 | 2 | 2,7 | 50/50/30 |
| в | 9 | 12 | 4,6 | 0,4 | 0,4 | 3 | 2,5 | 70/30/30 |
| г | 6 | 10 | 4,8 | 0,3 | 0,5 | 2 | 2,5 | 70/50/30 |
| д | 5 | 9 | 4,0 | 0,5 | 0,6 | 3 | 2,6 | 50/50/30 |
| е | 8 | 11 | 4,9 | 0,3 | 0,6 | 2 | 2,4 | 70/50/10 |
| ж | 9 | 13 | 4,5 | 0,2 | 0,6 | 3 | 2,3 | 50/30/10 |
| з | 10 | 15 | 4,4 | 0,3 | 0,8 | 2 | 2,5 | 70/50/30 |
| и | 10 | 12 | 4,5 | 0,5 | 0,8 | 4 | 2,7 | 50/30/10 |
| к | 8 | 13 | 4,6 | 0,3 | 0,8 | 2 | 2,6 | 70/30/30 |
| л | 7 | 13 | 4,8 | 0,6 | 0,7 | 4 | 2,7 | 70/50/30 |
| м | 6 | 9 | 4,9 | 0,2 | 0,6 | 3 | 2,6 | 70/30/30 |
| н | 7 | 12 | 4,5 | 0,2 | 0,6 | 2 | 2,7 | 70/50/30 |
| о | 8 | 12 | 4,4 | 0,3 | 0,7 | 3 | 2,6 | 50/30/10 |
| п | 9 | 10 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 2 | 2,7 | 70/30/30 |
| р | 10 | 14 | 4,3 | 0,4 | 0,8 | 3 | 2,6 | 50/30/10 |
| с | 8 | 11 | 4,5 | 0,4 | 0,7 | 2 | 2,4 | 70/50/30 |
| т | 8 | 12 | 4,6 | 0,5 | 0,8 | 3 | 2,5 | 70/30/30 |
| у | 9 | 12 | 4,5 | 0,3 | 0,7 | 2 | 2,7 | 50/30/10 |
| ф | 7 | 12 | 4,8 | 0,4 | 0,6 | 4 | 2,5 | 70/50/30 |
| х | 9 | 12 | 4,9 | 0,3 | 0,6 | 3 | 2,6 | 70/30/30 |
| ц | 7 | 12 | 4,5 | 0,4 | 0,7 | 4 | 2,3 | 50/30/10 |
| ч | 8 | 12 | 4,7 | 0,3 | 0,6 | 3 | 2,7 | 70/50/30 |
| ш | 7 | 12 | 4,7 | 0,3 | 0,8 | 2 | 2,3 | 70/30/30 |
| щ | 8 | 13 | 4,6 | 0,5 | 0,7 | 3 | 2,5 | 50/30/10 |
| э | 8 | 14 | 4,5 | 0,5 | 0,8 | 3 | 2,8 | 50/30/10 |
| ю | 9 | 12 | 4,6 | 0,4 | 0,7 | 2 | 2,7 | 70/30/30 |
| я | 8 | 14 | 4,7 | 0,3 | 0,8 | 4 | 2,6 | 70/30/30 |

Условные обозначения

a, b – длина и ширина помещения;

H – высота помещения;

hсв – расстояние от потолка до низа светильника (свес);

hр – высота освещаемой поверхности;

n – количество ламп в светильнике;
L – расстояние между светильниками.

Методические рекомендации

Формула для расчетов светового потока Ф одной лампы светильника имеет вид

|  | , | (1) |
| --- | --- | --- |

где Eмин – требуемая минимальная освещенность (лк);

k – коэффициент запаса освещенности;

S – площадь помещения;

Z – коэффициент неравномерности освещения;

N – число светильников;

N – число ламп в светильнике;

Η – коэффициент использования светового потока.

Расчетная высота помещения составит

h = H − hсв − hр 	(2)

Индекс помещения выражается формулой

i=abh(a+b)	(3)

Далее определяется коэффициент неравномерности освещения. Сначала нужно разместить светильники на потолке, исходя из заданного расстояния между ними и определить число светильников N.

Коэффициент неравномерности освещения Z для люминесцентных ламп рекомендуется брать равным 1,1, однако это относится к расположению трубчатых светильников в ряд. В нашем случае светильники энергосберегающие, поэтому с приемлемой точностью данный коэффициент можно рассчитать как отношение расстояния между светильниками к расчетной высоте.

Z≈raisebox1exLraisebox-1exh	(4)

Для административного здания в предположении минимальной запыленности и выбранного типа ламп примем коэффициент запаса k = 1,2.

Далее мы уже можем определить коэффициент использования светового потока η. Таблица для этого может быть найдена в Интернете, но ее фрагмент – таблица 7 для косинусной КСС приведен ниже.

Таблица 7

Значения коэффициента использования светового потока

| Коэффициенты отражения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потолка | 70 |  |  |  | 50 |  | 30 | 0 |
| стен | 50 |  | 30 |  | 50 | 30 | 10 | 0 |
| пола | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |  | 10 | 0 |
| i | Коэффициент использования светового потока, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 36 | 35 | 30 | 30 | 34 | 28 | 25 | 22 |
| 0,6 | 43 | 42 | 35 | 34 | 40 | 33 | 28 | 27 |
| 0,7 | 48 | 47 | 41 | 38 | 45 | 38 | 33 | 31 |
| 0,8 | 54 | 51 | 45 | 43 | 49 | 43 | 57 | 36 |
| 0,9 | 57 | 55 | 48 | 46 | 52 | 46 | 41 | 39 |
| 1,0 | 60 | 57 | 52 | 50 | 55 | 49 | 45 | 42 |
| 1,1 | 64 | 60 | 55 | 52 | 58 | 61 | 47 | 44 |
| 1,25 | 69 | 63 | 60 | 56 | 61 | 55 | 50 | 48 |
| 1,5 | 75 | 69 | 67 | 62 | 67 | 61 | 55 | 53 |
| 1,75 | 79 | 72 | 71 | 66 | 70 | 65 | 60 | 57 |
| 2,0 | 83 | 75 | 75 | 69 | 73 | 68 | 64 | 61 |
| 2,25 | 86 | 77 | 79 | 73 | 76 | 71 | 66 | 64 |
| 2,5 | 89 | 80 | 82 | 75 | 78 | 73 | 69 | 66 |
| 3,0 | 93 | 83 | 86 | 79 | 81 | 77 | 73 | 71 |
| 3,5 | 96 | 86 | 90 | 82 | 83 | 80 | 76 | 73 |
| 4,5 | 99 | 88 | 93 | 84 | 85 | 83 | 79 | 76 |
| 5,0 | 105 | 90 | 98 | 88 | 88 | 85 | 81 | 79 |

В завершение по рассчитанному световому потоку подбирается подходящая лампа.

Пример расчета

Исходные данные

| Первая буква фамилии | a | b | H | hсв | hр | n | L | Коэффициенты отражения потолка, стен, пола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ъ | 8 | 12 | 4,0 | 0,5 | 0,8 | 3 | 3 | 70/50/30 |

Известно: Eмин = 150 лк, n = 3, L = 3 м.

Расчетная высота помещения составит

h = H − hсв − hр = 4 − 0,5 − 0,8 = 2,7 м.

Рассчитаем индекс помещения:

i=abh(a+b)=8•122,78+12=1,78

Расстояние между светильниками L = 3 м. Тогда на потолке размерами

8 х 12 м поместится N = 12 светильников.

Далее определим коэффициент неравномерности освещения.

Z≈raisebox1exLraisebox-1exh=raisebox1ex3raisebox-1ex2,7=1,11

Для административного здания в предположении минимальной запыленности и выбранного типа ламп примем коэффициент запаса k = 1,2.

По таблице для косинусной КСС, заданных коэффициентов отражения и индекса помещения найдем коэффициент использования светового потока.

Рассчитанный индекс помещения i = 1,78. В таблице ближайшими значениями индекса помещения являются 1,75 и 2,0. Примем значение η = 0,8.

Далее воспользуемся формулой для расчета светового потока одной лампы:

Ф=150•1,2•96•1,1112•3•0,8=666лм.

Из справочников находим, что по световому потоку подходит энергосберегающая лампа мощностью 15 Вт.

Проверяемое задание 3

Расчет освещенности точечным методом

Краткие теоретические сведения

Расчет освещенности точечным методом базируется на законах тригонометрии и является наиболее точным, но и наиболее трудоемким. Необходимые для расчетов величины и их обозначения приведены на рис. 1.

Рис. 1. К расчету освещенности точечным методом

Освещенность в выбранной контрольной точке (КТ) зависит от светового потока каждого отдельного источника света, его направленности и угла падения на освещаемую поверхность.

Этот метод позволяет решать задачи разной сложности. Если источников света много, то на основе анализа направленных свойств светильников выбирают ближайшие, обеспечивающие главный вклад в освещение выбранной контрольной точки и второстепенные, вклад которых оценивается совокупным коэффициентом.

В предлагаемой задаче требуется найти суммарную освещенность от 4 ближайших источников света в двух контрольных точках.

Методические рекомендации

Высота источника света над освещаемой плоскостью h и смещение контрольной точки на данной плоскости от проекции светильника d являются катетами прямоугольного треугольника. Зная их, легко найти острые углы – угол излучения α и угол падения света на освещаемую поверхность β. Как и в задании № 2, высота вычисляется по формуле 2:

h = H − hсв − hр	(2)

Освещенность, создаваемая каждым источником света в контрольной точке, определяется выражением

E=Iα•cosβR2,	(5)

где Iα – световой поток под углом α– определяется по кривой силы света, исходя из того, что ее максимум равен 1000 лм. Ниже на рис. 2 изображены типовые кривые силы света.

Рис. 2. Типовые кривые силы света

Расстояние R является гипотенузой прямоугольного треугольника и может быть найдено по теореме Пифагора.

Освещенность, создаваемая всеми источниками света в контрольной точке, определяется суммированием вкладов всех источников света.

Задание

Квадратное помещение размером 7×7 м освещается 4 светильниками, как это показано на рис. 3.

Рис. 3. Схема освещения помещения

Каждый светильник имеет заданный световой поток Ф и определенный тип КСС. Для позиционирования светильников и контрольных точек применен принцип шахматной доски. Светильники расположены в точках b2, b5, e2, e5. Положение контрольных точек КТ1 и КТ2 и другие исходные данные указаны в таблице 8. Требуется рассчитать точечным методом освещенность mathitEmathbfΣ в контрольных точках.

Таблица 8

Исходные данные для расчета

| Первая буква фамилии | Ф, лм | КСС | H, м | hсв, м | hр, м | КТ1 | КТ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 800 | к | 4 | 0,7 | 0,9 | c2 | f3 |
| б | 900 | г | 3,8 | 0,5 | 0,8 | c3 | f6 |
| в | 500 | д | 3,6 | 0,4 | 0,8 | d4 | f4 |
| г | 600 | л | 3,5 | 0,5 | 0,7 | a3 | d4 |
| д | 550 | к | 3,7 | 0,3 | 0,7 | c4 | d6 |
| е | 750 | г | 3,9 | 0,4 | 0,6 | d2 | c6 |
| ж | 800 | д | 4 | 0,7 | 0,9 | c2 | f3 |
| з | 900 | л | 3,8 | 0,5 | 0,8 | c3 | f6 |
| и | 500 | к | 3,6 | 0,4 | 0,8 | d4 | f4 |
| к | 600 | г | 3,5 | 0,5 | 0,7 | a3 | d4 |
| л | 550 | д | 3,7 | 0,3 | 0,7 | c4 | d6 |
| м | 750 | л | 3,9 | 0,4 | 0,6 | d2 | c6 |
| н | 800 | к | 4 | 0,7 | 0,9 | c2 | f3 |
| о | 900 | г | 3,8 | 0,5 | 0,8 | c3 | f6 |
| п | 500 | д | 3,6 | 0,4 | 0,8 | d4 | f4 |
| р | 600 | л | 3,5 | 0,5 | 0,7 | a3 | d4 |
| с | 550 | к | 3,7 | 0,3 | 0,7 | c4 | d6 |
| т | 750 | г | 3,9 | 0,4 | 0,6 | d2 | c6 |
| у | 800 | д | 4 | 0,7 | 0,9 | c2 | f3 |
| ф | 900 | л | 3,8 | 0,5 | 0,8 | c3 | f6 |
| х | 500 | к | 3,6 | 0,4 | 0,8 | d4 | f4 |
| ц | 800 | г | 3,5 | 0,5 | 0,7 | a3 | d4 |
| ч | 550 | д | 3,7 | 0,3 | 0,7 | c4 | d6 |
| ш | 750 | л | 3,9 | 0,4 | 0,6 | d2 | c6 |
| щ | 800 | к | 4 | 0,4 | 0,8 | c4 | f4 |
| э | 900 | г | 3,8 | 0,5 | 0,7 | d2 | d4 |
| ю | 1100 | д | 3,6 | 0,3 | 0,7 | c2 | d6 |
| я | 1200 | л | 3,5 | 0,4 | 0,6 | c3 | c6 |

Пример решения

Исходные данные для расчета

| Первая буква фамилии | Ф, лм | КСС | H, м | hсв, м | hр, м | КТ1 | КТ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ы | 1100 | г | 4 | 0,3 | 0,7 | c2 | f3 |

Высота светильников над освещаемой поверхностью составит

h = H – hсв − hр = 4 − 0,3 − 0,7 = 3 м.

Расстояния d между проекциями расположения светильников и контрольными точками КТ1 и КТ2 рассчитаем по известным арифметическим правилам и внесем в таблицу 9. Затем рассчитаем по теореме Пифагора расстояния R, являющиеся гипотенузами треугольников с катетами h и d. Согласно теореме тангенсов, отношение противолежащего к углу mathbfα катета к прилежащему, равно тангенсу данного угла. Определим арктангенс mathbfα и внесем значение угла mathbfα в таблицу 9. Угол β = 90 – mathbfα.

Далее по кривой силы света – в данном случае глубокой – определим световой поток под углом mathitα от каждого источника света к каждой контрольной точке. Заметим, что глубокая КСС является достаточно направленной и в некоторых направлениях световой поток близок к нулю. После этого применим приведенную выше расчетную формулу и внесем в таблицу 9 величины освещенности, создаваемые каждым источником света. В завершение просуммируем для каждой контрольной точки вклады всех источников света и получим искомое значение освещенности.

Таблица 9

Результаты расчетов

| Координаты источника света | d (м) | R (м) | tg mathitα(d/h) | mathbfα (град.) | β (град.) | mathitI∝ (лм) | cos β | mathbfα (лк) | mathitEmathbfΣ (лк) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность в КТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b2 | 1 | 3,16 | 0,33 | 18 | 72 | 900 | 0,31 | 28 |  |
| b5 | 3,16 | 4,36 | 1,05 | 46 | 44 | 150 | 0,72 | 6 |  |
| e2 | 2 | 3,6 | 0,67 | 34 | 56 | 650 | 0,56 | 28 |  |
| e5 | 3,6 | 4,69 | 1,2 | 50 | 40 | 0 | 0,77 | 0 |  |
| Суммарная освещенность в КТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| Освещенность в КТ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b2 | 4,12 | 5,1 | 0,9 | 42 | 48 | 200 | 0,67 | 5 |  |
| b5 | 4,72 | 5,39 | 1,57 | 58 | 32 | 0 | 0,85 | 0 |  |
| e2 | 1,41 | 3,32 | 0,47 | 25 | 65 | 850 | 0,42 | 32 |  |
| e5 | 2,24 | 3,74 | 0,75 | 37 | 53 | 450 | 0,6 | 19 |  |
| Суммарная освещенность в КТ2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |