Тема 1. Расчет по образованию трещин. Определение ширины раскрытия трещин.

Пример расчета

Формулировка задания.

Определить момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона в изгибаемом железобетонном элементе. Ответ указать в кН·м с точностью ДО ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Характеристики сечения и материала элемента:

1. Продольное армирование – 2Ø10 А400, As=157 мм2.

2. Сечение b×h=120×140 мм.

3. Расстояние от нижней грани до центра тяжести продольной арматуры As: as=25 мм.

4. Бетон мелкозернистый, естественного твердения, класс бетона по прочности на сжатие В20.

Нормативные документы:

1. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 [Текст]. – введ. 20.06.2019. – Москва : Минстрой России, 2018. – 143 с.

Характеристики бетона В20, требуемые для расчета:

Rbt,ser=1,35МПа (табл. 6.7 [1]);

Eb=22000 МПа (табл. 6.11 [1]).

Для арматурной стали А400 модуль упругости Es=200000МПа (п. 6.2.12 [1]).

Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона вычисляется в соответствии 8.2.11 и 8.2.12 [1].

Коэффициент приведения арматуры к бетону

Площадь поперечного сечения бетона

Площадь приведенного поперечного сечения элемента

Статический момент площади поперечного сечения бетона относительно наиболее растянутого волокна бетона

Расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента

Момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести

здесь Jb  ‒  момент инерции поперечного сечения бетона относительно центра тяжести приведенного сечения

Упругий момент сопротивления приведенного сечения по растянутой зоне сечения

Упругопластический момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна бетона

Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона

Ответ: в соответствии с требования к ответу, сформулированными в задании, необходимо указать «0,79» или «0.79» – что соответствует единицам измерения кН·м, точность ответа – два знака после запятой.

Формулировка задания.

Определить момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона в изгибаемом железобетонном элементе. Ответ указать в кН·м с точностью ДО ЦЕЛОГО ЧИСЛА.

Характеристики сечения и материала элемента:

1. Продольное армирование – 2Ø28 А400, As=1232 мм2.

2. Сечение b×h=200×600 мм.

3. Расстояние от нижней грани до центра тяжести продольной арматуры As: as=50 мм.

4. Бетон тяжелый, класс бетона по прочности на сжатие В25: Rbt,ser=1,55МПа  (табл. 6.7 [1]); Eb =30000 МПа (табл. 6.11 [1]).

5. Модуль упругости для арматурной стали А400 Es=200000МПа (п. 6.2.12 [1]).

Нормативные документы:

1. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 [Текст]. – введ. 20.06.2019. – Москва : Минстрой России, 2018. – 143 с.