Практическое задание 1

Тема «Сварка и сварные соединения»

Задание 1

Определите величину нахлеста а сварного соединения (рис. 1) из условия равнопрочности основному металлу двух фланговых швов, выполненных ______ сваркой. Сечения пластин: b1 x t1, мм; b2 x t2,  мм. Обе пластины из стали класса С__ и работают в упругой стадии. Сварка для групп конструкций 2, 3 и 4 во всех районах кроме I1, I2, II2 и II3.

Рис. 1. Нахлесточное соединение

Вариант задания каждый студент принимает по табл. 1.

Таблица 1

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Вид сварки | Сечение пластин |  | Класс стали пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b1 x t1, мм | b2 x t2, мм |  |
| А | Ручная | – 180 х 12 | – 150 х 12 | С255 |
| Б | Полуавтоматическая | – 200 х 12 | – 150 х 12 | С245 |
| В | Ручная | – 200 х 10 | – 150 х 10 | С245 |
| Г | Полуавтоматическая | – 180 х 10 | – 150 х 10 | С255 |
| Д | Ручная | – 220 х 12 | – 170 х 12 | С255 |
| Е | Полуавтоматическая | – 220 х 10 | – 170 х 10 | С245 |
| Ё | Ручная | – 180 х 8 | – 150 х 8 | С255 |
| Ж | Полуавтоматическая | – 200 х 8 | – 150 х 8 | С245 |
| З | Ручная | – 220 х 8 | – 170 х 8 | С245 |
| И | Полуавтоматическая | – 200 х 10 | – 150 х 12 | С255 |
| К | Ручная | – 180 х 12 | – 150 х 12 | С255 |
| Л | Полуавтоматическая | – 200 х 12 | – 150 х 12 | С245 |
| М | Ручная | – 200 х 10 | – 150 х 10 | С245 |
| Н | Полуавтоматическая | – 180 х 10 | – 150 х 10 | С255 |
| О | Ручная | – 220 х 12 | – 170 х 12 | С255 |
| П | Полуавтоматическая | – 220 х 10 | – 170 х 10 | С245 |
| Р | Ручная | – 180 х 8 | – 150 х 8 | С255 |
| С | Полуавтоматическая | – 200 х 8 | – 150 х 8 | С245 |
| Т | Ручная | – 220 х 8 | – 170 х 8 | С245 |
| У | Полуавтоматическая | – 200 х 10 | – 150 х 12 | С255 |
| Ф | Ручная | – 180 х 12 | – 150 х 12 | С255 |
| Х | Полуавтоматическая | – 200 х 12 | – 150 х 12 | С245 |
| Ц | Ручная | – 200 х 10 | – 150 х 10 | С245 |
| Ч | Полуавтоматическая | – 180 х 10 | – 150 х10 | С255 |
| Ш | Ручная | – 220 х 12 | – 170 х 12 | С255 |
| Щ | Полуавтоматическая | – 220 х 10 | – 170 х 10 | С245 |
| Э | Ручная | – 180 х 8 | – 150 х 8 | С255 |
| Ю | Полуавтоматическая | – 200 х 8 | – 150 х 8 | С255 |
| Я | Ручная | – 220 х 12 | – 170 х 12 | С255 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– вид сварки – по первой букве фамилии;

– сечение пластин – по первой букве имени;

– класс стали – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Дмитрий Иванович получит следующие исходные данные:

– сварка ручная (по первой букве фамилии – А);

– сечение пластин 220 х 12 и 170 х 12 мм (по первой букве имени – Д);

– класс стали С255 (по первой букве отчества – И).

Решение

В общем случае нахлесточное соединение следует рассматривать по двум сечениям растянутых пластин и плоскостям среза двух фланговых швов. В идеале эти сечения и плоскости должны быть равнопрочны.

Несущая способность каждой из пластин определяется как

N1=A1Ryγc    и     N2=A2Ryγc ,

где A1 и A2 – площадь сечений пластин; Ry – расчетное сопротивление на сжатие, растяжение, изгиб, определенное по пределу текучести; γc – коэффициент условий работы.

В случае равнопрочности на минимальное усилие Nmin следует рассчитывать сварные швы.

Геометрическими параметрами угловых швов являются катет и длина. Нахлест зависит от длины шва, которую можно определить, учитывая возможность среза по металлу шва и по металлу границы сплавления, как

lω1=αNminβfkfRωf     и    lω11=αNminβzkfRωz,

где α – коэффициент передачи усилия N c пластин  на швы; kf – катет шва; βf, βz – коэффициенты проплавления соответственно при расчетах по металлу шва и по металлу границы сплавления; Rωf,  Rωz – расчетное сопротивление срезу металла шва и металла границы сплавления.

Коэффициенты проплавления βf, βz определяются по [3, табл. 39] в зависимости от вида сварки, диаметра сварочной проволоки, положения и катета шва.

Расчетное сопротивление Rωf определяется по [3, табл. 56] в зависимости от сварочных материалов, выбираемых по [3, табл. Г.1] в зависимости от группы конструкций, климатического района и Ryn стали.

Расчетное сопротивление Rωz определяется в соответствии с табл. 4 [3] как Rωz=0,45 Run, где  Run – нормативное сопротивление стали на сжатие, растяжение, изгиб, определенное по пределу прочности, принимаемое по табл. В.3 [3] в зависимости от класса стали, толщины и вида проката.

Катет шва kf принимается в диапазоне возможных: от kfmin до kfmax. Минимальный катет kfmin определяется по табл. 38 [3] в зависимости от вида соединения, вида сварки, предела текучести стали, толщины наиболее толстого из свариваемых элементов. Максимальный катет определяется в соответствии с п. 14.1.7, а [3] – как kfmax=1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов.

Длину швов необходимо проверить с позиции максимальной возможной длины флангового шва: lω≤85βfkf [3, п. 14.1.7, г].

Нахлест определяется как b=lωmax+ 10 мм, где 10 мм – учет возможного непровара шва.

Алгоритм выполнения задания 1

– определение расчетного сопротивления Ry;

– определение несущей способности 1-й пластины;

– определение несущей способности 2-й пластины;

– определение минимальной несущей способности пластины;

– задается катет шва;

– определение коэффициентов проплавления;

– выбор сварочного материала;

– определение расчетных сопротивлений швов;

– определение коэффициента условий работы;

– определение требуемой длины швов;

– определение максимальной требуемой длины шва;

– проверка требуемой длины шва с позиции максимально возможной расчетной длины флангового шва;

– определение нахлеста пластин.

Пример выполнения практического задания 1

Задание 1. Определите величину нахлеста а сварного соединения (рис. 2) из условия равнопрочности основному металлу двух фланговых швов, выполненных ручной сваркой. Размеры пластин: b1xt1=180x12 мм; b2xt2=150x12 мм. Обе пластины из стали класса С255 и работают в упругой стадии. Сварка для групп конструкций 2, 3 и 4 во всех районах, кроме I1, I2, II2 и II3.

Решение

Расчетное сопротивление пластин:

Ry=24кНсм2 – для стали класса С255, листового проката толщиной свыше 10 до 20 мм.

Несущая способность 1-й пластины:

N1=18∙1,2∙24=518,4 кН.

Несущая способность 2-й пластины:

N2=15∙1,2∙24=432 кН.

Минимальная несущая способность пластины: Nmin=432 кН.

Катет шва:

- kfmin=4 мм – нахлесточное соединение, ручная сварка, предел текучести до 28,5 кН/см2 (класс стали С255), толщина более толстого из свариваемых элементов 11 – 16 мм;

- kfmax=1,2∙12=14,4 мм.

Принимаем kf=8 мм.

Коэффициенты проплавления:

βf=0,7, βz=1,0 – ручная сварка.

Сварочный материал: электрод типа Э42.

Расчетные сопротивления швов:

- Rωf=18кНсм2;

–Rωz=0,45 Run=0,45∙37=16,65кНсм2.

Коэффициент условий работы:

γc=1,0-п.5 примечаний табл.1 [3].

Длина шва из расчета по металлу шва:

lω1=0,5∙4320,7∙0,8∙18=21,43 см , где 0,5 – коэффициент передачи усилия.

Длина шва из расчета по металлу границы сплавления:  lω11=0,5∙4321,0∙0,8∙16,65=16,2 см.

Минимальная требуемая длина шва:

lωmin=lω11=16,2 см.

Проверка требуемой длины шва:

lωmax=85βfkf=85∙0.7∙0.8=47.6 см.

Проверка удовлетворяется: 16,2 см ≤ 47.6 см.

Требуемый нахлест:

атр=lωmin+10 мм=16,2+1,0=17,2 см.

Вывод. Принимаем нахлест а=18 см, то есть кратно 10 мм.

Практическое задание 2

Тема «Болты и болтовые соединения»

Задание 2

Определите количество высокопрочных болтов, необходимых для соединения трех пластин (рис. 3). Диаметр болтов d =__, мм; марка стали болтов 40Х. Сечение средней пластины b1 x t1, мм; сечение двух других пластин – b2 x t2,  мм. Класс стали пластин С__. Болтовое соединение должно быть равнопрочным соединяемым элементам.

Рис. 3. К вопросу работы болтового соединения

Вариант задания каждый студент принимает по табл. 2.

Таблица 2

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Диаметр болтов d, мм | Способ обработки соединяемых поверхностей | Сечения пластин |  | Класс стали пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b1 x t1, мм | b2 x t2, мм |  |
| А | 20 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С255 |
| Б | 22 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 140х24 | 140х10 | С245 |
| В | 24 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С245 |
| Г | 20 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 140х20 | 140х12 | С255 |
| Д | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 140х20 | 140х12 | С255 |
| Е | 24 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С245 |
| Ё | 20 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 150х24 | 150х10 | С255 |
| Ж | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 150х24 | 150х12 | С245 |
| З | 24 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 160х20 | 160х12 | С245 |
| И | 20 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С255 |
| К | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С255 |
| Л | 24 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 140х24 | 140х10 | С245 |
| М | 30 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С245 |
| Н | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 140х20 | 140х12 | С255 |
| О | 24 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 140х20 | 140х12 | С255 |
| П | 30 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С245 |
| Р | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 150х24 | 150х12 | С255 |
| С | 24 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 150х24 | 150х12 | С245 |
| Т | 20 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 160х20 | 160х12 | С245 |
| У | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х12 | С255 |
| Ф | 24 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 120х20 | 120х14 | С255 |
| Х | 30 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 140х24 | 140х10 | С245 |
| Ц | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 240х20 | 120х12 | С245 |
| Ч | 24 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 280х20 | 140х12 | С255 |
| Ш | 24 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 280х20 | 140х12 | С255 |
| Щ | 22 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 240х20 | 120х12 | С245 |
| Э | 24 | Газопламенный двух поверхностей без консервации | 150х24 | 150х10 | С255 |
| Ю | 30 | Стальными щетками двух поверхностей без консервации | 300х24 | 150х12 | С255 |
| Я | 20 | Дробеметный двух поверхностей без консервации | 320х20 | 160х18 | С245 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– диаметр и марка стали болтов – по первой букве фамилии;

– способ обработки соединяемых поверхностей – по первой букве имени;

– сечения и класс стали пластин – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Дмитрий Иванович получит следующие исходные данные:

– диаметр болтов 20 мм (по первой букве фамилии – А);

– способ обработки дробеметный двух поверхностей без консервации (по первой букве имени – Д);

– сечения пластин 240х20 и 120х10 мм; класс стали С255 (по первой букве отчества – И).

Решение

Соединение на высокопрочных болтах – фрикционное. Его несущая способность зависит от марки стали болтов, их диаметра, способа регулирования натяжения болтов, способа обработки соединяемых поверхностей.

В соответствии с [3, формула 192] количество болтов определяется как

n≥NQbhkγbγc,

где N – продольная сила; k – количество поверхностей трения соединяемых элементов; γb – коэффициент условий работы фрикционного соединения, зависящий от числа n болтов, необходимых для восприятия усилия [3, п. 14.3.4]; γc – коэффициент условий работы конструкции [3, табл. 1]; Qbh – расчетное усилие, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения элементов, стянутых одним высокопрочным болтом.

Данное расчетное усилие определяется в соответствии с [3, формула 191] как

Qbh=RbhγbAbnμγh,

где Rbh – расчетное сопротивление растяжению высокопрочного болта, определяемое согласно [3, табл. Г.8]; Abn – площадь сечения болта нетто [3, табл. Г.9]; μ – коэффициент трения, принимаемый по [3, табл. 42]; γh – коэффициент надежности высокопрочного болта [3, табл. 42].

По условию задания продольное усилие определяется минимальной несущей способностью соединяемых листов, то есть

N=Nmin=N1=b1t1RyγcN2=2b2t2Ryγc.

Алгоритм выполнения задания 2:

– определение расчетного сопротивления растяжению высокопрочного болта Rbh;

– определение коэффициента условий работы соединения γb;

– определение коэффициента трения μ;

– определение коэффициента надежности γh;

– определение площади сечения болта Abn;

– определение расчетного усилия, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения элементов, стянутых одним высокопрочным болтом Qbh;

– определение расчетного сопротивления Ry;

– определение коэффициента условий работы конструкции γc;

– определение несущей способности 1-й пластины;

– определение несущей способности 2-й пластины;

– определение продольной силы N;

– определение количества плоскостей трения k;

– определение требуемого количества болтов n.

Пример выполнения практического задания 2

Задание 2. Определите количество высокопрочных болтов, необходимых для соединения трех пластин (рис. 3). Способ обработки соединяемых поверхностей – дробеметный без консервации. Диаметр болтов d = 20 мм; марка стали болтов – 40Х. Разность номинальных диаметров отверстий и болтов δ = 1–4 мм. Нагрузка статическая. Сечение средней пластины b1 x t1 = 100х20 мм; сечение двух других пластин b2 x t2 = 100х12 мм. Класс стали пластин С255. Болтовое соединение должно быть равнопрочным соединяемым элементам.

Решение

Расчетное сопротивление растяжению высокопрочного болта:

Rbh=75,5 кН/см2.

Коэффициент условий работы соединения: γb=0,8 при nb<5.

Коэффициент трения: μ=0,58.

Коэффициент надежности: γh=1,12.

Площадь сечения болта: Abn=2,45 см2.

Расчетное усилие, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения элементов, стянутых одним высокопрочным болтом:
Qbh=75,5∙0,8∙2,45∙0,581,12=76,6 кН.

Коэффициент условий работы конструкции: γc=1,0.

Несущая способность 1-й пластины:

N1=10∙2∙24∙1,0=480 кН.

Несущая способность 2-й пластины:

N2=2∙10∙1,2∙24∙1,0=576 кН.

Продольная сила: N=Nmin=480 кН.

Количество плоскостей трения: k=2,0.

Требуемое количество болтов: n≥48076,6∙2∙0,8∙1,0=3.91.

Вывод: Принимаем 4 высокопрочных болта.

Практическое задание 3

Тема «Центрально-сжатые колонны»

Задание 3

Определите несущую способность стойки, шарнирно закрепленной по концам (рис. 7). Геометрическая высота стойки l = __, см; сечение – двутавр __ ; материал – сталь класса С__.

Рис. 7. К расчету стойки

Вариант задания каждый студент принимает по табл. 5.

Таблица 5

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Высота стойки, см | Сечение стойки | Класс стали стойки |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 700 | I 30К1 | С255 |
| Б | 750 | I 35К1 | С245 |
| В | 950 | I 40К3 | С245 |
| Г | 800 | I 40К4 | С255 |
| Д | 775 | I 35К2 | С255 |
| Е | 750 | I 40К3 | С245 |
| Ё | 970 | I 40К1 | С255 |
| Ж | 800 | I 35К2 | С245 |
| З | 600 | I 30К2 | С245 |
| И | 500 | I 26К2 | С255 |
| К | 700 | I 40К1 | С255 |
| Л | 750 | I 35К2 | С245 |
| М | 950 | I 30К2 | С245 |
| Н | 800 | I 26К2 | С255 |
| О | 775 | I 30К1 | С255 |
| П | 750 | I 35К1 | С245 |
| Р | 970 | I 40К3 | С255 |
| С | 700 | I 40К4 | С255 |
| Т | 750 | I 35К2 | С245 |
| У | 950 | I 40К3 | С255 |
| Ф | 800 | I 40К3 | С255 |
| Х | 775 | I 40К1 | С245 |
| Ц | 750 | I 35К2 | С245 |
| Ч | 970 | I 30К2 | С255 |
| Ш | 800 | I 26К2 | С255 |
| Щ | 600 | I 40К1 | С245 |
| Э | 500 | I 35К2 | С255 |
| Ю | 750 | I 30К2 | С245 |
| Я | 650 | I 26К2 | С245 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– высота стойки – по первой букве фамилии;

– сечение стойки – по первой букве имени;

– класс стали – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Дмитрий Иванович получит следующие исходные данные:

– высота стойки 700 см (по первой букве фамилии – А);

– сечение стойки I 35К2 (по первой букве имени – Д);

– класс стали С255 (по первой букве отчества – И).

Решение

В данном случае имеет место гибкий прокатный стержень, работающий на осевое сжатие. Потеря его несущей способности может произойти в результате потери общей устойчивости по изгибно-крутильной форме. Закручивание стержня исключается конструктивными мероприятиями,

а именно постановкой парных поперечных ребер жесткости в двух сечениях по высоте стержня.

Расчет центрально-сжатых стержней по изгибной форме потери устойчивости в соответствии с [3, п. 7.1.3] производится по формуле (2) [3, формула 7]:

NφARyγc≤1,                                              (2)

где N – осевое усилие; А – площадь поперечного сечения; φ – коэффициент продольного изгиба при центральном сжатии, определяемый по табл. Д.1 [3] в зависимости от условной гибкости λ и типа сечения.

Тип сечения определяется по табл. 7 [3].

Отсюда несущая способность рассматриваемого стержня определяется как

N=φminARyγc,

где φmin – минимальный коэффициент продольного изгиба, определяемый в данном случае в зависимости от условной максимальной гибкости λmax.

Учитывая возможность потери устойчивости (изгиб) в двух плоскостях, гибкость λmax определяется как большее значение из двух величин λx и λy, где λx и λy – гибкости стержня соответственно в плоскости перпендикулярной осей X и Y (рис. 2).

Гибкости λx и λy определяются по формулам:

λx=lxix    и    λy=lyiy.

где: lx и ly – расчетные длины стержня в плоскостях, перпендикулярных соответственно оси X и Y; ix и iy – радиусы инерции сечения относительно осей X и Y.

Условная максимальная гибкость определяется как

λmax=λmaxRyE ,

где E – модуль упругих деформаций.

В соответствии с табл. 32 [3] максимальная гибкость не должна превышать λпр=180-60α, где α=N/φARyγc.

Расчетные длины определяются как lx=μxl0 и ly=μyl0, где l0 – геометрическая длина; μx и μy – коэффициенты приведения длины геометрической к расчетным длинам соответственно в плоскостях перпендикулярных осям X и Y, определяемые по табл. 30 [3] в зависимости от характера закрепления концов стержня.

Радиусы инерции прокатных профилей ix и iy определяются в соответствии с ГОСТ. В данном случае рассматриваем двутавр I40К1: двутавр с параллельными гранями полок, колонный профиль – ГОСТ 26020-83.

Алгоритм выполнения задания 3:

– определение геометрических характеристик сечения стойки: радиусов инерции сечения ix и iy и площади А;

– определение расчетных длин стержня lx и ly;

– определение гибкостей λx и λx;

– определение условной максимальной гибкости λmax и минимального значения коэффициента продольного изгиба φmin;

– определение несущей способности N.

Пример выполнения практического задания 3

Определите несущую способность стойки, шарнирно закрепленной по концам (рис. 7). Высота стойки l0 = 900 см, сечение  – двутавр I40К1, материал – сталь класса С245.

Решение

Геометрические характеристики: А = 175,8 см2, ix = 17,26 см, iy = 10 см.

Расчетные длины: lx= ly=l0=900 см, так как μx=μy=1.0.

Гибкости: λx=lxix=90017,26=52.14, λy=lyiy=90010=90.

Таким образом, λmax = λy=90. Условная максимальная гибкость λmax=90242,1∙104=3,04; тип сечения «b».

Определяем φmin = 0,639.

Несущая способность стержня:

N=φminARyγc=0.639∙175.8∙24∙1.0=2696 кН.

Коэффициент условий работы принят γc = 1,0 по табл. 1 [3] в соответствии с п. 5 Примечаний.

Производим проверку по гибкости. Определяем предельную гибкость для данного случая:

– коэффициент  α=NφminARyγc=1.0;

– λпр=180-60α=180-60∙1,0=120.

Максимальная гибкость стойки меньше предельного значения 90 < 120.

Вывод: Несущая способность стержня 2696 кН.

Список используемой литературы

1. Металлические конструкции : учебник для студентов высшего профессионального образования / Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др. ; под ред. Ю.И. Кудишина. – 13 издание, исправленное. – Москва : Академия, 2011. – 688 с. – (Сер. Бакалавриат). – Текст: непосредственный.

2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* : дата введения 2017-06-04. – Москва : ГУП ЦПП, 2016. – URL: https://docs.cntd.ru/document/456044318 (дата обращения 24.02.2021). – Текст: электронный.

3. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* : дата введения 2017-08-28. – Москва : ГУП ЦПП, 2017. – URL: http://docs.cntd.ru/document/456069588 (дата обращения 24.02.2021). – Текст: электронный.