Пример выполнения  Задания 2

Расчет статически определимой фермы.

Заданная расчетная схема	Исходные данные

F1 = 3 кН

F2 = 5 кН

F3 = 4 кН

F4 = 5 кН

F5 = 3 кН

l = 18 м

h1 = 3 м

h2 = 5 м

- Вычерчиваем ферму в масштабе. Прикладываем заданную внешнюю нагрузку.

- Проверим геометрическую неизменяемость фермы.

а) Проверим выполнение необходимого условия:

W=3D-2Ш-Соп,

где W – число степеней свободы,

D – число стержней, D=21;

Ш – число одиночных шарниров, соединяющих стержни, Ш=30;

Соп – число опорных стержней (шарнирно-неподвижная опора 1 эквивалентна двум опорным стержням, шарнирно-подвижная опора 12 –одному опорному стержню), Соп=3.

W=3∙21-2∙30-3=0.

Необходимое условие выполнено. Аналитическое условие W=0 является необходимым условием геометрической неизменяемости и показывает, что система является статически определимой.

б) Проверим выполнение достаточного условия: основу фермы составляют шарнирные треугольники, каждый следующий треугольник образован присоединением двухстержневого звена (одно звено их двух стержней) к предыдущему. Ферма прикреплена к диску «земля» с помощью трех опорных стержней, которые не параллельны друг другу и не пересекаются в одной точке. Таким образом, ферма образована по принципам структурообразования геометрически неизменяемых систем, т.е выполнено достаточное условие геометрической неизменяемости.

Вывод: Так как выполнено и необходимое, и достаточное условия геометрической неизменяемости, то заданная система является геометрически неизменяемой системой. Система статически определима.

- Определим аналитически усилия во всех стержнях фермы. Для начала определяем опорные реакции:

Σ Х=0,    H1=0,

Σ М1=0,     F1·3+F2·6+F3·9+F4·12+F5·15-V12·18=0,  V12 =10кН,

Σ М12=0,   V1·18-F5·3-F4·6-F3·9-F2·12-F1·15=0,            V1 =10кН.

Выполним проверку найденных реакций:

Σ Y = 0,    V1+V12 -F5-F4-F3-F2-F1=0,   0=0.

Статическое равновесие сохранено, значит, реакции найдены верно.

- Определяем внутренние усилия во всех стержнях фермы. Выполним предварительные расчеты:

cos α =  l13l12   = 0,707;          sin α =  l23l12   = 0,707;

cos β = l4Кl24  = 0,316;        sin β =  l2Кl24 =0,949;

Вычисляем усилия в стержнях фермы:

|  | (способ вырезания узлов) Σ Y = 0, V1 + N12·sinα= 0, N12=V1sinα, N12=10кН0,707=14,142кН (способ вырезания узлов) Σ Х = 0, N13 + N12·cosα= 0, N13 = - N12· cos α, N13 = 14,142кН· 0,707 = 10кН |
| --- | --- |
|  | (по признакам) N35 = N13 , N35 = 10кН N23 = F1 , N23 = 3кН |
|  | (способ моментной точки) Σ М О24 = 0, V1· 6 + N24· r24 - F1· 3 = 0 N24 = (F1· 3 - V1· 6)/ r24 r24 = sin β· l45 = 3,795м N24=- 0,5∙63,795 =- 0,791кН (способ моментной точки) Σ М О25 = 0, N25∙r25-V1∙а+F1∙(а+3)=0 N25 = (V1· а + F1·(а+3)) / r25, а = 6м r25 = cos α∙ (а + 6)= 8,485м N25=10∙6-3∙98,485=3,889кН |
|  | (по признаку 3) N46=N24 , N46=- 13,44 кН N45 = 0 |
| sin γ = l67l56 = 0,587 |  |
|  | (способ моментной точки) Σ М О57 = 0, V1· 9-F1· 6-F2· 3 – N57· 5 = 0 N57 =( V1· 9-F1· 6-F2· 3) / 5 N57=10∙9-3∙6-5∙35== 11,4кН (способ моментной точки) Σ МО56=0, F1·3+а-V1∙а – F2∙6+а- – N56∙r56 =0 r56 = sin γ· (а+6) = 10,29 м N56 =(F1·(3+а) – V1·а + F2× ×(6+а))/ r56 N56 =3·9-10·6 +5·1210,29=2,624кН |
|  | (по признаку 3) N79=N57 , N79 =11,4 кН N67 = 4 |

Так как ферма симметричная и нагрузка, приложенная к ферме, также симметричная, то усилия в симметрично расположенных стержнях будут равны. Следовательно, рассчитываем только половину фермы, а остальные усилия запишем по аналогии. Результаты аналитического расчета фермы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты аналитического расчета

| № стержня | Ni усилие (т) | деформация |  | № стержня | Ni усилие (т) | деформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | -14,142 | сжатие |  | 7-9 | 11,4 | растяжение |
| 1-3 | 10 | растяжение |  | 6-9 | 2,624 | растяжение |
| 2-4 | -13,44 | сжатие |  | 8-9 | 0 | - |
| 2-3 | 3 | растяжение |  | 6-8 | -13,44 | сжатие |
| 2-5 | 3,889 | растяжение |  | 9-11 | 10 | растяжение |
| 3-5 | 10 | растяжение |  | 9-10 | 3,889 | растяжение |
| 4-6 | -13,44 | сжатие |  | 10-11 | 3 | растяжение |
| 4-5 | 0 | - |  | 8-10 | -13,44 | сжатие |
| 5-6 | 2,624 | растяжение |  | 11-12 | 10 | растяжение |
| 5-7 | 11,4 | растяжение |  | 10-12 | -14,142 | сжатие |
| 6-7 | 4 | растяжение |  |  |  |  |

- Построение диаграммы Максвелла-Кремоны .

  - Вычерчиваем ферму в масштабе, прикладывая внешние силы, реакции опор.

  - Обозначаем внешние поля цифрами 1,2,3,4,5,6,7 и внутренние поля буквами а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к . При этом будем обходить ферму строго по часовой стрелке.

  - Аналитическим способом определяем реакции: V1 = 10(кН), V12 = 10(кН)

  - В принятом масштабе сил (1см =1кН – масштаб можно выбирать любой, но чем крупнее он , тем точнее расчет), обходя ферму по часовой стрелке, строим из заданных (F1 , F2 , F3 , F4 , F5) и реактивных (V1,V12)сил замкнутый силовой многоугольник (силовую линию) 1-2-3-4-5-6-7-1. Из точки 1 откладываем вверх V12, получаем точку 2 (по ходу часовой стрелки за полем 1 идет сила V12). Потом из полученной точки 2 вниз (направление силы) откладываем F5 (по ходу часовой стрелки за полем 2 идет сила F5), получаем точку 3. Далее 3 – F4 (вниз) – 4 – F3 (вниз) – 5 – F2 (вниз) – 6 – F1 (вниз) – 7 – V1 (вверх) – 1.

  - Для нахождения точки а из точки 1 проводим прямую параллельную стержню а1 , а через точку 7 прямую - параллельную стержню а7. Точка пересечения прямых а1 и а7 - точка а.

Далее через полученную точку а проводим прямую параллельную стержню аб, а через точку 6 - прямую параллельную стержню б6. На пересечении прямых аб и б6 получим точку б.

Далее через полученную точку б проводим прямую параллельную стержню бв, а через точку 1 -  прямую параллельную стержню в1. На пересечении прямых бв и в1 получим точку в.

Далее через полученную точку в проводим прямую параллельную стержню вг, а через точку 1 -  прямую параллельную стержню г1. На пересечении прямых вг и г1 получим точку г (точки в и г совпали).

Далее через полученную точку г проводим прямую параллельную стержню гд, а через точку 5 -  прямую параллельную стержню д5. На пересечении прямых гд и д5 получим точку д.

Далее через полученную точку д проводим прямую параллельную стержню де, а через точку 4 -  прямую параллельную стержню е4. На пересечении прямых де и е4 получим точку е.

Далее через полученную точку е проводим прямую параллельную стержню еж, а через точку 1 -  прямую параллельную стержню ж1. На пересечении прямых еж и ж1 получим точку ж.

Далее через полученную точку ж проводим прямую параллельную стержню жз, а через точку 1 -  прямую параллельную стержню з1. На пересечении прямых жз и з1 получим точку з ( точки ж и з совпали) .

Далее через полученную точку з проводим прямую параллельную стержню зи, а через точку 3 -  прямую параллельную стержню и3. На пересечении прямых зи и и3 получим точку и.

Далее через полученную точку и проводим прямую параллельную стержню ик, а через точку 1 -  прямую параллельную стержню к1. На пересечении прямых ик и к1 получим точку к (прямая параллельная стержню к2 также должна пройти через точку к). Полученная диаграмма приведена на рисунке 1.

  - Измеряем длину отрезка а1 на диаграмме в масштабе сил. Полученная длина будет являться величиной усилия в стержне а1. Длина отрезка а7 – величина усилия в стержне а7, длина отрезка аб – величина усилия в стержне аб и т.д.. На диаграмме точки в и г совпали, значит длина отрезка вг равна 0, а следовательно усилие в стержне вг равно 0 (аналогично усилие в стержне жз равно 0).

На схеме фермы обходим по часовой стрелке узел в котором сходятся стержни а1 и а7, устанавливая при этом название каждого из стержней. Получаем 1а (так как по часовой стрелке сначала идет поле 1, а потом поле а). Таким образом, движение на диаграмме должно идти от точки 1 к точке а, мысленно переносим это направление на схему фермы в заданный узел. Получается, что усилие направленно в узел, а следовательно оно сжимающее и имеет знак минус.   Для стержня - а7 ( сначала поле а, потом поле 7). Таким образом,  движение на диаграмме должно идти от точки а к точке 7, мысленно переносим это направление на схему фермы в заданный узел. Получается, что усилие направленно из узла и следовательно, оно растягивающее и имеет знак плюс. Аналогичным образом определяем знаки всех усилий в стержнях фермы.

Таким образом, обходя каждый узел фермы по часовой стрелке, определяем знаки усилий во всех стержнях фермы.

  - Полученные результаты графического расчета также сведем в таблицу 2.

Вывод: Сравнивая результаты аналитического расчета и графического расчета, видим, что результаты получились аналогичными с допустимой относительной погрешностью не более 3%.

Таблица 2 – Результаты графического расчета

| № стержня | Ni усилие (т) | деформация |  | № стержня | Ni усилие (т) | деформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а1 | -14,2 | сжатие |  | е4 | 11,5 | растяжение |
| а7 | 10 | растяжение |  | еж | 2,6 | растяжение |
| в1 | -13,4 | сжатие |  | жз | 0 |  |
| аб | 3 | растяжение |  | ж1 | -13,4 | сжатие |
| бв | 3,9 | растяжение |  | и3 | 10 | растяжение |
| б6 | 10 | растяжение |  | из | 3,9 | растяжение |
| г1 | -13,4 | сжатие |  | ик | 3 | растяжение |
| вг | 0 |  |  | з1 | -13,4 | сжатие |
| гд | 2,6 | растяжение |  | к2 | 10 | растяжение |
| д5 | 11,5 | растяжение |  | к1 | -14,2 | сжатие |
| де | 4 | растяжение |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Диаграмма Максвелла – Кремоны

- Построение линий влияния

  - Линия влияния V1

Σ М12  = 0, -F·(l - х) + V1· l = 0,    V1 = F·(l - х)  l= (l - х) l

Так как зависимость линейная, то достаточно двух точек для построения линии:

х = 0  →  V1 = 1,		х = l  →  V1 = 0

Итак под узлом 1, на левой опорной вертикали, откладываем 1 (F находится в узле 1), а под узлом 12, на правой опорной вертикали - нуль ( F находится в узле 12). Полученные точки соединяем прямой линией.

Полученное очертание является линией влияния опорной реакции V1

  - Линия влияния V12 .

Σ М1  = 0,  F · х - V12· l = 0,  V1 = F · х  l = х  l

Так как зависимость линейная, то достаточно двух точек:

х = 0  →  V12 = 0,		х = l  →  V12 = 1

Итак под узлом 1, на левой опорной вертикали, откладываем нуль (F находится в узле 1), а под узлом 12, на правой опорной вертикали - 12 ( F находится в узле 12). Полученные точки соединяем прямой линией.

Полученное очертание является линией влияния опорной реакции V12.

  - Линии влияния усилий N68 , N69 , N79 (способ моментной точки)

Так как ферма с ездой понизу, следовательно, подвижный единичный груз будем перемещать по нижнему поясу фермы. Выведем функциональные зависимости для заданных усилий, попавших в сечение.

а) F находится левее сечения ( F в узлах 1,3,5,7). Рассматриваем равновесие

правой отсеченной части фермы.

- линия влияния N68

Σ МО68 =0,   -V12· 6 - N68· r68 = 0,       N68 = - V12· 6 r68

r68 = r24 = 3,795(м)

N68 = - V12· 6 3,795 = -1,581 V12

- линия влияния N69

Σ МО69  = 0,   V12· 6 + N69· r69 = 0,        N69 = - V12· 6r69

r69 = r56 = 10,29(м)

N69 = - V12· 6  10,29= - 0,583 V12

- линия влияния N79

Σ МО79  = 0,   -V12· 9 + N79· r79 = 0,         N79 = V12· 9 r79

r79 = 5(м)

N79 = V12· 9 5 = 1,8 V12

б) F находится правее сечения (F в узлах 9,11,12). Рассматриваем равновесие левой отсеченной части фермы.

- линия влияния N68

Σ МО68 =0,   V1· 12+ N68· r68 = 0,       N68 = - V1· 12 r68

r68 = r24 = 3,795(м)

N68 = - V1· 12 3,795 = -3,162 V1

- линия влияния N69

Σ МО69  = 0,   V1· 24- N69· r69 = 0,        N69 =  V1· 24r69

r69 = r56 = 10,29(м)

N69 =  V1· 24  10,29=  2,332 V1

- линия влияния N79

Σ МО79  = 0,   V1· 9- N79· r79 = 0,         N79 = V1· 9 r79

r79 = 5(м)

N79 = V1· 9 5 = 1,8 V1

в) Построение линии влияния N68 :

1) строим линию N68 = -3,162 V1 также как линию влияния V1, только все ее значения умножены на коэффициент (–3,162), т.е переворачиваем линию вниз. На эту линию сносим узлы  9,11,12 – получаем 1 правую прямую;

2) строим линию N68 = -1,581 V12 также как линию влияния V12, только все ее значения умножены на коэффициент ( -1,581) (перевернута вниз). На эту линию сносим узлы 1,3,5,7 – получаем 1 левую прямую;

3) полученные вершины первой правой и первой левой прямой соединяем передаточной прямой (вершины под узлами 7 и 9). Полученное очертание и есть линия влияния N68

г) Построение линии влияния N69 :

1) строим линию N69 = 2,332V1 также как линию влияния V1, только все ее значения умножены на коэффициент 2,332 . На эту линию сносим узлы  9,11,12 – получаем 1 правую прямую;

2) строим линию N69 = - 0,583V12 также как линию влияния V12, только все ее значения умножены на коэффициент (- 0,583) (перевернута вниз). На эту линию сносим узлы 1,3,5,7 – получаем 1 левую прямую;

3) полученные вершины первой правой и первой левой прямой соединяем передаточной прямой (вершины под узлами 7 и 9). Полученное очертание и есть линия влияния N69

д) Построение линии влияния N79 :

1) строим линию N79 = 1,8V1 также как линию влияния V1, только все ее значения умножены на коэффициент 1,8 . На эту линию сносим узлы  9,11,12 – получаем 1 правую прямую;

2) строим линию N79 = 1,8V12 также как линию влияния V12, только все ее значения умножены на коэффициент  1,8 . На эту линию сносим узлы 1,3,5,7 – получаем 1 левую прямую;

3) полученные вершины первой правой и первой левой прямой соединяем передаточной прямой (вершины под узлами 7 и 9). Полученное очертание и есть линия влияния N79

Линии влияния опорных реакций и внутренних усилий приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Линии влияния опорных реакций и внутренних усилий.

- Определение опорных реакций и внутренних усилий по линиям влияния.

V1 = F1· 0,833 + F2· 0,667+ F3· 0,5+ F4· 0,333+ F5· 0,167=

= 3· 0,833 + 5· 0,667+ 4· 0,5+ 5· 0,333+ 3· 0,167 = 10 (кН),

V12 = F1· 0,167 +F2· 0,333+ F3· 0,5+ F4· 0,667 + F5· 0,833 =

=3· 0,167 + 5· 0,333+ 4· 0,5+ 5· 0,667 + 3· 0,833 = 10 кН ,

N68 = -F1· 0,264 – F2· 0,527 – F3· 0,791- F4· 1,054- F5· 0,527 =

=-3·0,264-5·0,527-4·0,791-5·1,054-3· 0,527=-13,442 (кН),

N69 = -F1· 0,097 – F2· 0,194 – F3· 0,292+ F4· 0,777+ F5· 0,389 =

= -3· 0,097 - 5· 0,194 - 4· 0,292+ 5· 0,777+ 3· 0,389 = 2,623 (кН),

N79 = F1· 0,3 + F2· 0,6 + F3· 0,9+ F4· 0,6+ F5· 0,3 = 3· 0,3 +5· 0,6 ++ 4· 0,9+ 5· 0,6+ 3· 0,3 = 11,4 (кН).

Вывод: полученные результаты аналитического расчета , графического расчета и определение усилий по линиям влияния совпадают с точностью допустимой погрешности (не более 3%).