Проверяемое задание по дисциплине «Строительные материалы»

Тема.   Физико-механические свойства, долговечность материалов.

Задание № 1.  Определить физико-механические  свойства строительных материалов.

  - Определить  среднюю плотность кирпича керамического пустотелого.

Размеры и масса кирпича  пяти  образцов приведены в бланке выполнения задания 1 (п.1.1 – табл. 1.1).

1.2).  Исходя  из истинной и средней плотности материалов    определить  их  пористость.

Истинная и средняя плотность материалов представлены  в бланке выполнения задания 1 (п. 1.2  -  табл. 1.2).

1.3). Определить  водопоглощение  по массе и объему кирпича керамического пустотелого.

Размеры и масса кирпича  в сухом состоянии  5 образцов приведены    в бланке выполнения задания 1 (п. 1.3 – табл. 1.3).

Все данные  для определения физико-механических свойств строительных материалов  приведены в бланке выполнения задания 1.

1.4).   Определить  прочность и водостойкость бетона.

Исходные данные  для определения прочности и водостойкости бетона приведены в  бланке выполнения задания 1 (п. 1.4 – табл. 1.4).

Бланк выполнения задания 1.

Определение  физико-механические  свойства строительных материалов.

1.1).    Определить  среднюю плотность кирпича керамического пустотелого. Размеры и масса кирпича 5 образцов приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № образца | Размеры, мм |  |  | Масса, кг | Средняя плотность, г/см3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  | Образцов | Средний |
| 1 | 248 | 120 | 65 | 2,40 |  |  |
| 2 | 250 | 123 | 66 | 2,50 |  |  |
| 3 | 246 | 118 | 63 | 2,54 |  |  |
| 4 | 249 | 120 | 62 | 2,48 |  |  |
| 5 | 252 | 119 | 67 | 2,45 |  |  |

1.2).    В таблице 1.2. даны  истинная и средняя плотность строительных материалов  (бетона и кирпича керамического).  Определить  их  пористость.

Таблица 1.2.

| Материал | Плотность, кг/м3 |  | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | истинная | средняя |  |
| Бетон Кирпич керамический | 2600 2810 | 2520 2420 |  |

1.3).   Определить  водопоглощение  по массе и объему кирпича керамического пустотелого.

Размеры и масса кирпича  в сухом состоянии   приведены  в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

| № образца | Масса, кг |  | Объем, м3 | Водопоглощение по массе, % |  | Водопоглощение по объему, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в сухом состоянии | в насыщенном водой состоянии |  | образцов | средний | образцов | средний |
| 1 | 2,40 | 2,70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,50 | 2,85 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,54 | 2,97 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2,48 | 2,90 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,45 | 2,89 |  |  |  |  |  |

1.4).   Определить  прочность и водостойкость бетона.

Исходные данные приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| Показатели | Образец |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухой |  |  |  | водонасыщенный |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | сред-няя | 4 | 5 | 6 | сред-няя |
| Площадь поперечного сечения образца, см2 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Разрушающая нагрузка Рразр, кг | 47000 | 46500 | 47200 |  | 41200 | 40300 | 39800 |  |
| Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент размягчения, Кразм |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тема.  Керамические материалы и изделия.

Задание 2.

2.1). По размерам, массе и объему керамического пустотелого кирпича  определить среднюю плотность, теплопроводность, класс средней плотности, группу изделия по теплотехническим характеристикам свойствам, обозначение размера изделия.

2.2). Для  испытания  пустотелого кирпича  на прочность при сжатии  приготовлены 5 образцов.       Определить  предел прочности  кирпича при сжатии в сухом состоянии, установить  марку кирпича.

Все данные для выполнения задания   представлены в бланке выполнения задания 2.

Бланк выполнения задания 2.

Керамические материалы и изделия.

2.1). По размерам, массе и объему  керамического пустотелого кирпича  определить среднюю плотность, теплопроводность, класс средней плотности, группу изделия по теплотехническим характеристикам свойствам, обозначение размера изделия.

Все полученные данные заносятся  в таблицу 1.

Таблица 2.1  -  Свойства  кирпича.

| Вид кирпича (камня) | Масса, г | Размеры, см _________________ а ! б ! h | Объем, см3 | Средняя плотность, кг/м3 | Теплопро-водность, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КР | 2400 | 25,0 ! 12,0 ! 6,5 |  |  |  |

Класс средней плотности ___________

Группа изделия по теплотехническим характеристикам свойствам ________

Обозначение размера изделия _________________

2.2). Для  испытания  пустотелого кирпича  на прочность при сжатии  приготовлены 5 образцов.    Разрушающая нагрузка  в результате испытаний и площадь образцов  кирпича представлены в табл. 2.1.

Определить  предел прочности  кирпича при сжатии в сухом состоянии, установить  марку кирпича.

Таблица 2.1.

| № образца | Разрушающая нагрузка, кг | Площадь, см2 | Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа) |  | Марка кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | образцов | среднее |  |
| 1 | 53000 | 300 |  |  |  |
| 2 | 53790 | 300 |  |  |  |
| 3 | 54100 | 300 |  |  |  |
| 4 | 52900 | 300 |  |  |  |
| 5 | 53100 | 300 |  |  |  |

Тема.  Бетоны и строительные растворы на минеральных вяжущих.

Задание 3.

3.1). Определить группу щебня по форме зерен.

Щебень крупностью 10 – 20 мм.

Масса навески щебня для определения  формы зерен  щебня  -  1000 гр.

Количество в пробе зерен  пластинчатой и игловатой формы  -  275 гр.

3.2).   Определить  марку  щебня  по  дробимости  в цилиндре в сухом  состоянии.

Щебень  крупностью  10 – 20 мм  из  осадочных пород.

Масса  испытуемой пробы щебня  -  400 гр.

Остаток на контрольном сите после просеивания раздробленной в цилиндре пробы  щебня   -  320 гр.

3.3).  Определить  зерновой  состав  песка  при  следующих  исходных данных, приведенных в табл. 3.1 бланка выполнения задания.

Определить  модуль  крупности  и  группу  песка по крупности.

3.4).   Определить марку и класс бетона, если после 28 суток твердения в нормальных условиях в образцах 10 х 10 х 10 см были получены следующие разрушающие нагрузки:  35;  40;  41 т.

Бланк выполнения задания 3.

Бетоны и строительные растворы на минеральных вяжущих.

3.1). Определить группу щебня по форме зерен.

Щебень крупностью 10 – 20 мм.

Масса навески щебня для определения  формы зерен  щебня  -  1000 гр.

Количество в пробе зерен  пластинчатой и игловатой формы  -  275 гр.

Группа щебня по форме зерна ________

3.2).   Определить  марку  щебня  по  дробимости  в цилиндре в сухом  состоянии.

Щебень  крупностью  10 – 20 мм  из  осадочных пород.

Масса  испытуемой пробы щебня  -  400 гр.

Остаток на контрольном сите после просеивания раздробленной в цилиндре пробы  щебня   -  320 гр.

Др = ___________

Марка  щебня по показателю дробимости ______________

3.3).  Определить  зерновой  состав  песка  при  следующих  исходных данных, приведенных в табл. 3.1.

Определить  модуль  крупности  и  группу  песка по крупности.

Таблица 3.1.   -  Результаты просеивания песка

| Показатели | Размеры отверстий сит, мм |  |  |  |  |  | Проход через сито № 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |
| Остатки частные (а), г | 0 | 148 | 242 | 198 | 226 | 106 | 80 |
| То же, % |  |  |  |  |  |  |  |
| Остатки полные (А), % |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль крупности песка |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа песка |  |  |  |  |  |  |  |

3.4).   Определить марку и класс бетона, если после 28 суток твердения в нормальных условиях в образцах 10 х 10 х 10 см были получены следующие разрушающие нагрузки:  35;  40;  41 т.

Решение.

Предел прочности при сжатии  1 образца:   Rсж =

Предел прочности при сжатии  2 образца:   Rсж =

Предел прочности при сжатии  3 образца:   Rсж =

Среднее значение Rсж = _______________

Предел прочности при сжатии  образцов бетона стандартного размера

(150 х 150 х150 мм)  Rсж  =  _______________________

Марка бетона  М______

Класс бетона :   ______ х _______  = В_____

Тема.  Неорганические вяжущие вещества.

Задание 4.

4.1). Определить стандартную консистенцию гипсового теста.

Исходные данные

Масса гипса – 300 г.

Количество воды – 150 мл.

Диаметр расплыва теста  на приборе Суттарда  – 18 мм.

4.2).  Определить  группу гипса по срокам схватывания.

Исходные данные

Масса гипса  -  200 г.

Количество воды  -  100 мл.

Начало схватывания  -  7  мин.

Конец схватывания  -  25 мин.

4.3).   Определить  марку  гипсового вяжущего.

Исходные данные

Разрушающая нагрузка при испытании  половинок образцов-балочек  гипса

при сжатии – 2100 кг.

Предел прочности  образцов гипса при изгибе – 3, 7 МПа.

Предел прочности  при сжатии гипсовых образцов - _____________

4.4).  Определить марку портландцемента.

Исходные данные

Разрушающая нагрузка при испытании  половинок образцов-балочек

цементно-песчаного  раствора  при сжатии  – 10125 кг.

Предел прочности  образцов цементно-песчаного раствора при изгибе –

5,7 МПа.

Все расчеты произвести в бланке выполнения задания 4.

Бланк выполнения задания 4.

Неорганические вяжущие вещества.

4.1). Определить стандартную консистенцию гипсового теста.

Масса гипса – 300 г.

Количество воды – 150 мл.

Диаметр расплыва теста  на приборе Суттарда  – 18 мм.

Стандартная консистенция гипсового теста -  ___________

4.2).  Определить  группу гипса по срокам схватывания.

Масса гипса  -  200 г.

Количество воды  -  100 мл.

Начало схватывания  -  7  мин.

Конец схватывания  -  25 мин.

Группа гипса по срокам схватывания - ________________________

4.3).   Определить  марку  гипсового вяжущего.

Разрушающая нагрузка при испытании  половинок образцов-балочек  гипса

при сжатии – 2100 кг.

Предел прочности  образцов гипса при изгибе – 3, 7 МПа.

Предел прочности  при сжатии гипсовых образцов - _____________

Марка гипсового вяжущего - ____________

# 4.4).  Определить марку портландцемента.

Разрушающая нагрузка при испытании  половинок образцов-балочек

цементно-песчаного  раствора  при сжатии  – 10125 кг.

Предел прочности  образцов цементно-песчаного раствора при изгибе –

5,7 МПа.

Предел прочности  при сжатии  образцов - _____________

Марка  цемента  - ____________

Рекомендации при выполнении  учебного задания.

При выполнении заданий  рекомендуется использовать  практикум:

Шишканова В. Н. Определение свойств строительных материалов [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Шишканова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Промышленное и гражданское строительство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2017. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-116. - ISBN 978-5-8259-1136-6.

Задание 1  -  стр. 27 – 38.

Задание 2  -  стр. 44 – 53.

Задание 3  -  стр. 54 – 69,  стр.  91 -  104.

Задание 4  -  стр.  70 – 90.