Проверяемые задания по дисциплине

«Испытания силовых установок транспортных средств»

Расшифровка элементов, входящих в расчетные формулы

| Обозначение элемента | Расшифровка элемента |
| --- | --- |
|  | - усилие на тормозе, кгс |
|  | - усилие на тормозе, Н |
|  | - ускорение сводного падения, = 9,81 м/с2 |
|  | - плечо тормоза, м |
| k | - постоянная тормоза, k = 9549 |
| n | - частота вращения коленчатого вала двигателя, мин–1 |
|  | - тактность двигателя |
|  | - рабочий объем двигателя, л |
|  | - массовый расход топлива за измеряемые промежуток времени, г |
|  | - продолжительность замера расхода топлива, с |
|  | - плотность топлива, г/см3 |
|  | - низшая теплотворная способность топлива, МДж/кг |
|  | - объем воздуха при условии, что воздух занимает весь объем цилиндра, л |
|  | - плотность воздуха на входе в двигатель, кг/м3 |
|  | - барометрическое давление воздуха при испытаниях, мм. рт. ст. |
|  | - температура воздуха перед входом в расходомер, оС |
|  | - объем воздуха, израсходованный двигателем за время замера, м3 |
| τВ | - продолжительность замера расхода воздуха, с |
|  | - масса воздуха теоретически необходимая для полного сгорания 1 кг топлива, кг возд. / кг топл. |
| ε | - степень сжатия |
|  | - эффективный КПД |
|  | - крутящий момент двигателя, Н.м |
|  | - эффективная мощность двигателя, кВт |
|  | - среднее эффективное давление, МПа |
|  | - часовой расход топлива, кг/ч |
|  | - удельный эффективный расход топлива, г/кВт.ч |
|  | - часовой расход воздуха, кг/ч |
|  | - коэффициент наполнения |
|  | - коэффициент избытка воздуха |
|  | - цикловая подача топлива, мм3/цикл |
|  | - концентрация СН в отработанных газах, ppm |
|  | - концентрация NOx в отработанных газах, ppm |
|  | - концентрация CO в отработанных газах, % |
|  | - продолжительность участка ездового цикла, на котором определяется токсичность, с |
|  | - массовая токсичность по несгоревшим углеводородам (СН), г/ч |
|  | - массовая токсичность по оксидам азота (NOx), г/ч |
|  | - массовая токсичность по оксиду углерода (CO), г/ч |
|  | - массовая токсичность по несгоревшим углеводородам за определенный промежуток времени, г |
|  | - массовая токсичность по оксидам азота за определенный промежуток времени, г |
|  | - массовая токсичность по оксиду углерода за определенный промежуток времени, г |
|  | - токсичность за 1 рабочий цикл по СН, г/цикл |
|  | - токсичность за 1 рабочий цикл по NOx, г/цикл |
|  | - токсичность за 1 рабочий цикл по CO, г/цикл |

Проверяемое задание № 1

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 11. Важность переходных процессов

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики ДВС по углу опережения зажигания.

Цель работы: изучение методики обработки регулировочной характеристики по углу опережения зажигания бензинового двигателя и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания

Студент делает выбор варианта задания по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Вариант № 1

| Двига-тель | ВАЗ-21011 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 2000 | 15 | 7,85 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,55 | 70 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 2000 | 20 | 8,17 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,57 | 95 | 1886 |
| Влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 2000 | 25 | 8,17 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,61 | 110 | 1888 |
| , г/см3 | 0,75 | 2000 | 30 | 7,96 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,61 | 126 | 1920 |
| , л | 1,294 | 2000 | 35 | 7,85 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,58 | 139 | 2120 |
|  | 8,5 | 2000 | 40 | 7,54 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,57 | 153 | 2500 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 2000 | 45 | 7,12 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,56 | 177 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 2000 | 50 | 6,70 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,56 | 192 | 3600 |

Вариант № 2

| Двига-тель | ВАЗ-2106 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 4400 | 15 | 10,34 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 3,8 | 462 | 1780 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 4400 | 20 | 11,52 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 4,0 | 554 | 1950 |
| Влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 4400 | 25 | 12,36 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 4,0 | 554 | 2210 |
| , г/см3 | 0,75 | 4400 | 30 | 12,87 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 3,9 | 646 | 2400 |
| , л | 1,57 | 4400 | 35 | 12,53 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 4,2 | 739 | 2620 |
|  | 8,5 | 4400 | 40 | 12,02 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 3,7 | 739 | 2850 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 4400 | 45 | 12,53 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 3,5 | 756 | 3240 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 4400 | 50 | 10,95 | 91 | 20 | 0,88 | 20 | 3,4 | 782 | 3480 |

Вариант № 3

| Двига-тель | ВАЗ-2106 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 1250 | 15 | 8,56 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,55 | 70 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 1250 | 20 | 8,89 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,57 | 95 | 1886 |
| Влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1250 | 25 | 9,12 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,61 | 110 | 1888 |
| , г/см3 | 0,75 | 1250 | 30 | 9,13 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,61 | 126 | 1920 |
| , л | 1,57 | 1250 | 35 | 9,04 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,58 | 139 | 2120 |
|  | 8,5 | 1250 | 40 | 8,81 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,57 | 153 | 2500 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 1250 | 45 | 8,56 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,56 | 177 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 1250 | 50 | 8,20 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,56 | 192 | 3600 |

В таблице 1.1 и рисунке 1.1 приведены описание и вид режимов вождения для упрощенного ездового цикла испытаний.

Таблица 1.1 – Описание режимов вождения для ездового цикла испытаний

| Режим вожде-ния | Описание | Ускоре-ние (м/с2) | Скорость (км/ч) | Продолжи-тельность (с) | Суммар-ное время (с) | Пройденное расстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостой ход | – | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Ускорение | 0,79 | 0–20 | 7 | 27 | 19,4 |
| 3 | Постоянная скорость | 0 | 20 | 15 | 42 | 102,8 |
| 4 | Торможение | –0,79 | 20–0 | 7 | 49 | 122,2 |
| 5 | Холостой ход | 0 | 0 | 16 | 65 | 122,2 |
| 6 | Ускорение | 0,79 | 0–40 | 14 | 79 | 200 |
| 7 | Постоянная скорость | – | 40 | 15 | 94 | 366,7 |
| 8 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 104 | 450 |
| 9 | Постоянная скорость | – | 20 | 2 | 106 | 461,1 |
|  | Ускорение | 0,46 | 20–40 | 12 | 118 | 561,1 |
| 10 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 128 | 644,4 |
|  |  | –0,79 | 20–0 | 7 | 135 | 663,9 |

Рис. 1.1. График зависимости скорости ТС от времени типичного модального цикла J10, имитирующего городские условия движения

Расчетные формулы

- Усилие на тормозе (Н):

.                                            (1.1)

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

.                                            (1.2)

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

.                                             (1.3)

- Среднее эффективное давление (МПа):

.                                            (1.4)

- Часовой расход топлива (кг/ч):

;                                            (1.5)

.                                            (1.6)

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

.                                            (1.7)

- Эффективный КПД:

.                                               (1.8)

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

;                                 (1.9)

;                                     (1.10)

.                                     (1.11)

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

.                                   (1.12)

- Коэффициент наполнения:

.                                             (1.13)

- Коэффициент избытка воздуха:

.                                            (1.14)

- Цикловая подача топлива (мм3/цикл):

.                                       (1.15)

Концентрация токсичных компонентов представлена в объемных долях от продуктов сгорания. Масса продуктов сгорания составляет суммарную массу топлива и окислителя (воздуха).

- Определим удельную массовую токсичность отработанных газов в г/ч:

;                           (1.16)

;                        (1.17)

.                         (1.18)

- Определим массовую токсичность отработанных газов за пройденный участок ездового цикла:

;                        (1.19)

;                       (1.20)

.                      (1.21)

- Определим токсичность отработанных газов за 1 рабочий цикл:

;              (1.22)

;              (1.23)

.           (1.24)

Алгоритм выполнения задания

- По приведенным расчетным формулам (1.1–1.14) провести расчет параметров и заполнить таблицу 1.2.

Таблица 1.2 ‒ Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GT, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По приведенным расчетным формулам (1.15–1.24) провести расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 1.1 и на рисунке 1.1, предположив, что данный режим работы соответствует ускорению 0,79 м/с2, суммарная длительность 21 с. Заполнить таблицу 1.3.

- Построить графики зависимости следующих параметров от угла опережения зажигания: ; ; ; Ne и ge.

Таблица 1.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделать выводы об эффективном УОЗ и низкотоксичном УОЗ.

Образец выполнения задания № 1

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики ДВС по углу опережения зажигания.

Цель работы: изучение методики обработки регулировочной характеристики по углу опережения зажигания бензинового двигателя и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания № 0

| Двига-тель | ВАЗ-2106 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 5400 | 15 | 14,34 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,8 | 462 | 1780 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 5400 | 20 | 15,52 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,0 | 554 | 1950 |
| Влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 5400 | 25 | 16,36 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,0 | 554 | 2210 |
| , г/см3 | 0,75 | 5400 | 30 | 16,87 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,9 | 646 | 2400 |
| , л | 1,57 | 5400 | 35 | 16,53 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,2 | 739 | 2620 |
|  | 8,5 | 5400 | 40 | 16,02 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,7 | 739 | 2850 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 5400 | 45 | 15,53 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,5 | 756 | 3240 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 5400 | 50 | 14,95 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,4 | 782 | 3480 |

Выполнение работы

- По приведенным расчетным формулам (1.1–1.14) провели расчет параметров и заполнили таблицу 1.2.

Таблица 1.2 ‒ Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GT, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5400 | 140,68 | 134,33 | 75,96 | 1,08 | 12,56 | 165,27 | 0,50 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |
| 5400 | 152,25 | 145,38 | 82,22 | 1,16 | 12,56 | 152,71 | 0,54 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |
| 5400 | 160,49 | 153,25 | 86,67 | 1,23 | 12,56 | 144,87 | 0,56 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |
| 5400 | 165,49 | 158,03 | 89,37 | 1,26 | 12,56 | 140,49 | 0,58 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |
| 5400 | 162,16 | 154,85 | 87,57 | 1,24 | 12,56 | 143,38 | 0,57 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |
| 5400 | 157,16 | 150,07 | 84,86 | 1,20 | 12,56 | 147,94 | 0,55 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |
| 5400 | 152,35 | 145,48 | 82,27 | 1,16 | 12,56 | 152,61 | 0,54 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |
| 5400 | 146,66 | 140,05 | 79,20 | 1,12 | 12,56 | 158,53 | 0,52 | 283,67 | 166,87 | 0,59 | 0,89 |

- По приведенным расчетным формулам (1.15–1.24) провели расчет параметров токсичности отработанных газов и занесли данные в таблицу 1.3. Предположив, что данный режим работы соответствует ускорению 0,79 м/с2, суммарная длительность 21 с, рассчитали токсичность отработанных газов для СН, СО и NOx для данного режима.

Таблица 1.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5400 | 15 | 82,89 | 319,37 | 6818,02 | 0,48 | 39,77 | 1,86 | 0,03 | 0,13 | 0,49 | 10,52 |
| 5400 | 20 | 99,40 | 349,87 | 7176,86 | 0,58 | 41,87 | 2,04 | 0,03 | 0,15 | 0,54 | 11,08 |
| 5400 | 25 | 99,40 | 396,52 | 7176,86 | 0,58 | 41,87 | 2,31 | 0,03 | 0,15 | 0,61 | 11,08 |
| 5400 | 30 | 115,91 | 430,61 | 6997,44 | 0,68 | 40,82 | 2,51 | 0,03 | 0,18 | 0,66 | 10,80 |
| 5400 | 35 | 132,59 | 470,08 | 7535,71 | 0,77 | 43,96 | 2,74 | 0,03 | 0,20 | 0,73 | 11,63 |
| 5400 | 40 | 132,59 | 511,35 | 6638,60 | 0,77 | 38,73 | 2,98 | 0,03 | 0,20 | 0,79 | 10,24 |
| 5400 | 45 | 135,64 | 581,33 | 6279,76 | 0,79 | 36,63 | 3,39 | 0,03 | 0,21 | 0,90 | 9,69 |
| 5400 | 50 | 140,31 | 624,39 | 6100,33 | 0,82 | 35,59 | 3,64 | 0,03 | 0,22 | 0,96 | 9,41 |

- Построили графики зависимости следующих параметров от угла опережения зажигания: ; ;  (рис. 1.2); Ne и ge (рис. 1.3).

Рис. 1.2. График зависимости ; ;  от УОЗ

Рис. 1.3. График зависимости Ne и ge от угла опережения зажигания

Выводы об эффективном УОЗ и низкотоксичном УОЗ

Из графика на рис. 1.3 видно, что наиболее эффективным является УОЗ равный 30 градусам ПКВ, а наиболее низкотоксичным является УОЗ, равный 15 градусам ПКВ (рис. 1.2).

Проверяемое задание № 2

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 12. Основы тестовых циклов

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива.

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания

Студент делает выбор варианта задания по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Вариант № 1

| Двига-тель | Д-240 | n, мин–1 | УОВТ, впр, град. ПКВ. | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 23 | 8,56 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 90 | 180 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1750 | 25 | 8,89 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,03 | 90 | 186 |
| Влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1750 | 27 | 9,12 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,025 | 89 | 188 |
| , г/см3 | 0,83 | 1750 | 29 | 9,13 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,025 | 90 | 190 |
| , л | 4,75 | 1750 | 31 | 9,04 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,055 | 101 | 210 |
|  | 16 | 1750 | 33 | 8,81 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 90 | 250 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1750 | 35 | 8,56 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 100 | 300 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1750 | 37 | 8,20 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,045 | 103 | 360 |

Вариант № 2

| Двига-тель | Д-240 | n, мин–1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1620 | 13 | 20,43 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,013 | 6,7 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1620 | 15 | 23,99 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,028 | 69,0 | 1886 |
| Влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1620 | 17 | 25,52 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,032 | 84,2 | 1888 |
| , г/см3 | 0,83 | 1620 | 19 | 26,03 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,041 | 122,4 | 1920 |
| , л | 4,75 | 1620 | 21 | 27,12 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,049 | 150,6 | 2120 |
|  | 16 | 1620 | 23 | 26,61 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,062 | 198,1 | 2500 |
| l0, кг в. / кг т. | 14,3 | 1620 | 25 | 25,46 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1620 | 27 | 24,06 | 110 | 26 | 2,2 | 41 | 0,083 | 273,8 | 3237,7 |

Вариант № 3

| Двига-тель | Д-240 | n, мин–1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1400 | 9 | 24,06 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,013 | 8,0 | 3060 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1400 | 11 | 26,61 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,027 | 67,0 | 3280 |
| Влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1400 | 13 | 27,12 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,033 | 89,5 | 3510 |
| , г/см3 | 0,83 | 1400 | 15 | 28,03 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,038 | 110,8 | 3450 |
| , л | 4,75 | 1400 | 17 | 28,54 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,048 | 148,6 | 3740 |
|  | 16 | 1400 | 19 | 27,12 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,062 | 198,0 | 3640 |
| l0, кг в. / кг т. | 14,3 | 1400 | 21 | 26,61 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,070 | 227,8 | 3860 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1400 | 23 | 24,06 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,076 | 246,9 | 4100 |

В таблице 2.1 и на рисунке 2.1 приведены описание и вид режимов вождения для упрощенного ездового цикла испытаний.

Таблица 2.1 – Описание режимов вождения для ездового цикла испытаний

| Режим вожде-ния | Описание | Ускоре-ние (м/с2) | Скорость (км/ч) | Продолжи-тельность (с) | Суммар-ное время (с) | Пройденное расстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостой ход | – | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Ускорение | 0,79 | 0–20 | 7 | 27 | 19,4 |
| 3 | Постоянная скорость | 0 | 20 | 15 | 42 | 102,8 |
| 4 | Торможение | –0,79 | 20–0 | 7 | 49 | 122,2 |
| 5 | Холостой ход | 0 | 0 | 16 | 65 | 122,2 |
| 6 | Ускорение | 0,79 | 0–40 | 14 | 79 | 200 |
| 7 | Постоянная скорость | – | 40 | 15 | 94 | 366,7 |
| 8 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 104 | 450 |
| 9 | Постоянная скорость | – | 20 | 2 | 106 | 461,1 |
|  | Ускорение | 0,46 | 20–40 | 12 | 118 | 561,1 |
| 10 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 128 | 644,4 |
|  |  | –0,79 | 20–0 | 7 | 135 | 663,9 |

Рис. 2.1. График зависимости скорости ТС от времени типичного модального цикла J10, имитирующего городские условия движения

Расчетные формулы

- Усилие на тормозе (Н):

.                                            (2.1)

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

.                                            (2.2)

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

.                                               (2.3)

- Среднее эффективное давление (МПа):

.                                            (2.4)

- Часовой расход топлива (кг/ч):

;                                            (2.5)

.                                            (2.6)

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

.                                            (2.7)

- Эффективный КПД:

.                                               (2.8)

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

;                                 (2.9)

;                                      (2.10)

.                                     (2.11)

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

.                                  (2.12)

- Коэффициент наполнения:

.                                           (2.13)

- Коэффициент избытка воздуха:

.                                         (2.14)

- Цикловая подача топлива (мм3/цикл):

.                                     (2.15)

- Определим удельную массовую токсичность отработанных газов в г/ч:

;                      (2.16)

;                      (2.17)

.                      (2.18)

- Определим массовую токсичность отработанных газов за пройденный участок ездового цикла:

;                      (2.19)

;                     (2.20)

.                     (2.21)

- Определим токсичность отработанных газов за 1 рабочий цикл:

;                (2.22)

;                (2.23)

.           (2.24)

Алгоритм выполнения задания

- По приведенным расчетным формулам (2.1–2.14) провести расчет параметров и заполнить таблицу 2.2.

Таблица 2.2 ‒ Регулировочная характеристика дизельного двигателя по углу опережения впрыска топлива

| n, мин–1 | вп, град. ПКВ | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По приведенным расчетным формулам (2.15–2.24) провести расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 2.1 и на рисунке 2.1, предположив, что данный режим работы соответствует ускорению 0,79 м/с2, суммарная длительность 21 с. Заполнить таблицу 2.3.

Таблица 2.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| n, мин–1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от угла опережения впрыска топлива (вп): ; ; ; Ne и ge.

- Сделать выводы об эффективных и/или низкотоксичных углах опережения впрыска топлива.

Образец выполнения задания № 2

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива.

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания № 0

| Двига-тель | Д-240 | n, мин–1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1560 | 13 | 22,43 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,013 | 6,7 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1560 | 15 | 25,99 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,028 | 69,0 | 1886 |
| Влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1560 | 17 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,032 | 84,2 | 1888 |
| , г/см3 | 0,83 | 1560 | 19 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,041 | 122,4 | 1920 |
| , л | 4,75 | 1560 | 21 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,049 | 150,6 | 2120 |
|  | 16 | 1560 | 23 | 26,61 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,062 | 198,1 | 2500 |
| l0, кг в. / кг т. | 14,3 | 1560 | 25 | 25,46 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1560 | 27 | 24,06 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,083 | 273,8 | 3237,7 |

Выполнение работы

- По приведенным расчетным формулам (2.1–2.14) провели расчет входящих в таблицу 2.2 параметров.

Таблица 2.2 ‒ Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1560 | 220,04 | 210,11 | 34,33 | 0,56 | 13,85 | 403,43 | 0,21 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |
| 1560 | 254,96 | 243,46 | 39,77 | 0,64 | 13,85 | 348,17 | 0,24 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |
| 1560 | 269,97 | 257,80 | 42,12 | 0,68 | 13,85 | 328,82 | 0,26 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |
| 1560 | 274,97 | 262,57 | 42,90 | 0,69 | 13,85 | 322,83 | 0,26 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |
| 1560 | 266,05 | 254,05 | 41,50 | 0,67 | 13,85 | 333,67 | 0,25 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |
| 1560 | 261,04 | 249,27 | 40,72 | 0,66 | 13,85 | 340,06 | 0,25 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |
| 1560 | 249,76 | 238,50 | 38,96 | 0,63 | 13,85 | 355,42 | 0,24 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |
| 1560 | 236,03 | 225,38 | 36,82 | 0,60 | 13,85 | 376,10 | 0,22 | 285,22 | 211,23 | 0,74 | 1,07 |

- По приведенным расчетным формулам (2.15–2.24) провели расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 2.1 и на рисунке 2.1, предположив, что данный режим работы соответствует ускорению 0,79 м/с2, суммарная длительность 21 с. Заполнили таблицу 2.3.

Таблица 2.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| n, мин–1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1560 | 13 | 1,51 | 423,16 | 29,26 | 0,01 | 2,47 | 0,17 | 0,10 | 0,01 | 2,35 | 0,16 |
| 1560 | 15 | 15,53 | 424,51 | 63,02 | 0,09 | 2,48 | 0,37 | 0,10 | 0,09 | 2,36 | 0,35 |
| 1560 | 17 | 18,95 | 424,96 | 72,03 | 0,11 | 2,48 | 0,42 | 0,10 | 0,11 | 2,36 | 0,40 |
| 1560 | 19 | 27,55 | 432,16 | 92,28 | 0,16 | 2,52 | 0,54 | 0,10 | 0,15 | 2,40 | 0,51 |
| 1560 | 21 | 33,90 | 477,18 | 110,29 | 0,20 | 2,78 | 0,64 | 0,10 | 0,19 | 2,65 | 0,61 |
| 1560 | 23 | 44,59 | 562,71 | 139,55 | 0,26 | 3,28 | 0,81 | 0,10 | 0,25 | 3,12 | 0,77 |
| 1560 | 25 | 54,92 | 677,50 | 168,81 | 0,32 | 3,95 | 0,98 | 0,10 | 0,30 | 3,76 | 0,94 |
| 1560 | 27 | 61,63 | 728,75 | 186,82 | 0,36 | 4,25 | 1,09 | 0,10 | 0,34 | 4,05 | 1,04 |

- Построили графики зависимости следующих параметров от угла опережения зажигания: ; ;  (рис. 2.2); Ne и ge (рис. 2.3).

Рис. 2.2. График зависимости ; ;  от угла опережения впрыска топлива

Рис. 2.3. График зависимости Ne и ge от угла опережения впрыска топлива

Выводы об эффективном УОВТ и низкотоксичном УОВТ

Из графика на рисунке 2.3 видно, что наиболее эффективным является УОВТ, равный 19 градусам ПКВ, а наиболее низкотоксичным является УОВТ, равный 13 градусам ПКВ (рисунок 2.2).

Проверяемое задание № 3

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 13. Циклы шасси-динамометра

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики ДВС с искровым зажиганием по составу смеси.

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристики бензинового двигателя по составу смеси и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания

Студент делает выбор варианта задания по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Вариант № 1. При постоянном положении дроссельной заслонки

| Двигатель | ВАЗ-21011 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 2000 | 6,28 | 45 | 33 | 0,385 | 24 | 1,5 | 4500 | 1200 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 2000 | 5,66 | 45 | 35 | 0,385 | 24 | 0,52 | 3100 | 1500 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 2000 | 5,24 | 45 | 37,2 | 0,385 | 24 | 0,38 | 2220 | 2000 |
|  |  | 2000 | 5,76 | 45 | 39,3 | 0,385 | 24 | 0,25 | 1860 | 1620 |
| , г/см3 | 0,75 | 2000 | 6,28 | 45 | 41,6 | 0,385 | 24 | 0,11 | 1015 | 3350 |
| , л | 1,294 | 2000 | 6,07 | 45 | 43 | 0,385 | 24 | 0,08 | 1020 | 3300 |
|  | 8,5 | 2000 | 6,60 | 45 | 45,3 | 0,385 | 24 | 0,076 | 1220 | 2000 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 2000 | 7,12 | 45 | 48,2 | 0,385 | 24 | 0,074 | 1800 | 1670 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 2000 | 6,84 | 45 | 49 | 0,385 | 24 | 0,07 | 2600 | 900 |

Вариант № 2. При переменном положении дроссельной заслонки и постоянной мощности

| Двига-тель | ВАЗ-2111 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 19,5 | 1880 | 40 | 1 | 4,17 | 20 | 0,30 | 160 | 44,5 | 720 | 150 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 1880 | 39 | 1 | 3,64 | 20 | 0,29 | 160 | 10,9 | 610 | 260 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1880 | 40 | 1 | 3,16 | 20 | 0,30 | 160 | 4,7 | 570 | 290 |
|  |  | 1880 | 35 | 1 | 3,44 | 20 | 0,30 | 160 | 2,13 | 490 | 330 |
|  |  | 1880 | 35 | 1 | 3,36 | 20 | 0,33 | 160 | 0,42 | 910 | 350 |
|  |  | 1880 | 35 | 1 | 3,29 | 20 | 0,35 | 160 | 0,32 | 870 | 350 |
| , г/см3 | 0,75 | 1880 | 35 | 1 | 3,43 | 20 | 0,37 | 160 | 0,3 | 1040 | 340 |
| , л | 1,49 | 1880 | 35 | 1 | 3,44 | 20 | 0,38 | 160 | 0,29 | 1060 | 330 |
|  | 9,8 | 1880 | 38 | 1 | 3,41 | 20 | 0,40 | 160 | 0,28 | 1600 | 330 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 1880 | 35 | 1 | 3,68 | 20 | 0,29 | 160 | 16,3 | 560 | 310 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 1880 | 40 | 1 | 3,44 | 20 | 0,41 | 160 | 0,32 | 1920 | 390 |

Вариант № 3. При переменном положении дроссельной заслонки и постоянной мощности

| Двига-тель | ВАЗ-2111 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 19,5 | 880 | 45 | 1,0 | 5,53 | 15 | 0,21 | 160 | 55 | 1380 | 130 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 880 | 40 | 1,0 | 4,60 | 15 | 0,19 | 160 | 19,45 | 700 | 220 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 880 | 40 | 1,0 | 4,11 | 15 | 0,18 | 160 | 3,17 | 550 | 290 |
|  |  | 880 | 40 | 1,0 | 4,11 | 15 | 0,18 | 160 | 3,17 | 550 | 290 |
|  |  | 880 | 40 | 1,0 | 3,90 | 15 | 0,19 | 160 | 0,76 | 360 | 300 |
| , г/см3 | 0,745 | 880 | 38 | 1,0 | 3,79 | 15 | 0,19 | 160 | 0,27 | 350 | 290 |
| , л | 1,49 | 880 | 35 | 1,0 | 3,73 | 15 | 0,21 | 160 | 0,26 | 340 | 260 |
|  | 9,8 | 880 | 35 | 1,0 | 3,79 | 15 | 0,22 | 160 | 0,24 | 360 | 230 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 880 | 42 | 1,0 | 3,87 | 15 | 0,26 | 160 | 0,24 | 630 | 180 |
| Hu, МДж/кг | 44,5 | 880 | 42 | 1,0 | 3,87 | 15 | 0,26 | 160 | 0,24 | 630 | 180 |

В таблице 3.1 и на рисунке 3.1 приведены описание и вид режимов вождения для упрощенного ездового цикла испытаний.

Таблица 3.1 – Описание режимов вождения для ездового цикла испытаний

| Режим вождения | Описание | Ускорение (м/с2) | Скорость (км/ч) | Продолжительность (с) | Суммарное время (с) | Пройденное расстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостой ход | – | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Ускорение | 0,79 | 0–20 | 7 | 27 | 19,4 |
| 3 | Постоянная скорость | 0 | 20 | 15 | 42 | 102,8 |
| 4 | Торможение | –0,79 | 20–0 | 7 | 49 | 122,2 |
| 5 | Холостой ход | 0 | 0 | 16 | 65 | 122,2 |
| 6 | Ускорение | 0,79 | 0–40 | 14 | 79 | 200 |
| 7 | Постоянная скорость | – | 40 | 15 | 94 | 366,7 |
| 8 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 104 | 450 |
| 9 | Постоянная скорость | – | 20 | 2 | 106 | 461,1 |
|  | Ускорение | 0,46 | 20–40 | 12 | 118 | 561,1 |
| 10 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 128 | 644,4 |
|  |  | –0,79 | 20–0 | 7 | 135 | 663,9 |

Рис. 3.1. График зависимости скорости ТС от времени типичного модального цикла J10, имитирующего городские условия движения

Расчетные формулы

- Усилие на тормозе (Н):

.                                            (3.1)

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

.                                            (3.2)

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

.                                             (3.3)

- Среднее эффективное давление (МПа):

.                                            (3.4)

- Часовой расход топлива (кг/ч):

;                                            (3.5)

.                                            (3.6)

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

.                                            (3.7)

- Эффективный КПД:

.                                               (3.8)

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

;                                 (3.9)

;                                       (3.10)

.                                       (3.11)

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

.                                     (3.12)

- Коэффициент наполнения:

.                                              (3.13)

- Коэффициент избытка воздуха:

.                                             (3.14)

- Цикловая подача топлива (мм3/цикл):

.                                          (3.15)

- Определим удельную массовую токсичность отработанных газов в г/ч:

;                          (3.16)

;                            (3.17)

.                           (3.18)

- Определим массовую токсичность отработанных газов за пройденный участок ездового цикла:

;                         (3.19)

;                         (3.20)

.                         (3.21)

- Определим токсичность отработанных газов за 1 рабочий цикл:

;                 (3.22)

;                 (3.23)

.              (3.24)

Алгоритм выполнения задания

- По приведенным расчетным формулам (3.1–3.14) провести расчет параметров и заполнить таблицу 3.2.

Таблица 3.2 ‒ Регулировочная характеристика по составу смеси бензинового двигателя

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По приведенным расчетным формулам (3.15–3.24) провести расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 3.1 и на рисунке 3.1, предположив, что данный режим работы соответствует «Постоянной скорости», суммарная длительность 32 с; рассчитать токсичность отработанных газов (в граммах) для СН, СО и NOx для данного режима. Результаты внести в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| N п/п | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от состава смеси: ; ; ; Ne и ge.

- Сделать выводы об эффективном составе смеси и низкотоксичном составе смеси.

Образец выполнения задания № 3

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики ДВС с искровым зажиганием по составу смеси.

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристики бензинового двигателя по составу смеси и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания № 0. При переменном положении дроссельной заслонки и постоянной мощности

| Двига-тель | ВАЗ-2111 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 19,5 | 880 | 40 | 0,5 | 4,17 | 15 | 0,30 | 80 | 44,5 | 720 | 150 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 880 | 39 | 0,5 | 3,64 | 15 | 0,29 | 80 | 10,9 | 610 | 260 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 880 | 40 | 0,5 | 3,16 | 15 | 0,30 | 80 | 4,7 | 570 | 290 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,30 | 80 | 2,13 | 490 | 330 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,36 | 15 | 0,33 | 80 | 0,42 | 910 | 350 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,29 | 15 | 0,35 | 80 | 0,32 | 870 | 350 |
| , г/см3 | 0,75 | 880 | 35 | 0,5 | 3,43 | 15 | 0,37 | 80 | 0,3 | 1040 | 340 |
| , л | 1,49 | 880 | 35 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,38 | 80 | 0,29 | 1060 | 330 |
|  | 9,8 | 880 | 38 | 0,5 | 3,41 | 15 | 0,40 | 80 | 0,28 | 1600 | 330 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 880 | 35 | 0,5 | 3,68 | 15 | 0,29 | 80 | 16,3 | 560 | 310 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 880 | 40 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,41 | 80 | 0,32 | 1920 | 390 |

Выполнение работы

- По приведенным расчетным формулам (3.1–3.14) провели расчет параметров и заполнили таблицу 3.2.

Таблица 3.2 ‒ Регулировочная характеристика по составу смеси бензинового двигателя

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,75 | 1738,95 | 0,05 | 52,51 | 16,18 | 0,31 | 1,47 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,66 | 1517,93 | 0,05 | 52,51 | 15,64 | 0,30 | 1,62 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,57 | 1317,76 | 0,06 | 52,51 | 16,18 | 0,31 | 1,94 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,62 | 1434,53 | 0,06 | 52,51 | 16,18 | 0,31 | 1,78 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,60 | 1401,17 | 0,06 | 52,51 | 17,80 | 0,34 | 2,00 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,59 | 1371,98 | 0,06 | 52,51 | 18,88 | 0,36 | 2,17 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,62 | 1430,36 | 0,06 | 52,51 | 19,96 | 0,38 | 2,20 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,62 | 1434,53 | 0,06 | 52,51 | 20,50 | 0,39 | 2,25 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,61 | 1422,02 | 0,06 | 52,51 | 21,58 | 0,41 | 2,39 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,66 | 1534,61 | 0,05 | 52,51 | 15,64 | 0,30 | 1,61 |
| 880 | 4,91 | 4,68 | 0,43 | 0,04 | 0,62 | 1434,53 | 0,06 | 52,51 | 22,12 | 0,42 | 2,43 |

- По приведенным расчетным формулам (3.15–3.24) провели расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 3.1 и на рисунке 3.1, предположив, что данный режим работы соответствует «Постоянной скорости», суммарная длительность 32 с; рассчитали токсичность отработанных газов (в граммах) для СН, СО и NOx для данного режима. Результаты внесли в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| N п/п | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880 | 40 | 12,19 | 2,54 | 7535,01 | 0,11 | 0,02 | 66,98 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 72,28 |
| 880 | 39 | 9,94 | 4,24 | 1776,46 | 0,09 | 0,04 | 15,79 | 0,01 | 0,10 | 0,04 | 17,04 |
| 880 | 40 | 9,55 | 4,86 | 787,29 | 0,08 | 0,04 | 7,00 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 7,55 |
| 880 | 35 | 8,23 | 5,54 | 357,87 | 0,07 | 0,05 | 3,18 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 3,43 |
| 880 | 35 | 16,75 | 6,44 | 77,30 | 0,15 | 0,06 | 0,69 | 0,01 | 0,16 | 0,06 | 0,74 |
| 880 | 35 | 16,94 | 6,81 | 62,31 | 0,15 | 0,06 | 0,55 | 0,01 | 0,16 | 0,07 | 0,60 |
| 880 | 35 | 21,40 | 7,00 | 61,73 | 0,19 | 0,06 | 0,55 | 0,01 | 0,21 | 0,07 | 0,59 |
| 880 | 35 | 22,38 | 6,97 | 61,24 | 0,20 | 0,06 | 0,54 | 0,01 | 0,21 | 0,07 | 0,59 |
| 880 | 38 | 35,50 | 7,32 | 62,13 | 0,32 | 0,07 | 0,55 | 0,01 | 0,34 | 0,07 | 0,60 |
| 880 | 35 | 9,13 | 5,05 | 2657,72 | 0,08 | 0,04 | 23,62 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 25,50 |
| 880 | 40 | 43,65 | 8,87 | 72,75 | 0,39 | 0,08 | 0,65 | 0,01 | 0,42 | 0,09 | 0,70 |

- Построили графики зависимости следующих параметров от состава смеси: ; ; (рис. 3.2) и Ne и ge (рис. 3.3).

Рис. 3.2. График зависимости ; ;  от состава смеси

Рис. 3.3. График зависимости Ne и ge от состава смеси

Выводы об эффективном составе смеси и низкотоксичном составе смеси

Из графика на рис. 3.3 видно, что наиболее эффективным является состав смеси, равный 1,92, а наиболее низкотоксичным является состав смеси, равный 1,78 (рис. 3.2).

Проверяемое задание № 4

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 14. Циклы двигатель – динамометр

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики дизельного ДВС по составу смеси.

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристики дизельного ДВС по составу смеси и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания

Студент делает выбор варианта задания по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Вариант № 1

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1560 | 1,12 | 120,5 | 125 | 2 | 36,2 | 0,013 | 8,0 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1704 | 8,26 | 120,5 | 79 | 2 | 36 | 0,027 | 67,0 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1700 | 12,33 | 120,5 | 60 | 2 | 36 | 0,033 | 89,5 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1690 | 15,19 | 120,5 | 50 | 2 | 36 | 0,038 | 110,8 | 1564,0 |
| , л | 4,75 | 1704 | 19,37 | 120,5 | 40 | 2 | 36,2 | 0,048 | 148,6 | 2294,8 |
|  | 16 | 1700 | 24,06 | 120,5 | 32 | 2 | 36,6 | 0,062 | 198,0 | 3118,6 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1750 | 26,61 | 120,5 | 28 | 2 | 36,4 | 0,070 | 227,8 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1700 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 36,6 | 0,076 | 246,9 | 3855,5 |

Вариант № 2

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1950 | 4,02 | 115 | 115 | 2,1 | 34 | 0,013 | 14,2 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1900 | 10,17 | 115 | 68 | 2,1 | 36 | 0,030 | 79,3 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1890 | 14,46 | 115 | 52 | 2,1 | 37 | 0,038 | 110,0 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,83 | 1860 | 18,84 | 115 | 41 | 2,1 | 36 | 0,047 | 144,5 | 2221,5 |
| , л | 4,75 | 1840 | 23,43 | 115 | 34 | 2,05 | 38 | 0,061 | 195,1 | 3073,2 |
|  | 16 | 1820 | 26,99 | 115 | 32 | 2 | 39 | 0,067 | 214,4 | 3373,2 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1760 | 28,52 | 115 | 26 | 2,1 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1700 | 29,03 | 115 | 26 | 2,1 | 42 | 0,084 | 276,1 | 4269,5 |

Вариант № 3

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1660 | 1,02 | 120,5 | 123 | 2 | 35 | 0,013 | 6,7 | 244,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1640 | 8,66 | 120,5 | 76 | 2 | 35 | 0,028 | 69,0 | 632,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1620 | 11,21 | 120,5 | 63 | 2 | 35 | 0,032 | 84,2 | 958,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1560 | 14,78 | 120,5 | 49 | 2 | 37 | 0,041 | 122,4 | 1802,9 |
| , л | 4,75 | 1704 | 17,33 | 120,5 | 42 | 2 | 37 | 0,049 | 150,6 | 2330,6 |
|  | 16 | 1700 | 20,90 | 120,5 | 34 | 2 | 37 | 0,062 | 198,1 | 3121,5 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1690 | 24,46 | 120,5 | 30 | 2 | 38 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1704 | 26,50 | 120,5 | 25 | 2 | 38 | 0,083 | 273,8 | 4237,7 |

В таблице 4.1 и на рисунке 4.1 приведены описание и вид режимов вождения для упрощенного ездового цикла испытаний.

Таблица 4.1 – Описание режимов вождения для ездового цикла испытаний

| Режим вождения | Описание | Ускорение (м/с2) | Скорость (км/ч) | Продолжительность (с) | Суммарное время (с) | Пройденное расстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостой ход | – | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Ускорение | 0,79 | 0–20 | 7 | 27 | 19,4 |
| 3 | Постоянная скорость | 0 | 20 | 15 | 42 | 102,8 |
| 4 | Торможение | –0,79 | 20–0 | 7 | 49 | 122,2 |
| 5 | Холостой ход | 0 | 0 | 16 | 65 | 122,2 |
| 6 | Ускорение | 0,79 | 0–40 | 14 | 79 | 200 |
| 7 | Постоянная скорость | – | 40 | 15 | 94 | 366,7 |
| 8 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 104 | 450 |
| 9 | Постоянная скорость | – | 20 | 2 | 106 | 461,1 |
|  | Ускорение | 0,46 | 20–40 | 12 | 118 | 561,1 |
| 10 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 128 | 644,4 |
|  |  | –0,79 | 20–0 | 7 | 135 | 663,9 |

Рис. 4.1. График зависимости скорости ТС от времени типичного модального цикла J10, имитирующего городские условия движения

Расчетные формулы

- Усилие на тормозе (Н):

.                                            (4.1)

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

.                                            (4.2)

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

.                                             (4.3)

- Среднее эффективное давление (МПа):

.                                            (4.4)

- Часовой расход топлива (кг/ч):

;                                            (4.5)

.                                            (4.6)

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

.                                            (4.7)

- Эффективный КПД:

.                                               (4.8)

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

;                                 (4.9)

;                                     (4.10)

.                                    (4.11)

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

.                                 (4.12)

- Коэффициент наполнения:

.                                          (4.13)

- Коэффициент избытка воздуха:

.                                        (4.14)

- Цикловая подача топлива (мм3/цикл):

.                                    (4.15)

- Определим удельную массовую токсичность отработанных газов в г/ч:

;                     (4.16)

;                     (4.17)

.                     (4.18)

- Определим массовую токсичность отработанных газов за пройденный участок ездового цикла:

;                    (4.19)

;                      (4.20)

.                      (4.21)

- Определим токсичность отработанных газов за 1 рабочий цикл:

;                (4.22)

;                (4.23)

.            (4.24)

Алгоритм выполнения задания

- По приведенным расчетным формулам (4.1–4.14) провести расчет параметров и заполнить таблицу 4.2.

Таблица 4.2 ‒ Регулировочная характеристика дизельного двигателя по составу смеси

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По приведенным расчетным формулам (4.15–4.24) провести расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 4.1 и на рисунке 4.1, предположив, что данный режим работы соответствует ускорению 0,79 м/с2, суммарная длительность 21 с. Заполнить таблицу 4.3.

- Построить графики зависимости следующих параметров от состава смеси (α): ; ; ; Ne и ge.

- Сделать выводы об эффективных составах смеси и низкотоксичных составах смеси.

Таблица 4.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| N п/п | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Образец выполнения задания № 4

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях регулировочной характеристики дизельного ДВС по составу смеси.

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристики дизельного ДВС по составу смеси и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания № 0

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 1,02 | 120,5 | 115 | 2 | 34 | 0,013 | 14,2 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1700 | 9,17 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,030 | 79,3 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1690 | 13,46 | 120,5 | 52 | 2 | 37 | 0,038 | 110,0 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,83 | 1660 | 17,84 | 120,5 | 41 | 2 | 36 | 0,047 | 144,5 | 2221,5 |
| , л | 4,75 | 1640 | 22,43 | 120,5 | 34 | 2 | 38 | 0,061 | 195,1 | 3073,2 |
|  | 16 | 1620 | 25,99 | 120,5 | 32 | 2 | 39 | 0,067 | 214,4 | 3373,2 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1560 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1500 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 42 | 0,084 | 276,1 | 4269,5 |

Выполнение работы

- По приведенным расчетным формулам (4.1–4.14) провели расчет параметров и заполнили таблицу 4.2.

Таблица 4.2 ‒ Регулировочная характеристика дизельного двигателя по составу смеси

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1750 | 10,01 | 9,55 | 1,75 | 0,03 | 3,13 | 1787,98 | 0,05 | 321,68 | 256,09 | 0,80 | 5,72 |
| 1700 | 89,96 | 85,90 | 15,29 | 0,23 | 5,29 | 346,24 | 0,24 | 312,49 | 241,86 | 0,77 | 3,19 |
| 1690 | 132,04 | 126,09 | 22,32 | 0,33 | 6,92 | 310,29 | 0,27 | 310,65 | 235,33 | 0,76 | 2,38 |
| 1660 | 175,01 | 167,12 | 29,05 | 0,44 | 8,78 | 302,28 | 0,28 | 305,14 | 241,86 | 0,79 | 1,93 |
| 1640 | 220,04 | 210,11 | 36,09 | 0,56 | 10,59 | 293,46 | 0,29 | 301,46 | 229,13 | 0,76 | 1,51 |
| 1620 | 254,96 | 243,46 | 41,30 | 0,64 | 11,25 | 272,41 | 0,31 | 297,78 | 223,26 | 0,75 | 1,39 |
| 1560 | 269,97 | 257,80 | 42,12 | 0,68 | 13,85 | 328,82 | 0,26 | 286,75 | 212,37 | 0,74 | 1,07 |
| 1500 | 274,97 | 262,57 | 41,25 | 0,69 | 13,85 | 335,75 | 0,25 | 275,73 | 207,31 | 0,75 | 1,05 |

- По приведенным расчетным формулам (4.15–4.24) провели расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 4.1 и на рисунке 4.1, предположив, что данный режим работы соответствует ускорению 0,79 м/с2, суммарная длительность 21 с. Заполнили таблицу 4.3.

Таблица 4.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| n, мин-1 | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1750 | 3,68 | 74,81 | 33,70 | 0,02 | 0,44 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,37 | 0,17 |
| 1700 | 19,60 | 208,28 | 74,15 | 0,11 | 1,21 | 0,43 | 0,03 | 0,10 | 1,06 | 0,38 |
| 1690 | 26,65 | 375,01 | 92,06 | 0,16 | 2,19 | 0,54 | 0,05 | 0,14 | 1,92 | 0,47 |
| 1660 | 36,22 | 556,81 | 117,80 | 0,21 | 3,25 | 0,69 | 0,06 | 0,19 | 2,91 | 0,62 |
| 1640 | 46,77 | 736,72 | 146,23 | 0,27 | 4,30 | 0,85 | 0,07 | 0,25 | 3,89 | 0,77 |
| 1620 | 50,28 | 791,05 | 157,12 | 0,29 | 4,61 | 0,92 | 0,08 | 0,27 | 4,23 | 0,84 |
| 1560 | 55,20 | 862,57 | 169,66 | 0,32 | 5,03 | 0,99 | 0,10 | 0,31 | 4,79 | 0,94 |
| 1500 | 61,06 | 944,25 | 185,78 | 0,36 | 5,51 | 1,08 | 0,10 | 0,35 | 5,45 | 1,07 |

- Построили графики зависимости следующих параметров от состава смеси (α): на рисунке 4.2 – зависимость ; ;  от состава смеси; на рисунке 4.3 – зависимость Ne и ge от состава смеси.

Выводы об эффективном составе смеси и низкотоксичном составе смеси

Из графика на рисунке 4.3 видно, что наиболее эффективным является состав смеси, равный 3,2, а наиболее низкотоксичным является состав смеси, равный 5,7 (рисунок 4.2).

Рис. 4.2. График зависимости ; ;  от состава смеси

Рис. 4.3. График зависимости Ne и ge от состава смеси

Проверяемое задание № 5

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция №15. Циклы двигатель – динамометр с анализом переходных процессов

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях нагрузочной характеристики ДВС с искровым зажиганием.

Цель работы: изучение методики снятия нагрузочной характеристики ДВС с искровым зажиганием и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания

Студент делает выбор варианта задания по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Вариант № 1

| Двига-тель | 1-цил. | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 20 | 3000 | 35,5 | 0,14 | 13,33 | 28,12 | 0,44 | 100 | 0,26 | 70 | 175 |
| B0, мм. рт. ст. | 775 | 3000 | 35,8 | 0,14 | 13,33 | 27,31 | 0,45 | 100 | 0,33 | 53 | 186 |
| Влажн. возд., % | 51 | 3000 | 35,7 | 0,014 | 13,33 | 28,0 | 0,44 | 100 | 0,3 | 61 | 180 |
| , г/см3 | 0,75 | 3000 | 30 | 0,46 | 13,33 | 24,63 | 0,51 | 100 | 0,11 | 58 | 404 |
| , л | 0,6 | 3000 | 30 | 0,46 | 13,33 | 25,4 | 0,49 | 100 | 0,11 | 54 | 400 |
|  | 9,8 | 3000 | 30 | 0,46 | 40 | 76,2 | 0,49 | 100 | 0,11 | 52 | 398 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 3000 | 32,5 | 0,75 | 13,33 | 21,2 | 0,59 | 100 | 0,14 | 55 | 638 |
|  |  | 3000 | 32,5 | 0,75 | 13,33 | 20,96 | 0,59 | 100 | 0,17 | 55 | 653 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 3000 | 32,5 | 0,75 | 13,33 | 21,91 | 0,57 | 100 | 0,15 | 55 | 650 |
|  |  | 3000 | 20 | 3,34 | 26,67 | 22,98 | 1,06 | 100 | 0,41 | 110 | 3498 |
|  |  | 3000 | 20 | 3,35 | 26,67 | 24,83 | 0,98 | 100 | 0,48 | 136 | 4374 |

Вариант № 2

| Двига-тель | ВАЗ-2114 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 2200 | 36,00 | 2,31 | 8,11 | 10 | 0,12 | 17 | 1,27 | 150 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 2200 | 29,25 | 6,04 | 13,28 | 10 | 0,23 | 17 | 0,22 | 130 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 2200 | 22,50 | 9,72 | 19,39 | 10 | 0,36 | 17 | 0,22 | 80 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,75 | 2200 | 19,50 | 13,03 | 25,12 | 10 | 0,47 | 17 | 0,19 | 120 | 1564,0 |
| , л | 1,596 | 2200 | 15,00 | 15,06 | 29,92 | 10 | 0,56 | 17 | 0,19 | 140 | 2294,8 |
|  | 10,5 | 2200 | 11,25 | 16,73 | 34,53 | 10 | 0,64 | 17 | 0,26 | 230 | 3118,6 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 2200 | 3,00 | 17,23 | 39,15 | 10 | 0,69 | 17 | 0,37 | 90 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 2200 | 2,26 | 18,64 | 42,64 | 10 | 0,70 | 17 | 0,14 | 100 | 3855,5 |
|  |  | 2200 | 2,25 | 20,88 | 45,01 | 10 | 0,70 | 17 | 0,15 | 230 | 4154,6 |
|  |  | 2200 | 2,25 | 17,96 | 47,2 | 10 | 0,69 | 17 | 0,16 | 320 | 4473,3 |
|  |  | 2200 | 2,25 | 17,39 | 49,39 | 10 | 0,68 | 17 | 3,88 | 70 | 4812,5 |

Вариант № 3

| Двига-тель | ВАЗ-2114 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 4000 | 36,18 | 2,89 | 7,47 | 30 | 0,24 | 100 | 4,76 | 620 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 4000 | 30,21 | 7,57 | 12,00 | 30 | 0,38 | 100 | 3,74 | 360 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 4000 | 25,01 | 12,49 | 17,07 | 30 | 0,54 | 100 | 2,97 | 250 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,75 | 4000 | 23,51 | 16,69 | 21,87 | 30 | 0,69 | 100 | 2,34 | 250 | 2221,5 |
| , л | 1,596 | 4000 | 17,58 | 20,58 | 26,93 | 30 | 0,85 | 100 | 0,85 | 210 | 3073,2 |
|  | 10,5 | 4000 | 12,82 | 22,88 | 30,40 | 30 | 0,94 | 100 | 0,13 | 140 | 3373,2 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 4000 | 10,05 | 23,95 | 32,27 | 30 | 1,00 | 100 | 0,12 | 130 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 4000 | 9,28 | 24,05 | 33,33 | 30 | 1,02 | 100 | 180 | 240 | 4269,5 |
|  |  | 4000 | 8,91 | 24,45 | 33,87 | 30 | 1,04 | 100 | 330 | 120 | 4701,9 |
|  |  | 4000 | 8,47 | 24,31 | 34,13 | 30 | 1,06 | 100 | 70 | 1380 | 5208,3 |
|  |  | 4000 | 8,47 | 24,35 | 34,40 | 30 | 1,07 | 100 | 60 | 1690 | 5759,2 |

В таблице 5.1 и на рисунке 5.1 приведены описание и вид режимов вождения для упрощенного ездового цикла испытаний.

Таблица 5.1 – Описание режимов вождения для ездового цикла испытаний

| Режим вождения | Описание | Ускорение (м/с2) | Скорость (км/ч) | Продолжительность (с) | Суммарное время (с) | Пройденное расстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостой ход | – | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Ускорение | 0,79 | 0–20 | 7 | 27 | 19,4 |
| 3 | Постоянная скорость | 0 | 20 | 15 | 42 | 102,8 |
| 4 | Торможение | –0,79 | 20–0 | 7 | 49 | 122,2 |
| 5 | Холостой ход | 0 | 0 | 16 | 65 | 122,2 |
| 6 | Ускорение | 0,79 | 0–40 | 14 | 79 | 200 |
| 7 | Постоянная скорость | – | 40 | 15 | 94 | 366,7 |
| 8 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 104 | 450 |
| 9 | Постоянная скорость | – | 20 | 2 | 106 | 461,1 |
|  | Ускорение | 0,46 | 20–40 | 12 | 118 | 561,1 |
| 10 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 128 | 644,4 |
|  |  | –0,79 | 20–0 | 7 | 135 | 663,9 |

Рис. 5.1. График зависимости скорости ТС от времени типичного модального цикла J10, имитирующего городские условия движения

Расчетные формулы

- Усилие на тормозе (Н):

.                                            (5.1)

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

.                                            (5.2)

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

.                                             (5.3)

- Среднее эффективное давление (МПа):

.                                            (5.4)

- Часовой расход топлива (кг/ч):

;                                            (5.5)

.                                            (5.6)

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

.                                            (5.7)

- Эффективный КПД:

.                                               (5.8)

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

;                                 (5.9)

;                                      (5.10)

.                                      (5.11)

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

.                                  (5.12)

- Коэффициент наполнения:

.                                          (5.13)

- Коэффициент избытка воздуха:

.                                         (5.14)

- Цикловая подача топлива (мм3/цикл):

.                                       (5.15)

- Определим удельную массовую токсичность отработанных газов в г/ч:

;                         (5.16)

;                            (5.17)

.                           (5.18)

- Определим массовую токсичность отработанных газов за пройденный участок ездового цикла:

;                           (5.19)

;                            (5.20)

.                            (5.21)

- Определим токсичность отработанных газов за 1 рабочий цикл:

;                      (5.22)

;                     (5.23)

.                (5.24)

Алгоритм выполнения задания

- По приведенным расчетным формулам (5.1–5.14) провести расчет параметров и заполнить таблицу 5.2.

Таблица 5.2 ‒ Нагрузочная характеристика ДВС с искровым зажиганием.

| n, мин-1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По приведенным расчетным формулам (5.15–5.24) провести расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 5.1 и на рисунке 5.1, предположив, что данный режим работы соответствует режиму «Ускорение» 0,46 м/с2, суммарная длительность 12 с.; рассчитать токсичность отработанных газов для СН, СО и NOx для данного режима. Результаты внести в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| N п/п | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от нагрузки (Ne или Ме): ; ; ; Ne и ge.

- Сделать выводы об эффективных режимах нагрузки и низкотоксичных режимах нагрузки.

Образец выполнения задания № 5

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях нагрузочной характеристики ДВС с искровым зажиганием.

Цель работы: изучение методики снятия нагрузочной характеристики ДВС с искровым зажиганием и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания № 0

| Двига-тель | ВАЗ-2114 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 1400 | 36,00 | 0,31 | 4,11 | 30 | 0,12 | 100 | 1,27 | 150 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 1400 | 29,25 | 4,04 | 7,28 | 30 | 0,23 | 100 | 0,22 | 130 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1400 | 22,50 | 7,72 | 11,39 | 30 | 0,36 | 100 | 0,22 | 80 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,75 | 1400 | 19,50 | 11,03 | 15,12 | 30 | 0,47 | 100 | 0,19 | 120 | 1564,0 |
| , л | 1,596 | 1400 | 15,00 | 13,06 | 17,92 | 30 | 0,56 | 100 | 0,19 | 140 | 2294,8 |
|  | 10,5 | 1400 | 11,25 | 14,73 | 20,53 | 30 | 0,64 | 100 | 0,26 | 230 | 3118,6 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 1400 | 3,00 | 15,23 | 23,15 | 30 | 0,69 | 100 | 0,37 | 0 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 1400 | 2,26 | 16,64 | 24,64 | 30 | 0,70 | 100 | 0,14 | 100 | 3855,5 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 18,88 | 25,01 | 30 | 0,70 | 100 | 0,15 | 230 | 4154,6 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 15,96 | 25,20 | 30 | 0,69 | 100 | 0,16 | 320 | 4473,3 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 15,39 | 25,39 | 30 | 0,68 | 100 | 3,88 | 70 | 4812,5 |

Выполнение работы

- По приведенным расчетным формулам (5.1–5.14) провели расчет параметров и заполнили таблицу 5.2.

Таблица 5.2 ‒ Нагрузочная характеристика ДВС с искровым зажиганием

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1400 | 3,04 | 2,90 | 0,43 | 0,02 | 0,37 | 868,81 | 0,09 | 88,05 | 5,13 | 0,06 | 0,93 |
| 1400 | 39,63 | 37,84 | 5,55 | 0,30 | 0,66 | 118,09 | 0,69 | 88,05 | 9,84 | 0,11 | 1,01 |
| 1400 | 75,73 | 72,32 | 10,60 | 0,57 | 1,03 | 96,68 | 0,85 | 88,05 | 15,40 | 0,17 | 1,01 |
| 1400 | 108,20 | 103,32 | 15,15 | 0,81 | 1,36 | 89,83 | 0,91 | 88,05 | 20,11 | 0,23 | 0,99 |
| 1400 | 128,12 | 122,34 | 17,94 | 0,96 | 1,61 | 89,92 | 0,91 | 88,05 | 23,96 | 0,27 | 1,00 |
| 1400 | 144,50 | 137,98 | 20,23 | 1,09 | 1,85 | 91,33 | 0,90 | 88,05 | 27,38 | 0,31 | 0,99 |
| 1400 | 149,41 | 142,67 | 20,92 | 1,12 | 2,08 | 99,61 | 0,82 | 88,05 | 29,52 | 0,34 | 0,95 |
| 1400 | 163,24 | 155,88 | 22,85 | 1,23 | 2,22 | 97,04 | 0,84 | 88,05 | 29,95 | 0,34 | 0,91 |
| 1400 | 185,21 | 176,86 | 25,93 | 1,39 | 2,25 | 86,81 | 0,94 | 88,05 | 29,95 | 0,34 | 0,89 |
| 1400 | 156,57 | 149,51 | 21,92 | 1,18 | 2,27 | 103,47 | 0,79 | 88,05 | 29,52 | 0,34 | 0,87 |
| 1400 | 150,98 | 144,17 | 21,14 | 1,14 | 2,29 | 108,11 | 0,76 | 88,05 | 29,09 | 0,33 | 0,85 |

- По приведенным расчетным формулам (5.15–5.24) провели расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 5.1 и на рисунке 5.1, предположив, что данный режим работы соответствует режиму «Ускорение» 0,46 м/с2, суммарная длительность 12 с; рассчитали токсичность отработанных газов (в граммах) для СН, СО и NOx для данного режима. Результаты внесли в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1400 | 36,00 | 0,83 | 1,40 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,005 | 0,00 | 0,01 | 0,42 |
| 1400 | 29,25 | 1,36 | 6,30 | 23,09 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,008 | 0,01 | 0,04 | 0,14 |
| 1400 | 22,50 | 1,31 | 17,81 | 36,14 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,008 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 1400 | 19,50 | 2,58 | 33,58 | 40,79 | 0,01 | 0,11 | 0,14 | 0,015 | 0,02 | 0,20 | 0,24 |
| 1400 | 15,00 | 3,58 | 58,69 | 48,59 | 0,01 | 0,20 | 0,16 | 0,021 | 0,02 | 0,35 | 0,29 |
| 1400 | 11,25 | 6,72 | 91,16 | 76,00 | 0,02 | 0,30 | 0,25 | 0,040 | 0,04 | 0,54 | 0,45 |
| 1400 | 3,00 | 0,00 | 113,00 | 116,94 | 0,00 | 0,38 | 0,39 | 0,000 | 0,00 | 0,67 | 0,70 |
| 1400 | 2,26 | 3,22 | 124,02 | 45,04 | 0,01 | 0,41 | 0,15 | 0,019 | 0,02 | 0,74 | 0,27 |
| 1400 | 2,25 | 7,41 | 133,78 | 48,30 | 0,02 | 0,45 | 0,16 | 0,044 | 0,04 | 0,80 | 0,29 |
| 1400 | 2,25 | 10,17 | 142,21 | 50,86 | 0,03 | 0,47 | 0,17 | 0,061 | 0,06 | 0,85 | 0,30 |
| 1400 | 2,25 | 2,20 | 151,02 | 1217,54 | 0,01 | 0,50 | 4,06 | 0,013 | 0,01 | 0,90 | 7,25 |

- Построили графики зависимости следующих параметров от нагрузки (Ne или Ме): на рисунке 5.2 – зависимость ; ;  от Ne; на рисунке 5.3 – зависимость Ne и ge от Me.

Выводы об эффективных режимах нагрузки и низкотоксичных режимах нагрузки

Из графика на рисунке 5.3 видно, что наиболее эффективным является режим нагрузки, равный 178 H, а наиболее низкотоксичным является режим нагрузки, равный 0,43 кВт (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – График зависимости ; ;  от нагрузки Ne

Рисунок 5.3 – График зависимости Ne и ge от нагрузки Me

Проверяемое задание № 6

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 16. Европейский ездовой цикл ECE + EUDC/NEDC

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях нагрузочной характеристики дизельного ДВС.

Цель работы: изучение методики снятия нагрузочных характеристик дизельных ДВС и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания

Студент делает выбор варианта задания по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Вариант № 1

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1704 | 1,02 | 120,5 | 123 | 2 | 35 | 0,013 | 6,7 | 244,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1704 | 8,66 | 120,5 | 76 | 2 | 35 | 0,028 | 69,0 | 632,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1704 | 11,21 | 120,5 | 63 | 2 | 35 | 0,032 | 84,2 | 958,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1704 | 14,78 | 120,5 | 49 | 2 | 37 | 0,041 | 122,4 | 1802,9 |
| , л | 4,75 | 1704 | 17,33 | 120,5 | 42 | 2 | 37 | 0,049 | 150,6 | 2330,6 |
|  | 16 | 1704 | 20,90 | 120,5 | 34 | 2 | 37 | 0,062 | 198,1 | 3121,5 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1704 | 24,46 | 120,5 | 30 | 2 | 38 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1704 | 26,50 | 120,5 | 25 | 2 | 38 | 0,083 | 273,8 | 4237,7 |

Вариант № 2

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1700 | 1,12 | 120,5 | 125 | 2 | 36,2 | 0,013 | 8,0 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1700 | 8,26 | 120,5 | 79 | 2 | 36 | 0,027 | 67,0 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1700 | 12,33 | 120,5 | 60 | 2 | 36 | 0,033 | 89,5 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1700 | 15,19 | 120,5 | 50 | 2 | 36 | 0,038 | 110,8 | 1564,0 |
| , л | 4,75 | 1700 | 19,37 | 120,5 | 40 | 2 | 36,2 | 0,048 | 148,6 | 2294,8 |
|  | 16 | 1700 | 24,06 | 120,5 | 32 | 2 | 36,6 | 0,062 | 198,0 | 3118,6 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1700 | 26,61 | 120,5 | 28 | 2 | 36,4 | 0,070 | 227,8 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1700 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 36,6 | 0,076 | 246,9 | 3855,5 |

Вариант № 3

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 1,02 | 120,5 | 115 | 2 | 34 | 0,013 | 14,2 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1700 | 9,17 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,030 | 79,3 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1690 | 13,46 | 120,5 | 52 | 2 | 37 | 0,038 | 110,0 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,83 | 1660 | 17,84 | 120,5 | 41 | 2 | 36 | 0,047 | 144,5 | 2221,5 |
| , л | 4,75 | 1640 | 22,43 | 120,5 | 34 | 2 | 38 | 0,061 | 195,1 | 3073,2 |
|  | 16 | 1620 | 25,99 | 120,5 | 32 | 2 | 39 | 0,067 | 214,4 | 3373,2 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1560 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1500 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 42 | 0,084 | 276,1 | 4269,5 |

В таблице 6.1 и на рисунке 6.1 приведены описание и вид режимов вождения для упрощенного ездового цикла испытаний.

Таблица 6.1 – Описание режимов вождения для ездового цикла испытаний

| Режим вождения | Описание | Ускорение (м/с2) | Скорость (км/ч) | Продолжительность (с) | Суммарное время (с) | Пройденное расстояние (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холостой ход | – | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Ускорение | 0,79 | 0–20 | 7 | 27 | 19,4 |
| 3 | Постоянная скорость | 0 | 20 | 15 | 42 | 102,8 |
| 4 | Торможение | –0,79 | 20–0 | 7 | 49 | 122,2 |
| 5 | Холостой ход | 0 | 0 | 16 | 65 | 122,2 |
| 6 | Ускорение | 0,79 | 0–40 | 14 | 79 | 200 |
| 7 | Постоянная скорость | – | 40 | 15 | 94 | 366,7 |
| 8 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 104 | 450 |
| 9 | Постоянная скорость | – | 20 | 2 | 106 | 461,1 |
|  | Ускорение | 0,46 | 20–40 | 12 | 118 | 561,1 |
| 10 | Торможение | –0,55 | 40–20 | 10 | 128 | 644,4 |
|  |  | –0,79 | 20–0 | 7 | 135 | 663,9 |

Рис. 6.1. График зависимости скорости ТС от времени типичного модального цикла J10, имитирующего городские условия движения

Расчетные формулы

- Усилие на тормозе (Н):

.                                            (6.1)

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

.                                            (6.2)

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

.                                             (6.3)

- Среднее эффективное давление (МПа):

.                                            (6.4)

- Часовой расход топлива (кг/ч):

;                                            (6.5)

.                                            (6.6)

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

.                                            (6.7)

- Эффективный КПД:

.                                               (6.8)

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

;                                 (6.9)

;                                      (6.10)

.                                          (6.11)

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

.                                        (6.12)

- Коэффициент наполнения:

.                                                 (6.13)

- Коэффициент избытка воздуха:

.                                                  (6.14)

- Цикловая подача топлива (мм3/цикл):

.                                              (6.15)

- Определим удельную массовую токсичность отработанных газов в г/ч:

;                               (6.16)

;                                (6.17)

.                              (6.18)

- Определим массовую токсичность отработанных газов за пройденный участок ездового цикла:

;                             (6.19)

;                             (6.20)

.                            (6.21)

- Определим токсичность отработанных газов за 1 рабочий цикл:

;                      (6.22)

;                     (6.23)

.                (6.24)

Алгоритм выполнения задания

- По приведенным расчетным формулам (6.1–6.14) провести расчет параметров и заполнить таблицу 6.2.

Таблица 6.2 ‒ Нагрузочная характеристика дизельного ДВС

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По приведенным расчетным формулам (6.15–6.24) провести расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла, представленного в таблице 6.1 и на рисунке 6.1, предположив, что данный режим работы соответствует режиму «Ускорение» 0,46 м/с2, суммарная длительность 12 с; рассчитать токсичность отработанных газов (в граммах) для СН, СО и NOx для данного режима. Результаты внести в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| N п/п | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от нагрузки (Ne или Ме): ; ; ; Ne и ge.

- Сделать выводы об эффективных и низкотоксичных режимах нагрузки дизельного двигателя.

Образец выполнения задания № 6

Задание. Определите массовую токсичность отработанных газов в условиях нагрузочной характеристики дизельного ДВС.

Цель работы: изучение методики снятия нагрузочных характеристик дизельных ДВС и определения массовой токсичности отработанных газов.

Вариант задания № 0

| Двига-тель | ВАЗ-341 | n, мин–1 | УОВТ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл | τт, с | VВ, м3 | τв, с | , % | , ppm | , ppm |
| Tв, °С | 22 | 1400 | 36,00 | 0,31 | 4,11 | 30 | 0,12 | 100 | 1,27 | 150 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 1400 | 29,25 | 4,04 | 7,28 | 30 | 0,23 | 100 | 0,22 | 130 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1400 | 22,50 | 7,72 | 11,39 | 30 | 0,36 | 100 | 0,22 | 80 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,75 | 1400 | 19,50 | 11,03 | 15,12 | 30 | 0,47 | 100 | 0,19 | 120 | 1564,0 |
| , л | 1,596 | 1400 | 15,00 | 13,06 | 17,92 | 30 | 0,56 | 100 | 0,19 | 140 | 2294,8 |
|  | 10,5 | 1400 | 11,25 | 14,73 | 20,53 | 30 | 0,64 | 100 | 0,26 | 230 | 3118,6 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 1400 | 3,00 | 15,23 | 23,15 | 30 | 0,69 | 100 | 0,37 | 0 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 1400 | 2,26 | 16,64 | 24,64 | 30 | 0,70 | 100 | 0,14 | 100 | 3855,5 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 18,88 | 25,01 | 30 | 0,70 | 100 | 0,15 | 230 | 4154,6 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 15,96 | 25,20 | 30 | 0,69 | 100 | 0,16 | 320 | 4473,3 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 15,39 | 25,39 | 30 | 0,68 | 100 | 3,88 | 70 | 4812,5 |

Выполнение работы

- По приведенным расчетным формулам (6.1–6.14) провели расчет параметров и заполнили таблицу 6.2.

Таблица 6.2 ‒ Нагрузочная характеристика дизельного ДВС

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1400 | 3,04 | 2,90 | 0,43 | 0,02 | 0,37 | 868,81 | 0,09 | 88,05 | 5,13 | 0,06 | 0,93 |
| 1400 | 39,63 | 37,84 | 5,55 | 0,30 | 0,66 | 118,09 | 0,69 | 88,05 | 9,84 | 0,11 | 1,01 |
| 1400 | 75,73 | 72,32 | 10,60 | 0,57 | 1,03 | 96,68 | 0,85 | 88,05 | 15,40 | 0,17 | 1,01 |
| 1400 | 108,20 | 103,32 | 15,15 | 0,81 | 1,36 | 89,83 | 0,91 | 88,05 | 20,11 | 0,23 | 0,99 |
| 1400 | 128,12 | 122,34 | 17,94 | 0,96 | 1,61 | 89,92 | 0,91 | 88,05 | 23,96 | 0,27 | 1,00 |
| 1400 | 144,50 | 137,98 | 20,23 | 1,09 | 1,85 | 91,33 | 0,90 | 88,05 | 27,38 | 0,31 | 0,99 |
| 1400 | 149,41 | 142,67 | 20,92 | 1,12 | 2,08 | 99,61 | 0,82 | 88,05 | 29,52 | 0,34 | 0,95 |
| 1400 | 163,24 | 155,88 | 22,85 | 1,23 | 2,22 | 97,04 | 0,84 | 88,05 | 29,95 | 0,34 | 0,91 |
| 1400 | 185,21 | 176,86 | 25,93 | 1,39 | 2,25 | 86,81 | 0,94 | 88,05 | 29,95 | 0,34 | 0,89 |
| 1400 | 156,57 | 149,51 | 21,92 | 1,18 | 2,27 | 103,47 | 0,79 | 88,05 | 29,52 | 0,34 | 0,87 |
| 1400 | 150,98 | 144,17 | 21,14 | 1,14 | 2,29 | 108,11 | 0,76 | 88,05 | 29,09 | 0,33 | 0,85 |

- По приведенным расчетным формулам (6.15–6.24) провели расчет параметров токсичности отработанных газов на режимах ездового цикла (табл. 6.1 и рис. 6.1), предположив, что данный режим работы соответствует «Ускорению» 0,46 м/с2, суммарная длительность 12 с; рассчитали токсичность отработанных газов для СН, СО и NOx для данного режима. Результаты внесли в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 ‒ Определение характеристик токсичности

| n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , г/ч | , г/ч | , г/ч | , г | , г | , г | , мм3/цикл | , г/цикл | , г/цикл | , г/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1400 | 36,00 | 0,83 | 1,40 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,42 |
| 1400 | 29,25 | 1,36 | 6,30 | 23,09 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,14 |
| 1400 | 22,50 | 1,31 | 17,81 | 36,14 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,22 |
| 1400 | 19,50 | 2,58 | 33,58 | 40,79 | 0,01 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,24 |
| 1400 | 15,00 | 3,58 | 58,69 | 48,59 | 0,01 | 0,20 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,35 | 0,29 |
| 1400 | 11,25 | 6,72 | 91,16 | 76,00 | 0,02 | 0,30 | 0,25 | 0,01 | 0,04 | 0,54 | 0,45 |
| 1400 | 3,00 | 0,00 | 113,00 | 116,94 | 0,00 | 0,38 | 0,39 | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 0,70 |
| 1400 | 2,26 | 3,22 | 124,02 | 45,04 | 0,01 | 0,41 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,74 | 0,27 |
| 1400 | 2,25 | 7,41 | 133,78 | 48,30 | 0,02 | 0,45 | 0,16 | 0,02 | 0,04 | 0,80 | 0,29 |
| 1400 | 2,25 | 10,17 | 142,21 | 50,86 | 0,03 | 0,47 | 0,17 | 0,02 | 0,06 | 0,85 | 0,30 |
| 1400 | 2,25 | 2,20 | 151,02 | 1217,54 | 0,01 | 0,50 | 4,06 | 0,02 | 0,01 | 0,90 | 7,25 |

- Построили графики зависимости следующих параметров от нагрузки (Ne или Me): на рис. 6.2 – зависимость ; ;  от Ne, на рис. 6.3 – зависимость Ne и ge от Me.

Рис. 6.2. График зависимости ; ;  от нагрузки Ne

Рис. 6.3. График зависимости Ne и ge от нагрузки Me

Выводы об эффективных и низкотоксичных режимах нагрузки

Из графика на рис. 6.3 видно, что наиболее эффективным является режим нагрузки, равный 178 H, а наиболее низкотоксичным является режим нагрузки, равный 0,43 кВт (рис. 6.2).