Практическое задание 1

Тема 1. Кристаллическое строение твердых тел

Задание

1. Нарисуйте плоскость с заданными индексами, проходящую через узел с заданными координатами.

| 1 вариант | Плоскость (102), проходящую через узел [[001]] |  | 5 вариант | Плоскость (121), проходящую через узел [[100]] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Плоскость (110), проходящую через узел [[110]] |  | 6 вариант | Плоскость (111), проходящую через узел [[112]] |
| 3 вариант | Плоскость (112), проходящую через узел [[101]] |  | 7 вариант | Плоскость (110), проходящую через узел [[020]] |
| 4 вариант | Плоскость (201), проходящую через узел [[111]] |  | 8 вариант | Плоскость (201), проходящую через узел [[201]] |

2. Зарисуйте кристаллические модификации элементов, обозначьте параметры решеток. Укажите температуру полиморфного превращения и температуру плавления. Рассчитайте изменение объема при полиморфном превращении.

Варианты задания

| 1 вариант | Натрий |  | 5 вариант | Цирконий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Скандий |  | 6 вариант | Стронций |
| 3 вариант | Титан |  | 7 вариант | Лантан |
| 4 вариант | Кобальт |  | 8 вариант | Бериллий |

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по первой букве фамилии (табл. 1.1).

Таблица 1.1

| 1 вариант | А – В |  | 5 вариант | О – Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Г – Е |  | 6 вариант | С – У |
| 3 вариант | Ж – К |  | 7 вариант | Ф – Ч |
| 4 вариант | Л – Н |  | 8 вариант | Ш – Я |

Рекомендации по выполнению задания 1: изучите тему «Кристаллическое строение твердых тел».