Практическое задание 1

Тема 1.2 Произвольная плоская система сил

Алгоритм выбора студентом своего варианта.

При решении задач введены обозначения:

С - количество букв в имени;

П - количество букв в фамилии (если больше 9-ти, то берется последняя цифра);

Г - количество букв в отчестве.

ПСГ – это вариант.

Формулировка задания 1:

Две балки АВ и ВС (рис. 1.1) в вертикальной плоскости весом  соответственно C + 2 (кН) и Г + П (кН) скреплены шарнирами А, В и С под углом α, равным 5 + 4П (град) к горизонту. Найти реакции, возникающие в шарнирах А, В и С, если на конструкцию действует пара сил с моментом М, равным С + 1 (кН·м); сосредоточенная сила F, равная С – П + Г (кН), приложенная сверху перпендикулярно левой балке АВ длиной Г + 1 (м) (если П = 5...7) в ее середине, правой балке ВС длиной П + 1 (м) (если П = 8...9) в ее середине, снизу перпендикулярно балке АВ (если П = 0...1) в ее середине, балке ВС (если П = 2...4) в ее середине; распределенная нагрузка с интенсивностью Г (кН/м) вдоль балки АВ сверху (если П = 3…6), или снизу (если П = 7...8); вдоль балки ВС сверху (если П = 1…2), или снизу (если П = 0 или 9).

Рис. 1.1

Рекомендации по выполнению задания 1:

1. Выделяем систему твердых тел, равновесие которых рассматриваем целиком.

2. Расставляем на рисунке внешние силы, действующие на систему твердых тел.

3. Выделяем тела связей.

4. Освобождаем систему твердых тел от связей, их действие заменяем реакциями.

5. Строим систему координат.

6. Разрезаем систему по точке соединения тел и рассматриваем равновесие каждой части системы.

7. Действие отброшенной части системы твердых тел заменяем реакциями в точке разреза.

8. Составляем уравнения равновесия.

9. Решаем полученную систему уравнений и определяем неизвестные реакции.

Бланк выполнения задания 1

1. Записываются данные задания.

2. Рисунок, на котором показаны все силы.

3. Записывается уравнения равновесия каждого тела.

4. Решаются совместно уравнения.

5. Записывается ответ.