Практическое задание 1

Тема «Порядок проведения контроля размеров деталей»

Лекция 1. Основные метрологические понятия. Нормирование точности деталей машин

Задание

1. Изучить теоретический материал.

2. Выполнить задание согласно варианту.

Цель задания: Ознакомиться с понятиями в области метрологии и стандартизации, необходимыми для проведения контроля размеров деталей.

Приобрести практические навыки в анализе размеров чертежа и построении графического изображения полей допусков размеров.

Теоретический материал

В практике метрологических процессов различают термины контроль и измерение.

Измерение – это процесс нахождения физической величины с помощью технических средств.

Контроль – измерительный процесс, состоящий в установлении годности изделия по контролируемому параметру.

Изделие считается годным, если контролируемый параметр находится в пределах допуска.

Результатом  контроля являются качественные оценки изделия: «годное» или «брак».

Для изучения порядка проведения контроля размеров деталей ознакомимся с основными понятиями о размерах, отклонениях и допусках.

Размеры, в выбранных единицах измерения, разделяются на номинальные, действительные и предельные, определения которых даны в ГОСТ 25346-82.

Номинальный размер – размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит также началом отсчета отклонений.

Это основной размер, представляемый на чертеже и обозначаемый для отверстия D, для вала d.

Действительный размер – размер, устанавливаемый измерением с допустимой погрешностью. Он отличается от номинального тем, что при изготовлении и измерении деталей возникают погрешности, которые не позволяют получить абсолютно одинаковые размеры у всех изготавливаемых деталей. Обозначается Dд, dд.

Для получения определенного характера соединений (посадки), размеры соединяемых деталей должны быть с определенными отклонениями от номинального размера, задаваемыми конструктором.

Предельные размеры – два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или соответствовать им действительный размер. Они делятся на наибольший предельный размер и наименьший. Для отверстий Dнб и Dнм, а для вала dнб и dнм. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском и обозначается Т.

Допуск на обработку в чертежах показывается в виде двух отклонений от номинального размера – верхним и нижним. Отклонения обозначаются буквами латинского алфавита: прописными для отверстия и строчными для вала.

Верхнее отклонение ES (es) – алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами:

(1)

Нижнее отклонение EI(ei) – алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами:

(2)

Когда предельный размер больше номинального, то на чертеже отклонения ставится со знаком «+». Если предельный размер (наибольший или наименьший) менее номинального, то отклонение является отрицательным и на чертеже ставиться со знаком «–».

Если один из предельных размеров равен номинальному, то отклонение оказывается равным нулю и в чертеже не проставляется.

На рисунках 1 и 2 показаны размеры отверстия и вала с отклонениями.

Для наглядного представления о возможном соотношении размеров применяется метод графического построения предельных отклонений, при котором принято величины возможных отклонений откладывать только с одной стороны рассматриваемого размера. Величины положительных отклонений откладываются вверх относительно номинального размера, а отрицательные отклонения – соответственно вниз.

Так на рисунке 1а,б изображено отверстие с двумя положительными отклонениями, а на рисунке 2а,б – вал с двумя отрицательными отклонениями.

Поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями – называется полем допуска.

Более распространено упрощенное графическое построение полей допусков, при котором схемы отверстия и вала не изображаются, а проводятся только контуры предельных отклонений относительно нулевой линии, соответствующей номинальному размеру. Положительные отклонения в масштабе откладываются вверх от нее, а отрицательные вниз.

Графическое построение полей допусков для отверстия показано на рисунке 1в, для вала – рисунке 2в. Зная значения номинального размера, верхнего и нижнего отклонения, можно рассчитать наибольший и наименьший предельный размеры и величину допуска.

Наибольший предельный размер равен:

(3)

Наименьший предельный размер определяется:

(4)

Величину допуска Т можно рассчитать как разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, а также как абсолютную величину алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями.

(5)

Допуск всегда величина положительная.

Как указывалось выше, действительные размеры детали получаются измерением. Для данной работы они заданы для отверстия и вала по вариантам.

Сравнивая действительные размеры с предельными, определяется годность размеров детали.

Рисунок 1 - Размеры отверстия с отклонениями

Рисунок 2 - Размеры вала с отклонениями

Варианты заданий

| № варианта | Размеры на чертеже в мм |  | Действительные размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отверстия D | Вала d | Отверстия -Dq | Вала - dq |
| 1 |  |  | 10,01 | 9,990 |
| 2 |  |  | 11,8 | 12,02 |
| 3 |  |  | 14,015 | 13,9 |
| 4 |  |  | 8,1 | 7,950 |
| 5 |  |  | 27,97 | 28,02 |
| 6 |  |  | 90,05 | 89,97 |
| 7 |  |  | 35,04 | 34,950 |
| 8 |  |  | 56,02 | 55,970 |
| 9 |  |  | 42,1 | 41,9 |
| 10 |  |  | 19,95 | 20,05 |
| 11 |  |  | 50,03 | 49,96 |
| 12 |  |  | 30,05 | 29,820 |
| 13 |  |  | 25,01 | 24,980 |
| 14 |  |  | 75,05 | 74,850 |
| 15 |  |  | 120,1 | 120,15 |
| 16 |  |  | 17,03 | 17,04 |
| 17 |  |  | 26,05 | 26,00 |
| 18 |  |  | 22,13 | 21,980 |
| 19 |  |  | 104,97 | 105,05 |
| 20 |  |  | 95,0 | 94,90 |
| 21 |  |  | 15,1 | 14,950 |
| 22 |  |  | 16,05 | 16,0 |
| 23 |  |  | 139,96 | 140,05 |
| 24 |  |  | 38,04 | 37,95 |
| 25 |  |  | 24,05 | 23,980 |
| 26 |  |  | 80,08 | 80,03 |
| 27 |  |  | 50,03 | 49,96 |
| 28 |  |  | 30,05 | 29,820 |
| 29 |  |  | 25,01 | 24,980 |
| 30 |  |  | 75,05 | 74,850 |

Номер варианта состоит из двух цифр: первая цифра соответствует начальной букве вашей фамилии, вторая – начальной букве имени.

| Первая цифра | Начальная буква фамилии | Вторая цифра | Начальная буква имени |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | А, Л, Х | 1 | Э, Ю, Щ |
| 1 | Б, М, Ц | 2 | Д, П |
| 2 | В, Н, Ч | 3 | Б, М, Ц |
| 0 | Г, О, Ш | 4 | Ж, С |
| 1 | Д, П, Щ | 5 | З, Т, Я |
| 2 | Е, Р, Э | 6 | И, У |
| 0 | Ж, С, Ю | 7 | Е, Р |
| 1 | З, Т, Я | 8 | А, Л, Х |
| 2 | И, У | 9 | Г, О, Ш |
| 0 | К, Ф | 0* | В, Н, Ч |

Например, Леонтьев Юрий: Л – 0, Ю – 1. Соответственно, ваш вариант № 01.

Рекомендации по выполнению задания

1) изучить представленный теоретический материал;

2) выбрать вариант задания;

3) произвести расчет

4) результаты занести в бланк задания.

# Бланк выполнения задания 1

Вариант № _____

| №№ п/п | Наименование параметра | Размеры на чертеже |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отверстия | Вала |
| 1 | Номинальный размер, мм | D= | d= |
| 2 | Верхнее предельное отклонение, мм | ES= | es= |
| 3 | Нижнее предельное отклонение, мм | EI= | ei= |
| 4 | Наибольший предельный размер, мм | Dнб= | dнб= |
| 5 | Наименьший предельный размер, мм | Dнм= | dнм= |
| 6 | Допуск размера в мм | TD= | Td= |
| 7 | Номинальный размер сопряжения в мм | D=d= |  |
| 8 | Действительный размер, мм | Dд= | dд= |
| 9 | Заключение о годности размеров детали |  |  |
| 10 | Графическое изображение полей допусков |  |  |