# Практическое задание 2

Тема «Основные метрологические понятия. Нормирование точности деталей машин»

Лекция 1. Нормирование точности гладких цилиндрических деталей

Задание

1. Изучить теоретический материал.

2. Выполнить задание согласно варианту.

Цель задания: Ознакомиться с причинами и понятиями, действующими в области взаимозаменяемости при нормировании точности деталей машин и их соединений.

Приобрести практические навыки в работе с таблицами «Единой системы допусков и посадок»

Теоретический материал

Точность – это степень приближения измеренного с известной погрешностью размера к номинальному, то есть предписанному. Абсолютно точно получить размер в принципе не представляется возможным. Но практикой установлено, что для нормальной работы механизма совсем не обязательно, чтобы действительный размер (действительный размер – это размер, полученный в результате измерения с известной погрешностью) совпадал с номинальным. Допустимое несовпадение регламентируется допуском IT (от английского Interneshenel tolerances – международный допуск).

Расположение поля допуска относительно нулевой линии (номинальный размер при этом считается нулевой линией) определяется индексом для допуска A (a), B (b), ZA (za), ZB (zb), ZC (zc), (рисунок 1) через основное отклонение.

Основное отклонение – это расстояние ближайшей границы поля  допуска до нулевой линии. Оно может быть нижним EI (ei), или верхним ES(es), (рисунок 2). Другое отклонение допуска определяется через величину допуска  IT соответствующего квалитета.

Величины допусков приведены в таблице приложения 3. С учетом величины допуск Td или TD второе отклонение у валов может быть рассчитано по соотношениям (рисунок 2) в случае 1 ei=es-Td, в случае 2 es=ei+Td, у отверстий в случае 3 EI=ES-TD, в случае  4: ES=EI+TD.

Легкость сборки-разборки соединения определяется предельными величинами зазоров и натягов, которые задаются сочетанием полей допусков соединяемых деталей. Можно ограничится пока одним понятием зазор, который в случае натяга примет отрицательное значение.

Наибольшим зазором называют разность наибольшего предельного значения отверстия и наименьшего предельного значения вала (отрицательная разность этих размеров указывает на наличие наименьшего натяга).

Наименьшим зазором называют разность наименьшего предельного значения отверстия и наибольшего предельного значения вала, (отрицательная разность этих размеров указывает на наличие наибольшего натяга).

Рисунок 1 – Расположение допусков отверстий и вала

Рисунок 2 – Случаи расположения основных отклонений

Варианты заданий

Размеры отверстия и вала, заданные по чертежу.

| № п\п | Диаметр отверстия в мм, А | Диаметр вала в мм, В | № п/п | Диаметр отверстия В мм, А | Диаметр вала в мм, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 H9 | 90 e8 | 14 | 105H7 | 105Кб |
| 2 | 70 H8 | 70 d8 | 15 | 80F8 | 80h8 |
| 3 | 8 H5 | 8 h4 | 16 | 120H8 | 120m7 |
| 4 | 14 F8 | 14 h6 | 17 | 85K7 | 85h6 |
| 5 | 28 K7 | 28 h6 | 18 | 35H7 | 35f6 |
| 6 | 95 HI1 | 95 d11 | 19 | 22H7 | 22h6 |
| 7 | 72 H8 | 72 h8 | 20 | 10H11 | 10h11 |
| 8 | 15 H7 | 15 h6 | 21 | 360K7 | 360h6 |
| 9 | 32 H6 | 32 h6 | 22 | 140H7 | 140r6 |
| 10 | 10 F8 | 10 h5 | 23 | 126E9 | 126h8 |
| 11 | 30 Is7 | 30 h6 | 24 | 35N7 | 35h6 |
| 12 | 16 P7 | 16 h6 | 25 | 42P7 | 42h6 |
| 13 | 75 E8 | 75 h8 | 26 | 56F8 | 56h7 |

Номер варианта принять как в задании 1

Рекомендации по выполнению задания

1) изучить представленный теоретический материал;

2) выбрать вариант задания;

3) произвести расчет

4) результаты занести в бланк задания.

# Бланк выполнения задания 2

ВАРИАНТ №______________

Диаметр отверстия__________

Диаметр вала_______________

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Допуск отверстия, мм |  |  |
| 2. | Допуск вала, мм |  |  |
| 3. | Основное отклонения отверстия, мм |  |  |
| 4. | Основное отклонение вала, мм |  |  |
| 5. | Неосновное отклонение отверстия, мм |  |  |
| 6. | Неосновное отклонение вала, мм |  |  |
| 7. | Номинальный размер соединения, мм |  |  |
| 8. | Система посадки |  |  |
| 9. | Предельные размеры отверстия, мм: Наибольший Наименьший |  |  |
| 10. | Предельные размеры вала, мм: Наибольший Наименьший |  |  |
| 11. | Предельные зазоры мм: Набольший Наименьший |  |  |
| 12. | Предельные натяги, мм: Наибольший Наименьший |  |  |

Изобразить графически расположение полей допусков