Практическое задание 1

«Расчет монолитной плиты перекрытия»

Задание. Требуется рассчитать плиту на не смещаемые опоры, которыми являются выделенные точки по углам и по середине длинных краев плиты (выделено розовым маркером на рисунке 1.1).

Длина L – по оси Х.

Ширина В – по оси У.

Расчет необходимо выполнить на нагрузки:

- постоянную распределенную нагрузку от веса плиты (создается автоматически в ПК Лире);

- постоянную распределенную нагрузку от веса пола qп ;

- временную длительную нагрузку от перегородок, приведенную к сосредоточенным силам по узлам плиты Р (выделено салатовым маркером на рисунке 1.1);

- временную кратковременную нагрузку на плиту от qкр ;

Рисунок 1.1 – Расчетная схема плиты

Значения геометрических параметров и нагрузок по вариантам приведены в таблице 1.1.

Характеристики используемых материалов: класс бетона В20; класс арматуры А400; модуль упругости Е=3e6 т/м3; коэффициент Пуассона – 0,2; удельный вес 2,5 т/м3.

Таблица 1.1 – Значения геометрических параметров и нагрузок по вариантам

| № вар | Длина L, м | Ширина В, м | Размеры КЭ, м | Толщина плиты, см | Нагрузки (кроме собственного веса) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | От веса пола qп т/м2 | От веса перегородок Р, т | Временная qкр т/м2 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,05 | 0,25 | 0,60 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,05 | 0,375 | 0,60 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,05 | 0,5 | 0,60 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,05 | 0,625 | 0,60 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,05 | 0,75 | 0,60 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,075 | 1 | 0,60 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,075 | 0,1 | 0,36 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,075 | 0,2 | 0,36 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,075 | 0,25 | 0,36 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,075 | 0,3 | 0,36 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,075 | 0,4 | 0,36 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,1 | 0,5 | 0,36 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,1 | 0,25 | 0,48 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,1 | 0,375 | 0,48 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,1 | 0,5 | 0,48 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,1 | 0,625 | 0,48 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,1 | 0,75 | 0,48 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,1 | 1 | 0,48 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,12 | 0,1 | 0,36 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,12 | 0,2 | 0,36 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,12 | 0,25 | 0,36 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,12 | 0,3 | 0,36 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,12 | 0,4 | 0,36 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,12 | 0,5 | 0,36 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,36 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,15 | 0,75 | 0,36 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,15 | 1 | 0,36 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,15 | 1,25 | 0,36 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,15 | 1,5 | 0,36 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,15 | 2,0 | 0,36 |

В результате выполненного расчета необходимо сформировать отчет, включающий:

- титульный лист;

- исходные данные;

- поэтапное описание выполняемых действий – принятый признак схемы, построенную геометрическую схему, назначаемые связи, добавленные жесткости и материалы; сформированные таблицы РСУ/РСН, результаты расчета (эпюры/таблицы); вывод о принятом армировании.

Таблица по выбору вариантов для расчета плиты

Для студентов очной формы обучения:

| ФИО студента | Вариант |
| --- | --- |
| Андриянов Александр Сергеевич | 1 |
| Бильчак Дмитрий Романович | 2 |
| Болбеков Вячеслав Игоревич | 3 |
| Гасанова Милана Логмановна | 4 |
| Дадашев Эльдар Абдурагимович | 5 |
| Зекунов Павел Сергеевич | 6 |
| Матвеева Светлана Сергеевна | 7 |
| Нарцев Антон Андреевич | 8 |
| Севостьянов Александр Игоревич | 9 |
| Уколов Евгений Романович | 10 |
| Федоровских Евгений Николаевич | 11 |
| Христофоров Даниил Дмитриевич | 12 |
| Швайцер Игорь Владимирович | 13 |

Для студентов заочной формы обучения:

Правила выбора задания при расчете плиты

По первой букве фамилии студента выбирается длина, ширина и размеры КЭ (конечного элемента):

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |

По второй букве фамилии студента выбирается толщина плиты:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  |

По первой букве имени студента выбираются три значения нагрузок:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  |

На листе исходных данных необходимо прописать получившийся вариант.

Например, студент – Петров Олег

| № вар | Длина L, м | Ширина В, м | Размеры КЭ, м | Толщина плиты, см | Нагрузки (кроме собственного веса) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | От веса пола qп т/м2 | От веса перегородок Р, т | Временная qкр т/м2 |
| 15 | 12 | 6 | 0,5 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 0,15 | 1 | 0,36 |

Практическое задание 2

«Моделирование плоской рамы из железобетона»

Цели и задачи:

- составить расчетную схему плоской рамы;

- показать процедуру использования вариантов конструирования;

- заполнить таблицу РСУ;

- задать сечения и ж/б материал для элементов рамы;

- подобрать арматуру для стоек и балок рамы;

- законструировать неразрезную балку;

- законструировать колонну.

Исходные данные:

Сечения элементов рамы показаны на рисунке 2.1 (размеры даны в см).

Материал рамы – железобетон В30.

Арматура А400, диаметром 25 мм.

Рисунок 2.1 – Сечения элементов рамы

Варианты геометрических размеров рамы приведены в таблице 2.1.

Таблица по выбору вариантов для расчета рамы

Для студентов очной формы обучения:

| ФИО студента | Схема рамы | Табл. 2.1 | Табл. 2.2 | Табл. 2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Андриянов Александр Сергеевич | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бильчак Дмитрий Романович | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Болбеков Вячеслав Игоревич | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Гасанова Милана Логмановна | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Дадашев Эльдар Абдурагимович | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Зекунов Павел Сергеевич | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Матвеева Светлана Сергеевна | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Нарцев Антон Андреевич | 8 | 4 | 5 | 5 |
| Севостьянов Александр Игоревич | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Уколов Евгений Романович | 10 | 1 | 2 | 5 |
| Федоровских Евгений Николаевич | 11 | 2 | 3 | 2 |
| Христофоров Даниил Дмитриевич | 12 | 3 | 4 | 3 |
| Швайцер Игорь Владимирович | 13 | 4 | 5 | 3 |

Таблица 2.1 – Геометрические размеры рамы

| Варианты | a, метры | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Варианты закрепления нижних стоек обозначены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Закрепления нижних стоек рамы

| Варианты | Номера концов стоек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заделка | Заделка | Неподвижный шарнир | Заделка |
| 2 | Неподвижный шарнир | Заделка | Заделка | Заделка |
| 3 | Заделка | Заделка | Заделка | Неподвижный шарнир |
| 4 | Заделка | Неподвижный шарнир | Неподвижный шарнир | Заделка |
| 5 | Неподвижный шарнир | Заделка | Заделка | Заделка |

Расчет необходимо выполнить на нагрузки:

- постоянную равномерно распределенную с интенсивностью: q1, q2, q3;

- временную длительную распределенную с интенсивностью: q4, q5, q6;

- ветровую (справа) P1, P2;

- ветровую (слева) P1, P2.

Значения вариантов нагрузок приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Значения вариантов нагрузок рамы

| Варианты | q1, т/м | q2, т/м | q3, т/м | q4, т/м | q5, т/м | q6, т/м | P0, т | P1, т | P2, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,5 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |

Расчет произвести в 4-х загружениях.

Для студентов заочной формы обучения:

Правила выбора задания при расчете рамы

По первой букве фамилии студента выбирается схема:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |

По второй букве фамилии студента выбираются Геометрические размеры рамы по Таблице 2.1:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |

По первой букве имени студента выбираются закрепления нижних стоек рамы по Таблице 2.2:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |

По второй букве имени студента выбираются значения нагрузок

по Таблице 2.3:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |

Схемы рам

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

В результате выполненного расчета необходимо сформировать отчет, включающий:

- титульный лист;

- исходные данные;

- поэтапное описание выполняемых действий – принятый признак схемы, построенную геометрическую схему, назначаемые связи, добавленные жесткости и материалы; сформированные таблицы РСУ/РСН, результаты расчета (эпюры/таблицы); эпюры арматуры; чертежи армирования колонн и балок.

Практическое задание 3

«Расчет металлической фермы»

Задачи расчета:

- выполнить расчет фермы на статические нагрузки;

- вывести на экран (в отчет) деформированную схему фермы;

- вывести на экран (в отчет) мозаику продольных сил N от РСН;

- определить продольные силы в стержнях элемента номер 2;

- рассчитать узел.

Исходные данные:

Длина панели – 3м.

Высота фермы – 3м.

Сечения стержней фермы:

- верхний пояс – из двух неравнополочных уголков 100х65х10;

- нижний пояс – из двух неравнополочных уголков 160х100х10;

- стойки и раскосы – из двух неравнополочных уголков 75х50х8.

Материал фермы – сталь С245.

Выполнить загружения:

- загружение 1 – собственный вес;

- загружение 2 - постоянной нагрузкой Р;

- загружение 3 – временной длительной нагрузкой Р1 .

а – верхний пояс, стойки и раскосы; б – нижний пояс

Рисунок 3.1 – Поперечные сечения стержней фермы

Рисунок 3.2 – Расчетная схема фермы по вариантам 1-10

В результате выполненного расчета необходимо сформировать отчет, включающий:

- титульный лист;

- исходные данные;

- поэтапное описание выполняемых действий – принятый признак схемы, построенную геометрическую схему, назначаемые связи, добавленные жесткости и материалы; сформированные таблицы РСУ/РСН, результаты расчета (эпюры/таблицы); проверка и подбор сечений (эпюры/таблицы); рассчитанный узел (с трассировкой).

Правила для выбора вариантов для расчета фермы

для студентов всех групп

По первой букве фамилии студента выбирается схема:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |

Значения загружения 2 принимается по второй букве фамилии студента:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загружение 2, кН | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Загружение 2, кН | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ, Ь | Ы | Э | Ю | Я |
| Загружение 2, кН | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 |

Значения загружения 3 принимается по первой букве имени студента:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё, | Ж | З | И, Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загружение 3, кН | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Загружение 3, кН | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ, Ь | Ы | Э | Ю | Я |
| Загружение 3, кН | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |