Методические рекомендации по выполнению практической работы по дисциплине (учебному курсу) «Конструкции из дерева и пластмасс»

- Общие положения

Дисциплины, на освоении которых базируется практическая работа по учебному курсу (дисциплине) «Конструкции из древа и пластмасс» базируется на освоении следующих дисциплин (учебных курсов): Сопротивление материалов, Строительная механика, Архитектура гражданских и промышленных зданий.

- Задание:

выполнить практическую работу (далее – ПР) в соответствии с вариантом.

В соответствии с заданием следует:

а) Определить вариант практической работы (выбор варианта осуществляется по инициалам обучающегося).

б) Изучить методические указания к выполнению ПР.

в) Подобрать литературу (около 2-5 источников), отражающую современное понимание расчета и конструирования конструкций из дерева и пластмасс, что обеспечивает обоснование выполнения практической части. Составить список используемой литературы.

г) Выполнить практическую часть ПР. В соответствии с заданием выполнить расчет соответствующих конструкций. Чертежи (рисунки) выполняются строго по размерам в соответствии с вариантом. В практической части привести формулы в общем виде со ссылкой на нормативный документ, сделать ссылки на все рисунки, формулы, таблицы и приложения.

д) Сделать заключение/вывод по результатам выполненной работы.

е) Оформить работу в соответствии с техническими требованиями.

3. Технические требования к оформлению ПР

- Структура практической работы:

- титульный лист

- содержание

- введение

- исходные данные

- практическая часть (решение задачи)

- заключение

- список используемой литературы

- Оформление текста работы:

- Работа оформляется в машинописном виде, в программе Microsoft Word (*.docx), в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.5-2008).

- Параметры страницы: размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация – книжная; таблицы, иллюстрации, приложения могут быть выполнены в альбомной ориентации; формат листа – А4.

- Шрифт: «Times New Roman»; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12; цвет текста – черный (Авто).

- Межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;

- Выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм.

- Нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится; проставление номеров страниц начинается с номера 2.

- Формулы набираются в редакторе формул. На все формулы делаются ссылки.

- Чертежи (рисунки) выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу. На все рисунки делаются ссылки.

- Ссылки и цитаты в тексте оформляются в соответствии с Инструкция по оформлению цитат и ссылок на первоисточники - https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/regulatory-documents-of-educational-process/

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

- Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой.

Рекомендации к выполнению практической части ПР.

Включить в практическую часть только формулы, необходимые для расчетов, краткие пояснения к ним, а также если необходимо дополнения. Включать таблицы (сведения из таблиц), а также справочные материалы в практическую часть не надо.

При определении справочных данных, различных значений и коэффициентов не включать данные материалы в полном объеме, а представить только необходимое значение (соответствующее вашему варианту) со ссылкой на СП или другой нормативный документ.

- Определить сразу все необходимые расчетные сопротивления древесины и соответствующие им коэффициенты.

- Выполнить расчет нагельного соединения (гвоздевое соединение). Выполнить чертеж.

Задача 1: Определить необходимое количество гвоздей длиной lгв и запроектировать сплачивание в пакет трех досок сечением а1xh, сxh и а2xh. В соединении действует продольное растягивающее усилие N. Применить одностороннюю забивку и прямую расстановку гвоздей. Количество рядов принять самостоятельно (на рис 1 – количество рядов указано схематично). Рисунок 1.

Рисунок 1 – К расчету гвоздевого соединения

Варианты практической работы по дисциплине (учебному курсу) «Конструкции из дерева и пластмасс»

Задание студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве Фамилии студента выбираются параметры

| Район строительства | Порода древесины | Сорт древесины | Условия эксплуатации | Наименования объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |

- По первой букве Имени студента выбираются параметры:

| Режим загружения | N, кН |
| --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |

- По первой букве Отчества студента выбирается схема балки:

| h, мм | а1, мм | с, мм | а2, мм | lгв, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |

| № варианта | Район строительства | Порода древесины | Сорт древесины | Условия эксплуатации | Наименования объектов | Режим загружения | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N, кН | h, мм | а1, мм | с, мм | а2, мм | lгв, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Архангельск | лиственница | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Б | 10 | 100 | 40 | 50 | 40 | 150 |
|  | Астрахань | лиственница европейская | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | В | 12 | 125 | 32 | 40 | 32 | 125 |
|  | Благовещенск | пихта | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Г | 14 | 150 | 40 | 44 | 40 | 125 |
|  | Брянск | дуб | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Б | 16 | 200 | 40 | 40 | 40 | 125 |
|  | Белгород | ясень | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | В | 11 | 225 | 40 | 44 | 40 | 125 |
|  | Владивосток | кедр Красноярского края | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Г | 13 | 250 | 50 | 80 | 50 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Волгоград | береза | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Б | 15 | 100 | 32 | 40 | 32 | 120 |
|  | Воронеж | бук | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | В | 7 | 125 | 32 | 44 | 32 | 120 |
|  | Екатеринбург | ель | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Г | 12 | 150 | 40 | 40 | 40 | 125 |
|  | Иваново | сосна | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Б | 14 | 200 | 44 | 44 | 44 | 150 |
|  | Краснодар | вяз | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | В | 16 | 225 | 50 | 80 | 50 | 200 |
|  | Липецк | ольха | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Г | 11 | 250 | 60 | 60 | 60 | 200 |
|  | Мурманск | липа | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Б | 13 | 250 | 44 | 50 | 44 | 150 |
|  | Новосибирск | кедр сибирский | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | В | 15 | 100 | 32 | 32 | 32 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Омск | лиственница | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Г | 7 | 100 | 32 | 44 | 32 | 125 |
|  | Оренбург | лиственница европейская | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Б | 10 | 125 | 40 | 60 | 40 | 150 |
|  | Пенза | пихта | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | В | 16 | 150 | 32 | 50 | 32 | 125 |
|  | Пермь | дуб | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Г | 11 | 200 | 44 | 50 | 44 | 150 |
|  | Саратов | ясень | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Б | 13 | 225 | 60 | 60 | 60 | 200 |
|  | Смоленск | кедр Красноярского края | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | В | 15 | 250 | 44 | 44 | 44 | 132 |
|  | Тверь | береза | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Г | 8 | 150 | 44 | 50 | 44 | 150 |
|  | Тюмень | бук | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Б | 7 | 125 | 32 | 32 | 32 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Ульяновск | ель | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | В | 14 | 100 | 32 | 32 | 32 | 120 |
|  | Уфа | сосна | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Г | 15 | 125 | 32 | 50 | 32 | 120 |
|  | Хабаровск | вяз | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Б | 10 | 150 | 44 | 44 | 44 | 150 |
|  | Челябинск | ольха | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | В | 12 | 200 | 32 | 50 | 32 | 120 |
|  | Чита | липа | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Г | 8 | 225 | 40 | 50 | 40 | 150 |
|  | Ярославль | кедр сибирский | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Б | 10 | 250 | 40 | 50 | 40 | 150 |

Рекомендуемая литература:

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание, с Изменением N 1), введ. 1.07.2015. – М. : Стандартинформ, 2019. – 19 с.

- Миронов В.Г. Курс конструкций из дерева и пластмасс в рисунках с комментариями : учебное пособие / Миронов В.Г.. -– Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. – 146 c. – ISBN 978-5-528-00250-7. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/80903.html.

- Миронов В.Г. Деревянные конструкции в вопросах и ответах. Расчёт элементов цельного, составного и клеёного сечений : учебное пособие / Миронов В.Г.. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 96 c. – ISBN 978-5-528-00179-1. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/80891.html

- Семенов, К. В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции : учебное пособие для вузов / К. В. Семенов, М. Ю. Кононова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 136 с. – ISBN 978-5-8114-9097-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/184170

- Скориков С.В. Конструкции из дерева и пластмасс : практикум / Скориков С.В., Гаврилова А.И., Рожков П.В.. – Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 238 c. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/63214.html

- СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с изменениями № 1,2,3), введ. 28.08.2017. – М. : Минстрой России, 2017. – 105 с.

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4), введ. 4.06.2016. – М. : Стандартинформ, 2018. – 95 с.