Практические задания

«Материально-техническое обеспечение предприятий автомобильного транспорта»

Выполните задание в соответствии с номером варианта (номер - первая буква фамилии).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – Г | Д – З | И – М | Н – Р | С – Ф | Х – Ш | Щ – Я |

1. Тема «Автомобильное топливо».

Рассчитайте расход топлива, необходимого для выполнения транспортной работы. Нормативный расход топлива рассчитывается согласно Методическим указаниям, которые утверждены Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (в ред. от 14.07.2015)

1.1. Легковые автомобили.

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D)

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;

S - пробег автомобиля, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

1.2. Автобусы.

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,

где Qн - нормативный расход топлив, л;

Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S - пробег автобуса, км;

Нот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

1.3. Грузовые бортовые автомобили.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),

где Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,

где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т км;

Gnр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;

W - объем транспортной работы, т км: W = Gгр Sгр (где Gгр - масса груза, т;

Sгр - пробег с грузом, км);

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Условия работы автомобиля в таблице в соответствии с номером варианта.

| Номер варианта | Автомобиль | Пробег, км | Условия работы | Надбавка к расходу топлива, % | Расчетный расход топлива, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВАЗ-217030 Приора | 180 | Город с населением 500 тыс. человек |  |  |
| 2. | ВАЗ-111840 Калина | 220 | Горная местность на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря |  |  |
| 3. | Волга Сайбер | 85 | Город с населением 1,5 млн. человек, в зимнее время |  |  |
| 4 | Легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль | 75 | Зимнее время, город с населением 4 млн. человек, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа. |  |  |
| 5 | Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером | 115 | Город с населением 150 тыс. человек |  |  |
| 6 | Грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI | 120 | Работа без учета веса перевозимого груза, в черте города с населением 150 тыс. человек, с частыми остановками |  |  |
| 7 | Самосвал КамАЗ-65115, вышедший из капитального ремонта | 185 | Работа в карьере, совершено 20 ездок с грузом |  |  |

Ответ: ___________________________________________________________________

2. Тема «Учет и хранение шин».

Рассчитайте объем склада, необходимого для сезонного хранения шин на автопредприятии. При расчете габарита шины, примите в расчетах размер дюйма 25,4 мм. Расчет наружного диаметра шины производится по формуле:

D = d • 25,4 + 2 • (B • H / 100),

где:

D - наружный диаметр шины, мм;

d - посадочный диаметр, дюйм;

B - ширина шины, мм;

H - высота профиля шины, %.

При расчете объема, занимаемого на складе одной шиной, используйте упрощенную формулу:

Vш = B • D2

Объем склада рассчитывается в м3.

Обозначение шины в соответствии с номером варианта:

| Номер варианта | Автомобиль | Число автомобилей | Обозначение шины | Объем склада, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LADA Granta | 10 | 175/65R14 |  |
| 2. | LADA Granta | 30 | 185/55R15 |  |
| 3. | LADA VESTA | 100 | 185/65R15 |  |
| 4. | LADA VESTA | 70 | 195/55R16 |  |
| 5. | Chevrolet Niva | 5 | 205/70R15 |  |
| 6. | LADA Largus | 50 | 185/65R15 |  |
| 7. | LADA Largus | 20 | 205/55R16 |  |

Ответ: ___________________________________________________________________