Практическое задание № 1

Тема 1. Кристаллическое строение твёрдых тел

Задание

Часть 1. Нарисовать плоскость с заданными индексами, проходящую через узел с заданными координатами.

| 1 вариант | Плоскость (102), проходящую через узел [[001]] |  | 5 вариант | Плоскость (121), проходящую через узел [[100]] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Плоскость (110), проходящую через узел [[110]] |  | 6 вариант | Плоскость (111), проходящую через узел [[112]] |
| 3 вариант | Плоскость (112), проходящую через узел [[101]] |  | 7 вариант | Плоскость (110), проходящую через узел [[020]] |
| 4 вариант | Плоскость (201), проходящую через узел [[111]] |  | 8 вариант | Плоскость (201), проходящую через узел [[201]] |

Часть 2. Зарисовать кристаллические модификации элементов, обозначить параметры решеток. Указать температуру полиморфного превращения и температуру плавления. Рассчитать изменение объема при полиморфном превращении.

Варианты задания

| 1 вариант | Натрий |  | 5 вариант | Цирконий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Скандий |  | 6 вариант | Стронций |
| 3 вариант | Титан |  | 7 вариант | Лантан |
| 4 вариант | Кобальт |  | 8 вариант | Бериллий |

Тема 2. Дефекты кристаллического строения

Задание

Часть 1. Рассчитайте равновесную долю вакансий при температурах: 	 –196 °C; +20 °C; 12Тпл; 23Тпл; 0,9Тпл; Тпл (по абсолютной шкале). Постройте график зависимости доли вакансий от температуры. Расчёт сделайте для:

| 1 вариант | алюминия |  | 5 вариант | цинка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | золота |  | 6 вариант | никеля |
| 3 вариант | кадмия |  | 7 вариант | платины |
| 4 вариант | серебра |  | 8 вариант | молибдена |

Часть 2. В расчёте на 1 см3 металла оцените: а) энергию дислокаций при их максимально возможной плотности ~1012 см ; б) энергию вакансий при их максимально возможной равновесной концентрации (вблизи температуры плавления). Расчёт сделайте для:

| 1 вариант | свинца |  | 5 вариант | ниобия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | меди |  | 6 вариант | серебра |
| 3 вариант | ванадия |  | 7 вариант | магния |
| 4 вариант | a-железа |  | 8 вариант | ванадия |

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по первой букве фамилии (таблица 1.1).

Таблица 1.1

| 1 вариант | А – В |  | 5 вариант | О – Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Г – Е |  | 6 вариант | С – У |
| 3 вариант | Ж – К |  | 7 вариант | Ф – Ч |
| 4 вариант | Л – Н |  | 8 вариант | Ш – Я |

Бланк выполнения задания № 1

Тема 1. Часть 1

Нарисовать плоскость ____, проходящую через узел _____.

Рисунок.

Тема 1. Часть 2

Нарисовать решетки элемента, указать названия КР, оформить в виде таблицы.

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |
| Решетка № 1 – (название) | Решетка № 2 – (название) |

Температура плавления: _____.

Температура полиморфного превращения: _____.

Относительное изменение объема при полиморфном превращении:

V1 = ______;

V2 = ______;

V/ V1= |V2 – V1| / V1 100% = ______.

Тема 2. Часть 1

Элемент: ______.

Равновесная концентрация вакансий:

при Т= –196 °C Сv = ______;

при Т = 20 °C Сv = ______.

при Т = 12Тпл Сv = ______;

при Т =2 3Тпл Сv = ______;

при Т = 0,9Тпл Сv = ______;

при Т = Тпл Сv = ______.

График зависимости доли вакансий от температуры:

График.

Тема 2. Часть 2

Элемент: ______.

Энергия дислокаций при их максимально возможной плотности ~1012 см: формула, расчет, значение.

Энергия вакансий при их максимально возможной равновесной концентрации: формула, расчет, значение.