Проверяемое задание 4

Тема «Определение устойчивости грунтового откоса»

Необходимо выполнить расчеты, схему к расчету, сделать вывод.

Темы курса, которым соответствует данное задание: раздел 4, тема 4.2 «Устойчивость откосов и склонов, давление грунта на ограждение».

Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %)

- Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате *.doc или *.docx).

- Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.

- Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.

- Расчетные схемы выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу в виде рисунка.

- Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

- Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.

- Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.

- Имя файла – фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:

Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 4.

Варианты для задания 4

| № Вар. | zc, м | xc, м | a, м | b, м | H, м | c, кПа | , град | , кН/м3 | p, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 25 | 18 | 150 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 120 |

Вариант для задания 4 студенты выбирают по следующим правилам.

Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.

Первая буква – номер варианта.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е/Ё | Ж | З | И/Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш/Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |

Задание 4

Определите устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Грунт в состоянии его природной влажности имеет физико-механические характеристики: сцепление грунта с, угол внутреннего трения φ, удельный вес γ. Схема к задаче представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Расчетная схема к заданию 4

Рекомендации по выполнению задания 4

Исходные данные

Определите устойчивость откоса методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Грунт в состоянии его природной влажности имеет физико-механические характеристики: сцепление грунта с, угол внутреннего трения φ, удельный вес γ. Схема к задаче представлена на рисунке 4.1.

| № Вар. | zc, м | xc, м | a, м | b, м | H, м | c, кПа | , град | , кН/м3 | p, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 | 100 |

Проверка устойчивости откосов методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения

Данная задача имеет широкое практическое применение, так как часто необходимо ответить на вопрос о том, не обрушится ли откос под действием собственного веса грунта, а также при размещении на нем здания, транспортного средства или строительной машины (подъемного крана, трубоукладчика и т.п.).

Решение указанной задачи возможно различными методами. Достаточно широкое распространение получил метод, основанный на допущении круглоцилиндрических поверхностей скольжения, которые образуются в момент потери устойчивости откоса.

Практика свидетельствует о том, что сдвиг массива грунта, потерявшего устойчивость, происходит по поверхности, близкой к круглоцилиндрической, с центром С (рис. 4.1).

В процессе расчета выявляется такое положение центра вращения, которое соответствует минимальному значению коэффициента запаса устойчивости kst.

Устойчивость откоса или склона считается обеспеченной, если kst≥kstн, где kstн=1,1…1,3 – нормативный коэффициент устойчивости.

Коэффициент запаса устойчивости определяется как отношение суммы моментов всех сил, удерживающих грунт от смещения, относительно центра вращения Mуд к сумме моментов всех сил, сдвигающих грунт, относительно того же центра Mсдв.

Удерживающие и сдвигающие силы показаны на схеме, представленной на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Схема сил, действующих на поверхности сдвига, в пределах i-го участка

Сила Fi равна сумме веса блока грунта в пределах i-го участка и нагрузки, приложенной к поверхности в пределах i-го участка. Толщина блока в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа, равна 1 м.

Fi=γ∙hi+pi.	(4.1)

Сдвигающая составляющая равна:

Fсдв,i=Fi∙sinαi.	(4.2)

Удерживающая составляющая обусловлена действием сил трения и сцепления и определяется по формуле:

Fуд,i=Fi∙cosαi∙tgφ+ccosαi.	(4.3)

Так как плечо сил равно R, то коэффициент запаса устойчивости равен:

kst=Fуд,iFсдв,i.	(4.4)

Количество блоков n, на которые разделен массив грунта в зоне предполагаемого сдвига, определяется по формуле:

n=xa-xc.	(4.5)

Координата xa точки пересечения поверхности сдвига с горизонтальной поверхностью грунтового массива может быть определена по формуле:

xa=R2-zc2.	(4.6)

Радиус R определяется по формуле:

R=xc2+(zc+H)2.	(4.7)

Высота блока hi равна:

hi=R2-(xc+i-0,5)2-zc.	(4.8)

Значения тригонометрических функций, используемых в расчетах, можно определить по формулам:

tgαi=xc+i-0,5zc+hi	(4.9)

sinαi=tgαi1+(tgαi)2	(4.10)

cosαi=11+(tgαi)2.	(4.11)

Расчет рекомендуется вести в табличной форме.

Результаты расчета представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Исходные данные и результаты расчета устойчивости откоса

| zc, м | xc, м | a, м | b, м | H, м | c, кПа | град | кН/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 20 |
| R, м | tgφ | xa, м | n |  |  |  |  |
| 8,54 | 0,577 | 8,31 | 5,31 |  |  |  |  |
| i | hi | tgαi | sinαi | cosαi | pi | Fуд, i | Fсдв, i |
| 1 | 5,79 | 0,449 | 0,409 | 0,912 | 0 | 72,0 | 47,5 |
| 2 | 5,26 | 0,619 | 0,526 | 0,850 | 0 | 63,4 | 55,4 |
| 3 | 4,53 | 0,841 | 0,643 | 0,765 | 100 | 97,4 | 122,8 |
| 4 | 3,54 | 1,172 | 0,760 | 0,649 | 100 | 79,4 | 130,0 |
| 5 | 2,09 | 1,832 | 0,877 | 0,479 | 0 | 32,5 | 36,7 |
|  |  |  |  |  | Σ | 344,7 | 392,5 |
|  |  |  |  |  | kst = | 0,9 |  |

Расчетная схема представлена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Расчетная схема к заданию 4 (пример)

Вывод: Так как коэффициент устойчивости откоса kst = 0,9, грунтовый откос является неустойчивым.

Бланк выполнения задания 4

Таблица 1 к заданию 4 – Исходные данные и результаты расчета устойчивости откоса

| zc, м | xc, м | a, м | b, м | H, м | c, кПа | град | кН/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, м | tgφ | xa, м | n |  |  |  |  |
| i | hi | tgαi | sinαi | cosαi | pi | Fуд, i | Fсдв, i |
|  |  |  |  |  | Σ |  |  |
|  |  |  |  |  | kst = |  |  |