Проверяемое задание 1

Тема «Определение показателей физических свойств грунтов»

Необходимо выполнить расчеты, построить графики и сделать вывод.

Тема курса, которой соответствует данное задание: раздел 1, тема 1.2 «Физические свойства грунтов, классификация».

Дополнительная литература и источники

- ГОСТ 25100-2011. ГРУНТЫ. Классификация.

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.

Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %)

- Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате *.doc или *.docx).

- Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы работы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.

- Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.

- Графики разрешается выполнять в Microsoft Excel. Вставляются в работу в виде рисунка и нумеруются.

- Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

- Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.

- Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо, наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.

- Имя файла – фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:

Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 1.

Задание 1

По результатам лабораторных испытаний необходимо для образцов песчаного грунта: 1) построить кривую гранулометрического состава; 2) определить разновидность грунта по гранулометрическому составу и по степени его неоднородности; 3) вычислить плотность сухого грунта ρd, коэффициент пористости e, коэффициент водонасыщения Sr. По полученным данным дать оценку плотности сложения и степени влажности, определить расчетное сопротивление R0.

Для глинистого грунта следует: 1) вычислить число пластичности IP и показатель текучести IL; 2) определить разновидность грунта по числу пластичности, разновидность по консистенции и расчетное сопротивление R0.

Варианты для задания 1

| № вар. | Плотность, г/см3 |  | Влажность, % |  |  | Содержание частиц, %, при их размере, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частиц грунта ρs | грунта ρ | Природная W | на границе |  | более 2,0 | 2,0–0,5 | 0,5–0,25 | 0,25–0,1 | менее 0,1 |
|  |  |  |  | раскатывания Wp | текучести WL |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,71 (2,66) | 1,84 (2,01) | 21,2 (19,5) | 30,1 | 42,4 | 2,5 | 19,5 | 25,0 | 20,0 | 33,0 |
| 2 | 2,73 (2,65) | 1,88 (1,73) | 20,4 (6,60) | 19,9 | 31,2 | 0 | 22,0 | 16,0 | 45,0 | 17,0 |
| 3 | 2,71 (2,66) | 1,93 (1,74) | 19,4 (12,5) | 23,3 | 38,4 | 0 | 15,1 | 40,2 | 33,9 | 10,8 |
| 4 | 2,71 (2,68) | 1,88 (1,89) | 22,5 (8,70) | 18,4 | 31,8 | 1,0 | 31,0 | 25,0 | 10,0 | 33,0 |
| 5 | 2,74 (2,67) | 1,87 (1,80) | 20,1 (15,2) | 25,6 | 47,2 | 1,2 | 21,5 | 22,7 | 19,3 | 35,3 |
| 6 | 2,71 (2,67) | 1,90 (1,91) | 19,2 (13,9) | 18,6 | 28,6 | 1,2 | 17,0 | 20,0 | 40,0 | 21,8 |
| 7 | 2,70 (2,65) | 1,90 (1,84) | 17,5 (10,8) | 25,5 | 38,3 | 0,4 | 13,4 | 32,2 | 31,4 | 22,6 |
| 8 | 2,71 (2,66) | 1,95 (1,73) | 18,1 (8,80) | 14,8 | 22,6 | 4,5 | 47,5 | 16,8 | 10,2 | 21,0 |
| 9 | 2,70 (2,66) | 1,96 (1,85) | 18,0 (13,1) | 25,5 | 35,6 | 2,1 | 24,5 | 29,4 | 15,4 | 28,6 |
| 10 | 2,74 (2,65) | 1,96 (1,88) | 19,7 (14,2) | 22,4 | 40,8 | 3,8 | 29,8 | 29,4 | 18,5 | 18,5 |
| 11 | 2,72 (2,66) | 1,83 (1,98) | 22,4 (19,6) | 31,2 | 44,4 | 1,5 | 20,5 | 25,0 | 19,0 | 34,0 |
| 12 | 2,74 (2,65) | 1,87 (1,72) | 20,7 (6,30) | 21,8 | 29,6 | 10 | 10,0 | 16,0 | 35,0 | 29,0 |
| 13 | 2,73 (2,65) | 1,9 (1,75) | 19,7 (14,1) | 25,6 | 33,4 | 1,0 | 18,1 | 31,2 | 23,9 | 25,8 |
| 14 | 2,71 (2,65) | 1,82 (1,87) | 21,5 (9,9) | 16,1 | 30,5 | 7,0 | 23,0 | 18,0 | 14,0 | 38,0 |
| 15 | 2,74 (2,61) | 1,89 (1,81) | 22,3 (14,7) | 23,8 | 42,2 | 3,1 | 33,4 | 25,5 | 10,0 | 28,0 |
| 16 | 2,73 (2,64) | 1,85 (1,93) | 20,8 (10,8) | 20,6 | 32,7 | 4,2 | 14,8 | 34,0 | 21,0 | 26,0 |
| 17 | 2,71 (2,61) | 1,94 (1,87) | 14,3 (12,3) | 27,3 | 38,6 | 1,8 | 23,7 | 28,5 | 25,5 | 20,5 |
| 18 | 2,74 (2,65) | 1,95 (1,82) | 19,1 (10,2) | 25,4 | 41,4 | 2,5 | 31,5 | 32,5 | 8,0 | 25,5 |
| 19 | 2,75 (2,61) | 1,94 (1,91) | 16,7 (17,2) | 26,5 | 31,6 | 1,7 | 34,8 | 19,0 | 25,5 | 19,0 |
| 20 | 2,71 (2,59) | 1,87(1,78) | 17,5 (18,4) | 20,6 | 40,9 | 5,9 | 19,1 | 32,5 | 21,5 | 21 |
| 21 | 2,72 (2,67) | 1,85 (1,83) | 17,8 (19,2) | 13,9 | 31,4 | 0 | 21,3 | 29,6 | 15,3 | 33,8 |
| 22 | 2,72 (2,63) | 1,91 (1,86) | 21,3 (9,4) | 19,6 | 21,6 | 2,0 | 17,3 | 38,1 | 16,2 | 26,4 |
| 23 | 2,61 (2,66) | 1,90 (1,34) | 21,7 (15,1) | 29,6 | 33,4 | 9,8 | 43,4 | 24,2 | 11,4 | 11,2 |
| 24 | 2,67 (2,65) | 1,95 (1,43) | 22,5 (10,9) | 26,1 | 37,5 | 7,5 | 27,5 | 19,8 | 18,2 | 27,0 |
| 25 | 2,68 (2,66) | 1,96 (1,55) | 23,3 (16,7) | 33,8 | 46,2 | 1,1 | 34,5 | 19,4 | 25,4 | 19,6 |
| 26 | 2,69 (2,65) | 1,94 (1,78) | 22,8 (12,8) | 18,6 | 32,7 | 4,8 | 19,8 | 29,4 | 28,5 | 17,5 |
| 27 | 2,71 (2,65) | 1,93 (1,68) | 17,3 (14,3) | 22,3 | 28,6 | 5,5 | 30,5 | 25,0 | 9,0 | 30,0 |

Примечание.

- Величины основных физических характеристик песчаных грунтов s, , W приведены в скобках.

Вариант для задания 1 студенты выбирают по следующим правилам.

Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.

Первая буква – номер варианта.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е/Ё | Ж | З | И/Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш/Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |

Рекомендации по выполнению задания 1

Исходные данные

По результатам лабораторных испытаний необходимо для образцов песчаного грунта: 1) построить кривую гранулометрического состава; 2) определить разновидность грунта по гранулометрическому составу и по степени его неоднородности; 3) вычислить плотность сухого грунта ρd, коэффициент пористости e, коэффициент водонасыщения Sr. По полученным данным дать оценку плотности сложения и степени влажности, определить расчетное сопротивление R0.

Для глинистого грунта следует: 1) вычислить число пластичности IP и показатель текучести IL; 2) определить разновидность грунта по числу пластичности, разновидность по консистенции и расчетное сопротивление R0.

| № вар. | Плотность, г/см3 |  | Влажность, % |  |  | Содержание частиц, %, при их размере, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частиц грунта ρs | грунта ρ | Природная W | на границе |  | более 2,0 | 2,0–0,5 | 0,5–0,25 | 0,25–0,1 | менее 0,1 |
|  |  |  |  | раскатывания Wp | текучести WL |  |  |  |  |  |
|  | 2,59 (2,65) | 1,87 (1,83) | 21,1 (11,5) | 27,4 | 37,4 | 8,1 | 18,0 | 36,0 | 20,0 | 17,9 |

- Песчаный грунт

Построение кривой гранулометрического состава

Для построения кривой необходимо проверить, чтобы сумма процентного содержания масс частиц равнялась 100 %.

По заданию процентное содержание масс частиц определенных диаметров (d) равно:

| Менее 0,1 | 0,25–0,1 | 0,5–0,25 | 2,0–0,5 | Более 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a01 = 17,9 | a025 = 20,0 | a05 = 36,0 | a2 = 18,0 | a = 8,1 |

Сумма процентов равна:

a01+a025+a05+a2+a=17,9+20,0+36,0+18,0+8,1=100 %.

Процентное содержание масс частиц (суммирование начинается с самой мелкой фракции) определяется:

- диаметром d менее 0,1 мм – 17,9 %;

- диаметром d менее 0,25 мм – 17,9 % + 20,0 % = 37,9 %;

- диаметром d менее 0,5 мм – 17,9 % + 20,0 % + 36,0 % = 73,9 %;

- диаметром d менее 2,0 мм – 17,9 % + 20 % + 36,0 % + 18,0 % = 91,9 %.

По вычисленным данным строится кривая гранулометрического состава грунта, показанная на рисунке 1.1. По горизонтальной оси в логарифмическом масштабе откладываются значения диаметров частиц в мм (например, принять, что log10=1 соответствует отрезку длиной 3 см, то log2=0,301 будет соответствовать отрезку 0,301∙3=0,903 см и так далее); по вертикальной – суммарное содержание в грунте частиц диаметров более данного (в %).

Рисунок 1.1 – Кривая гранулометрического состава

Коэффициент неоднородности Cu определяется по кривой гранулометрического состава:

Cu=d60d10=0,3950,06=6,58	(1.1)

где

d60 – диаметр частиц, мельче которых в данном грунте содержится (по массе) 60 % частиц;

d10 – диаметр частиц, мельче которых в данном грунте содержится (по массе) 10 % частиц.

При Сu > 3 – песок является неоднородным по составу частиц.

При Сu ≤ 3 – песок однородный по составу частиц.

Величины d60 и d10 определяются графически.

Определение разновидности грунта по гранулометрическому составу

Чтобы установить разновидность грунта, последовательно суммируются проценты частиц исследуемого грунта: сначала крупнее 2,0 мм, затем крупнее 0,5 мм и т.д.

Процентное содержание масс частиц крупнее 2 мм – a=8,1 %.

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,5 мм – a2+a=18++8,1=26,1 %.

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,25 мм – a05+a2+a==36+18+8,1=62,1 %.

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,1 мм – a025+a05++a2+a=20+36+18+8,1=82,1 %.

Классифицируется грунт по первому показателю в порядке расположения наименований в таблице сверху вниз (табл. А.1 приложения А).

Процентное содержание масс частиц крупнее 0,25 мм > 50 %, грунт – песок средней крупности.

Плотность сухого грунта ρd определяется по формуле:

ρd=ρ1 + W=1,831 + 0,115=1,64г/см3 	(1.2)

Коэффициент пористости e определяется по формуле:

e=ρs - ρdρd=2,65 - 1,641,64=0,62.	(1.3)

По таблице плотности сложения песчаных грунтов (табл. А.2 приложения А) песок средней крупности с коэффициентом пористости 0,55<e≤0,7 является песком средней плотности сложения.

Коэффициент водонасыщения Sr определяется по формуле:

Sr=W ∙ ρse ∙ ρw=0,115 ∙ 2,650,62 ∙ 1=0,492,	(1.4)

где

ρw – плотность воды, г/см3.

По таблице А.3 приложения А определяется разновидность – пески маловлажные.

По таблице А.4 приложения А определяется расчетное сопротивление R0 – 400 кПа.

Вывод: по результатам лабораторных испытаний получили грунт – песок средней крупности, неоднородный, средней плотности маловлажный с расчетным сопротивлением R0 = 400 кПа.

- Глинистый грунт

Разновидность глинистого грунта определяется по заданным характерным влажностям (влажность на границе текучести WL, влажность на границе раскатывания WP) и природной влажности W.

Число пластичности глинистого грунта определяется по формуле:

IP=WL-WP=0,374-0,274=0,1 д.е.	(1.5)

Наименование связного грунта определяется по таблице А.5 приложения А. Глинистый грунт – суглинок.

По показателю текучести IL определяют консистенцию грунта:

IL=W - WPWL- WP=0,211 - 0,2740,374 - 0,274=-0,63 д.е.	(1.6)

По таблице А.6 приложения А определяется консистенция суглинка – твердая.

Коэффициент пористости e определяется по формуле:

e=ρs - ρdρd=ρsρ∙1+W-1=2,591,87∙1+0,211-1=0,677.

По таблице А.7 приложения А расчетное сопротивление суглинка твердой консистенции R0 = 256 кПа. (Для определения применялась интерполяция.)

Вывод: по результатам лабораторных испытаний получили глинистый грунт – суглинок твердой консистенции с расчетным сопротивлением R0 = 256 кПа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 – Классификация песчаных и крупнообломочных грунтов по гранулометрическому составу (ГОСТ 25100-2011)

| Грунты | Размер частиц, d мм | Масса частиц, % от массы воздушно-сухого грунта |
| --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: |  |  |
| валунный (глыбовый) | d > 200 | > 50 |
| галечниковый (щебенистый) | d > 10 | > 50 |
| гравийный (дресвяный) | d > 2 | > 50 |
| Песок: |  |  |
| гравелистый | d > 2 | > 25 |
| крупный | d > 0,5 | > 50 |
| средней крупности | d > 0,25 | > 50 |
| мелкий | d > 0,1 | ≥ 75 |
| пылеватый | d > 0,1 | < 75 |

Таблица А.2 – Плотность сложения песчаных грунтов (ГОСТ 25100-2011)

| Разновидность песков | Коэффициент пористости е, д.е. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пески гравелистые, крупные и средней крупности | Пески мелкие | Пески пылеватые |
| Плотный | е ≤ 0,55 | е ≤ 0,60 | е ≤ 0,60 |
| Средней плотности | 0,55 < е ≤ 0,70 | 0,60 < е ≤ 0,75 | 0,60 < е ≤ 0,80 |
| Рыхлый | е > 0,70 | е > 0,75 | е > 0,80 |

Таблица А.3 – Разновидности крупнообломочных грунтов и песков по коэффициенту водонасыщения Sr (ГОСТ 25100-2011)

| Разновидность крупнообломочных грунтов и песков | Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. |
| --- | --- |
| Малой степени водонасыщения (маловлажные) | 0 < Sr ≤ 0,5 |
| Средней степени водонасыщения (влажные) | 0,5 < Sr ≤ 0,8 |
| Водонасыщенные | 0,8 < Sr ≤ 1 |

Таблица А.4 – Расчетные сопротивления R0 песчаных грунтов (СП 22.13330.2016)

| Пески | Значения R0, кПа, в зависимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | от плотности сложения песков |  |
|  | плотные | средней плотности |
| Крупные | 600 | 500 |
| Средней крупности | 500 | 400 |
| Мелкие: |  |  |
| маловлажные | 400 | 300 |
| влажные и насыщенные водой | 300 | 200 |
| Пылеватые: |  |  |
| маловлажные | 300 | 250 |
| влажные | 200 | 150 |
| насыщенные водой | 150 | 100 |

Таблица А.5 – Виды глинистых грунтов (ГОСТ 25100-2011)

| Вид глинистых грунтов | Число пластичности IP |
| --- | --- |
| Супесь | 0,01 ≤ IP <0,07 |
| Суглинки | 0,07 ≤ IP <0,17 |
| Глины | IP ≥ 0,17 |

Таблица А.6 – Консистенция глинистых грунтов по показателю текучести (ГОСТ 25100-2011)

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести, IL, д.е. |
| --- | --- |
| Супесь: |  |
| Твердые | IL < 0 |
| Пластичные | 0 ≤ IL ≤ 1 |
| Текучие | IL > 1 |
| Суглинки и глины: |  |
| твердые | IL < 0, т.е. когда W < Wp |
| полутвердые | 0 ≤ IL ≤ 0,25 |
| тугопластичные | 0,25 < IL ≤ 0,5 |
| мягкопластичные | 0,5 < IL ≤ 0,75 |
| текучепластичные | 0,75 < IL ≤ 1 |
| Текучие | IL> 1 |

Таблица А.7 – Расчетные сопротивления R0 глинистых (непросадочных) грунтов (СП 22.13330.2016)

| Пылевато-глинистые грунты | Коэффициент пористости е | Значение R0, кПа, при показателе текучести грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IL = 0 | IL = 1 |
| Супеси | 0,5 | 300 | 300 |
|  | 0,7 | 250 | 200 |
| Суглинки | 0,5 | 300 | 250 |
|  | 0,7 | 250 | 180 |
|  | 1,0 | 200 | 100 |
| Глины | 0,5 | 600 | 400 |
|  | 0,6 | 500 | 300 |
|  | 0,8 | 300 | 200 |
|  | 1,1 | 250 | 100 |