Проверяемое задание 3

Тема «Напряжения в грунтах от действия внешних сил»

Необходимо выполнить расчеты, заполнить таблицы, построить эпюру и сделать вывод.

Темы курса, которым соответствует данное задание: раздел 3, тема 3.2 «Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной нагрузки на его поверхности».

Дополнительная литература и источники

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.

Требования к оформлению работы, включая требования к проверке задания на оригинальность (30 %)

- Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате *.doc или *.docx).

- Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210  297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.

- Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.

- Расчетные схемы выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу в виде рисунка.

- Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

- Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.

- Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо, наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.

- Имя файла – фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:

Иванов И.И._СТРб1603а_Механика грунтов_Практическая работа 3.

Задание 3

Горизонтальная поверхность массива грунта нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой интенсивностью р1 и р2. Размеры прямоугольных площадок в плане: l1 х b1 и l2 х b2.

Необходимо определить величины вертикальных напряжений σzp от совместного действия распределенных нагрузок на поверхности в грунтовой толще на вертикали, проходящей через точку M, на глубинах 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 м. Расстояние между осями площадок нагружения – L = 3,0 м. По вычисленным напряжениям постройте эпюру распределения σzp.

Рисунок 3.1 – Схема к заданию 3

Варианты для задания 3

| № вар. | l1, м | b1, м | p1, кПа | l2, м | b2, м | p2, кПа | № вар. | l1, м | b1, м | p1, кПа | l2, м | b2, м | p2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 1,9 | 280 | 5,0 | 2,4 | 310 | 15 | 5,0 | 2,4 | 380 | 6,0 | 2,4 | 320 |
| 2 | 3,3 | 2,3 | 240 | 6,0 | 2,8 | 350 | 16 | 2,5 | 1,9 | 280 | 3,3 | 3,3 | 310 |
| 3 | 2,9 | 2,5 | 320 | 4,0 | 2,4 | 290 | 17 | 2,6 | 2,1 | 340 | 5,0 | 2,4 | 370 |
| 4 | 2,6 | 2,1 | 340 | 5,0 | 2,4 | 380 | 18 | 1,9 | 1,9 | 270 | 2,9 | 2,6 | 300 |
| 5 | 2,5 | 1,9 | 290 | 6,0 | 2,4 | 330 | 19 | 2,2 | 2,1 | 360 | 4,1 | 3,8 | 450 |
| 6 | 2,2 | 2,2 | 260 | 3,5 | 2,5 | 360 | 20 | 2,6 | 1,9 | 250 | 3,3 | 2,4 | 320 |
| 7 | 1,9 | 1,9 | 280 | 4,0 | 2,4 | 320 | 21 | 2,4 | 2,3 | 280 | 3,0 | 2,5 | 350 |
| 8 | 2,5 | 2,1 | 310 | 6,0 | 2,8 | 410 | 22 | 2,5 | 2,4 | 300 | 4,0 | 2,5 | 400 |
| 9 | 2,7 | 1,9 | 320 | 5,0 | 2,4 | 340 | 23 | 3,3 | 2,4 | 210 | 4,2 | 2,4 | 440 |
| 10 | 5,0 | 2,4 | 380 | 4,0 | 2,4 | 320 | 24 | 5,0 | 2,7 | 330 | 6,5 | 2,4 | 330 |
| 11 | 3,3 | 2,3 | 240 | 4,0 | 2,4 | 350 | 25 | 3,2 | 1,9 | 350 | 3,6 | 2,1 | 210 |
| 12 | 2,9 | 2,6 | 320 | 3,5 | 2,5 | 290 | 26 | 1,8 | 1,2 | 190 | 2,2 | 2,0 | 250 |
| 13 | 2,2 | 2,2 | 260 | 3,0 | 2,4 | 360 | 27 | 2,8 | 2,0 | 320 | 4,5 | 4,0 | 510 |
| 14 | 2,5 | 2,1 | 310 | 4,0 | 2,4 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант для задания 3 студенты выбирают по следующим правилам.

Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.

Первая буква – номер варианта.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е/Ё | Ж | З | И/Й | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш/Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |

Рекомендации по выполнению задания 3

Исходные данные

Горизонтальная поверхность массива грунта нагружена равномерно распределенной вертикальной нагрузкой интенсивностью р1 и р2. Размеры прямоугольных площадок в плане: l1 х b1 и l2 х b2.

Необходимо определить величины вертикальных напряжений σzp от совместного действия распределенных нагрузок на поверхности в грунтовой толще на вертикали, проходящей через точку M, на глубинах 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 м. Расстояние между осями площадок нагружения – L = 3,0 м. По вычисленным напряжениям построить эпюру распределения σzp.

| № вар. | l1, м | b1, м | p1, кПа | l2, м | b2, м | p2, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,3 | 2,3 | 250 | 3,1 | 2,4 | 350 |

Рисунок 3.2 – Расчетная схема к заданию 3 (пример)

Расчет напряжений и построение эпюры

Распределение по глубине вертикальных составляющих напряжений σzp в любой точке массива грунта от действия равномерно распределенной нагрузки в пределах или за пределами плит нагружения может быть определено по методу угловых точек.

Метод угловых точек применяется тогда, когда грузовая площадь может быть разбита на отдельные прямоугольники, в которых точка, соответствующая оси, является угловой.

Максимальное сжимающее напряжение для площадок под центром загружения прямоугольника определяется по формуле:

σzp=α∙p,	(3.1)

где

α – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения η=lb (l – длинная сторона, b – меньшая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины ξ=2zb (z – глубина, на которой определяется напряжение);

p – интенсивность равномерно распределенной нагрузки.

Вертикальные напряжения по вертикали, проходящей через угловую точку загруженного прямоугольника, определяются по формуле:

σzp=14α∙p,	(3.2)

где

α – коэффициент, определяемый в зависимости от отношения сторон прямоугольной площади загружения η=lb (l – длинная сторона, b – короткая сторона независимо от направления сторон, l > b) и относительной глубины ξ=zb (z – глубина, на которой определяется напряжение);

p – интенсивность равномерно распределенной нагрузки.

Значения коэффициента α приведены в таблице В.1 приложения В.

В соответствии с этим плиты разбивают на прямоугольники таким образом, чтобы они имели общую угловую точку M.

Вводятся размеры соответствующих получившихся прямоугольников:

| Прямоуг. 1 (ABCD) | Прямоуг. 2 (MOFN) | Прямоуг. 3 (MNGP) | Прямоуг. 4 (MOEK) | Прямоуг. 5 (MKHP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l1 = 2,3 м | l2 = 4,2 м | l3 = 4,2 м | l4 = 1,8 м | l4 = 1,8 м |
| b1 = 2,3 м | b2 = 1,55 м | b3 = 1,55 м | b4 = 1,55 м | b4 = 1,55 м |
| p1 = 250 кПа | p2 = 350 кПа | P2 = 350 кПа | p2 = 350 кПа | p2 = 350 кПа |

Искомые напряжения в точке М от действия нагрузки по прямоугольникам 1, 2 и 3, взятые со знаком «+», прямоугольникам 4 и 5 со знаком «−», определяются по формуле:

σzp,M=α1∙p1+14(α2+α3-α4-α5)∙p2	(3.3)

Вычисления рекомендуется вести в табличной форме.

Напряжения в точке № 1 (на глубине 1 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 1,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 0,87 | 0,7661 | 191,53 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 0,65 | 0,914 | 79,975 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 0,65 | 0,914 | 79,975 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 0,65 | 0,874 | 76,475 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 0,65 | 0,874 | 76,475 |
| σzp,M1=191,53+79,975+79,975-76,475-76,475=198,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 2 (на глубине 2 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 1,74 | 0,4095 | 102,38 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,29 | 0,715 | 62,563 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,29 | 0,715 | 62,563 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,29 | 0,601 | 52,588 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,29 | 0,601 | 52,588 |
| σzp,M2=102,38+62,563+62,563-52,588-52,588=122,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 3 (на глубине 3 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 2,61 | 0,2276 | 56,9 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,94 | 0,531 | 46,463 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 1,94 | 0,531 | 46,463 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,94 | 0,384 | 33,6 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 1,94 | 0,384 | 33,6 |
| σzp,M3=56,9+46,463+46,463-33,6-33,6=82,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 4 (на глубине 4 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 4,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 3,48 | 0,1397 | 34,925 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 2,58 | 0,4 | 35,0 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 2,58 | 0,4 | 35,0 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 2,58 | 0,257 | 22,488 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 2,58 | 0,257 | 22,488 |
| σzp,M4=34,925+35,0+35,0-22,488-22,488=59,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 5 (на глубине 5 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 4,35 | 0,0931 | 23,275 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,23 | 0,305 | 26,688 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,23 | 0,305 | 26,688 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,23 | 0,178 | 15,575 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,23 | 0,178 | 15,575 |
| σzp,M5=23,275+26,688+26,688-15,575-15,575=45,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжения в точке № 6 (на глубине 6 м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(+) | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 250 | 1,0 | 5,22 | 0,0666 | 16,65 |
| 2(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,87 | 0,239 | 20,913 |
| 3(+) |  | 4,2 | 1,55 | 350 | 2,71 | 3,87 | 0,239 | 20,913 |
| 4(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,87 | 0,131 | 11,463 |
| 5(−) |  | 1,8 | 1,55 | 350 | 1,16 | 3,87 | 0,131 | 11,463 |
| σzp,M6=16,65+20,913+20,913-11,463-11,463=35,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эпюра напряжений строится по полученным значениям, как показано на рисунке 3.3. Масштаб расстояний – 1:50, масштаб напряжений – 50 кПа в 1 см.

Рисунок 3.3 – Эпюра распределений вертикальных напряжений σzp

Приложение В

Таблица В.1 – Значения коэффициента α (СП 22.13330.2016)

| ξ | Соотношение размеров подошвы прямоугольных фундаментов η=lb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 |
| 1,2 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 |
| 1,6 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 |
| 2,0 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 |
| 2,4 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 |
| 2,8 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 |
| 3,2 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 |
| 3,6 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 |
| 4,0 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 |
| 4,4 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 |
| 4,8 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 |
| 5,2 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 |
| 5,6 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 |
| 6,0 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 |
| 6,4 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 |
| 6,8 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 |
| 7,2 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 |
| 7,6 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 |
| 8,0 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 |
| 8,4 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 |
| 8,8 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 |
| 9,2 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 |
| 9,6 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 |
| 10,0 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 |
| 10,4 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 |
| 10,8 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 |
| 11,2 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 |
| 11,6 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 |
| 12,0 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 |

Примечание

- Для промежуточных значений ξ и η коэффициенты α определяют интерполяцией.

Бланк выполнения задания 3

Таблица 1 к заданию 3 – Напряжения в точке № _ (на глубине _ м)

| № прямоуг. | zi, м | li, м | bi, м | pi, кПа | libi | ξ | αi | σzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |