Практическая работа по дисциплине «Металлорежущие станки»

Задание: подобрать режимы для обработки наружной цилиндрической поверхности проходным резцом на токарно-винторезном станке модели 16К20Ф3.

Необходимая шероховатость поверхности после обработки Ra 12,5.

Варианты практической работы по дисциплине (учебному курсу) «Металлорежущие станки»

| А-В | Г-Е | Ж-З | И-К | Л | М | Н-О | П-Р | С-У | Ф-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.1 | В.2 | В.3 | В.4 | В.5 | В.6 | В.7 | В.8 | В.9 | В.10 |

(Вариант выбирается по первой букве фамилии студента)

Варианты заданий:

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Обрабатываемый материал – Сталь 45. Материал режущей части инструмента – Т15К6. Длина обработки L = 100 мм. Диметр обработки D = 20 мм. Глубина резания t = 1,0 мм. | Обрабатываемый материал – Сталь 10. Материал режущей части инструмента – Т5К10. Длина обработки L = 50 мм. Диметр обработки D = 25 мм. Глубина резания t = 0,5 мм. |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Обрабатываемый материал – Сталь 70. Материал режущей части инструмента – Т15К6. Длина обработки L = 150 мм. Диметр обработки D = 30 мм. Глубина резания t = 1,0 мм. | Обрабатываемый материал – Сталь 20Х. Материал режущей части инструмента – Т5К10. Длина обработки L = 200 мм. Диметр обработки D = 35 мм. Глубина резания t = 0,5 мм. |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| Обрабатываемый материал – Сталь 70. Материал режущей части инструмента – ВК6. Длина обработки L = 100 мм. Диметр обработки D = 40 мм. Глубина резания t = 3,0 мм. | Обрабатываемый материал – Сталь 20Х. Материал режущей части инструмента – Т5К10. Длина обработки L = 50 мм. Диметр обработки D = 45 мм. Глубина резания t = 0,5 мм. |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| Обрабатываемый материал – Сталь 35Х. Материал режущей части инструмента – Т15К6. Длина обработки L = 100 мм. Диметр обработки D = 20 мм. Глубина резания t = 1,0 мм. | Обрабатываемый материал – Сталь 20Г. Материал режущей части инструмента – Т5К10. Длина обработки L = 50 мм. Диметр обработки D = 25 мм. Глубина резания t = 3 мм. |
| Вариант 9 | Вариант 10 |
| Обрабатываемый материал – Сталь 40Г. Материал режущей части инструмента – ВК6. Длина обработки L = 100 мм. Диметр обработки D = 30 мм. Глубина резания t = 1,0 мм. | Обрабатываемый материал – Сталь 30ХГСА. Материал режущей части инструмента – Т5К10. Длина обработки L = 50 мм. Диметр обработки D = 35 мм. Глубина резания t = 3 мм. |

1) Определение длины рабочего хода, Lр.х., мм.

,

где L – длина резания;

Lп – величина подвода, врезания и перебега инструмента;

Lд – дополнительная длина хода, вызванная в ряде случаев особенностями наладки и конфигурации детали.

2) Назначение подачи суппорта на оборот шпинделя S0, мм/об принимаем из условий обработки по таблице 1.

Стандартные значения подач S0, мм/об, станка 16К20:

0,05, 0,06, 0,075, 0,09, 0,1, 0,15, 0,175, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 2, 2,4, 2,8.

3) Стойкость инструмента Тр, мин, определяется по формуле

,

где ТМ – нормативная стойкость инструментов в минутах основного времени обработки (определяется по таблице 2);

λ – коэффициент времени резания.

Коэффициент времени резания λ рассчитывается как отношение количества оборотов шпинделя за время резания для рассматриваемого инструмента к общему количеству оборотов шпинделя за время рабочего цикла. При работе одним суппортом . В случаях, когда очевидно, что , его можно не учитывать и принимать равным единице.

4) Определение исходных значений скорости резания V для инструментов со стойкостью ТР.

,

где Vтабл – скорость резания по таблице, м/мин (таблица 3);

К1, К2, К3 – коэффициенты, зависящие соответственно от марки и твердости обрабатываемого материала, группы твердого сплава и стойкости инструмента ТР (таблицы 4, 5, 6).

5) Определение частоты вращения шпинделя n, об/мин.

.

После проведения расчета принимают ближайшую меньшую стандартную частоту по паспорту станка. Стандартные частоты шпинделя станка 16К20:

12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600.

6) Определение минутной подачи SМ, мм/мин.

.

7) Определение основного времени обработки Т0, мин.

.

Приложения

Таблица 1 – Подача на оборот S0 при точении проходными, подрезными и расточными резцами

| Типы резцов | Значение S0, мм/об, при обработке |  |
| --- | --- | --- |
|  | стали и чугуна | алюминиевых сплавов |
| Резцы, оснащенные пластинами из твердых сплавов (кроме круглых), при работе с глубиной резания: 2-4 мм 3-8 мм Твердосплавные круглой формы Резцы со сменными многогранными пластинами из твердых сплавов с износостойким покрытием Резцы со сменными многогранными пластинами из режущей керамики | 0,3-0,6 0,4-0,8 0,5-1 0,25-0,5 0,2-0,4 | 0,3-0,6 0,4-0,8 0,5-1 - - |

Примечания: приведенные значения величины подач, отражающие производственный опыт, зависят от жесткости технологической системы: большие значения назначают при большей жесткости.

Таблица 2 – Стойкость

| Тип станка | Общее число инструментов в наладке | Степень различия в загрузке инструментов в наладке | Значение ТМ, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Одношпиндельные | 1 2-8 2-8 | - Значительная Средняя | 30 30 60 |
| Многошпиндельные | 6-20 6-20 | Значительная Средняя | 90 120 |

Примечания: Значения ТМ (на одно лезвие) приведены для резцов, оснащенных сменными многогранными пластинами, при одновременной или частично перекрываемой по времени работе инструментов.

Таблица 3 – Скорость резания Vтабл при обработке сталей проходными, подрезными и расточными резцами

| Значение S0, мм/об | Значение Vтабл, м/мин, при точении резцами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердосплавными |  |  |  |  |  |  |  | из режущей керамики с t = 1-4 мм и φ = 45-90о |
|  | С СМП и напайными |  |  |  |  |  |  | круглыми с t<2 мм и d=10-20 мм |  |
|  | мм | мм |  |  | мм |  |  |  |  |
|  | φ=45-90о | φ=45о | φ=60о | φ=90о | φ=45о | φ=60о | φ=90о |  |  |
| До 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 | 220 205 190 180 175 165 - - - | 205 190 175 160 150 140 - - - | 205 175 165 150 145 135 - - - | 195 165 160 150 140 130 - - - | 205 180 165 150 140 125 - - - | 195 175 160 140 135 120 - - - | 175 145 135 125 120 105 - - - | 235 215 200 190 180 165 145 135 120 | 380-440 380-320 230-260 - - - - - - |

Таблица 4 – Коэффициент К1

| Марка обрабатываемой стали | Значение К1 при твердости стали НВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 128-174 | 179-229 | 229-269 | 277-321 |
| 10, 15, 20, 25 30, 35, 40, 45, 50 60, 65,70, 60Г, 65Г, 70Г 15Х, 20Х 30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 30ХМ, 38ХМА 15Г, 20Г, 25Г 30Г, 35Г2, 40Г, 45Г2, 50Г 16ХГ, 18ХГ, 18ХГМ, 18ХГТ, 20ХГР 30ХГТ, 35ХГ2, 40ХГР, 40ХГТР, 40ХФА 15ХМ, 20ХМ, 20Х2М4А 20ХН, 12Х3А, 20ХН3А, 12Х2Н4А 30ХГСА, 35ХГСА, 35Х2ГСВА 14ХГН, 15ХГН, 19ХГН, 20ХГНР | 1,25 1,15 - 1,25 - 1,2 1,1 1,2 - 1,2 1,15 - 1,1 | 1,15 1,0 1,0 1,1 1,0 1,15 1,0 1,1 0,95 1,1 1,05 0,85 1,0 | - 0,9 0,85 0,95 0,9 1,05 0,9 0,95 0,85 0,95 0,95 0,8 0,95 | - 0,85 0,85 0,85 0,8 - 0,9 0,85 0,8 0,85 0,85 0,75 0,85 |

Таблица 5 – Коэффициент К2

| Группа твердого сплава | Р10 | Р20 | Р20С | Р30 | Р30С | Р40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К2 | 1 | 0,8 | 1 | 0,65 | 0,85 | 0,5 |

Таблица 6 – Коэффициент К3

| Значение К1 | Значение К3 при стойкости ТР, мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 15 | 30 | 45 | 60 | 120 | 180 |
| 1,5-1,2 1,15-0,85 До 0,8 | 1,6 1,4 1,3 | 1,3 1,2 1,15 | 1,12 1,08 1,06 | 1 1 1 | 0,75 0,78 0,8 | 0,6 0,65 0,7 |