Практическое задание 3

Раздел 4 «Фундаменты глубокого заложения и свайные 
фундаменты»

Задание

Определить несущую способность железобетонной одиночной висячей сваи квадратного сплошного сечения на действие вертикальной нагрузки в соответствии с исходными данными. Планировочная отметка минус 4 450 м.

Рабочая толщина ростверка принята h0 500 мм. Заделка головы сваи в ростверк 300 мм. Высота ростверка h 1,4 м. Способ погружения сваи – забивка молотом. Исходные данные определяются по первой букве фамилии (графы 1–5) и имени (графы 6–7) студента.

Таблица 3.1

Варианты задания

| Первая буква фамилии студента | Уровень ответственности сооружения | Расчетная вертикальная нагрузка N, кН | Основные размеры сваи |  | Первая буква имени студента | Грунтовые условия (см. табл. 3.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b, мм | l, мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | I | 500 | 20×20 | 3 000–6 000 | А | 1 |
| Б | II | 550 | 25×25 | 4 500–6 000 | Б | 2 |
| В | III | 600 | 30×30 | 3 000–12 000 | В | 3 |
| Г | I | 650 | 35×35 | 4 000–16 000 | Г | 4 |
| Д | II | 700 | 40×40 | 4 000–18 000 | Д | 5 |
| Е, Ё | III | 500 | 20×20 | 3 000–6 000 | Е, Ё | 1 |
| Ж | I | 550 | 25×25 | 4 500–6 000 | Ж | 2 |
| З | II | 600 | 30×30 | 3 000–12 000 | З | 3 |
| И | III | 650 | 35×35 | 4 000–16 000 | И | 4 |
| К | I | 700 | 40×40 | 4 000–18 000 | К | 5 |
| Л | II | 500 | 20×20 | 3 000–6 000 | Л | 1 |
| М | III | 550 | 25×25 | 4 500–6 000 | М | 2 |
| Н | I | 600 | 30×30 | 3 000–12 000 | Н | 3 |
| О | II | 650 | 35×35 | 4 000–16 000 | О | 4 |
| П | III | 700 | 40×40 | 4 000–18 000 | П | 5 |
| Р | I | 500 | 20×20 | 3 000–6 000 | Р | 1 |
| С | II | 550 | 25×25 | 4 500–6 000 | С | 2 |
| Т | III | 600 | 30×30 | 3 000–12 000 | Т | 3 |
| У, Ф | I | 650 | 35×35 | 4 000–16 000 | У, Ф | 4 |
| Х, Ц | II | 700 | 40×40 | 4 000–18 000 | Х, Ц | 5 |
| Ч | III | 500 | 20×20 | 3 000–6 000 | Ч | 1 |
| Ш, Щ | I | 550 | 25×25 | 4 500–6 000 | Ш, Щ | 2 |
| Э | II | 600 | 30×30 | 3 000–12 000 | Э | 3 |
| Ю | III | 650 | 35×35 | 4 000–16 000 | Ю | 4 |
| Я | I | 700 | 40×40 | 4 000–18 000 | Я | 5 |

Таблица 3.2

Грунтовые условия

| № варианта | Номер слоя | Мощность слоя, м | Удельный вес грунта, γ, кН/м3 | Удельный вес твердых частиц грунта, γs, кН/м3 | Удельный вес сухого грунта, γd, кН/м3 | Коэффициент пористости, e | Весовая влажность грунта, w, % | Показатель текучести, IL, д. е. | Показатель пластичности, Ip, % | Модуль деформации, E, кПа | Удельное сцепление грунта, c, кПа | Угол внутреннего трения, φ, град. | Расчетное сопротивление грунта, R0, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,5 | 15,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2 | 2,5 | 20,0 | 26,9 | 15,9 | 0,82 | 6,9 | – | – | – | – | – | – |
|  | 3 | 3,0 | 17,1 | 26,6 | 14,0 | 0,90 | 22 | 0,36 | 11 | 9 500 | 16,5 | 18 | 200 |
|  | 4 | 5,2 | 18,9 | 27,3 | 14,1 | 0,94 | 34 | 0,17 | 22,9 | 15 300 | 41,6 | 16,2 | 400 |
| 2 | 1 | 0,6 | 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2 | 2,8 | 20,1 | 26,8 | 15,5 | 0,89 | 8 | – | – | – | – | – | – |
|  | 3 | 1,5 | 17,2 | 26,7 | 14,1 | 0,89 | 23 | 0,35 | 13 | 9 300 | 15,5 | 17 | 250 |
|  | 4 | 4,4 | 19,0 | 27,4 | 14,2 | 0,91 | 35 | 0,18 | 22,9 | 15 000 | 30 | 18 | 400 |
| 3 | 1 | 0,7 | 12,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2 | 1,5 | 19,8 | 25,3 | 15,6 | 0,63 | 9 | – | – | – | – | – | – |
|  | 3 | 2,6 | 17,3 | 26,9 | 14,2 | 0,93 | 21 | 0,34 | 13 | 9 300 | 20 | 28 | 280 |
|  | 4 | 7,2 | 19,1 | 27,5 | 14,3 | 0,92 | 33 | 0,19 | 22,9 | 15 000 | 33 | 29 | 400 |
| 4 | 1 | 0,8 | 11,6 | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – |
|  | 2 | 2,4 | 20,2 | 26,7 | 15,7 | 0,75 | 10 | – | – | – | – | – | – |
|  | 3 | 5,6 | 17,4 | 27,6 | 13,9 | 0,88 | 20 | 0,33 |  | 27 000 | 34 | 25 | 300 |
|  | 4 | 8,1 | 19,2 |  | 14,4 | 0,93 | 32 | 0,20 |  | 28 000 | 35 | 26 | 400 |
| 5 | 1 | 0,9 | 13,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 2 | 4,4 | 20,3 | 26,6 | 15,8 | 0,66 | 11 | – | – | – | – | – | – |
|  | 3 | 5,4 | 17,5 | 27,1 | 14,3 | 0,78 | 24 | 0,32 |  | 29 000 | 36 | 28 | 350 |
|  | 4 | 7,6 | 19,3 | 27,7 | 14,5 | 0,94 | 36 | 0,21 |  | 30 000 | 38 | 29 | 400 |

1-й слой – насыпной грунт;

2-й слой – суглинок твердый, просадочный;

3-й слой – суглинок тугопластичный;

4-й слой – глина полутвердая.

Рекомендации по выполнению задания

- Выбор марки железобетонной забивной сваи по табл. А.1 приложения А.

- Построение схемы размещения сваи в грунте основания.

- Определение несущей способности боковой поверхности сваи.

- Проверка соблюдения условия.

Бланк выполнения задания 3

1. Для того чтобы выбрать марку сваи, необходимо изучить данные отчета об инженерно-геологических изысканиях. Напластования грунтов указаны в табл. 3.2.

Глубину заложения ростверка от отметки чистого пола найдем как сумму высоты ростверка h и толщины пола:

hр0.000=1,4+0,15=1,55 м.

Глубина заложения ростверка от планировочной отметки –4 450 составит:

hр4.500=1,55-0,45=1,1 м.

По заданным размерам сваи и характеристикам грунтов выберем несущий слой.

Предварительная длина сваи lсв составит:

lсв=l0+Σlгр+lн.с.=1,1 м,

где l0 – глубина заделки сваи в ростверк, м;

Σlгр – сумма расстояний от подошвы ростверка до нижележащего слоя и далее до кровли несущего слоя, м;

lн.с. – заглубление в несущий слой, м.

Нижние концы свай должны быть заглублены в прочном грунте не менее чем на     0,5–1 м.

2. Построение схемы размещения сваи в грунте основания показано на рис. А.1 приложения А. Принимаем марку сваи в соответствии с табл. А.1 приложения А.

3. Несущую способность Fd висячей забивной сваи следует определять как сумму расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле

Fd=γcγcRRA+uΣγcffihi; 				(3.1)

где γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1;

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое по табл. А.2 приложения А;

A – площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади поперечного сечения сваи брутто;

u – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое по табл. А.3 приложения А;

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

γcR, γcf – коэффициенты условий работы грунта, соответственно, под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по табл. А.4 приложения А.

4. Сваю в составе фундамента и одиночную по несущей способности грунта основания следует рассчитывать исходя из условия

N≤γ0Fdγnγk;						(3.2)

где N – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при наиболее невыгодном их сочетании), определяемая в соответствии с п 7.1.12 СП 24.13330.2011 [4];

Fd – несущая способность (предельное сопротивление) грунта основания одиночной сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемая по формуле (3.1);

γ0 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, принимаемый равным γ0 = 1 при односвайном фундаменте и γ0 = 1,15 при кустовом расположении свай;

γn – коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для сооружений I, II и III уровней ответственности;

γk – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным γk=1,2, если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой; 1,25 – если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования грунта или по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом; 1,4 – если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта.

Вывод. Условие (3.2) соблюдается. Висячая свая обладает несущей способностью и обеспечивает требуемое минимальное сопротивление.

Список используемых источников

1. Борозенец, Л. М. Расчет и проектирование фундаментов : электрон. учеб.-метод. пособие / Л. М. Борозенец, В. И. Шполтаков ; Тольяттинский государственный университет, Архитектурно-строительный институт, каф. «Промышленное и гражданское строительство». – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 79 с. – URL: dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/72/1/Borozenets%20Shpoltakov_EUMI_Z.pdf (дата обращения: 27.12.2021). – ISBN 978-5-8259-0854-0.

2. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* : свод правил : издание официальное : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года № 970/пр : дата введения 2017-06-17 / исполнители: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова – институт АО «НИЦ «Строительство». – Москва : Минстрой России, 2018. – V, 220 с.

3. ТР 94.01–99. Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города : Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ
при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ. –Москва, 2000.

4. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 : свод правил : издание официальное : (с Изменениями № 1, 2, 3) : утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 786 : дата введения 2011-05-20 / исполнители: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова – институт АО «НИЦ «Строительство». – Москва : Стандартинформ, 2019. – IV, 126 с.

Приложение А

Таблица А.1

Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой

| Марка сваи | Размеры сваи, мм |  | Класс бетона | Расход на сваю |  | Масса сваи, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина L | ширина B |  | арматуры, кг | бетона, м3 |  |
| С 3–20 | 3 000 | 200 | В15 (С12/15) | 13,98 | 0,13 | 0,33 |
| С 3,5–20 | 3 500 | 200 | “ | 15,41 | 0,15 | 0,38 |
| С 4–20 | 4 000 | 200 | “ | 16,9 | 0,17 | 0,43 |
| С 4,5–20 | 4 500 | 200 | “ | 18,35 | 0,19 | 0,48 |
| С 5–20 | 5 000 | 200 | “ | 19,86 | 0,21 | 0,53 |
| С 5,5–20 | 5 500 | 200 | “ | 21,28 | 0,23 | 0,58 |
| С 6–20 | 6 000 | 200 | “ | 22,89 | 0,25 | 0,63 |
| С 4,5–25 | 4 500 | 250 | В15 (С12/15) | 20,08 | 0,29 | 0,73 |
| С 5–25 | 5 000 | 250 | “ | 21,62 | 0,32 | 0,80 |
| С 5,5–25 | 5 500 | 250 | “ | 23,16 | 0,35 | 0,88 |
| С 6–25 | 6 000 | 250 | “ | 31,47 | 0,38 | 0,95 |
| С 3–30 | 3 000 | 300 | В15 (С12/15) | 16,84 | 0,28 | 0,70 |
| С 3,5–30 | 3 500 | 300 | “ | 18,47 | 0,33 | 0,83 |
| С 4–30 | 4 000 | 300 | “ | 20,08 | 0,37 | 0,93 |
| С 4,5–30 | 4 500 | 300 | “ | 21,70 | 0,42 | 1,05 |
| С 5–30 | 5 000 | 300 | “ | 24,14 | 0,46 | 1,15 |
| С 5,5–30 | 5 500 | 300 | “ | 32,01 | 0,51 | 1,28 |
| С 6–30 | 6 000 | 300 | “ | 33,96 | 0,55 | 1,38 |
| С 7–30 | 7 000 | 300 | “ | 37,76 | 0,64 | 1,60 |
| С 8–30 | 8 000 | 300 | В20 (С16/20) | 42,08 | 0,73 | 1,83 |
| С 9–30 | 9 000 | 300 | “ | 46,40 | 0,82 | 2,05 |
| С 10–30 | 10 000 | 300 | “ | 64,68 | 0,91 | 2,28 |
| С 11–30 | 11 000 | 300 | “ | 86,96 | 1,00 | 2,50 |
| С 12–30 | 12 000 | 300 | “ | 94,04 | 1,09 | 2,73 |
| С 8–35 | 8 000 | 350 | “ | 45,13 | 1,00 | 2,50 |
| С 9–35 | 9 000 | 350 | В15(С12/15) | 49,81 | 1,12 | 2,80 |
| С 10–35 | 10 000 | 350 | “ | 68,59 | 1,24 | 3,10 |
| С 11–35 | 11 000 | 350 | “ | 91,09 | 1,37 | 3,43 |
| С 12–35 | 12 000 | 350 | “ | 98,33 | 1,49 | 3,73 |
| С 13–35 | 13 000 | 350 | В22,5(С18/22,5) | 106,81 | 1,61 | 4,03 |
| С 14–35 | 14 000 | 350 | “ | 138,05 | 1,73 | 4,33 |
| С 15–35 | 15 000 | 350 | “ | 146,98 | 1,86 | 4,65 |
| С 16–35 | 16 000 | 350 | “ | 186,48 | 1,98 | 4,95 |
| С 13–40 | 13 000 | 400 | “ | 121,69 | 2,10 | 5,25 |
| С 14–40 | 14 000 | 400 | “ | 166,36 | 2,26 | 5,62 |
| С 15–40 | 15 000 | 400 | “ | 221,73 | 2,42 | 6,05 |
| С 16–40 | 16 000 | 400 | “ | 223,30 | 2,58 | 6,45 |

Продолжение приложения А

Рис. А.1. Схема размещения сваи в грунте

Продолжение приложения А

Таблица А.2

Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай

| Глубина погружения нижнего конца сваи, м | Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, R, кПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |
|  | гравелистых | крупных | – | средней плотности | мелких | пылеватых | – |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | 7 500 | 6 600 4 000 | 3 000 | 3 100 2 000 | 2 000 1 200 | 1 100 | 600 |
| 4 | 8 300 | 6 800 5 110 | 3 800 | 3 200 2 500 | 2 100 1 600 | 1 250 | 700 |
| 5 | 8 800 | 7 000 6 200 | 4 000 | 3 400 2 800 | 2 200 2 000 | 1 300 | 800 |
| 7 | 9 700 | 7 300 6 900 | 4 300 | 3 700 3 300 | 2 400 2 200 | 1 400 | 850 |
| 10 | 10 500 | 7 700 7 300 | 5 000 | 4 000 3 500 | 2 600 2 400 | 1 500 | 900 |
| 15 | 11 700 | 8 200 7 500 | 5 600 | 4 400 4 000 | 2 900 | 1 650 | 1 000 |
| 20 | 12 600 | 8 500 | 6 200 | 4 800 4 500 | 3 200 | 1 800 | 1 100 |
| 25 | 13 400 | 9 000 | 6 800 | 5 200 | 3 500 | 1 950 | 1 200 |
| 30 | 14 200 | 9 500 | 7 400 | 5 600 | 3 800 | 2 100 | 1 300 |
| 35 | 15 000 | 10000 | 8 000 | 6 000 | 4 100 | 2 250 | 1 400 |

Примечания:

1. Над чертой даны значения R для песков, под чертой – для глинистых грунтов.

2. Для промежуточных глубин погружения сваи и промежуточных значений показателя текучести  пылевато-глинистых грунтов значения R определяются интерполяцией.

Продолжение приложения А

Таблица А.3

Расчетные сопротивления грунтов по боковой поверхности сваи

| Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай fi, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песков средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средней крупности | мелких | пылеватых | – | – | – | – | – | – |
|  | глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤ 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 35 | 23 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 42 | 30 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 48 | 35 | 25 | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 53 | 38 | 27 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | 56 | 40 | 29 | 24 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | 58 | 42 | 31 | 25 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 62 | 44 | 33 | 26 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | 65 | 46 | 34 | 27 | 19 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 15 | 72 | 51 | 38 | 28 | 20 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| 20 | 79 | 56 | 41 | 30 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 25 | 86 | 61 | 44 | 32 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| 30 | 93 | 66 | 47 | 34 | 21 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 35 | 100 | 70 | 50 | 36 | 22 | 13 | 9 | 8 | 7 |

Примечания:

1. При определении расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности fi пластины грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м.

2. Для плотных песчаных грунтов расчетные сопротивления увеличивают на 30 %.

3. Для супесей и суглинков при e < 0,5 и глин при e < 0,6 расчетные сопротивления следует увеличивать на 15 %.

Продолжение приложения А

Таблица А.4 – Коэффициенты условий работы грунта γcR и γcf

| Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, и виды грунтов | Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности сваи |  |
| --- | --- | --- |
|  | под нижним концом сваи γcR | на боковой поверхности сваи γcf |
| 1. Погружение забивкой механическими, паровоздушными и дизельными молотами | 1,00 | 1,00 |
| 2. Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно пробуренные скважины | 1,00 | 0,50 |
| 3. Погружение с подмывом в песчаные грунты | 1,00 | 0,90 |
| 4. Вибропогружение и вибровдавливание сваи в грунты | 1,20 | 1,00 |
| а)песчаные средней плотности: |  |  |
| - крупные и средней крупности |  |  |
| - мелкие | 1,10 | 1,00 |
| - пылеватые | 1,00 | 1,00 |
| б) пылевато-глинистые с IL=0,5 - супеси | 0,90 | 0,90 |
| - суглинки | 0,80 | 0,90 |
| - глины | 0,70 | 0,90 |
| в) пылевато-глинистые IL≤0 | 1,00 | 1,00 |