Приложение 1

Паспорта типовых проектов общеобразовательных учреждений

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 192 | 500 | юг, восток, юго-восток | I В подрайон, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 224-1-160/75 | 819,50 | 1,20 |
|  | 320 | 500 | юг, восток,юго-восток | I, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 224-1-182/83 | 1516,47 | 1,70 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 320 | 500 | восточная | I В подрайон, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40 C ТП № 224-1-182/75 | 973,86 | 1,70 |
|  | 320 | 500 | меридиональная | I В подрайон, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40 C ТП № 223-1-139/74 | 1350,00 | 1,7 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 392 | 500 | свободная | I В подрайон, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –10, –20, –25, –30, –40  C ТП № 222-1-241ПВ | 1631,90 | 2,00 |
|  | 464 | 500 | юг, восток, юго-восток | I А, I Б, I Г, климатические подрайоны с вечномерзлыми грунтами tН.В = –30, –20  C ТП № 224-1-222М | 1306,17 | 2,00 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 480 | 500 | юг, восток, юго-восток | I, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 222-1-245 | 978,00 | 1,70 |
|  | 624 | 500 | свободная | I В подрайон, II и III климатические районы c просадочными грунтами II типа с величиной просадки 35 см и подрабатываемыми территориями III и IV группы с деформацией земной поверхности R  10 км,   3,8 мм/м, i  6 мм/м tН.В = –20, –25, –30  C ТП № 222-1-247ПВ | 1608,00 | 2,00 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 624 | 500 | по оси I-I на юг | I В подрайон, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –30, –20  C ТП № 222-1-267 | 1711,50 | 2,00 |
|  | 624 | 500 | свободная | I В подрайон, II и III климатический районы с обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 223-1-237 | 1460,20 | 2,00 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 640 | 500 | свободная | I В подрайон, II и III климатические районы tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 223-1-245/85 | 1940,30 | 2,00 |
|  | 640 | 500 | меридианальная | I В подрайон, II, III климатические районы tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 223-1-247/85 | 1372,74 | 2,00 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 784 | 500 | свободная | I В подрайон, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –50, –25, –30  Cс сейсмичностью 8 и 9 баллов ТП № 222-1-192с | 2402,00 | 2,20 |
|  | 784 | 500 | южная и восточная | I В подрайон, II и III климатические районы с обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 222-1-255 | 1736,00 | 2,20 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 784 | 500 | свободная | I В подрайон, II и III климатические районы c просадочными грунтами II типа с величиной просадки 36 см и подрабатываемыми территориями III и IV группы с деформацией земной поверхности R  10 км,   3,8 мм/м, i  6 мм/м tН.В = –20, –30, –25  C ТП № 222-1-248ПВ | 1803,00 | 2,20 |
|  | 960 | 500 | свободная | I В подрайон, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 222-1-244 | 2248,80 | 2,80 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 960 | 500 | свободная | I, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –40  C ТП № 222-1-394 | 2397,92 | 2,80 |
|  | 960 | 500 | свободная | I, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20, –40  C ТП № 224-1-40/с | 1914,12 | 2,80 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1176 | 500 | южная и северная | I В подрайон, II и III климатические районы с обычными геологическими условиями tН.В = –20, –30, –40  C ТП № 224-1-160/75 | 2492,00 | 2,80 |
|  | 1176 | 500 | южная и северная | I В подрайон, II и III климатический районы с обычными геологическими условиями tН.В = –30, –25  C ТП № 222-1-399с.83 | 2849,00 | 2,80 |

прил. 3

| Конфигурация, размеры в осях | Вместимость, мест | Радиус обслуживания, м | Ориентация | Область применения, № типового проекта | Площадь застройки, м2 | Размер участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1280 | 500 | свободная | I, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20 ÷ –40  C ТП № 224-1-406 | 2160,00 | 3,00 |
|  | 1600 | 500 | свободная | I, II и III климатические районы c обычными геологическими условиями tН.В = –20 ÷ –40  C ТП № 224-1-408 | 1980,00 | 3,40 |