Задание по дисциплине «Проектирование машиностроительных производств»

Задание

Вариант №1

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 3800 деталей.

Масса – 2,3 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,92 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 0,92 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 0,89 |
| 020 Сверлильная | Сверлильный 2М125 | 0,76 |
| 025 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 0,56 |
| 030 Зубофрезерная | Вертикальный зубофрезерный 53А20 | 0,98 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,52 |
| 040 Зубодолбежная | Зубодолбежный5А122В | 1,09 |
| 045 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,46 |
| 050 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 0,97 |
| 055 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 1,19 |
| 065 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,48 |
| 070 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,49 |
| 075 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,86 |
| 080 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,48 |
| 085 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,48 |
| 090 Притирочная | Притирочный 5П722 | 1,24 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,56 |

Вариант №2

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 4800 деталей.

Масса – 0,8 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,89 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 0,92 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 0,92 |
| 020 Сверлильная | Сверлильный 2М125 | 0,47 |
| 025 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 0,56 |
| 030 Зубофрезерная | Вертикальный зубофрезерный 53А20 | 1,12 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 040 Зубодолбежная | Зубодолбежный5А122В | 1,16 |
| 045 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 050 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 1,19 |
| 055 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 1,19 |
| 065 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,39 |
| 070 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,49 |
| 075 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,96 |
| 080 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,48 |
| 085 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,48 |
| 090 Притирочная | Притирочный 5П722 | 1,24 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,95 |

Вариант №3

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 1800 деталей.

Масса – 1 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,8 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 0,82 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 0,92 |
| 020 Сверлильная | Сверлильный 2М125 | 0,47 |
| 025 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 0,56 |
| 030 Зубофрезерная | Вертикальный зубофрезерный 53А20 | 1,12 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 040 Зубодолбежная | Зубодолбежный5А122В | 1,58 |
| 045 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 050 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 1,19 |
| 055 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 1,19 |
| 065 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,37 |
| 070 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,45 |
| 075 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,96 |
| 080 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,45 |
| 085 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,45 |
| 090 Притирочная | Притирочный 5П722 | 1,24 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,93 |

Вариант №4

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 3600 деталей.

Масса – 2,4 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,8 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 1,92 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16Б16Т1 | 0,92 |
| 020 Сверлильная | Сверлильный 2М125 | 0,47 |
| 025 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 0,45 |
| 030 Зубофрезерная | Вертикальный зубофрезерный 53А20 | 1,72 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 040 Зубодолбежная | Зубодолбежный5А122В | 1,58 |
| 045 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 050 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 1,19 |
| 055 Зубошевинговальная | Зубошевинговальный 5702В | 1,19 |
| 065 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,31 |
| 070 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,45 |
| 075 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,94 |
| 080 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,45 |
| 085 Шлифовальная | Торце кругло-шлифовальный п/а 3Т160 | 0,45 |
| 090 Притирочная | Притирочный 5П722 | 1,6 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,9 |

Вариант №5

Исходные данные

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска –2800 деталей.

Масса – 3,7 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала ступенчатого.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,51 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,69 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,96 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,86 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,2 |
| 030 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 1,45 |
| 040 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3925 | 0,52 |
| 045 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,67 |
| 050 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,52 |
| 055 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,48 |
| 060 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,57 |
| 065 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,48 |
| 070 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,62 |
| 075 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,54 |
| 080 Внутришлифовальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,57 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,6 |

Вариант №6

Исходные данные

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 2800 деталей.

Масса – 6,3 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала ступенчатого.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,71 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,69 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,94 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,53 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,78 |
| 030 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 1,45 |
| 040 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3925 | 0,29 |
| 045 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,57 |
| 050 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,52 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,48 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,48 |
| 065 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,54 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,57 |
| 075 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,68 |
| 080 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,74 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,95 |

Вариант №7

Исходные данные

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 3000 деталей.

Масса – 1,8 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала ступенчатого.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,68 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,57 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,94 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,85 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,79 |
| 030 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 1,45 |
| 035 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 1,38 |
| 040 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3925 | 0,29 |
| 045 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,46 |
| 050 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,52 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,38 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,48 |
| 065 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,54 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,54 |
| 075 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,46 |
| 080 Моечная | Камерная моечная машина | 0,82 |

Вариант №8

Исходные данные

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 38000 деталей.

Масса – 4 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала ступенчатого.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,68 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,57 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,94 |
| 020 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 1,33 |
| 025 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 1,5 |
| 035 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3925 | 0,29 |
| 040 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,46 |
| 045 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,56 |
| 050 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,47 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,38 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,48 |
| 065 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,5 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,34 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,43 |
| 075 Моечная | Камерная моечная машина | 0,91 |

Вариант №9

Исходные данные

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 300 деталей.

Масса – 1,2 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,8 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,57 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,45 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,68 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,57 |
| 030 Фрезерная | Горизонтальный шпоночно-фрезерный 692 Р | 1,33 |
| 040 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3925 | 0,29 |
| 045 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,31 |
| 050 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,47 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный п/а 3Т160 | 0,3 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный п/а 3В151А | 0,19 |
| 065 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,18 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,34 |
| 075 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный п/а 3К225В | 0,48 |
| 080 Моечная | Камерная моечная машина | 0,9 |

Вриант№10

Исходные данные

Деталь – кольцо корпуса.

Годовая программа выпуска – 4500 деталей.

Масса – 2,2 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления кольца корпуса.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20 | 0,63 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,81 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20 | 0,71 |
| 025 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,84 |
| 030 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,79 |
| 035 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,36 |
| 040 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,33 |
| 045 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,86 |
| 050 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,94 |
| 055 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,75 |
| 060 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,79 |
| 065 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 070 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,82 |
| 075 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,78 |
| 080 Моечная | Камерная моечная машина | 0,77 |

Вриант№11

Исходные данные

Деталь – кольцо корпуса.

Годовая программа выпуска – 4600 деталей.

Масса – 1,6 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,54 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20 | 0,63 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,78 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлилный 2С125 | 0,81 |
| 025 Сверлильная | Вертикально-сверлилный 2С125 | 0,86 |
| 030 Сверлильная | Вертикально-сверлилный 2С125 | 0,92 |
| 035 Сверлильная | Вертикально-сверлилный 2С125 | 0,98 |
| 040 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,34 |
| 045 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,36 |
| 050 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,45 |
| 055 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,39 |
| 060 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,86 |
| 065 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,91 |
| 070 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,77 |
| 075 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,73 |
| 080 Моечная | Камерная моечная машина | 0,76 |

Вриант№12

Исходные данные

Деталь – кольцо корпуса.

Годовая программа выпуска – 800 деталей.

Масса – 1,1 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,43 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,63 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,73 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,73 |
| 025 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,99 |
| 030 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,22 |
| 035 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,36 |
| 040 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,31 |
| 045 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,28 |
| 050 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,95 |
| 055 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 0,9 |
| 060 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,68 |
| 065 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,66 |
| 070 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,72 |
| 075 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,79 |
| 080 Моечная | Камерная моечная машина | 0,86 |

Вриант№13

Исходные данные

Деталь – кольцо корпуса.

Годовая программа выпуска – 2000 деталей.

Масса – 3,6 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,73 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20 | 0,63 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,43 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 1,02 |
| 025 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,22 |
| 030 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,3 |
| 035 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,24 |
| 040 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,32 |
| 045 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 1,26 |
| 050 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 1,23 |
| 055 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 1,36 |
| 060 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,68 |
| 065 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,65 |
| 070 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,7 |
| 075 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,81 |
| 070 Моечная | Камерная моечная машина | 0,86 |

Вриант№14

Исходные данные

Деталь – кольцо корпуса.

Годовая программа выпуска – 1800 деталей.

Масса –0,2 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,73 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20 | 0,43 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,63 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 3,49 |
| 025 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 3,3 |
| 030 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,22 |
| 035 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,3 |
| 040 Фрезерная | Фрезерный 6М12ПБ | 0,21 |
| 045 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 1,8 |
| 050 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 1,9 |
| 055 Сверлильная | Вертикально-сверлилный с ЧПУ 2С125Ф2И | 2,0 |
| 060 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,54 |
| 065 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,65 |
| 070 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,66 |
| 075 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,60 |
| 080 Моечная | Камерная моечная машина | 0,75 |

Вариант №15

Исходные данные

Деталь – шестерня.

Годовая программа выпуска – 10000 деталей.

Масса – 1,4 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,98 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 015 Долбежная | Долбежный 7А412 | 0,96 |
| 020 Зубодолбежная | Зубодолбежный 5140 | 1,17 |
| 025 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,83 |
| 030 Шевинговаль-ная | Шевинговальный 5715 | 0,97 |
| 040 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,98 |
| 045 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,86 |
| 050 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,78 |
| 055 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,19 |
| 060 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 1,18 |
| 065 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 1,09 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,17 |
| 075 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 0,82 |
| 080 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 1,18 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,71 |

Вариант№16

Исходные данные

Деталь – шестерня.

Годовая программа выпуска – 1300 деталей.

Масса – 2,1кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,98 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 015 Долбежная | Долбежный 7А412 | 1,06 |
| 020 Зубодолбежная | Зубодолбежный 5140 | 0,83 |
| 025 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,63 |
| 030 Шевинговальная | Шевинговальный 5715 | 0,97 |
| 040 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,88 |
| 045 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,19 |
| 050 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 1,09 |
| 055 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,72 |
| 060 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,82 |
| 065 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,87 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,17 |
| 075 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 0,8 |
| 080 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 1,18 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,67 |

Вариант№17

Исходные данные

Деталь – шестерня.

Годовая программа выпуска – 1500 деталей.

Масса – 0,9 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,18 |
| 015 Долбежная | Долбежный 7А412 | 0,93 |
| 020 Зубодолбежная | Зубодолбежный 5140 | 0,99 |
| 025 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,68 |
| 030 Шевинговальная | Шевинговальный 5715 | 0,97 |
| 040 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,81 |
| 045 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,19 |
| 050 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 1,09 |
| 055 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,89 |
| 060 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,17 |
| 065 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 0,94 |
| 070 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,17 |
| 075 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 0,8 |
| 080 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 0,91 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,79 |

Вариант№18

Исходные данные

Деталь – шестерня.

Годовая программа выпуска – 3500 деталей.

Масса – 2,5 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,18 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,79 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,28 |
| 025 Долбежная | Долбежный 7А412 | 0,73 |
| 030 Долбежная | Долбежный 7А412 | 0,84 |
| 035 Зубодолбежная | Зубодолбежный 5140 | 0,98 |
| 040 Зубодолбежная | Зубодолбежный 5140 | 0,98 |
| 045 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,68 |
| 050 Шевинговальная | Шевинговальный 5715 | 1,15 |
| 060 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,81 |
| 065 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,34 |
| 070 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 1,09 |
| 075 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,17 |
| 080 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 0,8 |
| 085 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 1,4 |
| 090 Моечная | Камерная моечная машина | 0,87 |

Вариант№19

Исходные данные

Деталь – шестерня.

Годовая программа выпуска – 4000 деталей.

Масса – 2,6 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,65 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,48 |
| 015 Долбежная | Долбежный 7А412 | 0,73 |
| 020 Зубодолбежная | Зубодолбежный 5140 | 0,98 |
| 025 Зубодолбежная | Зубодолбежный 5140 | 1,16 |
| 030 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,68 |
| 035 Шевинговальная | Шевинговальный 5715 | 1,15 |
| 040 Шевинговальная | Шевинговальный 5715 | 0,98 |
| 050 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 0,81 |
| 055 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,93 |
| 060 Круглошлифо-вальная | Круглошлифовальный 3А161 | 1,09 |
| 065 Внутришлифо-вальная | Внутришлифовальный 3К228Б | 1,34 |
| 070 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 1,2 |
| 075 Зубо-шлифовальная | Зубошлифовальный 5В832 | 1,4 |
| 080 Моечная | Камерная моечная машина | 1,0 |

Вариант№20

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 100 деталей.

Масса – 0,4 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный МР-78 | 0,8 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,81 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,95 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,85 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,75 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5310А | 1,8 |
| 035 Шлицефрезер-ная | Шлицефрезерный 5350 | 0,52 |
| 040 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,29 |
| 045 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5717С-1 | 0,39 |
| 055 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,4 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 1,21 |
| 065 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 3,4 |
| 070 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,42 |
| 075 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,57 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,4 |
| 085 Шлифовальная | Шлицешлифовальный 3450 | 0,52 |
| 090 Шлифовальная | Зубошлифовальный 5В833 | 0,8 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,74 |

Вариант №21

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска –500 деталей.

Масса – 3,8 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный МР-78 | 0,8 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,95 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,94 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,75 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5310А | 1,8 |
| 035 Шлицефрезерная | Шлицефрезерный 5350 | 0,5 |
| 040 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 1,15 |
| 045 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5717С-1 | 0,46 |
| 055 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,4 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 1,21 |
| 065 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 3,4 |
| 070 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,42 |
| 075 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,51 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,4 |
| 085 Шлифовальная | Шлицешлифовальный 3450 | 0,48 |
| 090 Шлифовальная | Зубошлифовальный 5В833 | 0,8 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,83 |

Вариант№22

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 4900 деталей.

Масса – 2,2 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный МР-78 | 0,48 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,33 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,3 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,51 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,68 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5310А | 1,4 |
| 035 Шлицефрезерная | Шлицефрезерный 5350 | 1,28 |
| 040 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,47 |
| 045 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5717С-1 | 1,15 |
| 055 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,31 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 1,62 |
| 065 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,44 |
| 070 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,29 |
| 075 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,48 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,32 |
| 085 Шлифовальная | Шлицешлифовальный 3450 | 0,91 |
| 090 Шлифовальная | Зубошлифовальный 5В833 | 0,39 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,83 |

Вариант№23

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 3800 деталей.

Масса – 1,43 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный МР-78 | 0,45 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,33 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,3 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,51 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,68 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5310А | 1,2 |
| 035 Шлицефрезерная | Шлицефрезерный 5350 | 1,25 |
| 040 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 045 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5717С-1 | 1,15 |
| 055 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,3 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 1,62 |
| 065 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,34 |
| 070 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,3 |
| 075 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,48 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,32 |
| 085 Шлифовальная | Шлицешлифовальный 3450 | 0,84 |
| 090 Шлифовальная | Зубошлифовальный 5В833 | 0,39 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,92 |

Вариант№23

Исходные данные

Деталь – вал-шестерня.

Годовая программа выпуска – 3800 деталей.

Масса – 1,43 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный МР-78 | 0,45 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,33 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,3 |
| 020 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,51 |
| 025 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,68 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5310А | 1,2 |
| 035 Шлицефрезерная | Шлицефрезерный 5350 | 1,25 |
| 040 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,45 |
| 045 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5717С-1 | 1,15 |
| 055 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,3 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 1,62 |
| 065 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,34 |
| 070 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,3 |
| 075 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,48 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3А151 | 0,32 |
| 085 Шлифовальная | Шлицешлифовальный 3450 | 0,84 |
| 090 Шлифовальная | Зубошлифовальный 5В833 | 0,39 |
| 095 Моечная | Камерная моечная машина | 0,92 |

Вариант№25

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 1500 деталей.

Масса – 0,65 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,83 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,94 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,52 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлильный 2Н135Ф2П | 0,95 |
| 025 Фрезерная | Вертикально-фрезерный 6М82Г | 0,82 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5306К | 0,95 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,51 |
| 040 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5А702Г | 1,15 |
| 050 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,34 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,8 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 1,67 |
| 065 Зубошлифо-вальная | Зубошлифовальный 5А832 | 0,54 |
| 070 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,57 |
| 075 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,49 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,38 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,7 |

Вариант№26

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 100 деталей.

Масса – 3,5 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,63 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,94 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,5 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлильный 2Н135Ф2П | 1,15 |
| 025 Фрезерная | Вертикально-фрезерный 6М82Г | 0,82 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5306К | 1,2 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,62 |
| 040 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5А702Г | 1,15 |
| 050 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,34 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,8 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 1,67 |
| 065 Зубошлифо-вальная | Зубошлифовальный 5А832 | 0,47 |
| 070 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,53 |
| 075 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,49 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,38 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,75 |

Вариант№27

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 120 деталей.

Масса – 1,2 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,63 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,94 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,5 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлильный 2Н135Ф2П | 0,94 |
| 025 Фрезерная | Вертикально-фрезерный 6М82Г | 0,95 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5306К | 1,2 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,6 |
| 040 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5А702Г | 1,15 |
| 050 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,4 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,8 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 1,67 |
| 065 Зубошлифо-вальная | Зубошлифовальный 5А832 | 0,42 |
| 070 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,53 |
| 075 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,49 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,4 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,89 |

Вариант№28

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 2300 деталей.

Масса – 5,6 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,5 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,95 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлильный 2Н135Ф2П | 0,94 |
| 025 Фрезерная | Вертикально-фрезерный 6М82Г | 0,95 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5306К | 1,9 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,6 |
| 040 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5А702Г | 1,15 |
| 050 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,4 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,48 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 3,4 |
| 065 Зубошлифо-вальная | Зубошлифовальный 5А832 | 0,42 |
| 070 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,51 |
| 075 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,49 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,4 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,8 |

Вариант№29

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 4900 деталей.

Масса – 0,8 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 0,8 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,74 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 0,95 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлильный 2Н135Ф2П | 0,94 |
| 025 Фрезерная | Вертикально-фрезерный 6М82Г | 0,75 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5306К | 1,8 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,5 |
| 040 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5А702Г | 1,15 |
| 050 Центрошлифовальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,4 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,4 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 3,4 |
| 065 Зубошлифо-вальная | Зубошлифовальный 5А832 | 0,42 |
| 070 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,51 |
| 075 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,4 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,4 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,8 |

Вариант№30

Деталь – вал ступенчатый.

Годовая программа выпуска – 4500 деталей.

Масса – 0,8 кг.

Участок работает в две смены.

Техпроцесс изготовления вала-шестерни.

| Операция | Оборудование | Штучное время |
| --- | --- | --- |
| 005 Фрезерно-центровальная | Фрезерно-центровальный п/а МР-78 | 1,2 |
| 010 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,01 |
| 015 Токарная | Токарно-винторезный 16К20Ф3 | 1,23 |
| 020 Сверлильная | Вертикально-сверлильный 2Н135Ф2П | 1,15 |
| 025 Фрезерная | Вертикально-фрезерный 6М82Г | 0,75 |
| 030 Зубофрезерная | Зубофрезерный 5306К | 1,8 |
| 035 Зубофасочная | Зубофасочный ВС-320А | 0,5 |
| 040 Зубошевинго-вальная | Зубошевинговальный 5А702Г | 0,4 |
| 050 Центрошлифо-вальная | Центрошлифовальный 3922 | 0,4 |
| 055 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,94 |
| 060 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 3,4 |
| 065 Зубошлифо-вальная | Зубошлифовальный 5А832 | 0,4 |
| 070 Шлифовальная | Торцекруглошлифовальный 3Т160 | 0,51 |
| 075 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,42 |
| 080 Шлифовальная | Круглошлифовальный 3Б153У | 0,4 |
| 085 Моечная | Камерная моечная машина | 0,8 |

Требуется:

1) выполнить определение типа и формы организации производства;

2) произвести расчет количества технологического оборудования;

3) произвести расчет численности работающих в цехе;

4) выполнить расчет площадей;

5) выполнить чертеж планировки производственного участка в виде файла программы «компас» (*.cdw) и продублировать в формате pdf.

Выбор варианта задания.

Номер варианта – двузначное число от 01 до 30. Первая цифра варианта выбирается по первой букве фамилии, вторая по первой букве имени.

| Выбор варианта заданияПервая цифра | Первая буква в фамилии | Пример: Жуков Иван – первая буква в фамилии соответствует первой цифре 0, а первая буква в имени соответствует второй цифре 8, вариант 08. Примечание: если в результате окажется вариант 00, то следует принять вариант 30 |
| --- | --- | --- |
| 0 | А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ, Я |  |
| 1 | Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э |  |
| 2 | В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю |  |
| Вторая цифра | Первая буква в имени |  |
| 0 | А, Л, Х |  |
| 1 | Б, М, Ц |  |
| 2 | В, Н, Ч |  |
| 3 | Г, О, Ш |  |
| 4 | Д, П, Щ |  |
| 5 | Е, Р, Э |  |
| 6 | Ж, С, Ю |  |
| 7 | З, Т, Я |  |
| 8 | И, У |  |
| 9 | К, Ф |  |

Содержание отчета

Титульный лист.

Введение

1. Исходные данные

2. Расчет количества технологического оборудования

3. Расчет численности работающих в цехе

4. Расчет площадей

Заключение

Список используемых источников

Чертеж планировки производственного участка в виде отдельного файла.